工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：大田土堡群——芳联堡保护修缮工程

2、工程专业：古建筑修缮工程

3、结构质式：土、木结构

二、编制依据

1、图纸：按照福州善为古建筑设计有限公司设计的《大田土堡群之芳联堡修缮工程勘察设计方案（修改稿）》图纸。

2、计价计量规范:《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及其各专业工程工程量清单计算规范 (GB5085450682-2013)(2017 福建版)。

3、预算定额:《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》(FJYD-101-2017)《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017 FJYD-311-2017)、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（2016年版)。

4、费用定额: 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版) 及现行补充或调整文件（2024年5月15日为止），《福建省住房和城乡建设厅关于完善古建筑修缮工程计价规定的通知》闽建筑[2020]1号文。甲供材料费：  无   ；专业工程暂估价： 1042055（其中：水电工程313815元，维修间发现其他更换部件428240元，周边环境整治300000元） ；暂列金额：190549元。

5、人材机价格：

(1)人工单价：(春节后)明建 (2020)9号文关于发布三明市建设工程人工费调整指数；

(2)施工机械台班价格: 按照《2019年第3季度福建省施工机械台班单价》,执行建机一体化单价；

(3)材料价格:参考《三明工程造价》2024年4月份大田县材料信息综合不含税价格。

由于设计“要求主要承重构件木料年轮30圈以上……”，本预算承重构件按去白层木料【尾径加大40mm】考虑，杉原木价格暂按4582元/m3【28cm内，6m内23年定额基价】，杉枋材价格暂按5307元/m3【截面55-100cm2杉木中方 长8m以内23年定额基价】，本瓦价格按2.38元/m2【2024年4月信息价】。

由于本项目为国宝级，木材防腐处理暂按1200元/m3，木材防白蚁处理暂按65元/m2。

三、取费标准

1、专业类别：古建筑保护修复工程

2、税金：按9%。

四、其他说明

1、整体木构件考虑整体打牮、拨正归安；

2、屋面按全揭瓦计价，屋面瓦、椽板、屋脊等按图纸更换计价；

3、由于设计“要求主要承重构件木料年轮30圈以上……”，本预算承重构件按去白层木料【尾径加大40mm】考虑；

4、本建筑物低于公路约30m，拆除后建筑垃圾及建筑用材均需人工二次搬运，各材料容重按《建筑结构荷载规范》GB5009-2012计取。建筑垃圾外运按人工装车，10T内自卸汽车运5km；

5、木材防白蚂蚁处理按占地面积计算工程量，价格暂按65元/m2；

6、本预算已考虑整体木构架的清洗费用；

7、水电安装拆除、配管、配线安装工程，由于无施工方案图，本预算暂按每建筑面积135元计列；

8、由于本建筑年代较长，木构件保养不到位，在维修期间可能发现勘察时未能发现的需修复构件，本预算按修复造价10%计取专业暂估价。