工程设计说明

一、工程概述及设计依据

（一）工程概述

1）项目名称：明溪县“润泽库区、造福移民”工程 - 夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）；

2）工程地点：明溪县夏阳乡；

3）建设单位：明溪县夏阳乡人民政府；

4）工程性质：既有建筑改造；

5）建筑工程设计等级：不改变原有设计等级，主题建工合理使用年限参照原有主题结构和房屋鉴定报告；

6）建筑耐火等级：不改变原有耐火极限；

7）建筑防水等级：不改变原有防水等级。

（二）设计依据

1）本项目1:1000地形图；

2）相关文件；

3）其他调查和收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等资料；

国家和地方相关的标准、规范、规程、法规等；

4）本工程的建设主管单位对方案设计的批复文件；

5）当地城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见；

6）当地消防、风貌等有关主管部门对本工程方案设计的审批意见；

7）经批准的本工程设计任务书，方案设计文件建设方的意见。

二、 技术规范及技术指标

（一）设计采用规范：

《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2000）；

《混凝土结构加固技术规范》（CECS 25:90）；

《钢结构加固技术规范》（CECS77:96）；

《建筑抗震加固技术规程》（JGJ116-98）；

《砖混结构房屋加层技术规范》（CECS78:96）；

《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165-92）；

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2004）；

《氢氧化钠溶液(碱液)加固湿陷性黄土地基技术规程》（CELS68:94）；

《碳纤维片材加固修复混凝一结构技术规程》（CECS146:2003）；

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-1999）；

《房屋完损等级评定标准(试行)》（JGJ125 99）；

《福建省城镇住宅装修与设施控制试行标准》；

《福建省公共建筑节能改造节能量测评标准》；

《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022-2021）；

《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）；

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

《福建省城市规划管理技术规定》2017年；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ13-255-2016）；

《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

三、设计内容：

明溪县夏阳乡农贸市场改造工程：

现状摊位台拆除80㎡；现状路面拆除1325㎡；立柱刷白漆115㎡；立柱贴浅灰色砖55.3㎡；摊位台16座；吊顶4座；12厚600*600mm灰色纹样防滑砖1187㎡；25W LED筒灯（吸顶）20盏；水表YXS DN20-40 16个；闸阀Z41H-160/80 16个；水龙头16个；100mm小明沟328m；φ100PVC排水管44.6m；检修井2个；300*400排水暗沟42.2m；集水井8个；De75 UPVC排水管210.4m；40*40盖板沟，长25m。

备注：本工程室内标高以绝对值标高为±0.000 为完成面标高。吊顶标高为吊顶装修完成面距本层楼地面完成面的相对高度；市场以摊位通道分别以中心线为基准向左右两侧找3%坡,具体找坡和坡度位置详见相关建筑图纸。

四、建筑使用注意事项：

1）本工程所有装饰材料的燃烧性能等级为A级部分材料为B1级。耐火等级：二级。

2）本工程的防火和防烟分区均以原建筑专业基础上修改为准防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料。

3）建筑内部的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B1级的装修材料。

4）建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上；用于当内部含有电器、电线等物体时，应采用不低于B1级的材料。

5）照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施.灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于B1级。

6）公共建筑内部不宜设置采用B3级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。

7）疏散走道和安全出口的顶棚、墙面不应采用影响人员安全疏散的镜面反光材料。

8）地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用A级装修材料，其他部位应采用不低于B1级的装修材料；地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

9）建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

10）土建设计的所有消防设施不得移动、改变、降低标准。

11）无窗房间内部装修材料的燃烧性能等级除A级外，应在《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017规定的基础上提高一级。

12）建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、墙面应采用A级装修材料,其他部位应采用不低于B1级的装修材料。

13）当顶棚或墙面表泡沫状塑料时，其厚度不应大于15mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

五、技术要求和有关材料的规定：

（一）技术要求

1）本图所采用的材料均为不燃材料。燃烧性能除部分为B1级,其余为A级

2）本图所有构、配件连接件（包括预埋件）的规格，均需满足结构荷载及强度要求。

3）本图中所有金属构、配件，在安装前均应严格按照有关规定进行防锈、防腐、防火、热镀锌等处理。具体处理办法详见相关图纸和说明。

4）涉及结构改造部分，必须由专业单位二次设计，提供结构复核及改造加固施工图，并经过建筑设计方认可方可施工。

5）涉及钢结构造型部分，由装饰设计单位提供造型方案，由专业钢构公司设计施工图，并经过建筑设计方、甲方认可方可施工。

6）涉及厨房部分，必须由专业单位二次深化设计，并经过建筑设计方、甲方认可方可施工。

（二）材料的规定

1）本图中所用材料按其使用性能分别要求其具有防火、防潮、防腐、防滑、耐久、无毒、无异味，防静电吸尘等性能，其放射性核素限量和有害物质限量应符合国家有关要求，还要便于施工、维修和清洁。装修材料经过国家检测合格后方可使用。

2）本图中除注明者外，钢筋混凝土现浇、预制构件的混凝土等级强度均不低于C20。

3）本图中所用的材料，必须要有相关部门对各项理化指标的验收合格证（包括放射性检验）和生产单位质量检查合格证及使用说明，必要时在加工、安装中由产品生产单位进行技术指导。

4）本图所涉及到装饰构造中的结构部分，需厂家按荷载进行结构验算确定

5）本图中所注的材料规格仅供参考，最终的规格以厂家的深化图纸为准。

6）民用建筑工程所使用的砂、石、砖、水泥、商品混凝土、混凝土预制构件和新型墙体材料等无机非金属建筑主体材料,其放射性限量应符合表一的规定

7）民用建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材、建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机瓷质砖粘接剂等，进行分类时，其放射性限量应符合表二的规定。

8）民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板，必须测定游离甲醛含量或游离甲醛释放量。

9）民用建筑工程中所使用的能释放氨的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于 0.10%，测定方法应符合现行国家标准《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB18588的规定。能释放甲醛的混凝土外加剂，其游离甲醛含量不应大于500mg/kg，测定方法应符合国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2008附录C的规定。

10）民用建筑工程室内禁止使用含石棉建筑材料和国家颁布淘汰的建筑材料

11）民用建筑工程中所采用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。

12）民用建筑工程室内装修中所采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有同批次产品的挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯+二甲苯、游离甲苯二异氰酸酯(TDI)(聚氨酯类)含量检测报告，并应符合设计要求和本规范的规定。

13）建筑材料和装修材料的检测项目不全或对检测结果有疑问时，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。

14）民用建筑工程室内装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

15）严禁在民用建筑工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

16）建筑装饰装修工程必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能，当涉及主体承重结构改动或增加荷载时, 必须由结构设计或相应设计资质设计单位，进行结构安全性的核验、确认。

17）建筑内部装修不应改变安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量，装修设计不能改变原设计疏散门的宽度。

18）建筑装修设计时，原设计防火分区、防火墙、防火窗以及防火门的防火等级、防火门的疏散方向均不应改变。

19）建筑装修设计时，除装修材料外，原无障碍的设计设施均应按原设计要求执行。

六、环境保护

（一）施工期间的环境保护

施工期的环境污染主要有大气污染，噪声污染等，可采取如下措施：①散装材料装卸运输，建筑垃圾堆放均应严格施工操作规程；②施工期加工厂应不设居民居住区附近；③机械作业应分时间段，以减少噪声影响。

（二）施工现场的清理

在施工完成的同时清理现场，对施工废弃物如建材包装，短小废料以及各种生活垃圾等予以清理装运。

七、施工注意事项

（一）天花体系

1）施工单位在安装吊顶时，应先按装修设计吊顶标高进行预排，确定无误后方可施工。如遇问题应及时同设计单位协商，严禁擅自现场情况确定。

2）施工单位施工前应仔细研究本图册中的顶面布置图，如发现本图中设备末端位置与现场有矛盾之处，应及时同设计单位协商。

3）若因设备管线原因，天花吊杆无条件与结构板连接固定的，应增设槽钢转换吊架引接天花吊杆，具体位置与数量由施工单位根据现场情况确定。

4）如龙骨悬挑长度大于等于300mm,两侧悬挑长度处，各增设一根吊杆。

5）水、暖专业有阀门处均须留检修口，吊顶上的阀门在其正下方的吊顶处设置可拆卸吊顶，检修口的位置和尺寸见图纸。施工前施工单位应依据现场洞口尺寸和位置确定准确定位。如现场实际情况与本图册中的分格尺寸有矛盾，应及时与设计及单位协商。

6）吊顶工程选用U50轻钢龙骨系列，固定方法应符合规范及设计要求。

7）所有在天花平面上暴露之构件，布局均按照顶面布置图进行。吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔，碰撞。

8）紧固件采用镀锌制品，预埋的木件应作防腐处理，凡固定铝材必须采用不锈钢紧固件。

9）所有给排水、暖通、电气设备、卫生洁具、家具均应布置到位。

（二）地面体系

1）为防止地面面材变形，施工单位可在适当位置预留材料伸缩缝。原则是不小于9mm，缝宽10mm左右。具体做法由施工方根据现场情况确定。

2）由于本工程墙地面材料须严格对缝，施工单位在施工前，应根据现场实际情况现场放样，把墙面和地面铺贴图仔细核对确认没有问题后，方可施工

3）本图册地面铺装原则是以摊位通道中心点，向两边铺设,可根据地面铺贴图作相应调整。

4）铺装地面时需整体排版，当地面铺设时遇到地面石材盖板时,石材盖板面板以整块为宜。

5）本工程所有地面铺贴材料的摩擦系数（防滑系数 ）和安全级别应达到0.6以上，必须保证防滑性能良好，安全系数高。

（三）安装要求

1）所有装饰构件安装时，除按照本图册中的有关规定办理外，还应严格执行有关施工工程做法及验收规范。

2）所有表面装修材料竣工后均应横平、竖直、表面平整，色泽均匀，同类材料色彩及装饰面料不得出现肌理及色差。所有材料颜色以封样样板为准。

3）窗口问讯处等构筑物的骨架连接，门、窗的连接均应满足强度的要求，外装修材料符合现有施工及验收规范的规定。

4）如有无结构梁柱的轻体墙采用干挂体系时，不得直接固定在轻体墙体上，需离壁做钢结构支撑干挂体系。

5）各种吊杆（件）以及挂件与结构相连接的构配件，必须满足施工工艺和强度要求。

6）凡钢材加工和连接处，在加工和施工中除要满足结构强度要求外，还应符合钢结构施工及验收规范的规定。

7）砌体和钢筋混凝土工程，除满足本图的要求外，还应符合有关施工及验收规范的规定。

8）所有钢结构均做防锈处理（热镀锌），现场焊接处也要做好防锈处理。

七、其他说明

1）墙面及地面平整度公差+3mm（二米直尺）。

2）所有金属构件需做热镀锌防锈处理，不锈钢除外。凡外露的金属、玻璃等切割、焊接加工件，均须做倒角、磨光和抛光处理。

3）墙体及门窗洞口本图册所标尺寸均为装饰完成面的尺寸，土建施工时须预留出装饰面的厚度。

4）所有隐蔽工程均需符合施工验收规范要求。

5）涉及到改建及影响土建结构的地方，须经建筑设计单位认可后方可施工。

6）所有饰面材料安装前均需由甲方代表及监理签字认可后方能施工。

7）凡图中节点细微之处不详尽者，由施工单位结合现场情况与相关专业人员商定。

8）所有需接地的装饰材料，就近接到相关专业预留的接地端子上。

9）本工程验收标准按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018执行。

10）所有角钢、五金件须做防锈处理（热镀锌）。其它所有金属构件均需先刷防火涂料两遍，部分暴露的结构梁、顶，角钢等和所有设备管线均需喷涂防火型涂料。

11）凡是地面设有地漏之处，面层地砖需按切割八字的方式铺装。

12）凡吊顶吊杆长度超过1.5m的，吊杆需要做反支撑加固处理。

13）本工程所有不锈钢型号均为304，未注明壁厚均为1mm；铝塑板为3mm、40丝双面；未注明石材厚度均为20mm.

14）装修材料的选用，不得违反建设部218号《关于发布化学建材技术与产品公告》、《关于推广应用和限制禁止使用技术的公告》。

15）竣工后，应按《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中，II类民建工程的要求进行检测。

16）40、市场相对标高以室内地面完成面为±0.00，室内地面完成面比原地面高10cm。