工程设计说明

一、工程概述及设计依据

（一）工程概述

1）项目名称：明溪县“润泽库区、造福移民”工程 - 夏阳乡集镇人居环境整治提升工程（一期）；

2）工程地点：明溪县夏阳乡；

3）建设单位：明溪县夏阳乡人民政府；

4）工程性质：既有建筑改造（单多层民房建筑）；

5）建筑工程设计等级：不改变原有设计等级，主题建工合理使用年限参照原有主题结构和房屋鉴定报告；

6）建筑耐火等级：不改变原有耐火极限；

7）建筑防水等级：不改变原有防水等级。

（二）设计依据

1）本项目1:1000地形图；

2）相关文件；

3）其他调查和收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等资料；

国家和地方相关的标准、规范、规程、法规等；

4）本工程的建设主管单位对方案设计的批复文件；

5）当地城市建设规划管理部门对本工程方案设计的审批意见；

6）当地消防、风貌等有关主管部门对本工程方案设计的审批意见；

7）经批准的本工程设计任务书，方案设计文件建设方的意见。

二、 技术规范及技术指标

（一）设计采用规范：

《既有建筑地基基础加固技术规范》（JGJ123-2000）；

《混凝土结构加固技术规范》（CECS 25:90）；

《钢结构加固技术规范》（CECS77:96）；

《建筑抗震加固技术规程 》（JGJ116-98）；

《砖混结构房屋加层技术规范》（CECS78:96）；

《古建筑木结构维护与加固技术规范》（GB50165-92）；

《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2004）；

《氢氧化钠溶液(碱液)加固湿陷性黄土地基技术规程》（CELS68:94）；

《碳纤维片材加固修复混凝一结构技术规程》（CECS146:2003）；

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-1999）；

《房屋完损等级评定标准(试行)》（JGJ125 99）；

《福建省城镇住宅装修与设施控制试行标准》；

《福建省公共建筑节能改造节能量测评标准》；

《既有建筑维护与改造通用规范》（GB 55022-2021）；

《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）；

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）；

《福建省城市规划管理技术规定》2017年；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014(2018版)）；

《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）；

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

《福建省民用建筑外窗工程技术规范》（DBJ13-255-2016）；

《福建省绿色建筑设计标准》（DBJ13-197-2017）；

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）。

三、设计内容：

明溪县夏阳乡建筑立面改造工程：

建筑立面贴砖拆除983.6㎡；

店招设计：共计长度1594.56m；

米黄色真石漆：共计面积13911.3㎡；

褐色真石漆：共计面积1211.2㎡；

浅褐色光面大理石贴砖：共计面积1443.5㎡；

褐色光面大理石贴砖：共计面积1210.2㎡；

空调外机格栅147个；

围墙压顶修缮47.3m；

高1.5m屋顶广告牌长42m；

屋檐清洁：共计面积26.6㎡；

屋面替换吕瓦32㎡；

成品铝合金玻璃窗，长1.2m，高1.7m，18个；

成品铝合金玻璃窗，长1.6m，高1.7m，8个；

成品铝合门，长0.8m，高2.65m，14个；

洗墙灯11m；

秀美夏阳LOGO壁画1项；

打卡墙1项。

四、建筑使用注意事项：

1）非上人屋面栏杆高度、屋面荷载及屋面面层均未考虑上人要求。除少数检修人员外，平时不可上人。

2）屋面留洞必须准确无误，严禁在屋面防水层施工完毕之后，对防水层进行再穿越，以防止因防水层受损引起屋面渗水。

3）平时使用中要注意保护好防水层。

4）工程使用寿命指主体结构，构件、装修、防水层等需定期维护及修理。

五、墙体：

1）承包商进行二次设计轻钢结构、装饰物等,经确认后，向建筑设计单位提供预埋件的设置要求。

2）本项目建筑外墙的保温材料保持原有保温材料不破坏。

3）外装修选用的各项材料其材质、规格、颜色等，均由施工单位或建设单位提供样板，经建设和设计单位确认后进行封样，并据此验收。

4）所有的金属构件均作防火处理，喷涂防火漆使其达到耐火极限要求。

5）本项目建筑外墙均应进行铲除处理，具体原有外墙构造应由建设单位或原有测绘单位提供。

六、屋面：

1）基本要求:屋面工程及细部构造处理应按《屋面工程技术规范》GB50345-2012有关技术要求进行施工。防水工程应由相应资质的专业队伍进行施工。

2）本工程屋面防水等级保持原有防水等级和防水材料。

3）保温层:保留原有保温层。如有破坏应采用宽度500的A级材料为防火隔离带将屋面和外墙分幅。参12J201，B6。

4）檐沟、天沟与屋面交接处、屋面平面与立面交接处，以及水落口、伸出屋面管道根部等部位，设置3.0厚双层SBS改性沥青防水卷材。

5）附加层:不上人屋面在防水层上铺20mm厚水泥砂浆保护层。

6）材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处以及基层的转角处(水落口/檐口/天沟/檐沟/屋脊等)均做成圆弧，圆弧半径50mm。

7）内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑，雨水口做法参12J201-/A19,A20。

8）屋面女儿墙泛水详国标详12J201.4/A14。

9）防水层上设置设备时，设备下部的防水层做防水附加层，并在其上浇筑大于50厚的C20细石混凝土。

10）出屋面外墙与屋面交接处设300高C20素混凝土，和梁浇。

11）屋顶分隔缝做法详11J930-4/J23，间距6000。

12）屋面防水施工除满足以上各条外，尚应满足《工程建设标准强制性条文》中屋面防水施工有关条文。

13）屋面施工中严格遵照有关规定进行并与设备安装密切配合，以确保屋面排水通畅，避免渗漏现象。

14）本工程选用的防水材料料，其主要物理性能应分别符合GB50345-2012表B.1.1及B.1.4的要求。

七、外装与室内装修：

1）室外装修详见各立面图标注及各部位立面放大详图。

2）本工程所选用的建筑材料和装修材料必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB6566-2010)。

3）室内外混凝土柱墙面、砌块墙面、柱梁面、天棚面等粉刷层施工前须涂刷一道专用界面剂。

室外装修用料构造表

| 名称 | 构造做法 | 部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真石漆 | 做法参05J909-WQ10-外墙13D | 具体部位详立面图 | 外墙的空气声计权隔声量不小于45dB |

说明：

- 管井盖板面层、窗顶板面层做最薄处20厚1:2.5水泥砂浆加5%防水剂，找坡坡度2%；

- 外墙装修的选材与色彩，均在建施立面图中标注;开敞式外廊、构架等的墙、柱的四个立面均同其外墙饰面做法不明确处应及时通知设计院、业主，确定后再施工；

- 外墙粉刷层内加钢丝网。

八、油漆：

1）木门、门套、木扶手等木作油漆做法:先打腻子，磨退后刷底漆一遍，面漆两遍罩面；

2）外露铁件均应除锈后涂防锈底漆二度，面漆二度；

3）木构件防腐处理:所有入墙、落地木构件均刷环保型防腐油二道防腐处理

4）室内外水箱铁爬梯及露明金属管道均应打磨除锈，刷红丹二道，面罩调和漆三度，色彩同墙面；

5）各项油漆均由施工单位制作样板，经确认后进行封样，并据此进行验收

6）所有预埋件均需防腐处理，木构件均做氟化钠防腐处理，金属构配件、埋件及套管、管道均刷除锈漆一度,防锈漆双度。

九、安全防护措施：

1）公建窗台低于0.90m时，应采取防护措施，落地窗内侧加设安全防护栏，高1200，做法参15J403-1H3、H4型/C15；

2）低窗台、凸窗等下部有能上人站立的宽窗台面时，贴窗护栏或固定窗的防护高度应从窗台面起计算；

3）楼梯栏杆高1200做法参15J403-1 B1/B14(拉丝不锈钢)，竖杆净距不大于110，做法详1/-,2/-；踏步防滑条详15J403-1 16/E6；

4）楼梯扶手高度为1.20m(踏步边缘起算)，当水平段栏杆长度大于0.5m时，扶手高度1.20m；楼梯扶手在平台转角处施工应采用保证平台净宽不小于梯段净宽；

5）顶层水平段栏杆高度1200，底部100不留空，做法详15J403-1 B1/B14

6）楼梯间护窗栏杆做法详15J403-1 H3、H4型/C15。栏杆高度1200；

7）临空栏杆安全措施：阳台、外廊、内回廊、上人屋面及室外楼梯、坡道等临空处设置防护栏杆或栏板，净高不小于1.2米；栏杆应能承受荷载规范规定的水平荷载；栏杆离地面或屋面0.10m高度内不留空；上述栏杆垂直杆件间净距不大于0.11m，并设计为老年人不易攀登和防止花盆坠落；防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m；

8）楼梯扶手上应加装防止老年人溜滑的设施，详15J403-1.2/E15；

9）楼梯靠墙扶手高900，,做法详15J403-1 K17/E5。

十、环境保护

（一）施工期间的环境保护

施工期的环境污染主要有大气污染，噪声污染等，可采取如下措施：①散装材料装卸运输，建筑垃圾堆放均应严格施工操作规程；②施工期加工厂应不设居民居住区附近；③机械作业应分时间段，以减少噪声影响。

（二）施工现场的清理

在施工完成的同时清理现场，对施工废弃物如建材包装，短小废料以及各种生活垃圾等予以清理装运。

十、其他注意事项

1）本工程其它设备专业预埋件、预留孔洞位置及尺寸详见各专业相关图纸。施工中土建与各工种应密切配合设置预埋件及预留孔洞，不得事后敲打。施工过程中若发现各专业图纸有相互不一致的情况应及时通知设计单位,各方协商解决。

2）本工程所采用的建筑制品及建筑材料，应有国家或地方有关部门颁发的生产许可证及质量合格检验证明，材料的品种、规格、性能等应符合国家或行业相关质量标准。

3）施工中因故需变更设计，必须事先通知设计院，征得原设计负责人的同意，并出具甲方盖章的工作联系单，写明变更原因。以设计院的设计变更通知单为准进行更改施工。

4）使用中若改变原设计使用功能等重大变更应报相关部门审查核准。二次装修不得破坏原有承重结构。

5）本工程所引用的标准图详图做法及选用的产品，施工应严格按相关图集说明及产品技术要求施工。

6）施工及验收应严格执行国家现行的有关施工验收规范。

7）空调冷媒管采用脱氧亚磷无缝铜管，并均应并行保温，保温材料采用带铝箔面层橡塑复合材料(难燃B1级标准;导热系数0.035W/m.K，湿阻因子大于7000)。

8）冷媒管保温厚度为:d<史22.2，8=25mm;d>p25.4，8=30mm。空调管均需安装到位。

9）所有给排水、暖通、电气设备、卫生洁具、家具均应布置到位。