工程设计说明

一、工程概述及设计依据

（一）工程概述

1）本项目位于明溪县夏阳乡，主要设计内容为环境整治工程。

2）场地铺装：场地主要以现拌水泥混凝土和火烧板为主，材料多为本地区自产材料。

3）植物种植：采用自然式种植的手法，以骨干树为骨架，配合基调树种，注重体现本区独有的植物特色。

（二）设计依据

1）本项目1:1000地形图；

2）相关文件；

3）其他调查和收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等资料；

国家和地方相关的标准、规范、规程、法规等

二、 技术规范及技术指标

（一）设计采用规范：

《工程建设标准强制性条文》（2010年版）；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）；

《混凝土结构设计规范》（GB50016-2014）；

《城市用地竖向规划规范》（CJJ83-99）；

《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ/T82-2012）；

《城市道路绿化与规划设计规范》（CJJ 75-97）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB 50055-2011）；

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）；

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《钢结构焊接规范》（GB 50661-2001）；

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）。

三、设计内容、范围：

明溪县夏阳乡环境整治工程：

透水混凝土424㎡；路缘石218m；台阶1项；闽学文化廊架1座；矮墙20m；树池坐凳3组；成品石桌椅2组；成品坐凳5个；树篦子5个；广玉兰1株；无患子1株；丛生鸡爪槭2株；合欢2株；栾树2株；香樟12株；三角梅2株；大叶黄杨球11株；红花檵木球11株；小叶黄杨灌木12㎡；花灌6.5㎡；马尼拉草127㎡；射树灯8盏；筒灯3盏；洗墙灯12.5m；入口标志墙1项；成品垃圾桶2组；成品垃圾亭9组；成品移动公厕1座；水泥硬化95㎡。HDPE DN300排污管（双壁波纹管）50m；2立方 化粪池1座；建设内容标志牌1个。

四、设计技术说明：

1）本工程设计中除标高及总平面图纸以米（m）为单位外，其余尺寸均以毫米（mm）为单位。

2）本工程设计中如无特殊指明，所示标高均为完成面标高；总平面图、详图有细小出入时，应以详图为准。

3）本工程设计中所注材料配合比除注明重量比外，其余均为体积比。

4）应严格按图施工，如有任何改变，如替换材料及饰面等，必需取得甲方及景观建筑师的最后同意。

五、竖向设计：

1） 施工方应对整个设计范围内最终实施的地形、场地、路面及排水的最终效果负责。施工方应于施工前对照相关专业施工图纸，粗略核实相应的场地标高，并将有疑问及与施工现场相矛盾之处提请设计师注意，以便在施工前解决此类问题。

2）本工程设计中如无特殊标明，竖向设计坡度均按下列坡度设计：

①广场 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度0.5%；

②种植区 ：如无特殊指明，坡向排水方向，坡度2.0%；

③道路横坡：如无特殊指明，坡向路沿，坡度1.0%；

④台阶及坡道的休息平台 ：如无特殊指明，坡向外侧，坡度1.0%。

3）所有地面排水、应从构筑物基座或建筑外墙面向外找坡最小2.0%。

4）所有种植区与路面边石（或收边）交接处，如无特殊指明，应比其低 0.02m，不宜超过0.01m。

5）地形设计标高为最终完成标高，堆坡时需做压实处理。

六、工程材料及构造措初：

1、道路及广场：

1）本设计如无特殊指明，所有广场及道路基层做法可参照图铺装节点详图中的相关内容。

2）广场面积大于100平米时应设置伸缩缝；道路基层每隔6m应设置伸缩缝；缝宽10~20mm，填嵌缝油膏。

3）台阶或坡道平台与建筑外墙面之间须设变形缝，缝宽30mm。灌建筑嵌缝油膏，深50mm。

4）地面、墙面石材铺装留缝除特殊指明外均应≤2mm; 地面铺地砖铺装留缝除特殊指明外均应≤5mm。

2、本设计所采用材料除注明者外，均按以下说明执行：

1）所有室外墙面所用之外墙涂料，均应具有防水. 防污及适应当地气侯条件的耐侯性。

2）所有室外地面所用之天然石材铺装材料，均应按照相关规范要求进行防碱，防污处理。

3、绿化设计工程：

1）绿地种植土质要求：

①PH值为5.5～7.5间壤土，疏松；不含建筑和生活垃圾：

②所有不合格绿地均要求进行土壤改良，改良做法在清表后实施。具体做法如下：人工松土30厘米深清理其中杂物拌入有机肥10公斤（有机质含量大于35%)再拌入土壤疏松基质2-3厘米（沤熟枝叶粉碎沫或谷糠灰，椰糠等）结合翻地，将肥料和土壤疏松基质均匀拌入土中，翻地30厘米。

2）土方工程：

①所有混合土壤必须将所有成分混合均匀。

②用指定符合要求的土壤进行土方再造型以达到设计要求呈自然曲线。临近挡土壁的土壤高度应低于壁顶50mm。对于地面种植床，种植后土壤高度应比临近铺装地面低50mm。

③种植区现有土壤不适宜种植时，将表面换为种植土，土深要求：草地>150mm；地被植物>300mm；灌木要求>500mm；浅根性乔木>900mm；深根性乔木>1500mm的合格土层，若受现场地物条件限制，可依实与质监单位商定。

④种植或播种的地层，如果被汽油、油、或有毒物质污染。应该在污染地层下至少再挖掘400mm，并将污染物质迁移到许可的地点。所有被挖掘的地方应回填表土。承包商应确认所有被污染之区域和面积，且此确认应得到许可。

3）基肥：施工中必要时为了改良土壤弥补绿地土壤肥力不足，使植物恢复生长后能尽快见效需要对植物施足基肥。按照目前园林施工要求，设计施工可以选用下列基肥：

①垃圾堆烧肥：利用垃圾焚烧厂生产的垃圾堆烧肥过筛，且充分沤熟后施用。

②堆沤蘑菇肥：为蘑菇生产厂生产蘑菇后的种植基质废料掺入3-5%的过磷酸钙堆沤、充分腐熟后的基肥。

③其它厩肥或有机肥作基肥必须经该工程主管单位与设计单位同意后施用，用量依实而定。

④基肥的用量：详见苗木预算表。

4）苗木规格指标：

①具体苗木品种规格见预算及施工图中绿化苗木表。

②花草树木质量：所有植物必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状，生长旺盛而不老化，树皮无损伤或虫眼；所有苗木的冠型应生长茂盛，分枝均衡，整冠饱满，能充分体现个体的自然景观美；严格按设计规格选苗，应保证移植根系完好，带好土球，包装结实牢靠；截干乔木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖；棕榈科植物、开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形。

5）种植：

①种植时首先检查各种植点的土质是否符合设计要求，有无足够的基肥、基肥是否与泥土充分拌匀等。底肥与土球底值得注意的是，种植时接触间应铺放一层约100mm厚没有拌肥的干净植土。

②种植次序：先大树，再小乔木、灌木、地被。草本植物待广场、道路基本完工后再进场种植。水、肥和植保工作严格按规范落实，做好中间工序的检查和验收，为保证环境设计效果打好基础。

③树木种植：按园林绿化常规方法施工，要求基肥应与碎土充分混匀；成列的乔木应成一直线，并按种植苗木的自然高依次排列；自然点植的树木应自然种植，高低错落有致。种植树木的种植土应击碎分层捣实，使根系与土充分接触，最后用木棍插实起土圈、淋足定根水，扶固树木。大乔木移植应注意新种植点树木的东西南北朝向最好能与原苗木培植点的朝向相同，使用营养袋，并讲究大乔木移植的其它方法，以保证大苗移植成活率。

④种植苗木支撑：树高2m以下用扁担桩，一字支撑；树高4m以下用1.5米长杉木四角支撑；树高4m~6m的用长3m长杉木四角支撑，且米径或地径大于20cm的另加钢索支撑（4条钢丝绳均匀向四边拉）；树高6m以上的用4m长杉木四角支撑，且米径或地径大于20cm的另加钢索支撑（4条钢丝绳均匀向四边拉）；

⑤有明显主杆的乔木要用无纺布包裹树干以保温保水。米径或地径≤10，包裹高度≥0.8m；米径10-15，包裹高度≥1.2m。米径15-20，包裹高度≥2m；米径＞20，包裹高度≥2.5m。

⑥位于草坪上的乔木树穴四周设置圆形塑料隔板，树穴处铺撒有机覆盖物，厚度6cm。

7）草皮设计种植的绿地地面土质必须符合土质要求，清净杂物，平整至所需坡度，均匀撒施基肥，与土拌匀，然后将块状草皮连续铺种，草块密铺,之后浇足水，待半干后打实，使草与土壤充分接触,拍实、平整。

8）垂直绿化植物应选择有3-4根主分枝，枝叶丰满、可塑性强的植株，植时应牵引固定。

9）其它草本植物按常规种植方法种植，要求种植后修整冠型，体现设计效果；种植土深度应依所种品种确定挖深深度，并混入基肥种植。

10）为保证施工能充分体现植物造景，要求施工种植时应有的放矢，依设计认真配植：对孤植树，应利于突出其最佳树姿；对自然丛植树，应高低搭配有致，反映树丛的自然生长景观；对林植树，应注意不同种间的共生共荣，体现密林景致；对密植花木，应小心冠幅之间的连接、错落和裸土的覆盖，显示群植的最佳绿化效果。

6）施工场地清理：

种植施工完成后，应立即清理施工现场四周的施工杂物，保证景观及施工现场整洁，体现文明施工。

七、施工要求：

- 设计标准

水泥砼路面设计基准期为20年。

2）结构类型

18cm  C25水泥混凝土面层

10cm  填隙碎石

总厚度为：28cm       土基回弹模量E0≥30Mpa

3）水泥混凝土路面面层要求，均需报小样，经建设单位及设计单位审核认可后方可采用 。

4）施工时应按图施工，如有改变，需征得设计单位同意；如替换材料及饰面,必需取得甲方及景观设计师的最后同意。设计图纸要求外，均需报小样，经甲方及设计单位审核认可后方可采用 。

5）成品休闲椅、垃圾箱等室外家具的选型，应根据景观设计师的设计意向，结合整个景观区域的风格，由甲方协同景观设计师，最终选定相应的配套成品设备。

6）地下管线应在绿化施工前铺设，高功率灯具应距离植物≥1.0m。

八、环境保护

（一）施工期间的环境保护

施工期的环境污染主要有大气污染，噪声污染等，可采取如下措施：①散装材料装卸运输，建筑垃圾堆放均应严格施工操作规程；②施工期加工厂应不设居民居住区附近；③机械作业应分时间段，以减少噪声影响。

（二）施工现场的清理

在施工完成的同时清理现场，对施工废弃物如建材包装，短小废料以及各种生活垃圾等予以清理装运。

十、其他注意事项

（一）应严格按照国家相关规范、行业有关标准进行施工。

（二）开工前，施工单位应全面熟悉设计文件，在现场核对和施工调查基础上进行设计交底，发现问题及时通知建设单位与设计人员。

（三）路基施工前要彻底清除路基范围内的建筑、生活垃圾、杂填土及腐植土（耕土）。

（四）路基土不应选用液限大于50%，塑性指数大于26的粘质土，填土要求在最佳含水量时压实。

（五）施工时应注意环境保护，采取措施减少对周围环境的影响。

（六）图纸中未尽事宜，双方讨论协商解决或均应按照国家和项目所在地区现行的各类相关施工规范、规定及标准实施。

（七）在施工中，如发现设计与现状有差异，请及时与监理单位、建设单位、设计单位联系，由建设单位或监理单位主持，共同协商解决。