宁化县2025年安乐镇月光丘项目区小流域综合治理提质增效项目

预算审核答疑002

- 草皮护坡未表达什么类型草皮，请明确。

回复：用马尼拉草皮。

- 实施方案中描述透水砖在垫层上中粗 砂，常规做法也是这种，而图纸中采用M10水泥砂浆结合层。透水砖定额铺贴已经包含中粗砂层。请确认，以哪个为准。

回复：常规透水砖一般铺在混凝土层上，本项目施工在刚回填挡墙后，考虑后期不均与沉降，以设计图为准。

- 碎石砂垫层中送审预算按1：1，设计图纸为体现，请确认砂与碎石比例为多少？

回复：按1:1。

- 彩色透水混凝土配合比图纸未表达，实施方案中也为表达什么类型的胶结剂。

回复：按C25透水混凝土配合比。

- 生态步道透水混凝土面层是否有必要设置伸缩缝？

回复：不需要。