市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：泰宁县老汽车站周边基础设施提升改造工程

工程概况

1.建设地点：     三明地区泰宁县       。

2.工程专业：     市政工程专业       。

3.专业工程主要内容：

1）软基处理的类型、面积等：     无          。

2）道路工程：

道路长度： A线金水路道路全长108.992m,B线车站路道路全长148.246m，C线华大路全长117.042m,D线饭店后巷路道路全长116.1m,E线金峰东路道路全长145.509m,F线无名巷道路全长63.573m,G线道路全长153.292m,H线道路全长129.365m,J线道路全长93.287m,K线道路全长93.26m，道路修建宽度：A线金水路道路红线宽度16m，B线车站路道路红线宽度为12m，C线华大路红线宽度为16m，D线饭店后巷路道路红线宽度为10.5m，E线金峰东路道路红线宽度为16m，F线无名巷道路红线宽度为7m，G线道路红线宽度为10～12m，H线道路红线宽度为5.6m，J线道路红线宽度为5.2～8.2m，K线道路红线宽度为5.6m～8m，车道数：双向两车道、单向车道；车行道路面类型：沥青混凝土路面（4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-13C碎石、6cm厚中粒式SBS改性沥青混凝土、AC-20C、0.8cm厚乳化沥青稀浆封层(ES-3型)、PC-3乳化沥青粘层油、PC-2乳化沥青透层油、15cm厚5%水泥稳定碎石、15cm厚3%水泥稳定碎石、15cm厚级配碎石）、混凝土路面（20cm厚C35混凝土路面、15cm厚5%水泥稳定碎石、15cm厚级配碎石）。

3）桥梁工程：

① 无 桥，最大跨径 0 米，总长： 0 米。

4）涵洞工程：

① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 否 。

5）排水工程：

管道材质： 无 ；

施工方法： 无 。

6）隧道工程：

单线隧道长度 0 m，隧道净空面积 0 m2，净宽： 0 m。

7）给水工程：

管道材质：球墨铸铁（K9）、DN150；

施工方法：挖沟槽、铺设砂垫层、铺设管道、回填砂或土。

8）路灯工程：

路灯类型：单臂路灯电杆、挂壁灯。

9）其他工程：

通信排管工程、电力排管工程、交通工程等。

编制范围

按照福建纵横百越工程设计有限公设计的 泰宁县老汽车站周边基础设施提升改造工程（2024年10月版） 图纸，专业范围包括通用工程、道路工程、交通工程、给水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化种植与养护工程等具体如下：

1.不含三通一平。

2.      无  。

编制依据

1.福建纵横百越工程设计有限公司设计的泰宁县老汽车站周边基础设施提升改造工程（2024年10月版）、业主及设计院回复函图纸及有关设计文件。

2.招标文件：  无编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容：   无   。

3.地质勘察报告：      无   。

4.计价计量规范: 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、各专业工程工程量清单计算规范(GB50854-50862-2013)及我省有关规定：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)福建省实施细则;《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）福建省实施细则;《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则;《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)福建省实施细则;《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则;《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则。

## 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）;《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）;《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省古建筑修复保护工程预算定额》（2016版）;《福建省市政维护工程消耗量定额》（FJYD-601-2007）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）。

6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）及其现行补充或调整文件（截止2025年4月2日）。其中，暂列金额：     499434 (其中：防尘喷雾费：108481元）  ；专业工程暂估价：  无    ；甲供材料费：  无     。

7.人材机价格：

（1）人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号关于发布三明市建设工程综合人工费指数调整的通知（截止2025年04月22日）。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班。

（3）材料设备价格：  《三明市建设工程造价管理信息》（2025年03月）泰宁信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2025年03月）泰宁综合价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。

8.其他： 闽建筑〔2023〕27号福建省住房和城乡建设厅关于完善建筑工人实名制管理和合同履约评价工作的通知、闽建筑〔2025〕2号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件。

取费标准

1.专业类别：  市政工程  。

2.总承包服务费费率：       无    。

3.税率： 按9%计取；执行闽建筑[2019]11号文《福建省住房和城乡建设厅关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知》。

施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价）

1.土方工程： 考虑机械施工，人工配合按5%计算；土方按三类土考虑，回填土按就地取土；土方外运运距暂定10Km，工程结算时根据实际运距据实调整;未考虑土方堆置及土源费用。

2.石方工程：          无      。

3.脚手架：    井字架           。

4.混凝土模板及支架： 胶合或钢模板已综合在定额内，钢管支架。

5.围堰：              无                       。

6.便道及便桥：        无                       。

7.洞内临时设施：      无                       。

8.大型机械设备进出场及安拆费：  履带式单斗挖掘机（型号：液压斗容量1.25m3）1台、钢轮内燃压路机（型号：工作质量15t）1台、沥青混凝土摊铺机（型号：8t）1台； 大型机械设备基础、轨道：    无     ；大型机械设备检测：     无    。

9.施工排水降水：        无                      。

10.处理、监测、监控：    无                      。

11.材料二次搬运：    未考虑          。

12.行人、行车干扰：    未考虑             。

13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：   未考虑      。

14.爆破安全措施：   未考虑        。

15.试验爆破措施：  未考虑         。

16.爆破现场警戒与实验措施：  未考虑       。

17.水上支架平台：  未考虑               。

18.施工围挡： 固定式的围挡布置在道路起终点以及与已建交叉口位置，移动式布置在沟槽或基坑周边。。

19.工程排污费：    未考虑              。

20.其他：      无          。

材料设备品牌及甲供材料

1.本控制价取定的材料设备品牌

| 名称 | 规格、型号 | 招标人要求的品牌 | 控制价取定的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CPVC管 |  | 澳工、起飞、伟星 | 起飞 |  |
| 灯具 |  | 利惠、辉盾、永利达 | 永利达 |  |

2.甲供材料一览表

| 材料名称 | 规格、型号 | 品牌 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |

3.经市场询价的材料设备：

铸铁树池篦子、交通设施、车止石  。

七、本项目补充的工程量清单

| 项目编码 | 项目 名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 计算规则 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |