中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）工程

招标控制价评审说明

工程名称：中山公园片区排涝泵站配套管网工程（二期）

- 工程概况 - 建设地点：三明市三元区。 - 工程专业：市政工程。 - 专业工程主要内容： - 软基处理的类型、面积等：无。 - 道路工程：道路改造。 道路长度：根据破除与恢复长度，车道数：/；车行道路面类型：沥青混凝土路面。 - 桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无米。 - 涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 - 排水工程： 管道材质：PEPRP多孔加筋增强缠绕管和球墨铸铁管； 施工方法：开槽埋管 。 - 隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 - 给水工程： 管道材质：无； 施工方法：无。 - 路灯工程： 路灯类型： 无 。 - 其他工程： 按设计图设计的交通工程和管线保护。 - 评审范围 按照中交远洲交通科技集团有限公司设计的中山公园片区排涝泵站配套管网工程(二期)设计及勘察项目图纸，专业范围包括市政工程，具体如下： - 不含三通一平。 - 基坑支护工程。 - 路面破除与恢复。 - 交通护栏与标线。 - 雨水管网敷设工程。 - 评审依据 - 图纸：中交远洲交通科技集团有限公司设计的中山公园片区排涝泵站配套管网工程(二期)设计及勘察项目图纸及有关设计文件。 - 招标文件： 无 ，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 - 地质勘察报告：有。 - 计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）。 - 预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)（截止2024年10月12日）。 - 费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑〔2021〕6号关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知等现行相关文件及其现行补充或调整文件（截止2024年10月12日）。其中，暂列金额：2034874元；专业工程暂估价： 3950000元；甲供材料费：无。 - 人材机价格： - 5)人工费指数：执行福建省2017人工定额基价及明建〔2020〕9号文要求，人工费调整指数为1.0587（截止2024年10月12日）。 - 6)施工机械台班单价：按照《福建省2019年度3季度机械台班》和闽建筑[2022]1号关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 - 7)材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年8月）三明信息价、《三明市建设工程造价信息网》（2024年8月）三元区综合价、定额基期价格、市场询价。 - 其他： 实行标准化管理 。 - 取费标准 - 专业类别： 市政工程 。 - 总承包服务费费率： 无 。 - 税率：按9%计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 土方工程：土方按三类土考虑；土方外运按12Km包干。 - 石方工程：无。 - 脚手架：井字架。 - 混凝土模板及支架：包含在定额内。 - 围堰：未考虑。 - 便道及便桥：未考虑。 - 洞内临时设施：未考虑。 - 大型机械设备进出场及安拆费：履带式单斗挖掘机、压路机、沥青混凝土摊铺机、旋挖钻机；大型机械设备基础、轨道：未考虑；大型机械设备检测：未考虑。 - 施工排水降水：2米疏干降水管井和集水坑。 - 处理、监测、监控：基坑开挖支护，未考虑边坡监测。 - 材料二次搬运：未考虑。 - 行人、行车干扰：未考虑。 - 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：管线保护暂估3950000元。 - 爆破安全措施：未考虑。 - 试验爆破措施：未考虑。 - 爆破现场警戒与实验措施：未考虑。 - 水上支架平台：未考虑。 - 施工围挡：2.5米高装配式彩钢夹心板围挡。 - 工程排污费：未考虑。 - 其他：未考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价材料设备参考品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. /; /; /; /. /; /; /; /. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. /. /. - 经市场询价的材料设备： PEPRP多孔加筋增强缠绕管和球墨铸铁管等 七、本项目补充的工程量清单 项目 编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04BGQ0710006; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710007; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710008; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710009; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710010; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710011; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710012; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. 04BGQ0710013; 检查井补强; 详见SⅡ-02-07/08 检查井分离式窨井基座图; 套; 按设计图计算; 检查井补强. /; /; /; /; /; /. - 其他需要的说明 - 土方及道路拆除垃圾外运弃置及沥青混凝土运距，根据建设单位回复：据了解区城管指定弃土点为荆东槐林槐坑，本工程地点距离该弃土点超过12km，本工程弃土按12km包干计取，结算不调整。沥青混凝土运距暂按12km计取，结算时，运距超过12km按12km计取，不足12km按实际签证计取。 - 拔钢管桩按三类土考虑。 - 钢管桩使用天数暂按30天计算，结算使用天数不同按实调整。 - 钢围檩及横向钢管支撑使用天数暂按20天计算，结算使用天数不同按实调整。 - 路缘石破除与恢复，暂按100%全新安装考虑，结算按实调整。 - 现状护栏拆除与恢复，暂按100%全新安装考虑，结算全新安装量按实际签证确定。 - 经设计单位确认，所有钢管桩均需先引孔，本预算全部按先引孔计算，结算按实结算。 - 经设计单位及建设单位确认，Φ194x10mm@500钢管桩排桩桩间土,开挖后管桩桩间土需做防护，按钢板网重复循环使用考虑。 - 管道开挖支护平面布置图与支护管槽支护结构图矛盾，经设计单位确认，以新补充的管槽支护结构图中的基坑开挖剖面图为准。 - 经设计单位确认，本工程内现状路面破除及恢复(沥青)（含铣刨、标线等路面项目）均按新补充图纸计算。 - 经设计单位确认，本工程管道支护段（H0+000-H0+176）地下水位高于管道埋深约0.5至1米，沟槽底部设置排水沟，其余段均不设置。 - （D0+000~D0+97）开挖深度＜3m，采用横列板支护，送审图纸中此部分竖仿木尺寸详，本段横列板支护暂按其余段钢板网考虑，结算按实计算。 - 经设计单位及建设单位确认，本项目拔除钢管桩后，管中带出的中砂量与地质情况及桩周及桩端土质及压桩力等多种因素有关中，无法定量设计，拔管后级配砂石回灌数量综合考虑按钢管实体体积计量。 - 根据设计说明本图中监测点平面布置位置仅为示意图,监测单位可根据现场实际情况对监测点的位置及个数进行适当调整,并编制详细的基坑监测方案。基坑开挖前应进一步调查周边埋设管线,监测单位应在现场踏勘并充分掌握管线埋设资料的基础上根据规范要求编制针对性的专项方案，本次预算审核暂不计。 - 地下管线复杂，雨水管道敷设过程中各专业管线的保护及措施无法具体深化，各专业管道的保护费用按专业暂估价处理。其中给水管网保护暂估70万元；污水管网保护暂估120万元；燃气管网保护暂估90万元；电力管网保护暂估45万元；通信管网保护暂估20万元；结算按实结算。 - 交通导改费用（原概算在工程建设其他费中），按50万元暂估价列入专业暂估价。结算按实结算。 - 经建设单位确认，扬尘防治措施费，根据《三明市住房和城乡建设局关于建设工程施工扬尘防治措施费用有关事项的通知》明建【2022】21号，参考福州地区算法及费率计算出86731元，在暂列金额中单列体现。结算根据经批准的施工措施或施工方案并结合现场实际办理现场签证，按实计取。 - （H0+000~H0+176）段，地下水位高于管道埋深，现场需抽水，抽水台班暂按100台班计取，结算按实调整。 - 预算审核情况 - 江滨南路(新亭路~育才路/A0+000~A0+279)雨水管改造 - 序号7清单040103002001余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.8万元。 - 序号9清单040501004001塑料管。管材材料单价调整，核减约16.4万元。 - 序号27清单041001001001拆除路面。工程量根据补充图纸调整，核增约2.3万元。 - 序号28清单041001003001拆除基层。工程量根据补充图纸调整，核增约8万元。 - 序号32清单050402001001现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约11.2万元。 - 序号33清单0504020010021现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约16.6万元。 - 序号35清单040203004001封层。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核减约2.1万元。 - 序号36清单040203003016透层、粘层。送审漏记粘层油，核增约1.2万元。 - 序号37清单040203006001沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约4.1万元。 - 序号38清单040203006002沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核减增4.9万元。 - 序号39清单040203006003沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约9.6万元。 - 措施项目序号1清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约28.6万元。 - 措施项目序号2清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约13.4万元。 - 措施项目序号3清单040302002002钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约7万元。 - 措施项目序号5清单041111002001固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约5万元。 - 措施项目序号6清单011706001001成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约55.7万元。 - 措施项目序号7清单040103001039填方。工程量及单价调整，核减约23.7万元。 - 措施项目序号8清单040103001046填方。工程量根据补充图纸调整，核增约2.5万元。 - 措施项目序号9清单040103002009余方弃置。工程量调整，核减约3.2万元。 - 江滨南路(青年路~二元街/B0+000~B0+200)雨水管改造 - 序号5清单040103002001余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.5万元。 - 序号7清单040501004007塑料管。管材材料单价调整，核减约12万元。 - 序号11清单040504002008混凝土井。工程量调整，核减约1.6万元。 - 序号22清单041001001002拆除路面。工程量根据补充图纸调整，核增约1.6万元。 - 序号23清单041001003002拆除基层。工程量根据补充图纸调整，核增约5.8万元。 - 序号27清单050402001005现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约8.1万元。 - 序号28清单050402001006现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约12万元。 - 序号30清单040203004002封层。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约1.5万元。 - 序号32清单040203006007沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约3.4万元。 - 序号33清单040203006008沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约3.8万元。 - 序号34清单040203006009沥青混凝土。沥青路面面积根据设计回复重新计算，工程量调整，核增约7.1万元。 - 措施项目序号1清单041112001001钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约30.4万元。 - 措施项目序号2清单040302002003钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约4.4万元。 - 措施项目序号4清单041111002002固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约3.6万元。 - 措施项目序号5清单011706001002成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约39.8万元。 - 措施项目序号6清单040103001040填方。工程量及单价调整，核减约17万元。 - 措施项目序号7清单0401030010476填方。工程量根据补充图纸调整，核增约1.7万元。 - 措施项目序号8清单040103002010余方弃置。工程量调整，核减约2.3万元。 - 新亭路(C0+000~C0+185)雨水管改造 - 序号2清单040101002018挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.8万元。 - 序号5清单040103002003余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.4万元。 - 序号7清单040501004056塑料管。管材材料单价调整，核减约6.6万元。 - 措施项目序号1清单041112001008钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。钻孔定额调整，核增约5.9万元。 - 措施项目序号2清单040302002003钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约4.1万元。 - 措施项目序号4清单041111002003固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约3.3万元。 - 措施项目序号5清单011706001003成井。送审套用定额单价过高，核减约20.2万元。 - 措施项目序号7清单040103001048填方。工程量根据补充图纸调整，核增约1.9万元。 - 措施项目序号9清单040901003001钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约2.1万元。 - 措施项目序号10清单040302008001喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约7.5万元。 - 新亭路(新市南路~江滨南路/D0+000~D0+097)雨水管改造 - 序号2清单040101002024挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.4万元。 - 序号4清单040103001013填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约2万元。 - 序号8清单040501004020塑料管。管材材料单价调整，核减约1.2万元。 - 措施项目序号1清单041111002004固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约1.8万元。 - 措施项目序号2清单040302002009钢板网。送审漏记，核增约1.7万元。 新市南路(红印山路~胜利路/E0+000~E0+801)雨水管改造 - 序号3清单040101002031挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.9万元。 - 序号4清单040101002032挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约1.3万元。 - 序号5清单040103001017填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约12.1万元。 - 序号7清单040103002005余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约6.8万元。 - 序号9清单040501004025塑料管。管材材料单价调整，核减约8.8万元。 - 序号10清单040501004028塑料管。管材材料单价调整，核减约7.6万元。 - 序号11清单040501004030塑料管。管材材料单价调整，核减约2万元。 - 序号12清单040501004026塑料管。管材材料单价调整，核减约6.9万元。 - 序号23清单040504002030混凝土井。工程量根据图集调整，核减约3.6万元。 - 序号34清单041001001005拆除路面。拆除路面工程量根据补充图纸调整，核增约15.4万元。 - 序号35清单041001003005拆除基层。拆除基层工程量根据补充图纸调整，核增约54.5万元。 - 序号38清单041001004009铣刨路面。铣刨路面工程量根据补充图纸调整，核增约12.6万元。 - 序号39清单050402001009现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约76.4万元。 - 序号40清单050402001010现浇混凝土垫层。工程量根据补充图纸调整，核增约113万元。 - 序号41清单040203003007透层、粘层。工程量根据补充图纸调整，核增约4.5万元。 - 序号42清单040203004005封层。工程量根据补充图纸调整，核增约14.2万元。 - 序号43清单040203003013透层、粘层。送审漏记粘层，工程量调整，核增约6.5万元。 - 序号44清单040203006018沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增约13.8万元。 - 序号45清单040203006019沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增约43.4万元。 - 序号46清单040203006020沥青混凝土。工程量根据补充图纸调整，核增增72.5万元。 - 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约18.9万元。 - 措施项目序号2清单041112001016钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约30.6万元。 - 措施项目序号3清单040302002005钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约19.9万元。 - 措施项目序号5清单041111002005固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约14.5万元。 - 措施项目序号6清单011706001005成井。送审套用定额单价过高，核减约57.7万元。 - 措施项目序号7清单011706001004成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约39.9万元。 - 措施项目序号8清单040103001042填方。工程量及单价调整，核减约18.5万元。 - 措施项目序号9清单040103001042填方。工程量调整，核增约4.4万元。 - 措施项目序号10清单040103002012余方弃置。工程量调整，核减约2.3万元。 - 措施项目序号11清单040901003002钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约8.2万元。 - 措施项目序号12清单040302008002喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约28.4万元。 新市南路(胜利路~山水御园/F0+000~F0+315)雨水管改造 - 序号3清单040101002039挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.4万元。 - 序号4清单040101002040挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约1.8万元。 - 序号7清单040103002006余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约3.4万元。 - 序号9清单040501004037塑料管。管材材料单价调整，核减约11.4万元。 - 序号10清单040501004038塑料管。管材材料单价调整，核减约10.4万元。 - 序号31-42拆除工程。工程量审核在红印山路~胜利路/E0+000~E0+801已统计，共核减约99.5万元。 - 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约5.7万元。 - 措施项目序号2清单041112001021钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约18.6万元。 - 措施项目序号12清单040302002006钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约8.3万元。 - 措施项目序号5清单041111002006固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约5.7万元。 - 措施项目序号6清单011706001008成井。送审套用定额单价过高，核减约17.5万元。 - 措施项目序号7清单011706001007成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约24.8万元。 - 措施项目序号8清单040103001042填方。工程量及单价调整，核减约10.9万元。 - 措施项目序号9清单040103001042填方。工程量调整，核增约1.9万元。 - 措施项目序号10清单040103002012余方弃置。工程量调整，核减约1.4万元。 - 措施项目序号11清单040901003002钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约2.9万元。 - 措施项目序号12清单040302008002喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约10.6万元。 新市南路(山水御园~芙蓉路/G0+000~G0+401)雨水管改造 - 序号3清单040101002039挖沟槽土方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约1.2万元。 - 序号7清单040103002005余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约2.5万元。 - 序号9清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约3.9万元。 - 序号10清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约2.6万元。 - 序号12清单040501004051塑料管。管材材料单价调整，核减约1万元。 - 序号28-40拆除工程。工程量审核在红印山路~胜利路/E0+000~E0+801已统计，共核减约87.2万元。 - 措施项目序号1清单041112001017钢管桩支撑。施工图设计文件钢管桩施工工艺为静力压桩。工程量及单价调整，核增约10.2万元。 - 措施项目序号2清单041112001025钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约11.8万元。 - 措施项目序号3清单040302002007钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约9.7万元。 - 措施项目序号5清单041111002007固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约7.3万元。 - 措施项目序号6清单011706001008成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约31.1万元。 - 措施项目序号7清单011706001009成井。工程量及单价调整，核减约16.2万元。 - 措施项目序号8清单040103001044填方。工程量及单价调整，核减约7.6万元。 - 措施项目序号9清单040103001051填方。工程量调整，核增约2.2万元。 - 措施项目序号11清单040901003004钢筋网片。工程量根据补充图纸调整，核减约5.1万元。 - 措施项目序号12清单040302008004喷射混凝土。工程量根据补充图纸调整，核减约1.8万元。 胜利路(H0+000~H0+296)雨水管改造 - 序号3清单040103001029填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约4万元。 - 序号4清单040103001030填方。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核增约2万元。 - 序号5清单040103002008余方弃置。工程量根据管线平面图及纵断面图重新计算，工程量调整，核减约7.8万元。 - 序号7清单040501003001铸铁管。排水管定额工程量应扣除井径，核减约5.7万元。 - 序号8清单031202002001管道防腐蚀。成品球墨铸铁管已包含管道防腐蚀，核减约9.6万元。 - 序号23清单041001001008拆除基层。拆除基层根据补充图纸调整，核增约2.7万元。 - 措施项目序号1清单041112001029钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约9.4万元。 - 措施项目序号3清单041112001030钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约32.4万元。 - 措施项目序号4清单041112001031钢管桩支撑。送审钢管桩间距按@402计算有误，施工图间距为@800。工程量及单价调整，核减约13万元。 - 措施项目序号5清单040302002007钢板网。工程量根据补充图纸调整，核增约5.9万元。 - 措施项目序号7清单041111002008固定式夹芯压型钢板围挡。型钢消耗量按大样图调整，核减约4.9万元。 - 措施项目序号10清单011706001011成井。旋挖钻孔桩有相应的定额可套用。钻孔工程量调整，工程量及单价调整，核减约34.2万元。 - 措施项目序号11清单011706001010成井。工程量及单价调整，核减约17.3万元。 - 措施项目序号12清单040103001045填方。工程量及单价调整，核减约21.6万元。 - 措施项目序号13清单040103001051填方。工程量调整，核增约2.5万元。 管网保护及其他工程 - 序号1清单011609001001栏杆、栏板拆除。拆除按新建定额50%计算，核减约1.4万元。 - 序号3清单040205009001清除标线。工程量根据重新补充图纸调整，核增约3.3万元。 - 序号4清单040205006001标线。工程量根据重新补充图纸调整，核增约2.9万元。 - 审核结论 本工程预算送审金额49165334元,审定金额45964694元,审减金额3200640元,审减率6.51%。 2024年 10 月 12 日