交通安全设施设计说明

一．工程概况

本项目位于三明市建宁县，本次道路改造为原有道路上进行改造，设计总长约1.31公里，车行道采用沥青混凝土路面，因宽度所限无法设置人行道。道路红线宽度约为9米，车行道宽度约为7米。

本项目安全设施设计内容包括：标线。

二、设计依据

1. 《道路交通标志和标线》GB5768-2009；

2. 《城市道路交通标志和标线设置规范》GB 51038-2015；

3. 《公路交通安全设施设计规范》JTG D81-2017；

4. 《公路交通安全设施设计细则》JTG/T D81-2017；

5. 《公路交通标志和标线设置规范》JTG D82-2009；

6. 《公路交通标志和标线设置手册》JTG D82-2009；

7. 《公路交通安全设施施工技术规范》JTG F71-2006；

8. 《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2017；

9. 《道路交通反光膜》GB/T 18833-2012；

10.《安全色》GB2893-2008；

11.《道路交通标志板及支撑件》GB/T 23827-2009；

12.《路面标线涂料》JT/T 280-2004；

13.《路面标线用玻璃珠》GB/T 24722-2009；

14.《碳素结构钢技术条件》GBT700－2006；

15.《冷弯型钢》GB/T6725-2008；

16.国家现行的其它有关标准、规范、规程与规定。

三、设计概要

交通工程及沿线设施是公路最基本、必要的交通安全保障系统，集交通管理、安全防护多功能于一体。它由交通标志、标线、安全设施等组成。在本次设计中严格按照《道路交通标志和标线》GB5768-2009的标准对沿线的交通工程及沿线设施进行设计。

本设计在全路段用交通标线划分车道。全段机动车道标线主要由车行道分隔线、车道边缘线、导流标线、导向箭头、人行横道线及公交站台标线组成。

1、车道边缘线为实线，线宽为15厘米，采用白色热熔型反光涂料；
	2、主线机动车道为双向单车道，车道宽为3.5m+3.5m；中心黄色虚线为4米划线，6米空的黄色虚线，线宽为15厘米。

3、在各交叉口处三角地带及路段渐变上设置导流标线，标线线宽均为45厘米。

4、在交叉口处，根据道路交叉口渠化断面宽度划分相应的车道数。车道边缘线宽度均为15厘米。在路段行人横穿较多处及交叉口设置人行横道线，人行横道线宽40厘米，长6米，在距人行横道线边2米处设置停车让行线或停止线，停车让行线宽为 0.2米，停止线宽0.3米；在距离人行横道线30米处划菱形人行横道预告标线。

标线具体设计见《标线设计图》。

四、施工要求

交通标线

1、道路交通标线的画法应符合《道路交通标志和标线》GB5768-2009的有关规定。

2、斑马线与车道边缘线之间应留出10厘米间隙，以利于排水和清扫，车道边缘线每15米设置宽度5cm的缺口，以利于排水。

3、所有标线和标记均采用白色(或黄色)热熔反光材料，热熔标线厚度为1.8±0.2mm，涂料中应混合占总重15～22%的玻璃微珠，在喷涂时标线表面还应均布170g/m2的玻璃微珠。

4、交通标线的耐磨性：在2年内直线段标线的磨耗不应大于50%；八个月内弯道的磨耗性不应大于50%。

五、未尽事宜请严格参照国家相关法规、规范办理，施工单位在施工中遇到问题应及时与业主及设计单位联系 。