三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后

崩塌治理工程勘查报告

中化地质矿山总局福建地质勘查院

二Ｏ二三年二月

三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后

崩塌治理工程勘查报告

工程编号：2022-K1023

勘查阶段：详细勘查

项目负责： 刘俊清

编    写： 唐慧彬

审 核 人： 罗金妹

专业总工： 陈新栭

院    长： 黄晓毅

提交单位：中化地质矿山总局福建地质勘查院

提交时间：二0二三年二月

目  录

1前言	1

1.1工程概况	1

1.2勘查目的、技术要求和依据的技术标准	2

1.3勘查手段和勘查工作量布置	2

1.4勘查施工及完成实物工作量	3

2 勘查区地质环境条件	4

2.1勘查区地形地貌特征	4

2.2气象、水文条件	4

2.3 勘查区地层岩性及岩土层特征	5

2.4勘查区地下水类型及埋藏条件	6

2.5勘查区不良地质作用描述	7

3稳定性评价	8

3.1边坡各坡段形态特征及变形特征	8

3.2崩塌灾害演变历史	10

3.3边坡稳定性评价	12

4崩塌治理方案建议及监测建议	16

4.1 崩塌治理方案建议	16

4.2 监测建议	16

5 结论与建议	17

附表

1  勘探点主要数据一览表

2  标准贯入试验成果统计表

3  土工试验成果总表

4  土工试验成果统计表

5  岩石点荷载强度试验成果

附图

1  工程地质平面图（图号01）

2  1-1’～5-5’工程地质剖面图（图号02～06）

3  工程地质柱状图

- 前言

  - 工程概况

1.1.1拟治理点位于三明市尤溪县城关镇北门后山路48号房后、50号房后、34号邱仁桔、黄中博房后、5-3号房前。因房屋建设切坡开挖，形成房前屋后人工边坡，临空面高陡。

48号屋后边坡高8～10m，坡度64°，坡面中上部杂草、毛竹覆盖，坡脚设置有干砌块石护面墙。该房屋于1989年对山体进行切坡开挖建房，自2007年起，每逢强降雨期间，边坡频繁发生小规模崩塌。2020年5月强降雨期间，边坡东北角位置再次发生崩塌（BT1），方量约100m3，崩塌导致边坡顶路基掏空；2022年6月再次发生崩塌，方量约80m3，崩积体堆于屋后。

50号屋后边坡高6～8m，坡度60°，坡面裸露。该房屋于1989年对山体进行切坡开挖建房，2022年6月13日15时左右，在强降雨影响下，边坡发生崩塌（BT2），方量约700m3，导致下方房屋门窗、墙体受损。灾后，居民进行重建，同时坡脚修建钢筋混凝土结构护面墙，护面墙高1m，宽0.5m，埋深0.7m，上部设有1m高砖砌挡土板。

34号邱仁桔、黄中博房后边坡高10m，坡度63°，坡面基本裸露，仅局部段坡脚设有混凝土护面墙。该房屋于1988年对山体进行切坡开挖建房，2022年6月强降雨期间，边坡发生崩塌（BT3），方量约50m3，墙体未见变形迹象。

5-3号房前边坡高7～9m，坡度76°，为岩质边坡，坡面裸露，岩体节理裂隙较发育，局部较破碎，为房屋及道路建设开挖所形成，每逢强降雨期间，频繁发生掉块、岩质崩塌（BT4），粒径5～20cm。

现状各段边坡高陡，坡面大部分裸露，仅局部坡脚设有护面墙进行防护，但护面墙矮小，无法起到有效的防护作用，在强降雨条件下，边坡土体受雨水的冲刷及下渗软化作用，仍潜在产生崩塌灾害，严重威胁坡脚居民的生命财产安全，其危害性大。为了彻底消除崩塌隐患，我院受尤溪县城关镇人民政府的委托，于2022年10月6日对三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌群（后山路48号房后崩塌、后山路50号房后崩塌、邱仁桔高陡边坡、黄中博高陡边坡、后山路5-3号房前高陡边坡）治理工程进行详细勘查工作。

图 1.1-1崩塌航拍照片1

图 1.1-2 崩塌航拍照片2

1.1.2根据《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）3.2.2条规定，本崩塌威胁人数71人，潜在经济损失850万元，确定本地质灾害点防治工程等级为二级，确定勘查区地质条件类型为复杂的场地。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3.1条规定，勘查区建筑抗震设防类别为丙类。

  - 勘查目的、技术要求和依据的技术标准

1.2.1本工程勘查按详细勘查阶段要求进行，主要目的与任务是：

1 查明勘查区的地形地貌特征，灾害点的特征、性质和演化；

2 查明岩土类型、成因、工程特性、覆盖层厚度及岩土体的物理力学性质；

3 评价勘查区地下水及土的腐蚀性；

4 查明气象条件，降雨量，汇水面积、坡面植被等环境条件；

5 查明地下设施的分布和埋深；

6 判定勘查区场地类别，对场地和地基的地震效应进行评价；

7 对边坡的稳定性进行验算，提供设计所需的岩土计算参数。

1.2.2勘查依据的技术标准

1 国标《滑坡防治工程勘查规范》（GBT32864-2016）；

2 国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）；

3 国标《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4 国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)；

5 国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；

6 国标《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

7 国标《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）。

8 《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）；

9 《福建省滑坡防治设计技术规范》（试行）；

10 省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006）；

11 省标《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）。

  - 勘查手段和勘查工作量布置

1.3.1本次勘查以地质资料收集、现场地质调查、地形修测、访问调查结合钻孔及孔内原位标准贯入试验并采取岩、土、水试样进行室内试验分析等综合方法进行施工。

1.3.2本次勘查按1:500精度对勘查区进行地形测量，平面控制系统为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程系统。

1.3.3根据现有地形，本次钻探采用XY-100型液压回转工程钻机结合背包钻机施钻的方式进行，于坡顶、坡脚共布设6个钻探点（编号ZK1～ZK6，其中ZK1、ZK3、ZK5为XY-100型工程钻机孔，ZK2、ZK4、ZK6为背包钻机孔），共布设4条剖面线，调查点9个（编号DC1～DC9）。各钻孔及调查点具体位置详见工程地质平面图（图号01）。

1.3.4本次勘查的勘探孔终孔深度控制原则：工程钻机孔深度穿越坡脚地面高程以下或揭露至碎块状强风化岩或中风化岩3m以上；背包钻孔深度不少于7m。

1.3.5原位标准贯入试验在②坡积黏性土、③残积砂质黏性土、④-1砂土状强风化粉砂岩层中进行，竖向测试间距约2.0～3.0m。

1.3.6因岩芯破碎无法满足原状样采取条件，在②坡积黏性土采取扰动样5组、③残积砂质黏性土中采取扰动样5组，室内对坡积黏性土、残积砂质黏性土进行颗粒分析试验；④-2碎块状强风化砂岩中采取碎块状样6组，室内对碎块状强风化砂岩进行点荷载试验。

  - 勘查施工及完成实物工作量

1.4.1地形图测量及勘探点测量

地形测量及勘探点测量由我院测量专业人员按1:500精度进行测量，野外采用全站仪采集数据，测设孔位及测定孔口标高，室内采用CASS电脑数字化地形图生成，最终转化成CAD格式成图。平面控制系统为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程系统。控制点分别为A1、A2、A3、A4四点，位于水泥路边，采用水泥钢钉标记，其坐标高程为A1：X=2896820.1360，Y=618370.6330，Z=174.95；A2：X=2896798.7650，Y=618387.5210，Z=174.16；A3：X=2896732.1860，Y=6618659.6820，Z=130.26；A4：X=2896740.4150，Y=618686.2000，Z=133.37。各钻孔的孔口坐标及地面高程详见勘探点一览表，具体位置详见工程地质平面图（图号01）。

1.4.2钻探、取样与原位测试

本次勘查钻探采用1台XY-100型液压回转工程钻机结合背包钻机施钻的方式进行施工。岩石样于岩芯管内采取，重型圆锥动力触探试验采用导向杆变径自动脱钩式落锤装置（锤的质量为63.5kg，落距76cm）配合钻机进行现场测试。钻探施工及取样、重型圆锥动力触探试验均严格按有关规范和规程要求进行。取样及测试在空间上具有代表性，数量及质量满足要求。

1.4.3工程地质调查、地质测绘

主要针对崩塌灾害影响范围进行调查，以工程地质测绘为主要手段，并结合人工开挖方式进行，按1:500比例尺精度进行调绘，并进行野外地质编录。

1.4.4室内试验

室内试验由中化明达（福建）地质勘测有限公司试验测试中心承担，根据不同试验项目选用适宜的试验仪器具，且试验前对其进行了检定/校准，试验操作严格按国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999)规范执行，岩土层定名及物理力学指标值的确定均按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）要求进行。

1.4.5所有钻孔在取样、原位测试及水位观测结束后，采用坡积黏性土对钻孔进行封堵。

1.4.6完成实物工作量

本工程勘查外业于2022年10月06日至2022年10月15日期间进行。完成外业实物工作量见表1.4.6-1，完成室内试验工作量见表1.4.6-2。

表1.4.6-1 外业施工完成工作量一览表

| 项 目 | 钻孔 | 地质 调查点 | 扰动样 | 岩样 | 勘探点测量 | 水位 观测 | 地质 测绘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钻探孔 |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 | 孔/米 | 个 | 组 | 组 | 孔 |  | (1:500)m2 |
| 工作量 | 6/91.40 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 39234 |

表1.4.6-2 室内土工试验项目及完成工作量一览表

| 项 目 | 颗粒分析 | 点荷载试验 |
| --- | --- | --- |
| 单 位 | 组 |  |
| 工作量 | 10 | 6 |

- 勘查区地质环境条件

  - 勘查区地形地貌特征

勘查区区域上属低山丘陵地貌，周边地形起伏变化不大，相对高差小于100m，自然山坡坡度30～35°，坡面植被发育，以灌木、杉树、毛竹为主。

场地原始地貌为一小山包，因房屋建设对山坡中下部进行开挖、堆填，形成人工开挖边坡及台地。斜坡整体地势北高南低，坡顶标高约228m，坡脚标高约139m，相对高差89m。上部自然斜坡坡度约34°，坡面植被发育，主要为毛竹、杉树；中下部为房屋及道路建设开挖所形成的阶梯状台地及房前屋后开挖边坡。

勘查区主要分布三个人工台地：第一级台地标高为171.51～175.91m，分布有59号、60号、61号居民房，第二级台地标高为161.31～165.53m，分布有47号、48号、49号、50号居民房，第三级台地标高为149.06～151.15m，分布有33号居民房。拟治理48号、50号房后边坡为第一、二级台地间边坡，高8～10m，坡度60～64°，坡面裸露，局部坡脚设有干砌块石护面墙、钢筋混凝土护面墙防护。拟治理34号邱仁桔、黄中博房后边坡为第二、三级台地间边坡，高10m，坡度63°，坡面裸露，局部坡脚设有混凝土护面墙。

5-3号房前边坡，高7～9m，坡度76°，坡顶植被发育，主要为毛竹、杂草，坡面裸露，岩体节理裂隙较发育，局部较破碎，出露岩土体主要为碎块状强风化粉砂岩及中风化粉砂岩。边坡仅崩塌处未采取支护措施，其余段采用干砌块石护面墙进行支护。坡脚为混凝土道路。

图 2.1-1勘查区航拍照片

  - 气象、水文条件

2.2.1气象

尤溪县气候属中亚热带，温暖湿润，四季分明，年平均气温18.9°C，夏季最高气温40.5°C，冬季最低气温-8.0°C。年降雨量变化幅度为1460-1809毫米，年平均降雨量1655.4毫米，历年各级降水日数中，以小雨的日数最多，平均占总雨日的70%，其次中雨平均占19%、大雨平均占8%、暴雨平均占3%。降雨多集中于5～6月，7～9月多雷阵雨，11月至次年2月雨量稀少，蒸发量大于降雨量，此时气候脚干燥，年平均相对湿度80％。风向受季节性影响较大，夏季多为东南风，冬季多为西北风。早霜始于12月中旬，晚霜至于2月下旬，无霜期约300天。暴雨及长降雨过程易诱发边坡、崩塌等地质灾害。

2.2.2水文

尤溪多年平均年径流量46.21亿立方米，径流的年际变化和季节变化较大。通常，每年的3至9月为汛期，径流量约占年总径流量的85%，其中5至6月一般为洪水发生期，径流量约占年总径流量的35%；10月至次年2月为枯水期，径流量约占年总径流量的15%。尤溪水位的季节和年际变化都较大，属暴涨暴落的山区性河流。

勘查区所处斜坡汇水面积约0.0016km2，勘查期间，边坡未见有泉眼分布，但据访问了解，强降雨时，勘查区坡脚处局部裂隙有地下水渗出，流量小。

  - 勘查区地层岩性及岩土层特征

2.3.1地层岩性

勘查区地层较简单，崩塌区表层覆盖第四系更新统填土层（Qml）（分布于各平台房前院内）、第四系更新统坡积层（Qdl）及第四系更新统残积层（Qel），成分以黏性土、砂质黏性土为主，下伏基岩主要为三叠系上统文宾山组第一段（T3w1）粉砂岩。勘查区内岩层产状为340°∠30°。

2.3.2地质构造

该勘查区所在区域1公里内未发现大的活动断裂通过，属区域构造相对稳定区。

2.3.3岩土层特征

根据野外钻探取芯肉眼鉴别，结合现场原位标准贯入试验和室内土工试验成果分析表明：在勘查控制深度范围内，勘查区岩土层按其成因及力学强度不同可分为5层。现将各岩土层特征及其分布规律自上而下分述如下：

①杂填土：灰黄色，松散，稍湿。主要以黏性土为主，黏性土约占80%，上部0.1m为水泥路面。本层分布于居民房院子地面以下及路面以下，为修建房屋、道路时堆填而成，堆填年限30多年，分布厚度0.90～2.50m，层顶标高149.30～174.90m。

②坡积黏性土：黄褐色，稍湿，可塑，以粘性土为主，稍有光泽，干强度、韧性中等，无摇震反应。粒径≥0.075mm的颗粒含量约占28%。本层分布于斜坡表层，分布厚度2.70～6.50m，层顶标高148.20～173.60m。

③残积砂质黏性土：灰黄色，稍湿，可塑，以粘性土为主，含少量砂。粒径≥0.075mm的颗粒含量约占58%。全场分布，分布厚度5.50～7.30m，层顶标高145.50～167.60m。

④碎块状强风化粉砂岩夹层：灰白色，稍硬。原岩结构大部分破坏，岩芯呈碎块状，干钻不进尺，钻进过程有拔钻声，用手不易捏碎，岩体破碎，岩石强风化，岩体为较软岩，岩体基本质量等级为V级。本层分布于48、50、34号所处残丘。

⑤强风化粉砂岩：根据母岩分化程度不同，分为两个亚层：

⑤-1砂土状强风化粉砂岩：灰白色、灰黄色，密实、硬塑。原岩结构基本破坏，岩石已强烈风化成砂土状，局部风化不均匀，夹碎块状，长石及暗色矿物大部分已风化成粘土矿物，浸水易软化崩解。干钻较困难。N=50～51击，=50.7击。本层该层全场分布，揭露厚度1.90～3.20m，层顶标高144.50～158.00m。

⑤-2碎块状强风化粉砂岩：灰白色，稍硬。原岩结构大部分破坏，岩芯呈碎块状，干钻不进尺，钻进过程有拔钻声，用手不易捏碎，岩体破碎，岩石强风化，饱和单轴极限抗压强度换算值平均值为17.70MPa，岩体为较软岩，岩体基本质量等级为V级。本层全场分布，揭露厚度3.10～5.50m，层顶标高147.70～160.30m。

以上各岩土层空间变化情况详见相应的工程地质剖面图（图号02～07）。

  - 勘查区地下水类型及埋藏条件

2.4.1地下水类型及埋藏条件

根据地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地下水主要为上层滞水、第四系孔隙潜水及风化带中的孔隙、裂隙水。

（1）上层滞水：赋存于①杂填土中，该层渗透性较强，富水性中等，水量不大，受大气降水、生活废水的补给，随气候条件的变化而变化。

（2）第四系孔隙潜水：赋存于②坡积黏性土层中，以大气降水和地表水入渗补给为主，迳流缓慢，水量较小，蒸发是其主要排泄方式，水位受季节影响明显，水位动态变化较大，丰水期水位接近地表。

（3）风化带网状孔隙裂隙水：赋存于③残积砂质黏性土、⑤-1砂土状强风化粉砂岩、⑤-2碎块状强风化粉砂岩层孔隙裂隙中，以上各层之间存在水力联系。由于岩体风化强烈，孔隙裂隙多为粘性土充填，故其富水性、透水性一般较弱。地下水主要接受大气降水、上部含水层垂直渗透补给，向低洼处渗透排泄，形成完整的补给、径流、排泄路径，地下水水位变化及幅度受季节、气候及地形的影响较大，年水位变化幅度约1～3m。

本次勘查期间未见地下水位。但据访问了解，强降雨时，勘查区坡脚处局部裂隙有地下水渗出，流量小。

2.4.2地下水、场地土对建筑材料的腐蚀性

勘查期间，于场地各钻孔勘查深度内未见地下水，本工程水质、土质的腐蚀性引用场地西北侧约30m处《福建省三明市尤溪县城关北门社区-沈塔社区滑坡、崩塌群（城关镇后山路66号屋后、45号房前崩塌段）治理工程勘查报告》（中化地质矿山总局福建地质勘查院-2019.10）的判定结果，勘查区地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋和钢结构具微腐蚀性。设计时应按有关规定采取防腐措施。

2.4.3 地表截排水情况

据现场调查，48号房后边坡、50号房后边坡、33号邱仁桔、黄中博房后边坡所处场地内排水沟多设于居民房屋外围墙脚处及院内墙脚处，排水沟宽0.2m×深0.2m，为混凝土结构。48号东北侧边坡西北处设有一自东北向西南分布的排水沟，宽0.6m×深0.4m，为混凝土结构，沟内落叶较多，排水条件一般。大气降水、生活废水汇集于房屋外围墙脚及院内墙脚排水沟内，沿路面下方暗埋排水管流入48号东北侧排水沟，向山脚排泄。

5-3号所处平台排水暗沟设于院内墙脚处，宽0.2m×深0.2m，为混凝土结构。大气降水、生活废水汇集于排水沟内，通过房前边坡坡面处管道（管径约10～20cm）接入地下暗沟进行排水。强降雨时，雨水形成的坡面流部分沿坡面往坡脚排泄，对坡面造成强烈的冲刷作用，并携带泥沙沿地面漫流，部分流入排水沟，部分沿岩土体孔隙、裂缝渗入土体，向地势低洼处渗透排泄。

| 图 2.4-1 48号东北侧边坡西北处排水沟现状 | 图 2.4-2房屋外围墙脚处排水沟现状 |
| --- | --- |
| 图 2.4-3 管道接入坡脚地下排水暗沟 |  |

  - 勘查区不良地质作用描述

2.5.1勘查区场地和地基的地震效应

1 抗震设防烈度与抗震设防标准

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），勘查区位于抗震设防烈度6度区，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。设计地震作用及抗震措施均应符合6度抗震设防标准的要求。

2 勘查区场地类别及建筑的设计特征周期

根据钻孔资料，勘查区场地20米埋深范围内分布的土层为①杂填土、②坡积黏性土、③残积砂质黏性土、④碎块状强风化粉砂岩夹层、⑤-1砂土状强风化砂粉岩、⑤-2碎块状强风化粉砂岩，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.1.2～4.1.6条，对勘查区场地进行等效剪切波速估算，参照当地经验上述各土层的剪切波速取值为：①杂填土层的剪切波速Vs取值为90m/s，②坡积黏性土层的剪切波速Vs取值为180m/s，③残积砂质黏性土层的剪切波速Vs取值为220m/s，④碎块状强风化粉砂岩夹层的剪切波速Vs经验值取500m/s，⑤-1砂土状强风化粉砂岩层的剪切波速Vs经验值取400m/s，⑤-2碎块状强风化粉砂岩层的剪切波速Vs经验值取500m/s。估算代表性钻孔等效剪切波速Vse。ZK1计算结果Vse=214.10m/s，ZK3计算结果Vse=217.87m/s，ZK5计算结果Vse=205.59m/s。根据现场调查及钻探资料判断，勘查区场地覆盖层厚度大于5米，根据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2010）第4.1.3～4.1.6条，综合判定：本场地建筑场地类别为Ⅱ类。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）表5.1.4-2可知，拟建建（构）筑物设计特征周期（Tg）为0.35s。

2.5.2 岩土抗震稳定性评价

1 饱和砂土液化及软土震陷评价

勘查区不存在饱和砂土、粉土及软土，且抗震设防烈度为6度，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）表4.3.2规定，设计时可不考虑饱和砂土、粉土地震液化及软土震陷影响。

2 抗震地段划分

勘查区为地质灾害点，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.1.1条规定，勘查区属抗震危险地段。

2.5.3 勘查区内不良地质作用

根据本工程勘查钻探施工、周边地质条件踏勘调查，结合有关区域地质背景资料分析表明，在强降雨条件下48号房后边坡发生1处崩塌、50号房后边坡发生1处崩塌，34号房后边坡发生1处崩塌，5-3号房前边坡发生1处崩塌，未来在强降雨条件下再次发生崩塌的可能性大。

- 稳定性评价

  - 各坡段形态特征及变形特征

（一）47、48号房后边坡：

该坡段为人工开挖边坡，宽约55m，坡向坡向236°～262°，坡度64°，高8～10m，坡面植被较发育，主要为灌木、毛竹。边坡坡顶分布3栋3F砖混结构居民房（59、60、61号），采用条形基础，边坡顶边缘与房屋最小距离约6.5m，与院子围墙的最小距离约2.0m，院子地面分布填土层，为建房时堆填，堆填年限30多年，厚度约1.0～1.5m，现由于填土的不均匀沉降导致地面开裂、下沉，围墙开裂；坡脚设置有二级干砌块石护面墙，墙高2.3m，厚0.5m，平台宽度0.5m，护面墙现状未见鼓胀变形。坡脚分布2栋3F砖混结构居民房（47、48号），基础采用条形基础，坡墙距2m。（DC2、DC3处）出露岩土体为：②坡积黏性土。据现场调查及访问了解，边坡受强降雨影响，自2007年以来频繁小规模崩塌掉块，2020年5月强降雨期间，48号宅后边坡东北侧上部发生崩塌（BT1），方量约100m3；2022年6月再次发生崩塌，方量约80m3，DC4处路面下方现状已掏空。

| 图 3.1-1 48号东北侧边坡坡面现状（BT1处） | 图 3.1-2 坡脚干砌块石护面墙现状 |
| --- | --- |
| 图 3.1-3 路面下方掏空（BT1处） | 图 3.1-4 59号院子围墙开裂 |

(二)50号房后边坡：

该坡段边坡为人工开挖边坡，宽约26m，坡向174°，坡度60°，高6～8m，坡面裸露，据调查访问，强降雨时坡面见泉眼。边坡坡顶分布一条小路，路面为素喷混凝土路面，厚度约5cm，小路上方为台阶状菜地，整体坡度较缓，约25°，菜地上方分布1栋3F砖混结构居民房（59号），基础采用条形基础，院子地面分布填土层，为建房时堆填，堆填年限30多年，厚度约1.0～1.5m，现由于填土的不均匀沉降导致地面开裂、下沉，围墙开裂；边坡坡脚设有钢筋混凝土结构护面墙，高1m，宽0.5m，埋深0.7m，坡墙距1m，护面墙上部设有砖砌挡土板，高1m，宽0.1m。DC5处出露岩土体为②坡积黏性土。边坡东侧坡段局部设有干砌块石护面墙，高5m，宽0.5m，墙体现状未见鼓胀变形。2022年6月13日15时左右，在强降雨影响下北侧边坡发生崩塌（BT2），崩塌方量约700m3，崩塌导致坡顶混凝土道路外侧断裂掏空，坡脚房屋门窗、墙体及瓦片受损，墙体见有裂缝。

| 图 3.1-5 50号北侧边坡现状2 | 图 3.1-6 50号北侧边坡现状2 |
| --- | --- |
| 图 3.1-7 坡脚护面墙现状 | 图 3.1-8 边坡东侧干砌块石护面墙 |
| 图 3.1-9 崩塌导致屋顶坍塌 | 图 3.1-10 崩积体堆高于后墙 |
| 图 3.1-11 50号房屋墙体开裂 |  |

（三）34号邱仁桔、黄中博房后边坡：

该坡段为人工开挖边坡，宽约26m，坡向175°，坡度63°，高10m，坡面裸露。坡顶分布1栋3F居民房（49号），基础采用条形基础，坡顶边缘与房屋最小距离约8.0m，与院子围墙的最小距离约2.0m，院子地面分布填土层，为建房时堆填，堆填年限30多年，厚度约2.0～2.5m，现由于填土的不均匀沉降导致地面开裂，下沉，围墙开裂。坡脚局部设有混凝土护面墙，墙高1.5m，厚0.3m，埋深0.5m，坡墙距约1.4m。2022年6月强降雨期间北侧边坡西侧段（34号宅后）发生崩塌（BT3），方量约50m3，崩积体堆高于房屋后墙，墙体未见变形迹象。

| 图 3.1-12 34号北侧边坡现状1 | 图 3.1-13 34号北侧边坡现状2 |
| --- | --- |
| 图 3.1-14 西侧段（34号宅后）坡脚混凝土护面墙现状 |  |
| 图 3.1-15 49号围墙开裂 | 图 3.1-16 坡顶地面开裂 |

（四）5-3号房前边坡：

该坡段为人工开挖边坡，为岩质边坡，宽约10m，坡向149°，坡度76°，高7～9m，坡顶植被发育，主要为毛竹、杂草；坡面裸露，岩体节理裂隙较发育，发育有4组裂隙，L1产状：124°∠58°，节理面平直粗糙，闭合性差，延伸长度1.0～2.0m，密度1条/米，外倾，与坡面小角度斜交。L2产状：64°∠88°，理面平直粗糙，闭合性差，延伸长度0.5～1.0m，密度2条/米，与坡面大角度斜交。L3产状：121°∠56°，节理面平直粗糙，闭合性差，延伸长度2.0～3.0m，密度3条/米，外倾，与坡面小角度斜交。L4产状：135°∠8°，节理面平直粗糙，闭合性差，延伸长度0.3～0.5m，密度2条/米，外倾，与坡面小角度斜交。该坡段未见软弱结构面，但坡面局部较破碎，（DC9处）出露岩土体主要为碎块状强风化粉砂岩及中风化粉砂岩。边坡仅崩塌处未采取支护措施，其余段采用干砌块石护面墙进行支护。坡脚为混凝土道路，人流量较大。每逢强降雨期间频繁发生掉块及小规模崩塌（BT4），粒径5～20cm。该段边坡在上述四组裂隙的组合切割下，坡面局部破碎，形成楔形危岩体，在不利条件下如降雨、岩体继续风化或地震等情况下，易发生坠落式或沿外倾结构面滑移式崩塌，严重威胁坡脚来往车辆及行人的人身安全。

| 图 3.1-17 5-3号南侧边坡现状 | 图 3.1-18 边坡结构面 |
| --- | --- |
| 图 3.1-19 边坡上部危岩体 |  |

  - 灾害演变历史

据访问了解，48号于1989年对山体开挖进行切坡建房，自2007年起，每逢强降雨期间该处边坡频繁发生小规模崩塌。2020年5月强降雨期间，48号东北侧发生崩塌（BT1），方量约100m3；2022年6月再次发生崩塌，方量约80m3，崩积体堆高于48号后墙，坡顶路面以下局部掏空，坡脚护面墙未见受损变形。

50号于1989年建房，对山体开挖进行切坡建房，2022年6月13日15时左右，在强降雨影响下北侧边坡发生崩塌（BT2），崩塌方量约700m3，崩塌导致下方房屋门窗、墙体及瓦片受损，墙体见有裂缝。村民将崩积体清理完毕后于坡脚处修建砖砌+钢筋混凝土结构护面墙。

34号于1988年对山体开挖进行切坡建房，2022年6月强降雨期间北侧边坡发生崩塌（BT3），方量约50m3，崩积体堆高于房屋后墙，墙体未见变形迹象，未造成人员伤亡。

5-3号南侧边坡为下方道路修建开挖形成，每逢强降雨期间频繁发生掉块、岩质崩塌（BT4），粒径5～20cm，未造成人员伤亡。

各崩塌灾害的形态特征一览表：

| 编号 | 位置 | 时间 | 成因分析 | 规模 | 物质组成 | 发展趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT1 | 48号房后边坡东北侧上部 | 2020.05 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量100m3 | 坡积黏性土 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
|  |  | 2022.06 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量80m3 | 杂填土、坡积黏性土 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
| BT2 | 50号房后边坡中上部 | 2022.06.13 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量700m3 | 坡积黏性土 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
| BT3 | 34号房后边坡上部 | 2022.06 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量50m3 | 坡积黏性土 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
| BT4 | 5-3号房前边坡 | 2021.06 | 节理裂隙、卸荷裂隙较发育，结构面相互切割形成楔形体，岩体局部风化较强烈，局部凸出、悬空，形成危岩，受连续强降雨影响发生坠落式崩塌。 | 粒径5～20cm | 碎块状强风化粉砂岩、中风化粉砂岩 | 该位置岩体较破碎，在强降雨条件下潜在发生掉块、坠落式崩塌 |

  - 边坡稳定性评价

3.3.1 边坡稳定性影响因素

1 地形地貌

勘查区微地貌原为小山包，自然山坡坡度30～35°，因房屋建设对山坡中下部进行开挖，形成人工开挖边坡及台地，开挖边坡高陡，形成高陡临空面，破坏了山体原有的平衡条件，为本次灾害的产生提供了有利的地形条件。

2人类工程活动强烈

该地质灾害点所在区域人类工程活动主要为房屋及道路的建设进行开挖及填土整平，形成人工开挖边坡、填土区，建设对自然斜坡进行切坡开挖，形成高陡人工边坡，破坏土体原有的应力平衡条件，坡面大部分裸露，未采取有效的防护措施及完善的截排水措施，土体稳定性差，而填土未经分层碾压处理及设置有效的防护措施，易产生侧移及不均匀沉降；岩质段边坡坡面节理裂隙发育，结构面相互切割形成楔形体，容易引发掉块及崩塌。若未采取有效的防护措施，存在潜在产生崩塌灾害的风险。人类工程活动对地质环境条件的影响较大。

3岩土层特征

土质边坡段主要由②坡积黏性土组成，坡积黏性土较松散，岩土体易沿土岩结构面产生滑移；岩质边坡段地层岩性为粉砂岩，为较硬岩，层状构造，岩体完整程度为较破碎~破碎。边坡坡面节理裂隙较发育，坡脚岩体较完整，未发现深层的由外倾结构面控制的岩体，不易发生大型岩质滑坡。但由于岩体主要受结构面切割控制，当岩质边坡地形比外倾节理倾角更大，被结构面切割的岩体沿陡倾、临空的结构面塌滑；由两组及以上不同的节理切割时，已造成岩体破碎，导致岩体凸出、悬空、形成楔形体，易发生沿结构面剪切或坠落破坏。

4降雨

大气降雨是影响边坡稳定、诱发崩塌的主要因素之一。勘查区属中亚热带季风气候，降雨量大。勘查区内坡面截排水系统不完善，未能满足强降雨期间的排水需求，大气降雨、坡面流对裸露边坡坡面产生冲刷作用，部分雨水通过岩土体孔隙入渗进入坡体中，使表层土体软化，岩土体的容重增加，形成的地下渗流产生向坡外的渗透压力，降低了岩土体的粘聚力及抗剪强度，增加了下滑力，诱发局部坡体产生崩塌灾害。

3.3.2边坡稳定性定性分析

通过现场调查，自然山坡未见裂缝、下错等变形迹象，山坡产生滑坡的可能性较小。山坡坡脚开挖边坡高陡，形成高陡临空面，坡面表层土体自身稳定性较差，边坡在雨水、坡面流强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用下，坡面表层土体抗剪强度减小，局部坡度较陡坡段易产生崩塌灾害。

岩质段开挖边坡发育有4组裂隙，L1、L3、L4外倾，与坡面小角度斜交，结构面相互切割形成楔形体。未发现深层的由外倾结构面控制的岩体，不易发生大型岩质滑坡，但边坡表面易沿结构面剪切发生掉块或坠落式崩塌。

3.3.3边坡稳定性定量分析

1岩土体物理力学性质

本次勘查通过采取岩石试样进行室内试验分析，现场进行原位标准贯入试验，根据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），提供各岩土层的天然重度(r)、抗剪强度(Ck、φk)、地基承载力特征值(fak)、土体与锚固体粘结强度极限标准值frbk、岩土对护面墙基底摩擦系数μ等参数于表3.3.3-1，供设计部门选用。

表3.3-1        各岩土层设计计算指标推荐使用值表

| 层 号 | 项目 指标 岩土层 名称 | 天然 重度 | 直接快剪 |  | 饱和快剪 |  | 承载力 特征值 | 土体与锚固体粘结强度极限标准值 | 岩土对护面墙基底摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黏聚力 | 内摩 擦角 | 黏聚力 | 内摩 擦角 |  |  |  |
|  |  | γ | CK | φK | CK | φK | fak | frbk | μ |
|  |  | kN/m3 | kPa | 度 | kPa | 度 | kPa |  |  |
| ① | 杂填土 | 17* | 14* | 14* | 10* | 10* |  |  |  |
| ② | 坡积黏性土 | 17.6 | 18.4 | 19.3 | 15.6 | 16.5 | 150* | 45* | 0.25* |
| ③ | 残积砂质黏性土 | 18.0 | 22 | 23.2 | 18.2 | 19.4 | 200* | 55* | 0.25* |
| ④-1 | 砂土状强风化粉砂岩 | 20* | 28* | 30* | 26* | 28* | 250* | 100* | 0.40* |
| ④-2 | 碎块状强风化粉砂岩 | 22* | 60* | 32* | 40* | 30* | 450* | 300* | 0.50* |

注：带“*”为经验值。

2边坡稳定性验算

勘查区内岩质边坡段采用赤平投影法进行稳定性分析。使用理正软件岩质边坡分析。本工程挖方边坡以岩质边坡为主。对各个剖面进行稳定性分析计算。赤平投影分析结果见表4.3.2-2。

表4.3.2-2  岩质边坡赤平投影分析结果

| 坡段 | 节理编号 | 节理产状 | 坡面产状 | 岩层产状 | 坡高（m） | 稳定分析结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-3号房前 （5-5’） | L1 | 124°∠58° | 149°∠76° | 340°∠30° | 7～9 | 不易发生大型岩质崩塌滑坡，结构面相互切割形成楔形体，存在掉块现象 |
|  | L2 | 64°∠88° |  |  |  |  |
|  | L3 | 121°∠56° |  |  |  |  |
|  | L4 | 135°∠8° |  |  |  |  |

| 图4.3.2-1 5-3号南侧段(5-5’）赤平投影图 |  |
| --- | --- |

勘查区内土质边坡段采用表3.3.3-1推荐的岩土物理力学性能指标进行稳定性分析，对各剖面采用简化Bishop法对1-1’～4-4’剖面进行整体稳定性验算。验算时土层的抗剪强度分别采用直接快剪试验（天然状态）和饱和快剪（饱和状态）试验C、φ指标进行计算，具体计算结果可参见剖面计算简图（附图1）。

简化Bishop法：

Fs=Wi×tanφi+ci×li×cosαi/mθiWi×sinαi

mθi=cosαi+sinαi×tanφiFs

公式中：

：条块重量（KN），水上采用天然容重，水下采用饱和容重；

：条块底面与水平向夹角（°）；

、：条块滑面的粘聚力（kPa）与内摩擦角（°）；

：条块滑面斜长（m）。

表3.3.3-2   各工况计算边坡稳定系数表

| 计算剖面 |  | 天然状态 | 饱和状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1’ | 整体 | 1.347 | 1.234 |
|  | 局部 | 1.119 | 1.007 |
| 2-2’ | 整体 | 1.362 | 1.229 |
|  | 局部 | 1.103 | 0.974 |
| 3-3’ | 整体 | 1.341 | 1.223 |
|  | 局部 | 1.114 | 0.987 |
| 4-4’ | 整体 | 1.349 | 1.230 |
|  | 局部 | 1.033 | 0.875 |

计算结果表明：48号房后边坡现状整体处于基本稳定～稳定状态，但在极端降雨条件下，岩土体达到饱和状态时，抗剪强度指标降低，边坡稳定性系数减小，边坡处于欠稳定～不稳定状态，潜在产生崩塌灾害；50号房后开挖边坡现状整体处于基本稳定～稳定状态，但在极端降雨条件下，岩土体达到饱和状态时，抗剪强度指标降低，边坡稳定性系数减小，边坡处于不稳定状态，潜在产生崩塌灾害；34号房后开挖边坡现状整体处于基本稳定～稳定状态，但在极端降雨条件下，岩土体达到饱和状态时，抗剪强度指标降低，边坡稳定性系数减小，边坡处于不稳定状态，潜在产生崩塌灾害。

3 边坡稳定性综合评价

通过边坡稳定性定量与定性分析，勘查区开挖边坡天然状态下整体处于较稳定～稳定状态，但由于开挖边坡现状临空面高陡，48号房后、50号房后及34号邱仁桔、黄中博房后边坡坡顶填土未经分层碾压处理及设置有效的防护措施，易产生侧移及不均匀沉降，同时浅表层岩土体在坡面流的冲刷作用及下渗软化作用下，仍存在产生局部崩塌灾害的可能性；5-3号房前岩质段边坡表层裂隙较发育，结构面相互切割形成楔形体，在不利条件的影响下，岩石可能沿结构面产生局部崩塌、掉块，威胁坡脚居民及过往行人的生命财产安全，其危害性较大，应进行综合治理。填土未经分层碾压处理及设置有效的防护措施，易产生侧移及不均匀沉降。

4 潜在规模

通过稳定性分析可知，勘查区潜在产生的地质灾害类型有局部坡面坡度较陡地段，土质段开挖边坡浅表层土体存在产生局部崩塌灾害的可能性，岩质段开挖边坡表层岩体可能沿结构面产生局部崩塌、掉块。

拟治理边坡天然状态下整体稳定性较好，但坡面裸露高陡，表层岩体破碎，土体松散，在强降雨条件下开挖边坡浅表层土体易产生滑塌，其中48号房后边坡潜在发生崩塌的平均厚度约4m，宽约56m，长约8～10m，潜在方量约2240m3；50号房后边坡潜在发生崩塌的平均厚度约5m，宽约22m，长约6～8m，潜在方量约880m3；34号房后边坡潜在发生崩塌的平均厚度约4m，长约25m，宽约10m，潜在方量约1000m3。5-3号房前边坡表层潜在发生崩塌、掉块等灾害，潜在方量约100m3。

- 崩塌治理方案建议及监测建议

  - 崩塌治理方案建议

根据目前地形、地质条件以及对边坡稳定性分析，现建议对坡体采取相应治理方案，同时要求加强边坡的监测。各坡段具体方案建议如下：

48号房后边坡：

锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水

1）锚杆框架梁支护：47号房后按设计坡率放坡，48号房后按现有坡率修整坡面，清除浮土后设置锚杆框架，框架内混凝土硬化并内挂钢筋网。

2）排水措施：设置完善的坡面截排水、坡体深层排水措施，及时有效排出地表水、地下水，减小水对滑坡稳定性的影响作用。

50号房后边坡：

锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水

1）锚杆框架梁支护：边坡上部清除浮土后设置锚杆框架，框架内混凝土硬化并内挂钢筋网。

2）排水措施：设置完善的坡面截排水、坡体深层排水措施，及时有效排出地表水、地下水，减小水对滑坡稳定性的影响作用。

34号房后边坡：

挡墙+锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水

1）挡墙：于坡脚处修建毛石混凝土挡墙；

2）锚杆框架梁支护：边坡上部清除浮土后设置锚杆框架，框架内混凝土硬化并内挂钢筋网。

3）排水措施：设置完善的坡面截排水、坡体深层排水措施，及时有效排出地表水、地下水，减小水对滑坡稳定性的影响作用。

5-3号房前边坡：

挂网喷锚+坡面截排水+坡体深层排水

1）挂网喷锚：边坡上部坡积土按设计坡率削坡，清除浮土后在边坡内挂钢丝网，并打入锚杆，喷射混凝土。

2）排水措施：设置完善的坡面截排水、坡体深层排水措施，及时有效排出地表水、地下水，减小水对滑坡稳定性的影响作用。

  - 监测建议

应根据规范要求作好长期监测，对边坡失稳作出预警，及时处理，主要监测内容有：

1、对坡顶上山体进行巡查，禁止堆载，并查看有无裂缝、地表积水、截排水沟是否完好畅通等；

2、在坡顶设置水平位移和垂直位移长期观测点，观测边坡动态变化；

3、查看坡面及坡底有无地下水渗出，若有地下水渗出则应及时分析其来源及其对边坡稳定性的影响，应对降雨于与地下水、坡面渗水的关系进行记录；

4、应注意天气预报，在暴雨来临前确保排水设施能正常工作，并及时查看边坡现状，加密监测周期。

- 结论与建议

5.0.1本地质灾害点位于三明市尤溪县城关镇北门后山路48号房后、50号房后、34号邱仁桔、黄中博房后、5-3号房前。因房屋建设切坡开挖，形成房前屋后人工边坡，临空面高陡，破坏了坡体应力平衡条件，48号屋后边坡自2007年起，每逢强降雨期间，边坡频繁发生小规模崩塌。2020年5月边坡东北角位置再次发生崩塌（BT1），方量约100m3，2022年6月再次发生崩塌，方量约80m3，崩塌导致坡顶道路下方掏空；50号屋后边坡于2022年6月13日15时左右发生崩塌（BT2），方量约700m3，崩塌导致房屋后墙受损；34号邱仁桔、黄中博房后边坡2022年6月发生崩塌（BT3），方量约50m3；5-3号房前边坡每逢强降雨期间，频繁发生掉块、岩质崩塌（BT4），粒径5～20cm。

5.0.2根据《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）3.2.2条规定，本崩塌威胁人数71人，潜在经济损失850万元，确定本地质灾害点防治工程等级为二级，确定本场地地质条件类型为复杂的场地。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3.1条规定，建筑抗震设防类别为丙类。

5.0.3通过边坡稳定性定量与定性分析，勘查区开挖边坡天然状态下整体处于较稳定～稳定状态，但由于开挖边坡高陡，48号房后、50号房后及34号邱仁桔、黄中博房后边坡坡顶填土未经分层碾压处理及设置有效的防护措施，易产生侧移及不均匀沉降，同时浅表层岩土体在坡面流的冲刷作用及下渗软化作用下，仍存在产生局部崩塌灾害的可能性；5-3号房前岩质段边坡表层裂隙较发育，结构面相互切割形成楔形体，在不利条件的影响下，岩石可能沿结构面产生局部崩塌、掉块，威胁坡脚居民及过往行人的生命财产安全，其危害性较大，应进行综合治理。填土未经分层碾压处理及设置有效的防护措施，易产生侧移及不均匀沉降，威胁坡脚居民及过往行人的生命财产安全，其危害性较大，应进行综合治理。推测潜在规模：48号房后边坡潜在发生崩塌方量约2240m3；50号房后边坡潜在发生崩塌方量约880m3；34号房后边坡潜在发生崩塌方量约1000m3；5-3号房前边坡表层潜在发生崩塌、掉块等灾害，潜在方量约100m3。

5.0.4拟建场地位于抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计地震作用及抗震措施均应符合6度抗震设防标准的要求。本场地处于崩塌地质灾害点前缘，属抗震危险地段。

5.0.5场地地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中的钢筋均具微腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构、钢筋混凝土结构中的钢筋和钢结构具微腐蚀性。设计时应按有关规定采取防腐措施。

5.0.6建议对各坡段具体方案建议如下：

48号房后边坡采用锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水等综合治理措施；50号房后边坡采用锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水等综合治理措施；34号房后边坡采用挡墙+锚杆框架+坡面截排水+坡体深层排水等综合治理措施；5-3号房前边坡采用挂网喷锚+坡面截排水+坡体深层排水等综合治理措施。

5.0.7勘查区为地质灾害点，潜在发生崩塌的可能性，施工过程中对岩土体产生扰动，存在一定危险性，应加强施工监理、安全管理工作，确保安全施工。

5.0.8治理工程施工应加强基槽验收工作，治理工程按信息施工法进行施工，当地质条件发生变化时，应及时通知勘查设计单位派技术人员到现场确认。