闽江干流防洪提升工程(三明段）永安市罗坊城区段、罗坊上游段、西洋B段、西洋C段、西洋D段、文川段、燕西段、湖滨路段控制价编制说明

一、工程概况

1、工程名称：闽江干流防洪提升工程(三明段）永安市罗坊城区段、罗坊上游段、西洋B段、西洋C段、西洋D段、文川段、燕西段、湖滨路段；

2、项目地点：福建省三明市永安市；

3、工作内容：新建防洪堤等。

二、编制依据

1、福建省水利厅闽水建设[2021]2号文《福建省水利厅关于颁布<福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等造价文件的通知》。

2、闽江干流防洪提升工程(三明段）永安市罗坊城区段、罗坊上游段、西洋B段、西洋C段、西洋D段、文川段、燕西段、湖滨路段图纸；

三、定额依据

1、依据福建省水利厅闽水建设[2021]2号文颁布的《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》、《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。

四、基础单价

1、人工预算单价：按“编制规定”计取，其中技工120元/工日，普工85元/工日；

2、材料预算单价：采用《三明永安县2024年4月》信息价。

3、主要材料预算价格超过编制规定的主要材料基价时，按基价计入基本直接费并计取费用，材料预算价与基价的差值计入材料补差，材料补差列入工程单价，仅计取税金。

五、费率取用标准

1、按照福建省水利厅闽水建设[2021]2号文《福建省水利厅关于颁布<福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定>等造价文件的通知》的有关规定计算；

2、其他直接费：按直接工程费的3.15%计算；

3、间接费费率：土方明挖工程按直接费的10.5%，石方工程按直接费的12.5%，土石填筑工程按直接费的9%，模板工程按直接费的8%，混凝土浇筑工程按直接费的12.5%，钢筋制安工程按直接费的6%，钻孔灌浆及锚固工程按直接费的10.5%，其他工程按直接费的6%，安装工程按人工费的55%，管道安装工程按人工费的70%；

4、利润率：按直接费和间接费之和的7％计算；

5、税费：为直接费、间接费、利润、主材价差、未计价装置性材料费之和的9%计算；

6、施工房屋建筑工程：按一至四部分和第五部分施工导流工程的建安工作量之和的1%计算；

7、其他临时工程：按一至五部分建安工作量(不包括其他施工临时工程)之和的2%计算；

8、安全生产措施费按第一部分至第四部分与第五部分的导流工程和施工交通工程之和的2.5%计算；

9、施工现场标准化建设工程费按第一部分至第四部分与第五部分的导流工程和施工交通工程之和的0.5%计算；

10、暂列金按第一部分至第五部分之和的3%计算。

六、其他说明