年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

2025年 3 月

目    录

设计	1

一、工程设计要求	2

1 设计范围	2

2 设计依据	9

3 设计及服务要求	9

4 设计文件交付	11

工艺	12

一、工程概况	13

1 工程简介	13

2 工厂位置	13

3 气象条件	13

4 地震基本烈度	13

5 公用工程条件	14

二、备料工段	15

1 技术简要说明	15

2 原料参数	18

3 主要技术指标	18

4 原料筛洗选后的质量要求	18

5 设备	19

三、蒸煮工段	20

1 技术简要说明	20

2 技术指标	21

3 产品质量标准	24

4 设备	24

四、洗选工段	25

1 技术简要说明	25

2 技术指标	27

3 设备	28

机械	30

一、全套机械设备要求总则	31

二、非标设备（蒸煮锅、非标槽罐、换热器）技术要求	33

三、泵类设备技术要求	34

四、管线系统要求	36

五、保温	37

六、钢结构及平台、油漆	37

七、传动装置要求	39

八、阀门	39

九、各工段区主要设备配置和相关技术要求	40

十、设备安装	59

电气	66

一、概述	67

二、厂用电接线	67

1 主要设计原则	67

2 电源质量	68

3 变压器、配电要求	69

4 继电保护、和电力自动化综合监控系统	70

5 6kV配电系统的消弧线圈由投标方依据配电系统容流确定。	70

三、主要设备选择	70

四、电气设备安装要求	72

五、电气设备技术要求	72

1 电动机	73

2 高低压配电柜、现场三箱、低压变频器、软启动器、低压电容补偿等:	74

3 电缆、电缆桥架、照明	85

4 综保及自动化装置、直流系统	87

六、中标后提供的电气部分资料、图纸（包含但不仅限于以下）	100

七、专用工具	100

八、技术服务	102

九、电气设备试验标准	102

十、质量保证期	102

自动化与信息化工程	104

一、总则	105

二、自动化与信息化工程总体方案	105

三、DCS控制系统的技术要求	106

1 总体方案技术要求	106

2 DCS人机接口设备的配置	106

3 控制信号接口	107

4 控制系统的硬件配置	107

5 系统功能要求	108

6 DCS操作室及机柜室	109

7 系统配电	109

8 蒸煮安全保护系统技术要求	110

9 工厂验收试验和要求（FAT）	110

10 DCS供货要求	110

11 DCS系统现场服务	111

12 系统培训	111

四、蒸煮工段安全保护系统技术要求	111

五、过程控制阀及仪表系统基本技术要求	111

1 设计与选型原则	111

2 装锅阀及附件配置基本要求	114

3 放锅阀及附件配置基本要求	115

4 蒸煮工段控制阀及附件配置基本要求	115

5 洗选和备料工段控制阀基本技术要求	115

6 电磁流量计及附件配置技术要求	116

7 涡街流量计	116

8 平衡孔板	117

9 压力（差压）变送器：	117

10 液位变送器	117

11 温度变送器及热电阻	117

12 料位开关	117

13 蒸煮锅物料计量器	118

14 雷达料位计	118

15 智能皮带流量监控系统	118

16 在线分析仪	118

17 浓度计	118

18 接近开关	119

19 信号电缆	119

20 现场FB箱	119

21 本项目仪表用气和工艺用气	119

22 臭气处理系统仪控设备技术要求	120

23 仪控设备（系统）安装技术要求	120

六、工业监控系统	121

七、火灾自动报警系统	122

八、臭气检测报警系统（GDS）	122

九、MES信息采集系统	122

十、涉及3#洗选相关的工程	122

土建	123

一、设计准则	124

1.1 设计实施准则	124

二、施工管理	125

2.1 土建工程实施	125

2.2 施工技术标准	126

2.3 分包管理	127

2.4 现场管控	127

2.5 工程测量	127

三、项目管理	128

3.1 项目管理团队组建与职责	128

3.2 管理范畴与管控机制	129

四、工程目标	130

五、工程资料	131

六、质量保修	131

公共部分	132

一、总平面布置	133

二、采暖、通风、空调、制冷、防排烟工程	134

三、节能、节水措施	136

1 节能措施	136

2 节水措施	137

«相关规范标准»部分	139

«备品备件»部分	151

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第一篇

# 设计

2025年 3 月

一、工程设计要求

1. 设计范围

1.1 设计工作主要范围：

完成初步设计、技术设计、施工图设计、结构设计；现场服务及可能产生的设计变更；编制竣工图；配合各设备专业厂商的设计对接；负责编制消防设计专篇、安全设施设计专篇、环保设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇等技术文件资料，配合完成有关的报审、报批工作；出具设备材料采购清单、技术规格书等内容；负责编制施工、设备采购与安装采购招标中的技术要求答疑；施工前的技术交底；提出勘察、测量等技术要求，并验收成果；竣工验收、设计总结。

工程范围包括：总图、室外管网（管廊、桥架）、建筑、结构、工艺（含管道）、机械（含非标设备）、电气、自控、仪表以及信息化系统、消防等专业的全部工程设计。项目总图设计，含平面布置总图和竖向总图，排水应遵偱雨污分流的原则。

1.2 设计工作的内容

1.2.1 对于车间内所有专业（工艺管道、建筑结构、走道平台、水、电、消防、暖通）的管线应进行三维建模设计及分析、出图，所用的软件应为 PDMS 或AUTOPLANT等同软件；提供三维管道模型及看图软件。

蒸煮区工段管道参照GB50316、GB/T20801、ASMEB31.1 、ASMEB31.3 等相关规范标准，运用CAEASARⅡ AUTOPIPE等国际通用管道柔性应力分析软件进行应力分析计算，计算结果达到下列要求：

▲管道和管件内各点的应力不超过许用应力值；

▲与管子相连的设备的管口载荷（推力和力矩）在制造商或国际规定的许用范围内；

▲计算管系中支架和约束设计荷载，确保支吊架的设计选用合理可靠；

▲确保管子的位移量在许可范围内；

▲优化管系设计。

DN25 以上的管道要提供单管ISO图。

1.2.2 具体设计内容：

a.整个项目（备料、蒸煮、洗选）整个系统的施工图设计，工艺设计包括但不限于相应的设计计算（包括并不限于浆水平衡、物料平衡、高低浓臭气量等）、流程图、设备清单（设备一览表）、设备平面布置、工艺管道的施工图（单管图）设计、安装说明、并提供详细准确的材料清单（含手阀清单）。同时提供管道支吊架位置图及大管支撑件位置图、管道支架图、工艺操作平台图、各种设备硬连接的非标制造图等；

b.土建设计，总图工程及建构筑物的设计，包括总图、建筑、结构及配套的给排水、消防、照明、防雷、暖通专业等设计；

c.电气设计，提供蒸煮、备料车间变配电系统图、控制系统图、变电间平面图、配电室平面布置图、高低压电缆敷设图及自控电缆敷设图、变压器低压侧密集母线走向图、桥架布置图、现场电源箱图、安装说明、防雷及接地、照明图、电缆材料清单、接线图、并提供详细 I/O 清单、变压器清单、电机清单、电缆保护管；

d.非标设备设计，提供本工程所有配套部分的非标件制造图（包括罐、槽、操作平台、楼梯及设备之间硬连接等）；

e.仪表自动化，提供带控制点的工艺流程图、自控设备表（分类汇总表，含自控阀、测量仪表、I/O 清单）、回路图、接线图、控制原理图、I/O 柜布置图、仪表安装图、仪表布置图、电缆及仪表设备订货材料清单、桥架图、电源箱图、控制系统接地图、UPS 系统（含 UPS 电池）、仪表管阀件清单等；

f.其他未提及但项目必需的其他专业的设计都包含在本项目施工图设计范围内；

g.招标人向设计单位提资自制自购设备工艺过程描述，设计单位对此部分设计 PID 图。

所有各专业的设计应符合最新的国家有关标准和规范。

1.2.3 工艺、机械（含非标设备）相关设计要求

1.2.3.1 工艺设计内容和所提供的设计文件

1.2.3.1.1 本项目总的物料平衡图、各子项、工段的物料平衡图，并以 Excel 格式提供；

1.2.3.1.2 项目所有部分（各系统）的带控制点的工艺生产流程图，并以 AutoCAD 文本格式提供；

1.2.3.1.3 设备布置图、设备管道布置图、管道单管图ISO图，并以 AutoCAD 文本格式提供；

1.2.3.1.4 设备电机一览表、工艺（包括浆水、物料、热量、高低浓臭气量）平衡计算表、管道安装一览表、压力管道安装一览表、保温管道安装一览表、阀门一览表、材料表、阀门表、设计施工说明书、图纸目录等文件，并以 Excel格式提供；

1.2.3.1.5 管道支吊托架布置图、支吊托架制安图和材料表、工艺管道及设备预埋件和管道穿楼板开孔布置图，所用材料以 Excel 格式提供；

1.2.3.2 厂房内管道设计要求

1.2.3.2.1 在供应商提供的流程图上编上单线图号；

1.2.3.2.2 确认及校核供应商提供的流程图中的管道直径大小等；

1.2.3.2.3 根据流程图设计管道单线图和布局图（三维管道图）；

1.2.3.2.4 每一个管道单线图必须具有对应的材料表；

1.2.3.2.5 提供整个管道系统材料的汇总清单（Excel 格式），材料清单内容应包括：管道、大小头、弯头、法兰、翻边、管夹、管接头、螺母、螺栓、垫片及密封垫等的尺寸、数量和材质等数据；

1.2.3.2.6 需提供如下图纸资料：工艺设备及电机一览表、计算书（工艺（包括浆水、物料、热量）平衡计算、主要设备选型、必要的管道支吊架受力计算）、管道材料表、管道安装一览表（Excel 格式）、压力管道特性表、阀门一览表（Excel 格式）、设计及管道安装说明书、带控制点的工艺生产流程图（PID）、车间基础布置图、设备布置图（平、立、剖图）、设备及管道布置图（平、立、剖图）、管道单管图、非标槽罐及走道及操作平台制作图、管架布置图、管架制作图等，以及根据现场实际需要设计制作的各种设备、设施等的图纸。

1.2.3.3 管架、管托设计要求

1.2.3.3.1 提供预埋件平面布置图、制作图及相应的清单（Excel 格式）；

1.2.3.3.2 提供所有管架平面位置图，在平面图中每一管架必须具有对应的管架编号；

1.2.3.3.3 提供每一管架的制作图和编号，并附有相应的材料清单；

1.2.3.3.4 提供管托的尺寸图或制作图及清单；

1.2.3.3.5 提供所有管架、管托材料汇总清单（Excel 格式）。

1.2.3.4 罐槽塔、料仓设计要求

1.2.3.4.1 根据设备供应商提供的基本工程设计数据，设计及提供罐槽塔的详细设计图、制作图；

1.2.3.4.2 提供罐槽塔制作的展开图及下料图；

1.2.3.4.3 提供罐槽塔安装用的预埋件平面布置图和制作图；

1.2.3.4.4 在罐槽塔的设计图中每一部件都应有编号，及对应的独立材料清单（Excel 格式）--材料清单参考附件的标准格式。

1.2.3.5 走道平台设计要求

1.2.3.5.1 根据设备供应商提供的基本工程设计数据，设计及提供走道平台的平面布置图、制作图及材料清单；

1.2.3.5.2 提供走道平台要用到的预埋件布置图、制作图及清单（Excel 格式）；

1.2.3.5.3 提供所有走道平台材料汇总清单（Excel 格式）。

1.2.3.6 设备及罐槽的支撑性钢构

1.2.3.6.1 根据设备供应商提供的基本工程设计数据，设计提供每一钢构的平面布置图、制作图及对应的材料清单；

1.2.3.6.2 提供所有钢构材料汇总清单（Excel 格式）。

1.2.3.7 设备、管道及罐槽塔保温部分要求

1.2.3.7.1 根据工艺要求，提供设备、管道及罐槽塔保温的详细设计图及相关说明；

1.2.3.7.2 对于设备保温，提供每一台需要保温设备的保温材料清单（Excel 格式）；

1.2.3.7.3 对于管道，针对各种规格的需保温的管道，提供详细的材料清单，内容应包括保温材料的规格尺寸、长度（Excel 格式）；

1.2.3.7.4 对于罐槽塔保温，提供每一需保温罐槽塔的所有保温材料规格尺寸及数量清单（Excel 格式）。

1.2.3.8 厂房通风设计要求

按国家及行业要求，经过计算提供厂房通风的布置图、设备清单和电气图。

1.2.3.9 本文中未提及，但又是本项目需要的其他工艺和设备设计。

1.2.4 暖通专业要求

暖通空调（供暖、通风、空调和压缩空气（仪表压缩空气和生产压缩空气））系统。

设计/工程的工作范围：

a.基本要求和设计标准；

b.制热和制冷负荷的详细计算；

c.设备清单和设备参数；

d.风管材料和参数清单；

e.管道材料和参数清单；

f.布置图（设备布置，风管布置，管道布置）,详图和剖面图。

1.2.5 仪表相关设计要求

1.2.5.1 一般规定

1.2.5.1.1 仪表相关设计包括控制系统、气动系统和现场仪表三部分；

1.2.5.1.2 在同一工程中，自控仪表的工程设计宜采用统一的信号标准、接口方式、气源等，以尽量减少备件数量。

1.2.5.2 控制系统设计

1.2.5.2.1 控制机柜应设计安装于机柜室内；

1.2.5.2.2 提供符合设计规范的机柜室布置图（为维护方便建议成排机柜之间净距离宜为 1.5-2 米，机柜侧面与墙净距离不宜小于 1m，机柜室地面宜采用防静电活动地板）；

1.2.5.2.3 工程师站、服务器安装于仪表机柜室，配置相应的桌椅；

1.2.5.2.4 UPS 的设计，原则上遇外电断电后 UPS 供电不少于 2 小时；

1.2.5.2.5 机柜室等预留孔或预埋件平面布置图、制作图及相应的清单（Excel 格式）；

1.2.5.2.6 机柜室应设计符合设计规范或满足化学浆置换蒸煮工艺包供货商要求的防静电接地铜网；

1.2.5.2.7 机柜室应设计安装独立空调或中央空调，以确保室内温、湿度在规定范围；

1.2.5.2.8 应设计符合设计规范或满足化学浆置换蒸煮工艺包供应商要求的自动化接地系统（含自控单独接地系统设计、接线箱接地设计、机柜室接地设计、防静电接地铜网等）；

1.2.5.2.9 接线应采取 DCS 系统到现场接线箱，现场接线箱到现场设备的模式进行设计。

1.2.5.3 现场仪表

1.2.5.3.1 气动系统应包括：

1.2.5.3.1.1 气源分配器布置图；

1.2.5.3.1.2 气动箱配置图及材料清单；

1.2.5.3.1.3 气动箱定位图；

1.2.5.3.1.4 气动系统材料清单；

1.2.5.3.1.5 气动回路图；

1.2.5.3.1.6 仪表气源根部阀设计图。

1.2.5.3.2 现场仪表应包括

1.2.5.3.2.1 仪表清单，包括：型号、规格、编号（位置号）、数量等，编号规则要求（按工艺流程分区，符合控制系统字符数量要求）；

1.2.5.3.2.2 Excel 格式的仪表清单；

1.2.5.3.2.3 现场接线箱内部布置布管图、安装位置示意图及材料清单；

1.2.5.3.2.4 仪表回路图及 I/O 清单；

1.2.5.3.2.5 仪表安装/接线（管）图（表）；

1.2.5.3.2.6 仪表安装接口图，工艺设备预留/预埋件的仪表接口图；

1.2.5.3.2.7 仪表平面布置图；

1.2.5.3.2.8 仪表电缆清单及规格；

1.2.5.3.2.9 PID 带控制点的工艺流程图；

1.2.5.3.2.10 电缆及电缆桥架线路图、电缆桥架的规格；

1.2.5.3.2.11 可用于机柜、挂箱、现场仪表设备接线的电缆接线图；

1.2.5.3.2.12 仪表安装材料清单；

1.2.5.3.2.13 现场接线箱等仪表预留孔或预埋件平面布置图、制作图及相应的清单（Excel 格式）；

1.2.5.3.2.14 仪表检修平台的设计；

1.2.5.3.2.15 智能 MCC（如有）链路和拓扑图设计；

1.2.5.3.2.16 标签清单（包括现场设备标签、所有电缆标签、气源分配器标签、气源管标签、电源分配盘标签、供电断路器标签等）；

1.2.5.3.2.17 自控设备表。

1.2.5.4 还需提供以下资料：

①资料交付进度表；

②电机 IO 清单；

③仪表 IO 清单；

④仪表电源电缆清单；

⑤仪表气源分配图；

⑥尺寸和计算书、控制室和机柜室布置图；

⑦现场仪表供电回路图。

1.2.5.5 本文中未提及，但又是本项目需要的其他仪表设计。

1.2.6 电气相关设计要求

1.2.6.1 设计所有电缆桥架，包括规格、层数、高度、路径走向等；

1.2.6.2 桥架、桥架附件、支架、螺栓等规格及材料清单；

1.2.6.3 桥架、设备接地系统图；

1.2.6.4 电缆表（包含接地系统）；

1.2.6.5 电缆表包含电缆路径、电缆规格、单根电缆长度、总电缆长度、接线端子数量、电缆头数量、电缆标签清单；

1.2.6.6 总材料清单；

1.2.6.7 配电室、变压器室的开孔，变压器接地体制作；

1.2.6.8 变压器、盘柜等基础槽钢（工字钢）规格、数量清单；

1.2.6.9 电机基础、地脚螺栓孔、电机基础旁的桥架孔；

1.2.6.10 变压器的基础需根据设备供应商提供的资料进行特别设计；

1.2.6.11 电机基础需根据设备供应商提供的资料进行特别设计；

1.2.6.12 行车滑电轨固定支架；

1.2.6.13 照明平面布置图、器材表、照明配电系统图；

1.2.6.14 变压器继电保护配置图以及相关计算书，需要提供有关计算书文件（包括但不限于负荷计算、短路计算、保护整定计算、无功补偿计算、消弧消谐计算等）；

1.2.6.15 有关高低压变配电的设计：

a.绘制高低压配电系统单线图；

b.配电系统设备和材料清单；

c.配电系统室和设备布局；

d.电机控制典型电路以及主电路图设计绘制；

f.现场配电箱（开关箱）、接线箱等布置图及配套系统图；

g.低压二次控制原理图；

1.2.6.16. 本文中未提及，但又是本项目需要的其他电气设计和计算书。

2 设计依据

2.1 设计招标文件及补充文件。

2.2 中华人民共和国及国际通用，福建省及三明市颁发的有关法律法规、法定设计规范。

3 设计及服务要求

3.1 本项目工艺包部分由发包人提资；

3.2 法规规定需要送审的施工图，均需要通过审图机关的审查，承包人无条件配合解答审图中所提的问题，免费配合进行图纸修改；

3.3 根据工程进展情况，承包人需根据发包人要求派常驻现场设计单位代表，及时解决现场与设计有关的问题；若任务紧，应再从设计单位抽人，做到能够加班加点为工程提供需要的图纸资料，满足施工进度要求。有关住宿、差旅费用由承包人自理；

3.4 承包方必须应发包人要求，参加相关的技术洽谈会，差旅及相关费用由承包人自理；

3.5 在项目设计过程中，承包方应派足够的专业人员与发包人及设备供应商进行设计联络会议（最少三次），在设计联络会议期间的食宿和当地的交通等所有费用自行负责；

3.6 提供图纸时需要提供相关计算书文件；

3.7 承包人应按双方约定的日期按时提供所需的图纸、资料，不按时提供将承担违约责任；

3.8 承包人负责向发包方及施工单位对设计文件的解释和交底，并在施工过程中提供相关技术服务。涉及影响施工进度，必须由承包人在现场才能解决问题的情况，承包方必须在24 小时内赶赴发包方施工现场。对现场的设计变更等要出具变更通知单；

3.9 承包方所供图纸、资料出现设计错误，对发包人造成损失时，发包人有权追究承包方的责任，要求承包人赔偿损失，并由承包人负责修改设计；

3.10 承包人应按国家规定和本协议约定的技术规范、标准及双方签订的备忘录进行设计。并对设计的质量及承诺进度负责，承包人对本项目提资应满足发包人项目实际进度要求。阶段性交付图纸，由承包人来人或通过邮寄到发包人所在地交付；

3.11 承包人交付设计文件后，参加有关上级或发包人审查并根据审查结论负责必要的修改完善；

3.12 根据需要，承包人需要与第三方（工艺设备生产商）签订保密协议时，承包人应无条件签订并执行；

3.13 工程设计阶段对设计方案进行优化，对工程方案做预算造价评估，使工程方案造价控制在发包人所批准的项目投资概算范围内。

3.14 设计深度

3.14.1 施工图设计深度按照《轻工业建设项目施工图设计编制内容深度规定》（QBJS34-2005）相关规定执行；

3.14.2 建筑设计深度应严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008 年版)（建质[2008]216 号）和其他行业相关规定编制，并执行现行有关设计规范、规程及工程建设标准；强制性标准。承包方承担的详细设计，深度应满足可以直接用于制造、安装和使用，而发包方不需再做任何转化工作。施工图设计时，对项目进行完整的各专业设计。引进设备部分，则执行合同规定的国际标准；

3.14.3 设计文件包含：设计文件目录、总平面布置图、竖向平面布置图、综合管线平面布置图、道路及节点详图、效果图；有关设备基础建模分析、振动分析、建筑图、结构图、工艺流程图、暖通、给排水、消防、照明、工艺设备管线布置图、管线支架图（二维平面和三维立体图）、电气、仪表、自动化设计工程、非标制造图（含槽罐、池子、塔体等制造图）、设备清单、电气清单、仪表清单及其他材料清单、与本工程有关的以上未提及的其他所必需的图纸资料。

4 设计文件交付

设计文件交付应包含（但不限于）：总平面布置图、室外管道布置图（包含室外蒸汽管）、效果图、有关设备基础建模分析、振动分析、建筑图、结构图、带控制点的工艺流程图、暖通、给排水、消防、照明、工艺管线布置图、管线支（吊）架图（二维平面和三维立体图）、电气、仪表自动化设计工程、非标制造图（含槽罐、池子、塔体等制作图）、设备清单、电气清单、仪表清单及布置接线图、系统供电及接地图、其他材料清单、本项目各专业所用到的标准图集（电子版）、与本工程有关的以上未提及的其他所必需的图纸资料。

4.1 设计成果文本采用 Microsoft-Word 格式文件、表格采用 Microsoft-Excel格式文件，图形文件采用AutoCAD-dwg格式文件。

4.2 设计过程图纸提供

为保证工程设计质量和方便发包人使用、操作，满足发包人需要，根据发包人要求，承包人提供必要的设计过程图纸及相关资料，包括纸质和电子版，供发包人讨论、提出修改意见。

4.3 设计方提供的施工图

文本、图纸提供蓝图一式 12 套；可编辑电子版 2套。与本工程有关的以上未提及的其他必需的图纸资料。分批出图，以满足发包人总工程进度要求及阶段性的需要。

4.4 施工方提供竣工图

电子版2 套，土建蓝图 4 套，安装蓝图 8 套。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第二篇

# 工艺

2025年3月

第一节 工程概况

1、工程简介

福建省青山纸业股份有限公司年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目（年产20万吨竹浆技改项目）EPC工程总承包主要内容：建设一条年产能不低于20万吨的备料、制浆生产线。

该生产线采用硫酸盐法置换间歇蒸煮。同时蒸煮竹片（南方毛竹）、针叶木片，蒸煮粗浆卡伯值18-28。

2、工厂位置

拟建的浆厂位于福建省三明市沙县区青山纸业股份有限公司厂区内。

3、气象条件

厂址所在地区气候属亚热带季风气侯，四季分明，春秋平分，冬长夏短，干湿明显，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显着，气候资源丰富，气象灾难频繁。其他气象特征统计如下：

年平均降雨量	                        1510～1840mm

平均气温（年）                 	   15.6-19.6℃

极端最高气温（日）            	       40℃

极端最低气温（日）                    -10℃

年平均相对湿度（月）           	   70-80%

年平均蒸发量                          1379.2mm

平均无霜期                            268天

平均日照数                            1207.9小时

平均气压                              929.3mbar

年主导风向	                        东南风及东北风

年平均风速                            1.7m/s

瞬时最大风速                          17m/s

4、地震基本烈度

厂区基本烈度按6度考虑。

5 、公用工程条件

5.1、供电

厂内供电额定电压：6kV, 50HZ（三相交流）；

690V, 50HZ（三相交流）；

380V, 50HZ（三相交流）；

220V, 50HZ（单相交流）

5.2、工艺用压缩空气

0.55MPa、20Nm3/min

5.3、仪表用压缩空气

| 供气压力 | 0.55MPa、80-100Nm3/min |
| --- | --- |
| 干燥空气露点 | 2-10℃ |
| 含油量 | ≤1mg/m3 |
| 含尘数量粒径＜1μm | ≯ 20粒/L |

5.4、全厂用蒸汽

| 蒸汽压力 | 0.4-0.5MPa | 0.85-0.92MPa |
| --- | --- | --- |
| 蒸汽温度 | 145±5℃ | 185±5℃ |

5.5、生产用水水质

| 温度 | 14-35℃（暂按此计算） |
| --- | --- |
| 混浊度（SiO2计） | ＜1mg/L |
| 色度（以铂单位计） | ＜25度 |
| 总硬度 | ＜100mg/L |
| 铁（Fe） | 0.3～1.0 mg/L |
| 氯化物（以Cl计） | 100mg/L |
| pH | 6.5～8 |
| 进口水压 | ≥0.4MPa |

5.6轻污水

| 温度 | 73-75℃ |
| --- | --- |
| COD | 250±50mg/L |
| 碱含量 | 0.02-0.03g/L |

5.7、生活用水水质

达到生活用水水质标准，水压不小于0.3MPa。

5.8、生产系统温水

水温40-50℃

第二节 备料工段

1、技术简要说明

备料工段主要由原料接收系统、原料堆场、原料筛选、再碎、原料洗涤、缓冲仓等部分组成。

工艺概述：配置一套液压翻板卸车及刮板输送机系统供原料卸车使用，设置一个容积8万m³的活堆场分别存放竹、木原料，堆场配备变频调速出料螺旋装置及两套地下皮带装置，地下皮带送出的原料汇集后由一套共用皮带分时段送入摇摆筛、盘式再碎机、水洗系统进行处理，经处理的原料由共用皮带输送至2400m³缓冲仓（设格区独立储存）。缓冲仓中的竹料或木料，通过共用装锅皮带送入蒸煮锅分别生产竹浆、木浆，泵入各自喷放锅。筛选产生的锯糠、竹屑设置场地堆放由甲方处置。原料水洗设置水处理系统实现水洗水循环使用。原料筛洗生产能力满足蒸煮系统生产的供料需求。

项目生产原料供给模式为汽车供料。外来原料经液压翻板卸车及刮板输送机卸料，由皮带输送机送至盘筛后再由皮带输送机送至堆场贮存。堆场贮存的原料通过筛选后经皮带输送机进入洗涤工段，去除混杂在原料中的锯糠、泥沙等杂物。过大片料经再碎机再碎处理，锯糠经皮带输送机进行收集存放，泥沙收集后由专用汽车送至厂区外。

竹片堆场雨水采用分区收集的形式，方堆四周设置挡墙，堆场装卸区域、备料车间四周设置雨水管沟，收集料堆以外雨水。

堆场去缓冲仓皮带输送能力根据筛选、水洗系统能力设定。

原料筛选设备数量2台，单台筛选能力不低于600m3/h。

再碎，采用盘式再碎机。

水洗系统产能匹配筛选产能进行设计（同时具备旁通通道），备料工段设洗片废水回用系统1套(设计规模≥600t/d)，将洗片废水处理后回用于洗片，少部分外排至污水厂处置。

皮带驱动采用高效电机+减速机传动，皮带要配置防打滑加止逆器、防跑偏装置、现场拉线开关、声光报警装置、现场急停开关；配备永磁除铁器。皮带机栈道采用钢结构，双走道铺设格栅板。

备料工段筛选与再碎应设置粉尘收集系统，采用防飘撒装置，排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

缓冲仓容积不低于2400m3，缓冲仓隔成2格，配备2条变频出料螺旋；采用混凝土结构。可满足两个隔仓灵活切换储存原料。

场地要规划设计预留一个活堆场（本项目仅设计预留但暂不实施采购及安装）。

备料工段大致工艺流程参见下图：

备料工段工艺流程简图

2、原料参数

合格片：长度5mm-45mm，厚度大于2mm小于8 mm以下，宽度5 mm以上。

大片：厚度8 mm以上或长度45 mm-80 mm。

长条：长度80 mm以上。

3、主要技术指标

备料工段主要工艺技术指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年工作日 | d | 330 |  |
| 2 | 日工作时间 |  |  |  |
|  | 原料接收至缓冲仓 | h |  |  |
|  | 缓冲仓至化学浆车间 | h | 24 |  |
| 3 | 设计能力 |  |  |  |
|  | 原料接收 |  |  |  |
|  | 原料筛选 |  |  |  |
|  | 原料堆场堆料 |  |  |  |
|  | 原料堆场容积（合格竹片） |  | 80000 | 不小于8万m3 |
|  | 原料堆场出料 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |

4、原料筛洗选后的质量要求

筛选后原料合格率≥90%。

4.1、原料合格率的测定：

备料验收振动筛规格：上层缝筛8mm，中层孔筛14mm，底层孔筛5mm。

将样品称重，记录样品总重，倒入振动筛中铺平，设定筛选时间为120秒。筛选完成后，最底一层为碎末，从其余各层检出大片、长条、节子、树皮、杂质、杂木、朽材，然后分别称取各成份的重量，计算出合格率、可用部分及不可用部分含量。

大片含量（%）＝【样品中大片重量（克）÷样品总重量（克）】×100

长条含量（%）＝【样品中长条重量（克）÷样品总重量（克）】×100

节子含量（%）＝【样品中节子重量（克）÷样品总重量（克）】×100

树皮含量（%）＝【样品中树皮重量（克）÷样品总重量（克）】×100

朽材含量（%）＝【样品中朽材重量（克）÷样品总重量（克）】×100

杂木含量（%）＝【样品中杂木重量（克）÷样品总重量（克）】×100

碎末含量（%）＝【样品中碎末重量（克）÷样品总重量（克）】×100

可用部分含量（%）＝大片含量（%）+长条含量（%）+节子含量（%）

合格率（%）＝100—可用部分含量（%）—树皮含量（%）—朽材、碎末含量（%）

4.2、原料水分的测定：

在备料验收振动筛的合格层中先取一饭盒合格片留存；再取一标准杯的合格片称重（约300g），记录重量和预估水分；将样品平铺在烘烤盘上，置于烘箱内，在（120±5）℃在恒温度下，烘干至恒重（时间不少于5小时），烘后迅速称取重量。计算原料水分并记录。

将实测水分与预估水分相比较，如预估水分与实测水分相差3.0%以上，将留存在饭盒中的样品按相同方法进行水分复测。

5、设备

备料工段主要工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料筛 | 台 |  |  |
| 2 | 再碎机 | 台 |  |  |
| 3 | 螺旋取料机 | 套 |  |  |
| 4 | 洗涤机 | 台 |  |  |
| 5 | 缓冲仓 | 套 |  |  |
| 6 | 液压翻板 | 套 |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |

注：设备详细参数由投标方提供

第三节 蒸煮工段

1、技术简要说明

DDS置换蒸煮主要由：蒸煮锅、槽区、泵、阀门、换热器、加热器、自动化系统等设备组成。

工艺概述：蒸煮采用硫酸盐法DDS置换间歇蒸煮。共有6个阶段：料片填充、温充、热充、升温保温、置换和放锅，上述程序自动运行，无需人员干预。蒸煮系统热回收合理，黑液走热交换器管程，允许送蒸发的黑液温度88-105℃。清水冷却需设置冷却塔循环使用（非必要不使用清水）。系统使用73-75℃的蒸发轻污水替代清水，换热产生适量洗浆热水。蒸煮锅选用6台275 m3蒸煮锅，蒸煮设计产能750adt/d。分别收集汇总系统产生的高低浓臭气，送至5#碱炉处理。汽耗指标0.75t/adt，4#洗浆机竖管取样纸浆硬度18-28卡伯值，质量指标满足各浆种要求的标准。

制浆工段选择6台275m3蒸煮锅，采用DDS置换蒸煮，以适应原料多样性、满足灵活切换浆种的需求；通过温度梯次变化实现大量低温脱木素，更好的保护浆料质量；蒸煮总时间为270-280min。

DDS置换蒸煮工艺生产过程复杂，由于冷热黑液交替置换频繁，温差大、冲击大，对管线设计、自动阀门的要求高；生产过程中要求防偏流、防篦子堵塞等现象，因此要选用技术先进、可靠、稳定、成熟的工艺包。蒸煮锅是核心设备，其设计要满足高效的药液置换和循环需求，避免偏流现象的发生；槽区用于储存和提供不同温度和浓度的蒸煮液，实现高效的热能和化学药品回收；泵和阀门要能满足高温、高压、强碱环境下的稳定运行，保证药液的输送和置换。

在设备选材、选型上要充分考虑温度、压力、液体、气体等接触介质，对设备造成腐蚀、结垢因素，设备设计上要做到易于清洗、维护和操作。

除机械密封用清水外，系统非必要不使用清水，冷却水、机封水等洁净污水应设计收集循环系统，最大限度减少污水排放。

蒸煮污凝水送碱回收系统处理。

要配备有效的高低浓臭气回收系统，采用不锈钢材质管道密闭收集，收集率不低于95%，最终进入碱回收臭气处理系统，减少对环境的污染。

地沟水除清洁冷却水、设备和地面冲洗水、低污染工艺废水等，不得排放高浓度有机废水、强酸、强碱、重金属、悬浮物浓度高、易沉积的废水。

蒸煮工段大致工艺流程参见下图：

- 蒸煮工段工艺流程简图

2、技术指标

蒸煮工段主要工艺参数

| 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年工作日 | d | 330 |  |
| 日工作小时 | h | 24 |  |
| 浆产量 | t/d | 750 | 风干浆计 |
| 蒸煮工段 |  |  |  |
| 用碱量 | % | 17~22 | 以Na2O计 |
| 蒸煮得率 | % | 43~50 | 仅供参考 |
| 粗浆硬度 | 卡伯值 | 18～28 |  |
| …… |  |  |  |

2.1卡伯值测定

2.1.1化验设备

转速为分钟400-6500转的电动搅拌设备

电子天平

1000ml烧杯一个

50ml移液管一支

50ml量筒一个

25ml自动滴定管一支

250ml烧杯一个

500ml量筒一个

10ml量筒一个

温度计一支

2.1.2取样方法

用取样瓶在采样点采集约500ml浆样（喷放线浆样应去除未蒸解物并洗净，其他浆样也应洗净）。利用化验员的握力，挤掉部分水分，然后把挤干后的浆撕碎、混匀。根据浆的种类，预估浆样的卡伯值大小，按下表中对应的试样绝干质量换算成湿浆重量（需预估浆样水分），按换算后的重量称取湿浆两份，一份测定水分，一份滴定用。

| 卡伯值 | 试样质量（以绝干计）/g | 卡伯值 | 试样质量（以绝干计）/g |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4.5 | 30 | 0.9 |
| 6 | 4.0 | 35-45 | 0.6 |
| 8 | 3.0 | 50-55 | 0.5 |
| 10 | 2.5 | 60-70 | 0.4 |
| 15 | 1.5 | 80-90 | 0.3 |
| 20 | 1.2 | 100 | 0.25 |
| 25 | 1.0 |  |  |

2.1.3操作方法和结果计算

将已准备好的一份湿浆，放入装有350ml蒸馏水的1000ml的烧杯中，开动搅拌器，使其小块浆全部解离至没有浆块和纤维束，调节搅拌器速度，不断搅拌，使产生约2.5cm深度的旋涡。吸取50ml 0.1N高锰酸钾和量取50ml 4N硫酸放入250毫升烧杯中，将混合液调匀。立即倒入1000ml的反应杯中，同时，开动定时钟，并用50ml蒸馏水分次洗涤盛混合液的烧杯，洗液亦倒入1000ml的反应杯中，待反应进行恰好10分钟时，立即加入10ml 1N KI溶液，迅速用0.2 N Na2S2O3标准溶液滴定之，滴定至颜色刚好消失。

按同样手续进行空白试验。

计算公式如下：

V2=(Va-V1)c /0.1    K=V2×F/W

式中：

V2：消耗0.1N KMnO4毫升数。

V1：为测定样品时消耗硫代硫酸钠的毫升数。

Va：空白试验消耗硫代硫酸钠的毫升数。

c：硫代硫酸钠的当量浓度。

K：卡伯值

F：换算为消耗50%高锰酸钾的常数，根据V2值查“f”常数表而得。

W：绝干试样重(g)。

温度在20-30℃之间卡伯值可按下式换算:

卡伯值K＝V2×F[1+0.013(25-t)]/W

式中t为测定时的温度。

注:要求精确到小数点后第一位，两次测定值之间误差不应超过1。

| V2 ml | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 0.938 | 0.942 | 0.946 | 0.950 | 0.954 | 0.958 | 0.962 | 0.966 | 0.970 | 0.975 |
| 20 | 0.979 | 0.983 | 0.987 | 0.991 | 0.996 | 1.000 | 1.004 | 1.009 | 1.013 | 1,017 |
| 30 | 1.022 | 1.026 | 1.03 | 1.034 | 1.038 | 1.042 | 1.046 |  |  |  |

温度系数换算表

| t | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1.065 | 1.0585 | 1.052 | 1.0455 | 1.039 | 1.0325 | 1.026 | 1.0195 | 1.013 | 1.0065 |
| 25 | 1 | 0.9935 | 0.987 | 0.974 | 0.945 | 0.9675 | 1.961 | 0.9545 | 0.948 | 0.9415 |
| 30 | 0.935 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.4注意事项

玻璃仪器洗后必须全部再用蒸馏水洗净。

药品都是酸、碱性的，要注意勿混，注意4N H2SO4 具有强腐蚀性，会烧伤人和衣物。

浆只要分散即可，不能捣烂，因浆捣烂，硬度上升。

3、产品质量标准

本项目产品质量根据市场要求执行企业标准，若项目实施时有更新的质量标准，则本项目执行新的质量指标。

本项目产品质量执行如下标准：

本色硫酸盐竹浆质量标准

| 序号 | 指标名称 |  | 单位 | 规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度（打浆度 45°SR、抄片定量 60g/m2 时） |  |  |  |
| 2 | 抗张指数 ≥ |  | N·m/g | 50 |
| 3 | 耐破指数 ≥ |  | kPa·m2/g | 3.5 |
| 4 | 撕裂指数 ≥ |  | mN·m2/g | 8 |
| 5 | 尘埃度 | ≤(1.00～5.0)mm2 的尘埃 | mm2/kg | ≤300 |
|  |  | ≥ 5.00mm2的尘埃 |  | 不许有 |
|  |  | ≤(1.00～4.99)mm2 的纤维束 |  | ≤1500 |
|  |  | ≥5.00mm2的纤维束 |  | 不许有 |
| 6 | 卡伯值 |  | / | 17.0±5.0 |
| 7 | R457 亮度 |  | % | 26±4 |

4、设备

蒸煮工段主要工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格性能 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸煮锅（立式）275m3 | 275m3 | 6 |  |
| 2 | 热黑液槽 |  | 1 |  |
| 3 | 温黑液槽 |  | 1 |  |
| 4 | 热白液槽 |  | 1 |  |
| 5 | 冷白液槽 |  | 1 |  |
| 6 | 回收槽 |  | 1 |  |
| 7 | 冷黑液槽 |  | 1 |  |
| 8 | 喷放锅 |  | 2 |  |
| 9 | 污热水槽 |  | 1 |  |
| 10 | 加热器、冷却器、冷凝器 |  |  |  |
| 11 | 轻污水槽 |  | 1 |  |
| 12 | 压力式黑液过滤机 |  |  |  |
| 13 | 黑液泵 |  |  |  |
| 14 | 白液泵 |  |  |  |
| 15 | 蒸煮循环泵 |  | 6 |  |
| 16 | 引风机/送风机 |  |  |  |
| 17 | 放锅泵 |  | 1 |  |
| 18 | 热水槽 |  | 1 |  |
| 19 | …… |  |  |  |

注：设备详细参数由投标方提供。

第四节 洗选工段

1、技术简要说明

洗选工段主要由：高浓重质分离器、除节机、压力筛，双辊挤浆机、洗节机、除砂器、洗渣机、水力碎浆机、双盘磨、浆池、中浓泵和阀门等设备组成。

工艺概述：利用3#洗选现有的设备及产能。新浆线再配置一条洗选线：筛选系统+4台双辊挤浆机洗涤+双氧水微漂降流塔+1台双辊挤浆机洗涤+中浓储浆塔，微漂浆产能500adt/d。采用封闭筛选、逆流洗涤、双氧水微漂降流塔。蒸煮喷放的浆料首先经除节、筛选设备处理后送4台双辊挤浆机串联洗涤，进行双氧水微漂，微漂后再由1台双辊挤浆机洗涤，洗后浆料送入中浓储浆塔内待用。生产过程中产生的节子和渣浆，经水力碎浆机疏解后送至双盘磨处理，磨后浆料送至1#、2#喷放锅或低浓槽回用。工艺流程须具备节子和渣浆外排至渣浆间的通道，配套截流沟及黑液回收池，定期清运。

低浓槽粗浆输送泵入口处配置沉砂装置，浆料进筛选前配置全浆料进重质分离器，采用除节机单独除节筛选，保证系统生产的稳定性。采用高浓度和封闭的两段精筛设备、除砂器等，以保证得浆率的同时保证筛选的除渣率要在85%以上。节子渣浆分两种情况处理，一是进水力碎浆机处理后再进双盘磨，磨后回系统；二是要具备渣节浆外排功能。除渣器排渣废液设置过滤回收装置，废液收集循环使用。

洗涤稀释因子要达到≤2.5；经过多段洗涤后，4#洗浆机竖管取样洗净度1.5 kg/t浆以下。

双氧水微漂反应条件：pH值约10，温度80℃，反应时间3小时，双氧水用量30kg/adt以内。

冷却水、机封水等洁净污水应设计收集循环系统，最大限度减少污水排放。

地沟水除清洁冷却水、设备和地面冲洗水、低污染工艺废水等，不得排放高浓度有机废水、强酸、强碱、重金属、悬浮物浓度高、易沉积的废水。

质量指标满足各浆种要求的标准，纸成品L值要求达到68以上。

投标方在规划设计过程中需：

1.包括氧脱设计，并预留实施场地（本项目仅设计，但暂不实施采购及安装）.

2.规划漂白工艺方案及布置流程。

洗选工段大致工艺流程参见下图：

洗选工段工艺流程简图

2、技术指标

洗选工段主要工艺参数

| 名 称 | 单 位 | 数 值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黑液提取率 | % | 98 |  |
| 黑液浓度 | % | 13~16 | 送蒸发黑液 |
| 洗涤损失率 | % | 1.0 |  |
| 筛选损失率 | % | 1.0 |  |
| 成浆得率 | % |  |  |
| 浆料洗净度 | kg/t浆 | 1.5 |  |
| …… |  |  |  |

2.1洗净度测定

2.1.1化验设备

25ml 滴定管一支；50ml量筒一个；250ml三角瓶一个；250ml量筒一个。

2.1.2干浆的化验和结果计算

从洗浆机出口取出一杯浆料并混合均匀，再从中称取10g浆样两份，一份用烘箱烘干至恒重，记下其重量为m，另一份加200ml蒸馏水稀释，并充分搅拌，使浆块分散，并使其中的碱溶解。从稀释后的浆料中用手（或纱布等工具）挤出不少于100ml的滤液于搪瓷杯内（此搪瓷杯必须事先用此滤液洗过两次）。根据浆样的预估洗净度量取一定量的此滤液，记为W ml（根据预估洗净度取5-100ml,洗净度值越高，量取的体积越少），将量取的滤液置于250ml三角瓶中，加入2-3滴1%酚酞指示剂，用0.01N盐酸标准液滴定至溶液红色消失为止。记其消耗0.01N盐酸标准液毫升数V。

洗净度kg/t风干浆=× =×   （以NaOH表示）

式中：V—盐酸标准液滴定时，所消耗的毫升数(ml)

W—量取后用于滴定的滤液体积(ml)

m—10g浆样烘干后的绝干重(g)

2.1.3注意事项：

浆料中的残碱过大时，溶液颜色较深，会影响观察滴定终点，如遇此种情况可同时取两份50ml被测溶液，以便滴定进行比较，帮助判定终点，另外还可成倍数的稀释溶液，但计算时应按稀释倍数计算。

3、设备

洗选工段主要工艺设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格性能 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低浓槽 |  |  |  |
| 2 | 除节机 |  |  |  |
| 3 | 一级二段筛选系统 |  |  |  |
| 4 | 除砂系统 |  |  |  |
| 5 | 节子洗涤机、渣浆洗涤机 |  |  |  |
| 6 | 双盘磨 |  |  |  |
| 7 | 双辊洗浆机 |  | 5 |  |
| 8 | 中浓贮浆塔 |  | 1 |  |
| 9 | 洗选槽罐 |  |  |  |
| 10 | 浆泵 |  |  |  |
| 11 | 中浓浆泵 |  |  |  |
| 12 | 密封水泵 |  |  |  |
| 13 | 稀释液泵 |  |  |  |
| 14 | 洗涤液泵 |  |  |  |
| 15 | …… |  |  |  |

注：设备详细参数由投标方提供。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第三篇

# 机械

2025年 3月

一．全套机械设备要求总则

1.1流程设备的设计与制造应追求：运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便，其总体技术水准达到当今国内外同类产品的先进水平。行业在普遍使用，零配件通用易采购。所有设备均为正确设计和制造，在所有正常工况下均能安全、持续运行，而不会有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题。

1.2以下技术要求仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。承包人应保证提供的设备(工程或系统)是符合本技术标书和国家最新的有关标准、规范的优质产品。

1.3本文件中提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术要求、设备货物图纸文件和有关工业标准的优质产品。

1.4发包方保留对本技术要求提出补充和修改的权利，承包方应予以配合。本技术要求中使用的标准和规范如与中标人所执行的标准发生冲突时，按较高要求执行。

1.5设备制安、材料的选择、设备和材料的检验及试验等，都需按国家和行业有关现行标准和要求及相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.6发包方有权对承包方生产施工能力、装备水平及质量保证体系进行检查、考察；有权进入货物制安现场确认检查及试验的有效性。如发现施工工艺及产品质量、施工进度等不符合本招标文件、图纸文件或合同的要求，发包方有权终止生产施工或拒收其货物。

1.7流程设备的设计图纸和技术资料的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系，并符合ISO现行有关标准或中国现行有关国家标准的规定。设备零部件采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

1.8设备设计制造时必须采取减震、消音、隔音措施，保证设备运行的噪声符合国家有关标准对噪声的要求，且确保厂界噪声达标。

1.9承包人可以根据自身经验以及对本技术规范和招标文件的理解，写明发包人招标设备（或材料）应进行的优于招标文件要求的其他方案或建议意见。建议方案或建议意见以单独篇章予以说明，同时应说明对技术条件、性能、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

1.10若发包人提供的数据或资料有重大偏差时，承包人必须给予提醒。若所供设备有差错或不足，承包人有责任免费进行完善。

1.11设备工作制度为年工作330天，日工作24小时。

1.12在保证设备性能的前提下，同类设备或部件的规格型号、技术特征和制造厂家，选型时考虑其通用性和一致性，以利设备的维修，减少备品备件种类和降低采购管理难度。

1.13设备需要润滑的部件应有一定的安全余量设计以防止偶然的润滑系统故障，或者维修周期拖延的情况下也应能无损害运行，拖延时间最多为24h；同一种机械设备在各种气候条件下设计时应尽可能使用同一润滑剂，而且尽可能减少润滑剂的种类。

1.14 涉及钢材材料的说明如下表：

| 标准 | EN | ASTM | GB | JIS | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牌号 | 1.4301 | 304 | 0Cr18Ni9 | SUS 304 | 2333 |
|  | 1.4307 | 304L | 00Cr19Ni10 | SUS 304L | 2352 |
|  | 1.4401 | 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 2347 |
|  | 1.4404 | 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS 316L | 2348 |
|  | 1.4436 | 316 | 06Cr17Ni12Mo2 | SUS 316 | 2343 |
|  | 1.4432 | 316L | 00Cr17Ni14Mo2 |  | 2353 |
|  | 1.4460 | S32900 |  |  |  |
|  | 1.4462 | S32205 S31803 | 00Cr22Ni5Mo3N | SUS 329J3L | 2377 |
|  | 1.4362 | S32304 |  |  | 2377 |
|  | 1.4162 | S32101 |  |  |  |
|  | 1.4482 | S32001 |  |  |  |
|  | 1.4062 | S32202 |  |  |  |
|  | 1.4539 | 904L |  |  | 2562 |
|  | 1.4410 | S32750 |  |  | 2328 |
|  | 1.4362 | S32304 |  |  | 2377 |
|  |  | CD4MCuN |  |  |  |
|  |  | A-890 3A |  |  |  |
|  |  | A-890 5A |  |  |  |
|  |  | A743 CF-8 |  |  |  |
|  |  | A747 CB7 Cu-2 |  |  |  |
| 其他 | CS（碳钢）等于：P265GH、HII、ASTM A285、A53或GB:Q235A、Q235B、Q345B、Q345R 20# |  |  |  |  |
| 备注 | 管材、板材要求：钢板品牌选用宝武钢铁、鞍钢、涟钢或同等品质一线品牌。 |  |  |  |  |

二．非标设备（蒸煮锅、非标槽罐、换热器）技术要求

承包人须提供工艺过程中所有需求的槽罐、蒸煮锅、换热器类等设备，并对其进行说明，包括槽罐、蒸煮锅、换热器类等设备的各个位置（槽壁、槽顶、槽底、槽体附件及连接管道等）制作材料、制造要求、外形尺寸及完整的外部连接图，并列出工艺过程所有设备的详细配置参数清单。

2.1 技术要求总则：

2.1.1 制造商具有设计、制造相应类别设备的资质和证书，持有国家制造许可证，并具有良好的设备、施工工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检验手段。

2.1.2对于处于大气压力下的槽罐，按发包人所在国规范执行；压力容器按中国标准或中国官方认可的国际通用的压力容器规范执行。

2.1.3现场制作所有的槽罐及塔的高度超过2m以上部位的检修或上人位置都要配备梯子、工作平台和护栏。槽罐和容器底部都装设排空管（排空管设计应能完全排空内部介质）和排放阀，且容器需设通风孔、人孔。所有人孔门采用铰接方式。圆形人孔门直径至少为600mm，矩形人孔门最小为450mm×600mm。

2.2 其他要求：

2.2.1 蒸煮锅上锅口及卸料口非标准法兰根据装锅阀、放锅阀法兰的尺寸进行设计，需满足装锅阀、放锅阀的安装要求；筛板设计除必须满足工艺使用性能外，还必须在设计及制造工艺上保证筛板的加工尺寸精度确保拼接准确可靠，且在承受锅内压差及交变负荷的作用下设有足够的强度刚度，筛板焊接应进行焊接工艺评定，且严格按焊接工艺评定要求进行焊接，保证焊接质量。设计牢固可靠，在蒸煮锅全寿命周期内不得出现焊缝和筛板本体开裂，变形，瘪塌等失效形式。

2.2.2 所有罐内焊缝应打磨光滑，并圆滑过渡，罐外焊缝应平整。

2.2.3 所有焊缝均按NB/T47013《承压设备无损检测》,及GB150《压力容器》TSG21《压力容器安全技术监察规程》的规定要求进行无损探伤，和相应的合格评定。

2.2.4 开孔补强的要求：按GB150《钢制压力容器》；GB/T 12777《压力容器人孔设计规范》；GB/T 19624《钢制压力容器强度计算规范》等现行规范标准执行。

三．泵类设备技术要求

3.1所供设备需按照《ISO 5199 离心泵技术规范II级》《ISO 2858 端吸离心泵(额定压强16 bar) 标记、性能和尺寸》及《SH/T 3162-2011石油化工液环真空泵和压缩机工程技术规范》执行，部分蒸煮区强碱高温泵需按ISO 13709:2009《石油、石化和天然气工业用离心泵》（等同API 610 第11版、GB/T 3215）标准执行。采用的材料，材质须满足工艺、生产安全及耐腐蚀要求，各部件材料由厂家根据工艺介质要求进行选配。投标时提供主要部件材料、材质明细表。基础板采用泵、电机共用底座的形式，基础板采用型钢焊接或铸铁铸造均可，但必须保证运行时的振动在要求范围内。泵的进出口法兰标准采用ISO标准。

3.2黑液泵等碱液类输送泵优先选用单级单吸卧式径向剖分蜗壳泵，轴向吸入，径向排出。叶轮、后耐磨衬板、机械密封、轴密封、轴承架设计成为可整体作为一个“抽拉部件”，以便于维修拆卸和安装。耐磨板间隙设置上应做到外部可调。蒸煮区温度超100度以上的黑白液泵采用泵壳中心支撑结构（OH2）设计。轴承必须配置合理的润滑形式，轴承压盖密封应选用合理，保证工作时无泄漏。轴承箱强度足够，保证减少运行时的振动。泵轴与叶轮连接必须稳定可靠、具备松动自锁及防反转功能。置换蒸煮区与黑白液介质相关的泵，因启停频繁，泵轴与叶轮不可采用单键联结传动，而应采用矩形螺纹或高精度花键等无应力集中和具备自锁功能的联结传动。密封采用机械密封。联轴器采用带中间轴形式的联轴器。所有过流部件采用耐磨耐腐不锈钢。

3.3每台泵资料要带有泵口最大受力及承受力矩数值要求，用于管路设计时进行应力核算。

3.4泵的数量及参数根据置换蒸煮系统工艺流程而定，投标方负责按照工艺流程进行设计和选型，满足设计要求，适当减少品种和规格，采用具备良好的互换性的零件或组件。轴承品牌选用SKF、FAG、NSK或同档次品牌产品；泵的品牌选用国内外一线品牌，且同类工况应用成熟产品。

3.5下表规定了离心泵类的材质配置要求：

| 泵类 | 工艺过程泵 | 黑液泵类化学介质泵 |
| --- | --- | --- |
| 泵体 | EN1.4301ss304 | EN 1.4460、ASTM A-890 3A、ASTM A-890 5A ASTM A743 CF-8、ASTM A747 CB7 Cu-2 CD4MCuN或等同材质的双相不锈钢 |
| 泵盖 | EN1.4301 ss304 | EN 1.4460、ASTM A-890 3A、ASTM A-890 5A ASTM A743 CF-8、ASTM A747 CB7 Cu-2 CD4MCuN或等同材质的双相不锈钢 |
| 叶轮 | EN1.4460 | EN 1.4460、ASTM A-890 3A、ASTM A-890 5A ASTM A743 CF-8、ASTM A747 CB7 Cu-2 CD4MCuN或等同材质的双相不锈钢 |
| 耐磨衬 | EN1.4460 | EN 1.4460、ASTM A-890 3A、ASTM A-890 5A ASTM A743 CF-8、ASTM A747 CB7 Cu-2 CD4MCuN或等同材质的双相不锈钢 |
| 泵轴 | EN 1.4021、2cr13或等同材质 | EN 1.4462或等同材质 |
| 轴承箱 | GG25或等同材质 | GG25或等同材质 |
| 机械密封 | 单端面机械密封 | 集装式双端面机械密封（平衡型）冲洗方案：API682-PLAN 54 |

四、管线系统要求

4.1管线所涉及的手动阀门：DN150（含DN150）以下用球阀，DN150以上用闸阀；阀门、管道、管路、管件、螺栓等材质均等同管道母材。

4.2蒸煮区白液过流管线及循环管线材质选用316L；仅过流温黑液稀黑液的管线材质304L；洗选工段管线材质选用304。

4.3蒸煮区蒸汽管线选用内外包边增强石墨垫片（金属冲刺板及内外包边材质316）其余管线及加热器和人孔垫片均选用316L金属包覆石墨垫片，洗选区选用PTFE垫片。垫片参照以下标准：GB/T 15601-2013|管法兰用金属包覆垫片，HG/T 20630-2009|钢制管法兰用金属包覆垫片；（美洲体系 Class系列）；HG/T 20609-2009|钢制管法兰用金属包覆垫片（欧洲体系 PN系列）； JB/T4706-2000|压力容器法兰金属包覆垫片；JB/T8559-2014|金属包覆垫片且与管路上对应法兰适用，本项目管道无特殊要求的均选用国标B系列的外径系列管材。

4.4所有用于本工程的成品管件保证无裂缝、过烧、折叠、龟裂、离层、结疤等现象，内外表面均保持光滑，不存在拉伤等现象；对于流送系统管件等有特殊要求的管件需内抛光处理，光洁度达到320#，用湿水棉花擦拭不挂丝为准。

4.5三通、大小头、弯头等管件的任何一点最小壁厚不得小于所连接直管的最小壁厚。

4.6所有用于本工程的成品管件制造必须使用新母材。用于本工程的管子管件上必须标记外径壁厚等主要规格尺寸及材料代号（喷涂或打印）。

4.7所有管件必须满足接管材质、口径、规格等方面的要求。成品管件的壁厚、强度必须满足所要求的设计参数（参照对应管道）。

4.8用于本工程的管子管件必须有生产厂家出具材质检验报告单、产品合格证，质保书随货同行。

4.9用于本工程的管子管件外观检查标准：无擦伤、变形、标志清楚正确；无锈蚀斑、焊缝平整、匀称、光滑。

4.10管道相关标准：GB50316～2000《工业金属管道设计规范》；GB/T20801<压力管道规范 工业管道。

4.11所有带机械密封的设备需配套轴封水流量计（密封水流量盒），带落地立式支架，标准基板304不锈钢，流量可调（流量范围满足设备机械密封水使用），带开机可以推动按钮清洗功能。双端面机械密封用轴封水流量计还须带压力表及压力调节控制功能，带止逆阀，带流量报警连锁功能。所有机械密封水进水管选用压力等级不低于PN25的金属软管（带钢丝护套），金属软管两端设计成螺纹连接，轴封水流量计出水管嘴和设备端密封水进水管嘴的螺牙和金属软管适配。轴封水流量计选用JOHN CRANE，KYTOLA，THE FLOW，卓然天工等国内外应用成熟的品牌。

五、保温

5.1保温材料为岩棉，保温厚度按规范设计；

5.2岩棉：容重100～120kg/m3，导热系数0.03～0.044W(m.K)，纤维系数4～7微米，渣球含量12%，颗粒度直径＞0.25mm。

5.3各压力容器及常压槽罐类设备按设计需保温的外护板均采用厚度不低于0.8mm的波纹铝板，管道部分采用0.5mm厚(管径小于300mm)、0.7mm厚(管径大于300mm)的铝板。

5.4蒸煮锅锅体保温选用压型不锈钢板，材质304，厚度0.4mm。

5.5放锅管线及紧靠锅体的循环管线，预制抽提弯管的保温选用不锈钢平板，材质304，厚度0.4mm。

5.6所有保温板上用的螺丝紧固件均采用不锈钢410自攻螺丝。

六、钢结构及平台、油漆

所有主体设备及辅机设备（含非标设备、槽罐等）的钢支撑、地脚螺栓、预埋件，以及工艺操作、检修维护平台、栏杆、扶梯等要求：

6.1设备装置配置必要的扶梯和平台，满足运行、维护、检修的需求。

6.2设备支腿采用低碳钢制作，采用螺栓联接结构。

6.3对于必须要焊接的外部碳钢构件，包括外加强圈、座圈、吊耳、设备裙座等，可以采用外刷防锈漆和面漆。

6.4主要平台扶梯应按设备合理地布置。要求不低于如下要求：

平台钢格栅板宽1000mm，扶梯钢格栅板宽度800mm，倾角≤45°，平台及扶梯均采用刚性良好的防滑格栅平台，扶梯踏板与支撑钢梁采用高强螺栓连接，扶梯踏板为开式格栅，带有抗磨凸缘，栏杆将焊接到现场的支撑钢梁上；平台扶梯具有足够的强度和刚性，平台扶梯的载荷设计应符合国家规范。平台、扶梯的栏杆高度不低于1200mm，踢脚板高度不低于100mm。

6.5栏杆及踢脚板使用304不锈钢材质，栏杆立柱及扶手采用φ32*2不锈钢管制作，横杆采用30mm*4mm不锈钢扁钢制作，踢脚板使用100mm*2mm不锈钢扁钢制作（室外不锈钢室内碳钢）。防滑型钢格栅规格要求（扁钢厚度≥3.5mm，扁钢中心距为40mm，加强筋直径≥8mm），格栅板用专门的格栅压板紧密地固定在钢支撑杆上，格栅的每个角落各有一块格栅压板。平台及扶梯踏板采用具有良好防腐性能的热浸锌格栅结构。

6.6钢直爬梯攀登高度超过2000mm时应设护笼（固定在梯梁上，用于保护攀登者安全的构件），护笼下端距基准面为2000mm，护笼上端低于扶手（在钢直爬梯上端设置的安全把手）100mm；整体设计符合国家相应的规范。钢直爬梯整体采用不锈钢304材质制作（室外不锈钢室内碳钢）。

6.7现场制作的支吊架、平台扶梯等钢结构，表面除锈ST3。

6.8钢结构材料所有涉及的碳钢部分需进行充分的防腐处理（按大气防腐等级C4），防腐形式不低于如下要求：

（1）表面除锈Sa2.5；

（2）底漆 80μm（建议使用环氧富锌底漆）；底漆 80μm（建议使用环氧云铁中间漆）；面漆 50μm（建议使用脂肪族聚氨酯面漆，颜色由招标方指定）；

（3）总油漆干膜厚度不小于210μm；

（4）整体涂料耐久性不低于15年。

要求保温的碳钢表面（设计温度≥120℃）宜涂刷耐高温涂料，只需要底料及底漆；不锈钢外表面不需要油漆。

七、传动装置要求

7.1齿轮传动装置：在可能的地方，齿轮减速装置应该为斜齿轮型式，根据使用工况选择最高安全系数，硬齿面，全密封，油润滑；齿轮及齿轮轴所采用的材料其晶相组织应分布均匀、化学性能稳定，可有效地保证机加工精度和热处理工艺质量。齿面精度等级达DIN标准6级以上；减速机所有标准件包含螺丝、螺母、挡圈、轴承、油封等均采用优质品牌产品，轴承使用SKF、FAG等同等进口品牌产品；减速器应采用硬齿面、长寿命、低噪音的优质品牌产品；各减速器有良好的密封条件，防止漏油，油封件的材料及其结构应能满足寿命长、发热低和便于维护、更换的要求；大型、重载、高速减速箱应根据工况配置润滑油站。

7.2皮带传动装置：所有的皮带传动装置应是标准的带锥套欧标窄V型皮带轮，并且带有皮带轮护罩（护罩带传动皮带观察检修快开窗口）及传动方向指示标志，皮带轮采用便于拆卸的锥套嵌入式结构。

7.3链条及链条传动装置：所有的链条传动装置都要有链条保护罩（保护罩带链条观察检修快开窗口）及传动方向指示标志。

八、阀门

本工程所使用的阀门材质与管道材质匹配，如果管道采用不锈钢304 材质，则阀门的材质与浆料接触部分为不锈钢 304 材质，壳体为不锈钢或铸钢。各工艺介质使用的管道材质见下表（阀门材质和形式需发包人认可）：

| 序号 | 介 质 | 阀门名称 | 材质 |  |  | 压力等级 bar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 阀体 | 阀芯 | 密封件 |  |
| 1 | 纸 浆 | 浆闸阀 | 304 | 304 |  | 10 |
| 2 | 蒸汽、冷凝水 | 柱塞阀 闸 阀 止回阀 减压阀 安全阀 疏水阀 | 铸钢 | 铸钢 |  | 16~25 |
| 3 | 压缩 空气 | 内螺纹球阀 法兰球阀 闸 阀 | 304 304 304 | 304 304 304 |  | 10~16 |
| 4 | 热水、白水 清水、密封水 3-8bar | 内螺纹球阀 法兰球阀 闸 阀 止回阀 减压阀 | 304 304 304 304 304 | 304 304 304 304 304 |  | 10~25 |
| 5 | 热水、白水 ≤12bar | 内螺纹球阀 法兰球阀 碟 阀 闸 阀 止回阀 | 304 304 304 304 304 | 304 304 304 304 304 |  | 10~25 |
| 6 | 化工品管 | 内螺纹球阀 | 与管道材质 | 与管道材质 |  | 10 |
| 7 | 热白液 | 闸 阀 法兰球阀 止回阀 安全阀 | 316L 316L 316L 316L | 316L 316L 316L 316L |  | 25~40 |
| 8 | 温黑液 热黑液 | 闸 阀 法兰球阀 止回阀 安全阀 | 316L 316L 316L 316L | 316L 316L 316L 316L |  | 16~40 |
| 9 | 冷黑液 | 闸 阀 法兰球阀 止回阀 安全阀 | 304L 304L 304L 304L | 304L 304L 304L 304L |  | 10~25 |

九．各工段区主要设备配置和相关技术要求

9.1蒸煮区主体设备主要配置技术要求如下：

| 序号 | 名 称 | 规格及技术数据 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体设备 |  |  |  |
| 1 | 蒸煮锅 | 容积：275m3 | 6 |
|  |  | 主体材质：Q345R，下锥部内衬SS304L |  |
|  |  | 设计压力：-0.1~1.2MPa，设计温度：240℃ |  |
|  |  | 腐蚀裕度：6mm |  |
|  | 中部筛板 | 材质：SS304L | 各1 |
|  | 顶部筛板 | 材质：SS304L | 各1 |
|  | 上稀释喷嘴 | 接口尺寸：Φ200mm，材质：SS304L | 各6 |
|  | 下稀释喷嘴 | 接口尺寸：Φ200mm，材质：SS304L | 各3 |
|  | 卸料弯头 | DN900（按设计） | 各1 |
| 二、压力槽罐 |  |  |  |
| 2 | 温黑液槽 | 按设计 | 1 |
| 3 | 热黑液槽 | 按设计 | 1 |
| 4 | 热白液槽 | 材质：SS2205 | 1 |
| 5 | 白液加热器冷 凝水罐 | 材质：SS304 | 1 |
| 6 | 中压分汽缸 | 材质：SS304 | 1 |
| 7 | 密封水过滤罐 | 材质：304 过滤精度满足系统密封水使用要求 带反冲洗功能 处理量：按设计 | 1 |
| 三、常压槽罐 |  |  |  |
| 7 | 冷黑液槽 | 底板材质：复合钢板 SS304L+CS 顶部两米及上盖部分材质：SS304L+CS | 1 |
| 8 | 洗涤滤液槽 | 底板材质：复合钢板 SS304L+CS 顶部两米及上盖部分材质：SS304L+CS | 1 |
| 9 | 冷白液槽 | 材质：复合钢板 SS304L+CS | 1 |
| 10 | 喷放锅 | 材质：复合钢板 SS304L+CS | 2 |
|  | 附搅拌器 | 按设计 | 2 |
|  | 附电动机 | 按设计 | 2 |
|  | 沉渣桶 | 待定 | 2 |
| 11 | 中浓贮浆塔 | 材质：复合钢板 SS304L+CS | 1 |
|  | 附搅拌器 | 按设计 | 1 |
| 四、热交换器 |  |  |  |
| 11 | 蒸煮锅蒸汽分 布器 |  | 6 |
| 12 | 黑液冷却器 | 结构：列管式。换热面积及尺寸：按设计。 | 1 |
|  |  | 材质：管程 SS316L，壳程 304 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
| 13 | 1#白液预热器 | 结构：列管式。换热面积及尺寸：按设计 | 1 |
|  |  | 材质：管壳程材料均选用316L材料，壳程介质为白液 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
| 14 | 2#白液预热器 | 结构：列管式，换热面积及尺寸：按设计 | 1 |
|  |  | 材质：管壳程材料均选用316L材料，壳程介质为白液 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
| 15 | 白液加热器 | 结构：列管式，换热面积及尺寸：按设计 | 1 |
|  |  | 材质：管程 SS2205，壳程304L以上材料 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
| 16 | 滤液冷却器 | 结构：列管式，换热面积及尺寸：按设计 | 1 |
|  |  | 材质：管程 SS316L，壳程 SS304 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
| 17 | 高浓臭气冷却器 | 结构：列管式，换热面积待定 | 2 |
|  |  | 材质：管程 SS316L，壳程 SS304 |  |
|  |  | 腐蚀裕度：管程 1mm，壳程 1mm |  |
|  |  | 以上换热器的规格尺寸程数及数量以最终设计参数为准 |  |
| 五、工艺泵 |  |  |  |
| 18 | 蒸煮锅循环泵 | 与介质接触部分材质：双相钢，泵的设计制造压力等级不低于PN40。 | 6 |
|  | 附电机 |  | 6 |
| 19 | 冷充泵 | 与液体接触部分材质：SS304L以上级别不锈钢 | 1 |
|  | 附电机 |  | 1 |
| 20 | 黑液过滤机输 送泵 | 与介质接触部分材质：SS304L以上级别不锈钢 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 21 | 稀释泵 | 与介质接触部分材质：SS304L以上级别不锈钢 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 22 | 洗涤泵 | 与介质接触部分材质：SS304L以上级别不锈钢 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 23 | 冷白液泵 | 与介质接触部分材质：双相钢 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 24 | 白液预热泵 | 与介质接触部分材质：双相钢 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 25 | 放锅泵 | 与介质接触部分材质：耐磨双相不锈钢，泵的设计制造压力等级不低于PN25 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 26 | 温充泵 | 与介质接触部分材质：双相不锈钢，泵的设计制造压力等级不低于PN40 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 |  |
| 27 | 热充泵 | 与介质接触部分材质：双相不锈钢，泵的设计制造压力等级不低于PN40 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 28 | 温充/热充泵 |  | 1 |
|  | 备用泵 |  |  |
|  |  | 与介质接触部分材质：双相不锈钢，泵的设计制造压力等级不低于PN40。 |  |
|  |  | 变频 | 1 |
| 29 | 热充白液泵 | 与介质接触部分材质：双相不锈钢。泵的设计制造压力等级不低于PN40 | 1 |
|  | 附电机 | 变频 | 1 |
| 30 | 高压密封水泵 | 待定 | 1 |
| 31 | 低压密封水泵 | 待定 | 1 |
| 32 | 喷放锅抽浆泵 | 待定 | 2 |
| 33 | 地沟泵 | 待定 | 1 |
|  |  | 以上工艺泵的流量扬程参数按最终设计参数为准 |  |
| 六、其他设备 |  |  |  |
| 34 | 黑液过滤机 | 结构：压力式 | 2 |
|  |  | 湿部材质：SS304L+SS316L |  |
|  |  | 滤后黑液纤维含量：≤40ppm |  |
|  | 附电机 |  | 1 |
| 35 | 抽气风机 | 材质 SS304L 或更好 | 1 |
|  | 附电机 |  |  |

注：上述主体设备清单及其他辅助设备清单以最终设计为准。

9.2洗选工段区主体设备主要配置技术要求

9.2.1供货主体设备明细：

| 序号 | 设备名称 | 设备性能参数 | 选型型号 | 数量 | 单位 | 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓除渣器 | 按设计 |  | 2 | 处 |  |
| 2 | 除节机 | 按设计 |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 洗节机 | 按设计 |  | 1 | 台 |  |
| 4 | 一段压力筛 | （按设计） |  | 1 | 台 |  |
| 5 | 二段压力筛 | （按设计） |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 螺旋压榨机 | （按设计） |  | 1 | 台 |  |
| 7 | 黑液过滤机 | （按设计） |  | 1 | 台 |  |
| 8 | 砂水分离器 | 无轴螺旋 |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 以上设备中，一段压力筛、二段压力筛、除节机、黑液过滤机轴承位均加装三轴振动温度智能传感器，可通过modbus协议方式接入dcs实现温度和振动的数据监控和预警。传感器量程：1.振动加速度：±16g ；2.振动速度：0-300mm/s ；3.振动位移速度：0-30000um；4.温度：-40℃~125℃。响应频率范围及精度满足上列设备的使用工况。 传感器应具备后期接入上位计算机使用频谱分析诊断软件进行数据采集实现故障诊断分析功能。传感器选用国内上海骅鹰、东测仪表、湖南纬拓等同类品质品牌产品。 振动位移速度：0-30000um 温度：-40℃~125℃ |  |  |  |  |  |

注：以上设备型号及性能参数以最终设计为准。

9.2.2 高浓除渣器

供货范围：带有两个除砂器单元，包含喂料管头、上锥体、下锥体、集渣管、密封件、自动卸渣闸阀（2件）、洗涤排气阀、球阀2件、支架、地脚螺栓。

材质：与浆料接触的部分304（内衬无压烧结氧化铝陶瓷）法兰304，支架为碳素钢表面喷漆。

9.2.3除节机

除节机选用内流式结构，旋转波纹型孔筛鼓固定式旋翼。

壳体：包含筛壳主体及上盖，材质304L以上材质，筛盖提升装置为碳素钢，表面镀锌和表面喷漆。

定子：刀片式旋翼的定子材质316L或以上材质。

筛鼓：工作面镀硬铬0.18-0.22mm，筛板材质316L。

机械密封：双端面平衡型机械密封，品牌为约翰克兰Johncrane、博格曼、AES或同品质其他品牌。

机封水流量计：配备，参数要求参见4.11要求。

传动单元：包含传动支架、轴承座、轴、轴承（SKF/FAG）、机封水连接座、主机皮带轮、电机皮带轮、V带和防护罩等。

机座：主机座、电机连接架、基础板、地脚螺栓，主机座材质为碳素钢，表面喷漆。

材质：与浆料接触壳体部分：304L或以上材质。

9.2.4洗节机

结构：立式螺旋结构。

外壳：包含上壳体、中段壳体、下段壳体、良浆排口气体分离腔和尾渣排口，材质304。

转子：提升螺旋式转子，包含冲洗水喷头（含手动阀），材质304。

筛鼓：工作面镀硬铬0.18-0.22mm，主体材质304。

传动单元：轴承座，轴承（SKF/FAG）、下部轴瓦选用劳士领或等同品质品牌出厂的超高分子UPE材料制作。减速机（品牌SEW、KUMERA、MOVENTAS或同品质品牌）、主机皮带轮、电机皮带轮、V带和防护罩等。

机座：主机座、电机连接架、基础板、地脚螺栓，主机座材质为碳素钢，表面喷漆。

材质：与浆料接触壳体部分：304或更高等级。

9.2.5 压力筛

壳体：包含筛壳主体及上盖，材质304L或以上材质，筛盖提升装置为碳素钢，表面镀锌和表面喷漆。

转子：平衡后的台阶海豚型转子，材质316L。

筛鼓：楔形条波纹筛鼓，工作面镀铬0.18-0.22mm，棒条材质316L。

机械密封：双端面平衡型机械密封，品牌为约翰克兰Johncrane、博格曼、AES或同品质其他品牌。

机封水流量计：配备，参数要求参见4.11要求。

传动单元：包含传动支架、轴承座、轴、轴承（SKF/FAG/NSK）、机封水连接座、主机皮带轮、电机皮带轮、V带和防护罩等。

机座：主机座、电机连接架、基础板、地脚螺栓，主机座材质为碳素钢，表面喷漆。

材质：与浆料接触壳体部分：304L或更高等级。

9.2.6 黑液过滤机

壳体：包含筛壳主体及上盖，材质304L或以上材质。筛盖提升装置为碳素钢，表面镀锌和表面喷漆。

转子：平衡后的节能型球头转子，材质316L。

筛鼓：激光微孔筛鼓孔径0.1，工作面镀硬铬0.18-0.22mm，筛板材质316L。

机械密封：集装式双端面平衡型机械密封，品牌为约翰克兰Johncrane、博格曼、AES或同品质其他品牌。

机封水流量计：配备，参数要求参见4.11要求。

传动单元：包含传动支架、轴承座、轴、轴承（SKF/FAG/NSK）、机封水连接座、主机皮带轮、电机皮带轮、V带和防护罩等。

机座：主机座、电机连接架、基础板、地脚螺栓。主机座材质为碳素钢，表面喷漆。

材质：与浆料接触壳体部分：304L或更高等级。

传动形式为三角皮带传动。

以上筛选类设备选用VALMET、ANDRITZ、新乡市新平航空机械有限公司或其他高品质品牌产品。

9.2.7双辊挤浆机

双辊挤浆机选用国内外最新型高效的双辊挤浆机，选用机型能充分满足本项目用浆的设计产量及各项工艺招标要求。各项设备特性要求：

（1）采用螺旋布浆，两根布浆螺旋位于双辊挤浆机两侧的顶部。

（2）侧翼、中底一键打开技术：方便检修和更换密封件，侧翼和中底可打开，省力又省时，维修方便，侧翼打开角度可达约40°，便于辊子及密封件的维护和检修。

（3）在线调节辊子间隙：双辊挤浆机辊子加压方式采用伺服缸加压，采用在线伺服控制，在线调节辊子间隙（运行中即可调节），双辊挤浆机底部中底停机时可升降，便于底部楔形区浆料的清理。

（4）双辊挤浆机驱动形式采用电机减速机传动：电机为标准通用型，品牌选用ABB、SEW、住友、三菱或同品质其他品牌。减速机选用SEW、住友、MOVENTAS、FLENDER、Rossi等同品质品牌，在3-14转/分之间实现无级调速，运转稳定，启动方便，要求：电机减速机控制技术成熟先进，采用主动辊、从动辊控制方式。主动辊速度控制，从动辊扭矩控制，主动辊电机和从动辊电机采用变频器辅助系统，主从变频器之间通信，实现同步控制。

（5）辅助系统包含辊子摆动用伺服液压系统和侧翼驱动液压系统，提供辊子摆动及侧翼开合的驱动；中底驱动采用丝杆升降机提供中底升降的动力。

（6）供货范围及技术描述：

双辊挤浆机包括主体设备、液压辅助系统、设备本体上需要安装的仪表（如零速开关、压力传感器等）、现场按钮箱、电机减速机。供货范围设备规格型号及技术要求，材质要求必须符合国家标准。

| 供货范围描述 | 规格及技术参数 |  | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 材质描述 | 品牌要求 |  |
| 槽体 | 与浆料接触部分材质为SS304； | 卖方制 | 1 |
| 侧翼 | 与浆料接触部分材质为SS304； | 卖方制 | 2 |
| 固定挤浆辊 | 与浆料接触部分材质为SS304，筛板材质SS304；筛板厚度4mm，筛孔加工方式：钻孔筛板两面去毛刺，抛光处理，棉纱测试不挂丝； | 辊体卖方制，轴承SKF、FAG | 1 |
| 随动挤浆辊 | 与浆料接触部分材质为SS304，筛板材质SS304；筛板厚度4mm，筛孔加工方式：钻孔筛板两面去毛刺，抛光处理，棉纱测试不挂丝； | 辊体卖方制，轴承SKF、FAG | 1 |
| 布浆装置 | 与物料接触部分材质SS304； | 卖方制，轴承SKF、FAG、布浆螺旋电机ABB/SEW/住友，电机防护等级IP55，电机能效等级IE4 | 2 |
| 破碎螺旋 | 与物料接触部分材质SS304； | 卖方制，轴承SKF、FAG、出料螺旋电机ABB/SEW/住友，电机防护等级IP55，电机能效等级IE4 | 1 |
| 喷淋管 | 与物料接触部分材质SS304； | 卖方制 | 2 |
| 辅助液压 系统 | 含伺服油缸、泵站、管路 | 辅助液压系统选用青岛力沃、广州宝力特、济南拓普，液压泵等关键设备选用力士乐进口产品，辅助液压系统壳体304不锈钢材质，液压管线（硬管部分）不锈钢304材质，油冷却器是管式、不锈钢304，油泵电机防护等级IP55，电机能效等级IE4 | 1套 |
| 中底升降装置 | 定制升降机、电机 | 卖方制 | 1 |
| 侧翼驱动装置 | 定制推杆、电机 | 卖方制 | 2 |
| 主传动系统 | 电机减速机传动 | 减速机SEW、弗兰德、ROSS，电机ABB/SEW/住友品牌，电机防护等级IP55，电机能效等级IE4 | 2 |
| 现场按钮箱 | SS304 | 用于现场开盖操作 | 1件 |
| 设备本体仪表 | 压力传感器、限位开关、接近开关 | 罗斯蒙特、横河（进口）、施耐德、IMF | 1套 |

9.2.8搅拌器类设备技术特点及要求

搅拌器材料、材质须满足工艺、生产安全及耐腐蚀要求，过流部件材料由厂家根据工艺介质要求进行选配。投标时提供主要部件材料、材质明细表。搅拌器的电机采用背负式设计。搅拌器的两个传动轴承设计在槽罐外部，即可以在不把槽子或池子放空的情况下拆除轴承的搅拌器形式。

材质：叶轮和轮毂为双相不锈钢，轴套为 SS316，墙圈与介质接触部分为304L不锈钢。

传动形式为三角皮带。

密封形式采用双端面平衡型机械密封，选用约翰克兰、博格曼、AES福斯或同等品质品牌；轴承采用 SKF、FAG、NSK 或同等品质品牌。搅拌器选用国内外一线优质品牌。

9.3备料区主体设备主要配置技术要求

9.3.1 皮带输送机

主要技术参数：

输送物料：竹片240kg/m3 ，木片160 kg/m3；

输送介质：毛竹片、针叶松片、阔叶木片等；

输送能力：料仓前 600-1200m3/h；料仓后：1000~1400m3/h（按设计）；

输送速度：料仓前1.6m/s~2.2m/s；料仓后：1.6m/s~2.2m/s（按设计）；

输送带宽：800mm~1400mm（按设计）；

皮带输送机采用国家 DTⅡ型标准设计，甲方无特殊要求时，其配置应在《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》所限定的范围内选择。

（1）减速机

所有皮带输送机上的减速机若设计可行应均按机电一体悬挂式设计。传动减速机品牌选用国内或国际一线品牌，应满足室外作业运行。

（2）输送带

输送带必须满足设备正常运行参数。

拉装输送带时必须注意皮带的上下面不得装反，不得将输送带拉伤，不得损伤包胶滚筒胶面。输送带全部拉入皮带机后，尾部无论是拉紧小车或螺旋拉紧，装置均应将改向滚筒处于最前端，垂直张紧滚筒提升至最上端2m以内，此时将输送带拉紧，确定输送带粘接后的总长度。

所有输送接头采用硫化黏结方式，皮带搭接长度不得小于皮带宽度，接口斜度30°或45°。在剖撕接口处层布时，必须保证不能损伤相邻层布而降低皮带抗拉强度。粘接后皮带接口处直线度检测方法为取3m长度段测量，偏差不大于5mm。输送带选用青岛橡六、上海骆驼、浙江双箭或同等品牌。

（3）滚筒

滚筒轴径（轴承处直径）大于或等于φ120mm 的轮毂与轮轴采用胀套联接，螺栓等级不低于10.9级，毂与缘之间的焊接必须采用完全穿透的连续焊，以确保焊接量，还要进行退火处理，以消除内应力。

B=1000 和 B=1200 的皮带机传动滚筒直径设计优先选用φ630mm 进行设计，设计上尽可能多条皮带选用同一规格直径滚筒。改向滚筒按照国家标准设计制作。滚筒筒体长度尺寸大于胶带宽度尺寸150mm以上，筒体壁厚满足承载要求。

滚筒轴必须进行调质处理，热处理、机械加工的加工工序必须符合材质要求，其许用扭矩许用合力均满足设计要求。所有滚筒的轴承采用哈瓦洛轴承品牌，并提供相关采购合同证明，传动滚筒轴承座采用铸钢件，所有轴承座润滑方式采用油嘴沟槽，使用前必须注满耐水润滑脂。

带倾斜角度的传动滚筒表面采用人字形胶层，改向滚筒表面采用平面胶层。传动滚筒表面层的形成方式为铸胶，传动滚筒表面胶层厚度不低于国家标准，传动滚筒表面胶层硬度不小于邵氏A 型硬度 70°。改向滚筒表面胶层的形成方式为铸胶，改向滚筒表面胶层厚度不低于国家标准，改向滚筒表面胶层硬度不小于邵氏 A 型硬度 60°。胶层不允许出现脱层、起泡缺陷，面胶和底胶的物理机械性能应符合 GB10595 中的有关规定。

滚筒许用张力和许用扭矩必须满足国家相关标准要求，使用寿命按无限寿命设计。滚筒轴径变化时不允许采用直角台阶过渡，必须采用锥形段变径过渡。滚筒加工完成后，必须整体表面喷砂除锈，表面喷涂环氧锌漆进行防腐处理。滚筒装配后应进行静平衡试验，静平衡精度G40。

未提到的技术要求，参考《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》标准设计。

（4）托辊和托辊组

托辊轴承座内充满润滑脂，轴承采用哈瓦洛品牌，冲压轴承座采用专用冲压钢材，托辊安装完成必须转动灵活。托辊辊体采用专用钢管加工而成，辊体表面必须进行喷砂除锈后喷防腐处理，防腐厚度不低于国家行业标准，承载托辊均采用 45°槽形托辊，其布置间距不大于1.2m，上托辊每隔12米设上调心托辊一组，下托辊每隔18米设下调心托辊一组。调心托辊均为带立辊的自动调心托辊，在皮带偏离时，调心托辊会旋转一定的角度，使辊子的旋转方向与皮带机的速度方向相反，从而使皮带机回到机架中心上，此时调心托辊也恢复原状态。调心托辊与头、尾滚筒的距离应大于10m。回程托辊采用平行托辊，安装间距不大于3m，托辊吊架应安装牢固并与中间架平行方向有一定的调节余量（供皮带调偏），按设计要求在一定间距内安装下调心托辊组。

邻近头尾滚筒处设置至少2组以上的过渡托辊，端部滚筒中心线与过渡托辊之间的距离不大于800～1000mm。凸弧段槽形托辊间距为600mm，导料槽下段承载托辊的布置间距不得大于400mm。

除铁器选用永磁除铁器，除铁器选用悬挂式，尺寸参数上配套皮带机带宽/带速及木料堆厚的要求，磁力要求大于10公斤铁器的磁力，磁场强度不低于350MT，十年退磁率低于4%的要求。和皮带安装位置底部应配三组及以上的防磁托辊组，输送带物料下落点底部安装多组缓冲辊（间距不得大于400mm），减少物料冲击影响皮带运行。

其他托辊间距采用国家《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》标准设计，不低于国家现有标准配置。

托辊使用寿命为30000小时以上，辊子的摩擦系数<0.025，采用双密封轴承保证防水、防尘。

（5）支架

皮带输送机的中部支架、头部支架、尾部支架、螺旋拉紧装置支架、传动装置支架应有足够的刚度和强度，焊缝坚固、美观、均匀。其结构形式应在《DTII型固定式胶带输送机设计选用手册》所限定的范围之内，其制造误差不得超过有关标准的要求。

对于特殊的非标准支架其结构形式应参照《DTII型固定式胶带输送机设计选用手册》所采用的结构形式。

制造所使用的板材与型材必须选用优质钢材，经过钢材预处理，焊接完成后支架表面须进行喷砂除锈并做喷漆防腐处理，防腐厚度不低于国家行业标准。

支架焊接工艺应符合有关标准要求，主要受拉的焊接部位应进行探伤检查。

（6）溜槽漏斗

溜槽及漏斗依据《DTII型固定式带式输送机设计选用手册》中的标准制造，根据工艺物料的最大流量和粒度进行溜槽和漏斗设计，能满足在急停时物料对溜槽容量的要求。

所有未与物料接触的溜槽和漏斗用厚度不小于10mm的Q235钢板制造，并用型钢加强，保证落料和堵料时不会发生变形。

所有与物料接触的溜槽和漏斗内壁厚度不小于14mm，材料选用65#锰钢。溜槽和物料迎接对冲面需设计可更换耐磨高分子PE板，设计合理的沉头螺丝（磨损后不影响拆卸），溜槽的大小应使头轮在溜槽之内，并宽出300mm以上。安装时漏斗与头架或基础应固定牢固，不得与传动滚筒及皮带产生摩擦现象。溜槽的下部向受料皮带机运行方向倾斜，并设有缓冲装置，以对下落的物料进行缓冲。在溜槽的上部和下部设有检查孔，在溜槽的中部设有检查和维修用的人孔。

（7）逆止器

带有大倾斜角度的皮带机须安装逆止器，采用减速机或电机内部防倒转结构形式，防止倾斜带式输送机有载停车时发生倒转或顺滑现象。

（8）清扫器

每条输送机头部设两级清扫器，垂直拉紧装置处和尾部设一级空段清扫器。工作面清扫采用弹簧清扫器，与皮带接触部分采用聚氨酯橡胶材质，安装后可自动调节高度，防止划伤皮带，对花纹皮带应设计耐磨尼龙滚刷清扫器，确保粘留皮带木屑清扫干净。

（9）拉紧装置

拉紧装置设计原则上均在《DTⅡ型固定式带式输送机设计选用手册》中选取，具体与皮带机运行参数而定。

拉紧装置应包括拉紧装置架、拉紧装置、重锤箱、重锤块、拉紧装置重锤护栅等所有部件。垂直张紧上部改向滚筒支架的安装高度，应保证改向滚筒上平面与回程托辊上平面一致，特别是不能低于回程托辊上平面，上部两改向滚筒的轴线应平行并且与基础中心线垂直。

（10）拉线紧停开关

所有皮带输送机配备拉线紧停开关，每60米分布一套：安装在30米的连接处；若皮带机长度小于60米的也应设置一套。

9.3.2行走螺旋输送机

传动形式：行走传动采用齿轮与齿条传动，电机与减速机之间用联轴器直联，减速机与主轴之间链条传动。

螺旋输送机的功能是将进料仓内的木片按设定的输送量，平稳、无堵塞的输送至皮带机上，在设计和制安时在保证功能的前提下，需满足进料仓内无死角，输送木片无堵塞。

螺旋轴采用加强设计，叶片设计耐磨层堆焊，螺旋轴与料仓底部物料接触，受力均匀，故障率低。螺旋管轴采用碳钢包覆304不锈钢结构形式：先将不锈钢螺旋叶片与碳钢管轴焊接，然后将裸露的碳钢管轴用 3mm厚的304不锈钢包覆，包覆层与碳钢管轴要求贴合紧密，塞焊加固。

减速机采用硬齿面减速机，品牌选用SEW、弗兰德、住友、库迈拉或同等品质品牌产品；螺旋轴端配零速开关检测架。

螺旋轴轴头加工、螺旋轴与壳体间隙等按相关标准选用、加工。

-输送量：行走螺旋出料量根据实际生产需求可变(设备变频调速)；

相关参数：(单台)

| 输送介质 |  | 竹片 |  | 输出流量 | 200-600m3/h（按设计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆场容积 |  | 8万m³以上 |  | 螺旋工作长度 (出料区) | 按设计 |
| 运行方向 |  | 双向行走 |  | 螺旋直径 | 按设计 |
| 单台行走范围 |  | 按设计 |  | 设备角度 | 0° |
| 主电机 |  | 按设计 |  | 行走电机 |  |
| 设备重量 |  | 按设计 |  |  |  |
| 单台设备关键件描述 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  | 备注 |
| 1 | 主电机 |  | 按设计 |  | 变频受电采用柔性电缆 |
| 2 | 减速机 |  | 组件 |  | SEW、FLENDER、库迈拉、 住友等品牌 |
| 3 | 行走减速电机 |  | 按设计 |  |  |
| 4 | 驱动链轮 |  | 组件 |  |  |
| 5 | 链条 |  | 组件 |  |  |
| 6 | 螺旋轴 |  | 20#或Q345钢 |  |  |
| 7 | 螺旋叶片和齿牙 |  | 叶片为耐磨材质，16mm |  | 堆焊耐磨层 |
| 8 | 主轴承 |  | 组件 SKF/FAG |  |  |
| 9 | 驱动侧行走支座 |  | Q235组件 |  |  |
| 10 | 齿轮 |  | Q355组件 |  |  |
| 11 | 润滑系统 |  | 组件 |  |  |
| 12 | 零速开关 |  | 组件 施耐德 |  |  |

9.3.3地坑刮板输送机

技术特点及要求：

-承接液压翻板平台的来料，将来的物料通过刮板输送到皮带输送机上。

-驱动：电机与减速机之间用皮带轮机构联接，减速机与主轴之间直联。

-设备支撑：设备整体采用钢结构支架支撑。

相关参数：(单台)

| 输送物料 |  | 竹片 | 输送机中心线长度 | 以设计为准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行方向 |  | 单向 | 角 度 |  |  |
| 输 送 量 |  | 500m³/h（按设计） | 宽 度 | 1400mm以上（按设计） |  |
| 输送速度 |  | 按设计 | 设备重量 | 按设计 |  |
| 单台设备关键件描述 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  | 备注 |
| 1 | 输送链条 |  | P=200mm链板40Cr；销轴20Cr |  | 高强度重载直板链 |
| 2 | 刮板 |  | Q355钢组件方钢30×50mm |  | Q355 |
| 3 | 机架、壳体 |  | Q235组件 |  |  |
| 4 | 减速机 |  | 组件 |  | SEW、FLENDER、住友、库迈拉等品牌 |
| 5 | 电机 |  | 按设计 |  |  |
| 6 | 头尾链轮轴 |  | 45钢+40Cr组件 |  |  |
| 7 | 耐磨轨道 |  | NM400组件 |  |  |
| 8 | 皮带轮传动机构 |  | 组件 |  |  |
| 9 | 联轴器 |  | 45钢组件 |  |  |
| 10 | 底板 |  | Q235组件 厚度6mm |  |  |
| 11 | 尾部张紧装置 |  | 组件 |  |  |
| 12 | 零速开关(施耐德) |  | 组件 |  |  |
| 13 | 轴承 |  | 组件 |  | SKF/FAG/NSK |
| 14 | 涨紧装置 |  | 组件 |  |  |
| 15 | 格栅架 |  | 组件 |  | 卸料口料坑上方 |
| 16 | 现场操作箱(国产) |  | 304厚度2mm、IP65、具备远就地切换、启动停止、急停 |  |  |

9.3.4 木片筛

技术特点要求：

-木片摇筛主要由筛体和支架组成，筛体通过4根高强度钢丝绳吊挂在支架上，并使摇筛形成一定的角度。筛体的运动由电机通过三角带带动安装在筛体的两组板式偏心块回转产生激振力，驱动筛箱作水平圆运动，使筛面上的木片物料迅速螺旋滑行分散，并充分透过筛网(孔)，完成片状物料的最佳筛分效果。摇筛上下轴承润滑采用自动润滑注脂方式，在下轴承处设置上下轴承排油管，方便废旧油脂排出。

-驱动：通过电机与轴之间用皮带轮机构联接。

-设备支撑：设备整体采用钢结构支架支撑。

相关参数：(单台)

| 输送物料 | 竹片 | 外形尺寸 | 按设计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运行方向 | 单向 | 角 度 | 8° |  |
| 处理能力 | 600m3/h以上(按设计） | 筛孔规格 | 上层Φ55、中层Φ19、下层Φ7 下层筛板选用304材质 |  |
| 设备重量 |  |  |  |  |
| 单台设备关键件描述 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 |  | 备注 |
| 1 | 电机 | 按设计 |  |  |
| 2 | 轴 | 16Mn |  |  |
| 3 | 轴承 | 组件 SKF/FAG |  |  |
| 4 | 筛框 | Q235组件 |  |  |
| 5 | 筛体 | Q235组件，筛体的底板为304不锈钢材质，厚度3mm； |  |  |
| 6 | 筛网 | 上层筛板：Q235A 厚度5mm；中层筛板：Q235A 厚度4mm；下层筛板：304 厚度3mm； |  |  |
| 7 | 钢丝绳 | 特制 |  |  |
| 8 | 筛体密封盖板 | Q235组件 |  |  |
| 9 | 皮带轮 | 铸铁 组件 |  |  |
| 10 | 自动润滑系统 | 组件 |  |  |
| 11 | 现场控制箱 | 304厚度2mm、IP65、具备远就地切换、启动停止、急停 |  |  |

9.3.5再碎机

技术特点要求：

-将木片筛出来的过大竹片切碎成合格竹片，再通过刀盘的高速旋转，由旋风分离器回到木片筛再次筛选；进料形式为侧向，出料形式为顶部出料。

-驱动：通过电机与轴之间用皮带轮机构联接。

-设备支撑：设备整体采用混凝土支撑，并通过二次灌浆加固。

相关参数：(单台)

| 输送物料 |  | 过大竹片 |  | 运行方向 | 单向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理能力 |  | 100m3/h以上（按设计） |  | 刀盘直径 | 按设计 |  |
| 刀盘转速 |  | 按设计 |  | 再碎合格率 | ≥80% |  |
| 设备重量 |  |  |  |  |  |  |
| 单台设备关键件描述 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格型号 |  |  | 备注 |
| 1 | 电机 |  | 按设计 |  |  |  |
| 2 | 轴 |  | 20#钢 |  |  |  |
| 3 | 壳体 |  | Q355组件 |  |  |  |
| 4 | 轴承 |  | 组件 SKF/FAG/NSK |  |  |  |
| 5 | 刀盘 |  | 按设计 |  |  |  |
| 6 | 飞刀 |  | 合金钢 |  |  |  |
| 7 | 底刀 |  | 合金钢 |  |  |  |
| 8 | 罩壳防护装置 |  | 组件 施耐德 |  |  |  |
| 9 | 零速开关 |  | 组件 施耐德 |  |  |  |
| 10 | 现场控制箱 |  | 304厚度2mm、IP65、具备远就地切换、启动停止、急停 |  |  |  |
| 11 | 旋风分离器 |  | 带管道，材质16MN，壁厚不低于8mm |  |  |  |

注：以上参数以设计为准

十、设备安装

10.1 设备制造后表面处理按“防腐蚀涂层涂装技术规范”。在制造厂家制成的构件，应在制造地进行预装配，确保安装配合无误后方可运至安装现场。安装所用自攻螺钉、螺栓、螺母、垫片根据安装图及材料清单，不锈钢除外，设备安装后投入运行前，由施工方加注符合规定的润滑脂和润滑油。

10.2 安装所用的所有非金属材料（设备的密封材料、润滑材料、涂层及保温材料等）中不能含有硅酮。

10.3 安装所用的各种计量和检测器具应符合国家现行计量法规的规定，其精度等级不应低于被检对象的精度等级。

10.4 各种计量测试仪表与观察仪表等在安装、使用前，投标方需送检，经国家认可的计量检定部门检定合格（在检定周期内）、并持有检定证书或检定标识后，方可安装、使用。

10.5 安装中的隐蔽工程，应在工程隐蔽前进行检验，并作出记录，合格后方可继续安装。设备厂家提交隐蔽工程一览表，同时提交隐蔽工程的施工验收规范。

10.6 安装基准

10.6.1 设备安装标高应以工段地坪高为基准，地坪基准只允许有一个，若测量实在困难，可设置辅助基准。

10.6.2 设备位置应以工段柱网为基准。

10.7 设备基础

10.7.1 设备基础必须符合工艺安装图和设备总图的要求，才能进行安装。

10.7.2 设备基础位置标高不符合设计要求时，必须拿出可行性方案处理，经发包方确认后再进行安装。

10.7.3 对于安装在工段地坪或设备基础上的设备应采用预埋基础板（地脚螺栓）再进行二次浇灌。

10.7.4 立柱脚底板面与基础间的空隙，应用砂浆浇筑密实。

10.8 设备主体的安装

10.8.1 设备主体安装前应核对设备基础的标高及基础相对坐标尺寸。

10.8.2 设备主体安装后应根据工艺安装图进行标高和相对坐标的尺寸校对，无误后，再进行其他部件的安装。

10.8.3 设备主体的立柱设计为焊接在预埋基础的钢板上时，必须校对坐标尺寸无误后再进行焊接。

10.8.4 泵和风机的安装位置应符合设计要求，叶轮的旋向应符合产品要求，并满足泵和风机的产品技术要求。

10.8.5 泵的安装轴线水平度不大于0.5/1000，测量时以加工面为基准。

10.8.6 叶轮与外壳的间隙应符合产品说明书的要求。

10.8.7 离心式风机轴承座水平度，纵、横向水平度的允许偏差不得大于0.2/1000。用水平仪在轴承水平中分面上检查。

10.8.8 轴流式风机机身水平度，机身纵、横向水平度的允许偏差不得大于0.2/1000。

10.9 地脚螺栓及安装

10.9.1 地脚螺栓的垂直度允差为1/100。

10.9.2 螺母与垫圈、垫圈与设备底座均应接触良好。

10.9.3 需二次浇灌的地脚螺栓，浇灌前应把浇灌孔清理干净。浇灌的砂浆料应选用比原基础高一级的水泥砂浆，灌浆时应捣固密实，地脚螺栓不允许歪斜，并控制间距尺寸。

10.9.4 在所浇灌混凝土达到规定强度75%之后，才允许拧紧地脚螺栓的螺母。

10.9.5 对于振动负荷设备（泵、风机等）的地脚螺栓应带有垫片和防松螺母进行锁紧。

10.10 管道安装

10.10.1 管子、管件及阀门经检验合格，按设计要求校对无误后，才可安装。

10.10.2 管路安装严格按专业规定施工，要求整齐、美观、接口平整光滑并紧固以免震动；法兰连接采用3mm金属包覆垫，安装后不得泄漏。所有不锈钢管道、管件焊接采用氩弧焊打底、电弧焊盖面，焊接时进行充氩保护。

10.10.3 用法兰联接的管道应采用二次安装，即将法兰与管道焊接后，再拆卸、校正和清理，重新进行安装。

10.10.4 管道应设支架固定，特别是有柔性接头的管道和不允许承重的管道，应另加支架固定。

10.10.5 水平管道支撑间距如下：

（1）DN25-50mm，间距2.5-3m；

（2）DN50-125mm，间距4-5m；

（3）DN125-200mm，间距5-7m；

（4）大于DN200mm，间距8-12m；

10.10.6 各蒸汽管、压缩空气管、上下水管、油管及其阀门和管件等在安装完成之后，必须按规定进行压力试验。

10.10.7 上、下水主管：上水送至使用点，下水接至排水沟或排水点。

10.10.8 水平管线安装应按液体流动方向有一定斜度。

10.10.9 泵体不得承受出口管道及阀门的重量，泵的前后进出管道须设支架；管路的支干线均作支撑固定。

10.10.10 管道的制作、安装、试验等其他要求按照管路设计总说明执行。

10.10.11 各种观察仪表及测试仪表要求安装在操作人员易观察的部位，阀门手柄应便于操作。

10.11 设备表面油漆：

10.11.1 所有热轧钢材或其制成的构件均须经过喷砂处理，露出材料金属光泽，并按要求涂漆。防腐采用二底二面，底漆选用：江苏兰陵 H53-16环氧厚浆底漆、海虹老人环氧厚浆底漆45880-11480或同等品质产品。面漆选用江苏兰陵S52-12脂肪族聚氨酯面漆、海虹老人聚氨酯面漆55210或同等品质产品。

10.11.2 涂漆前应将基体表面清理干净，不允许有灰尘、油迹、锈斑和杂物等。

10.11.3 涂料的品种及涂层遍数、标记必须符合设计要求或施工规范规定。

10.11.4 对碳素钢结构件，在焊接或铆接前，先对型材涂刷防锈底漆。

10.11.5 对于设备安装后不便涂漆的构件，应事先涂漆。

10.11.6 焊接后对脱落的漆膜应进行补漆。

10.11.7 涂漆后各活动部件保持灵活，阀门启闭标志明确，清晰美观。

10.11.8 设备、管道及设施颜色和管道文字、流向箭头标识。

10.11.9 设备及设施基本识别色及安全色涂刷按图纸要求施工；若图纸未明确要求的，其颜色的使用按甲方统一标准执行。

10.11.10 外购件不改变原有颜色，镀锌板、不锈钢和塑料制作的设备保持本色。

10.11.11 压力表、压力开关和阀门等标识。

10.11.12 压力表、压力开关等用标签或其他方法指明正常工作范围。

10.11.13 所有常开或常闭的阀门用铝标牌指明“常开”或“常闭”。

10.11.14 其他对危险工作岗位设置醒目的警示标志。

10.12 设备、管道保温

10.12.1在设备外壁上焊接保温钉、外护的板支撑件保温圈，材料采用：50×3的扁铁，间隔1500；角钢50×5，间隔500。所有焊点全部涂防腐油漆。保温层要有定位销或支承环，以防止保温材料在振动时滑落。保温钉规格：10号的镀锌铁丝。钉与钉间距300mm 左右，每层保温层达到设计厚度时，敷设一层六角铁丝网，最后把保温钉向上90°折弯，使铁丝网无空层，平整美观。

10.12.2铺设保温岩棉板，岩棉板厚100mm，铺设时同层应错缝，内外层应压缝，其搭接长度大于50mm。岩棉板铺完后用14#~16#镀锌钢丝捆扎好，间距小于300mm。每块岩棉板至少进行二道捆扎。施工时岩棉板不得覆盖铭牌，可切割成喇叭口，开口处应密封规整，外形应规矩整齐。

10.12.3外护彩钢板需压瓦棱型，以增加彩钢板的强度。每个棱角两边用35mm的自攻螺丝钉牢，所有保温板上用的螺丝紧固件均采用不锈钢410自攻螺丝，螺丝钉帽用与彩钢板颜色相同的专用油漆涂刷，以防锈与增加颜色的美观。板缝之间所有接缝用玻璃胶密封，特殊的地方用保温砂浆抹平用以防水，外部用与彩钢板颜色相同的专用油漆涂刷。

10.12.4管道保温应在各部件（包括仪表测试管）安装完毕，严密性试验合格后进行；要求使用岩棉，保温厚度按《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》GB50126-2008执行。

（1）施工前必须清除管道表面的油污、铁锈和泥土等污物，已防腐的管道，焊口及碰坏的防腐层重新防腐；保温管垂直段保温钉间距 1m，数量为4~5个用φ3~6mm圆钢制作的保温钉，以确保保温棉管不会因自身重量下沉而出现空隙；

（2）保温材料应绑扎牢固，每块保温材料最少为两道，绑扎材料不得倾斜，不得采用螺旋式缠绕捆扎，捆扎间距不应大于200mm，针刺毯保温时铁丝要捆扎三道，对振动部位应适当加强绑扎。拧紧后的铁丝头要嵌入保温材料缝隙内，铁丝距保温材料端头大于100mm；

（3）单层保温棉保温时，保温棉切口必须朝下，保温管与管之间应紧凑，岩棉管保温厚度超过80mm时，保温棉应分两层，且两层保温棉厚度大致相等，分层保温时两层岩棉管道层间应错缝，纵向错缝＞15°，环向错缝＞100mm，水平管道外层纵向保温接缝应避免留在管道顶部。而且保温棉切口应向下且不准重合，接缝应错开，层间和缝间不得有空隙，以减少热损失。

（4）保温棉的捆扎用镀锌铁丝，选用视保温层外径尺寸而定，具体规格分档范围如下：

| 保温外径（mm） | 镀锌铁丝规格 | 公称直径（mm） |
| --- | --- | --- |
| ＜200 或平面 | #18 | 1.2 |
| 200~600 | #16 | 1.65 |
| 600~1000 | #14 | 2.5 |
| ＞1000 | 不锈钢钢带 | 12*0.5 |

铁丝捆扎必须牢固，但不允许过紧以防接口处变形上翘，缠玻璃丝布时要求必须紧凑以起到塑形的效果，搭接不得少于20厘米。

（5）管道投运后，因热胀冷缩经常会出现保温棉管中间出现缝隙的情况，若投运后上铁皮，则必须提前进行填棉，然后才能上铁皮，对于因经常操作等情况对管道保温棉易踩踏坏掉的部分，必须进行垫棉（硅酸铝毯）处理，或局部将软质材料更换为硬质，以保证铁皮的平直均匀。

（6）两根相互交叉或平行的保温管道，其膨胀方向或介质温度不相同时，保温层之间留10~20mm的间隙。

（7）流量测量装置、阀门、伸缩节、蠕变测点等处的保温及铁皮做成可拆式结构，以满足运行检查和检修的需要。

10.13 平台、楼梯、护栏

符合 GB4053 固定式钢梯及平台安全要求。

扶梯宽度845mm以上，倾角≤45°；四周平台设备以外需有宽1.2m以上的走道，平台、楼梯踏板用热浸锌格板结构（厂家：广东美罗公司、无锡美罗公司或不低于该公司品牌品质的产品）栏杆及踢脚板全部使用304不锈钢材质，栏杆立柱及扶手采用φ32*2不锈钢管制作，横杆采用30mm*4mm不锈钢扁钢制作，踢脚板使用100mm*2mm不锈钢扁钢制作，（室外材质选用不锈钢，室内选用碳钢）防滑型钢格栅规格要求（扁钢厚度≥3.5mm，扁钢中心距为40mm，加强筋直径≥8mm），格栅板用专门的格栅压板紧密地固定在钢支撑杆上，格栅的每个角落各有一块格栅压板。

钢直爬梯攀登高度超过2000mm时应设护笼（固定在梯梁上，用于保护攀登者安全的构件），护笼下端距基准面为2000mm，护笼上端低于扶手（在钢直爬梯上端设置的安全把手）100mm；整体设计符合国家相应的规范。钢直爬梯整体采用不锈钢304材质制作（室外材质选用不锈钢，室内材质选用碳钢）。

50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第四篇

# 电气

2025年 3 月

一、概述

- 本条适用于年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目（年产20万吨竹浆技改项目）EPC工程总承包及配套附属设备的所有高低压变配电、电气控制、测量与保护，照明、检修及防雷接地系统、电缆及其附件、变配电的空调、通风等设施系统的勘探、设计、采购供货、包装运输、检验、安装、调试、验收、运行和交付生产、保修等。为保证系统的规范性、完整性要求，工程范围内未详尽描述到的部分，也在投标人承包范围之内。

- 投标方关于年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目（年产20万吨竹浆技改项目）EPC工程总承包的电气设备与其他配套、联络项目的电气设备等要求统一协调，以技改项目电气设备配置为准，也在投标人承包范围之内。

- 该项目与35kV高厂变的分界点：35kV高厂变所有设计由投标方负责，高厂变满足该项目最大输出负荷及今后发展的要求,分界点以高厂变6kV低压进线柜电缆头为6kV分界点，分界点内电气设施由项目投标方负责，分界点外电气设施（含高厂变、高低压电缆、桥架、继电保护柜等）由招标方负责采购并接入。35kV高厂变高压开关由招标方南区35kV变电站提供。35kV高厂变土建基础及变压器室，由项目投标方负责；35kV高厂变保护柜设置在招标方南区35kV变电站继保间，35kV高厂变继电保护自动化系统须接入公司热电厂南区电气综合自动化监控系统。

- 备料工段变压器容量及低压室空间等的设计需考虑后期新增活堆项目所需。

- 满足2018版《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）。

二、厂用电接线

- 主要设计原则

1.1 本工程技改一台35kV高厂用变压器（初定20MVA）降压技改6kV厂用电。

厂用电电压为6kV，配有6kV开关柜X面（具体以满足本工程的用电需求，且每段6kV母线需配置不少于二面备用柜，并预留造纸开关回路（不小于1600A），6kV配电室尺寸须考虑今后发展要求。接线方式为单母线分段。

1.2 低压配电电压为0.69kV和0.38kV两级电压。容量小于250kW的一般电动机、照明和检修等低电压负荷由0.38kV供电，容量为250~1000kW的变频电机由0.69kV供电，大于等于250kW的直接启动的电机采用6kV供电，250kW及其以上电动机有在线测温及振动监测功能。

每段低压母线应配置一定数量的备用馈线支路，32~160A备用馈线支路4路，200A备用馈线支路4路，630A备用馈线支路1路,0.69kV和0.4kV辅机控制回路同规格数量最少按20%原则配置。

1.3 控制、信号与测量

所有电动机由DCS进行监控，工艺设备的联锁由DCS实现，电气设备控制采用硬接线。DCS与MCC柜之间的接线采用硬接线方式，模拟量为4~20mA的电流信号。22kW及以上电机、螺旋类电机及有工艺要求的电流信号进入DCS进行监控。

1.3.1 设计DCS自动、就地控制箱及低压柜面板设置手动操作，低压柜可启停。保护具备过流、过载、显示、故障警等保护功能。

1.3.2 就地控制箱及低压柜面板设置“远程”、“0位（检修）”、“就地（可就地启动）”选择开关。

1.3.3 电气信号及测量

电气量送入远程I/O实现数据自动采集、实时调阅、事故自动记录及故障追忆等功能。

电动机回路，设置接触器作为操作电器，22kW及以上电动机回路配置马达保护器，马达保护器采用分体式，数据送至电气智能化管理系统。

110kW~220kW的一般电动机采用低压软启动器。配置选型比实际负载大一档。

1.3.4所有皮带运输机、螺旋类的电气安全技术要求

零速开关必须安装在被动辊侧。

拉绳开关每60米分布一套；安装在每30米连接处。

所有皮带运输机及螺旋类设备须在就地控制箱设置急停开关。

1.3.5 重要的低压变频器（堆场出料螺旋及缓冲仓出料螺旋）另设直启回路。

- 电源质量

2.1 电压波动和闪变：造成电力系统供电电压变动和闪变的允许值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》（GB/T 12326-2008）的要求。

2.2 0.4kV侧采用SVG补偿装置，0.4kV及0.69kV侧采用APF有源滤波装置，补偿后功率因数应不小于0.95。

2.3 谐波造成电网电压波形畸变率限值和用户注入电网的谐波电压、谐波电流允许值应满足国家标准的要求。

2.4 电源系统电压偏差和频率偏差水平。

表1-1   电源系统电压偏差和频率偏差水平

| 电压偏差 | 220V 单相 | -10%～+7% |
| --- | --- | --- |
|  | 0.38～6.3kV | ±7% |
|  | 35kV | ±5% |
| 频率偏差 | ±0.5Hz |  |

配电电压等级

用户受电电压：          AC35kV、AC6.3kV

变频传动电压：          AC380V、AC690V、AC6.3kV

低压动力电压：          AC380、AC220V

照明电压：              AC220V、AC36/24/12V

控制电压：              AC220V、DC220V

直流合闸电源电压        DC220V

2.5 供配电系统接地方式

配电系统中性点接地方式见下表所示。

表1-2   系统接地方式

| 系统电压 | 接地方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 6.3kV、35kV | 小电流接地系统 | 中性点经消弧线圈接地 |
| 380V/690V | 中性点直接接地 |  |

- 变压器、配电要求

0.38kV、0.69kV厂用电均为单母线分段接线方式。0.69kV和0.38kV由技改不同母线段变压器供电，0.38kV需设有与公司现有3#洗选低压配电联络回路（设置一路630A断路器）。

新建蒸煮低压室需包含以下旧设备的负荷：3#洗选单辊洗浆机电源、3#湿浆挤浆机电源共计约400kW，这部分负荷需新蒸煮低压室提供电源，单独设置一路800A框架断路器供电，重新铺设电源电缆及接线。新蒸煮低压室还需提供一路交流220V、20A的馈线回路作为3#洗选高压室的控制电源用，并铺设一根3*4mm2电缆连至3#洗选高压室。

各工段独立设置低压配电室，建议低压室设置在负荷中心。

各低压配电做联络线，采用暗备用方式，各低压母线联络电源电流不小于630A，满足运行负荷要求。

低压绕组中性点直接接地，0.38kV照明与动力共用的三相五线制（TN-S系统）。

所有元件降容系数：0.7。

- 继电保护、和电力自动化综合监控系统

投标方应负责继电保护、和电力自动化综合监控系统的全部工作，中控楼中控室内显示屏等应与DCS等统一型号规格，投标方应负责将电力自动化综合监控系统引入集控中心大屏。

技改6kV至碱回收6kV配电联络线，电流不小于1000A，配光纤差动等保护。光纤差动保护装置及所需的两侧电流互感器等由投标方统一设计、采购、安装。

新建智能化电力监控系统。与公司MES系统进行数据通讯，由投标方负责完成。

本工程单独设置直流系统。

- 6kV配电系统的消弧线圈由投标方依据配电系统容流确定。

三、主要设备选择

- 高低压厂用电配电装置采用成套高低压配电柜。变压器采用油浸式变压器，能效必须最新能效在二级及二级以上。

- 电动机选用新型高效节能电机，YE4及以上，能效必须在最新二级及二级以上。除生产工艺要求调速的电机采用变频驱动外，其他负荷变化比较大的电机，如风机、水泵、浆泵等也尽量采用变频驱动，方便后期维护，以达到节能的目的。

- 木片筛电机、出料螺旋行走小车、装锅分配小车、移动皮带机、电动葫芦等连接电缆，须采用柔性电缆。

- 照明和检修

本工程设正常照明、事故照明、局部照明。

正常照明由三相五线供电。事故照明采用直流屏供电和局部带蓄电池的应急照明灯具。检修照明，12V/24V/36V检修安全变压器供电。

设置检修电源，电源引自低压MCC段供电，检修箱采用单电源分组供电。

- 过电压保护

本工程的防雷和接地按《建筑物防雷设计规范》和电力行业《18项反措》和国家有关规程规定执行。

- 接地

所有电动机、变压器、开关柜及其他电气设备的金属外壳、接地母线，金属构架，电缆管道，金属箱罐、电缆桥架、电缆的屏蔽层和其他可能会偶然带电的金属物件、油箱、管道等牢固可靠地连接到主接地网上。管路分断连接处均应采用跨接线可靠连接并接地。项目接地网并入公司主接地网。

- 所有电器设备、材料须提供型式试验报告，并提供型式试验报告一致产品。

- 消防及抗震

8.1本工程应按照消防规范及要求在变压器室、配电室，控制室，电缆夹层及其他区域配置消防器材，设置感温和感烟火灾报警等系统。

8.2电缆采用阻燃电缆，穿电缆及开关柜的孔洞用防火材料封堵。

8.3电气设备的抗震按地震烈度6度设防。

- 施工要求：安装单位具有国家或行业下发的施工资质、安全生产许可证和业绩证明的专业施工单位施工，并按照国家及电力行业标准组织施工、验收。

- 其他说明

10.1 新建配电室应设有电缆夹层，夹层净高不低于2米，满足设计规范，便于安装桥架及敷设电缆；户外电缆原则上设置架空电缆通廊，如设有电缆沟须配置自动排水系统，根据水位信息自动进行排水，高水位信号采集至监控系统。

10.2 高低压配电室、设备间需配置不少于2台中央空调盘管风机，备料低压室使用不少于2台柜式空调，按全年室内温度不超过26摄氏度计算配置。

10.3 变压器室、高低压配电室及相关设备室应装设不少于1台摄像机的高清视频监控系统和1台红外摄像头，具体数量按监控区域内无死角配置，（需带通讯接口，信号送至集控中心视频监控系统）。变压器室设置通风机。

10.4 变配电室、变压器室做好现场6S定制、二级安全生产标准化定制和安全绿色通道、其他定制需求，配电室门口有安全风险告知牌，安全警示标识，地面规范划线，配备灭火器、挡鼠板、绝缘垫、安全防护用具、绝缘凳、工具柜等。

四、电气设备安装要求

投标人负责所有电气设备及附属部件、主辅材等安装、调试、单机试运行，联动运行及技术服务、保修等。

五、电气设备技术要求

1.1 6kV变压器

1.1.1 本次技改原则上采用油浸式变压器。在6kV厂用变压器在安装条件不允许的情况下经甲方书面同意后采用干式变压器。

1.1.2 变压器技术参数

三相油浸式配电变压器具体参数：

| 型号 | S20系列以上 能耗二级及二级以上 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 6.3kV三相无励磁调压变压器 | 其余参数按国标要求执行 |
| 额定容量 | 按设计 |  |
| 额定电压 | 6.3±2×2.5%/0.4kV或6.3±2×2.5%/0.69kV |  |
| 阻抗电压 | 按设计 |  |
| 联接组别 | D/yn-11 |  |
| 调压方式 | 无励磁调压 |  |
| 冷却方式 | 油浸自冷 |  |

1.1.3 结构要求

1.1.3.1 选用高质量冷轧硅钢片。

1.1.3.2 低压线圈采用优质无氧铜导线绕制，纯度大于99.95%。

1.1.4 变压器承受短路能力

1.1.4.1 在任何分接位置上，应能持续承受2S时间的外部短路耐热能力电流，并且其绕组温度不超过250℃（铜）。

1.1.4.2 短路的动稳定能力:变压器运行在任何分接位置上，应能承受国家标准GB1094.5-2003所规定的短路试验电流值而不损坏或位移。

1.1.5 负载能力：变压器能满足GB/T15164油浸式电力变压器负载导则规定的过负载能力。

1.1.6 高低压引线全部采用软连接，分接引线与无激磁分接开关之间采用冷压焊接，所有紧固部分带有自锁防松螺母。变压器高低压侧采用电缆连接。

1.1.7 设置变压器室、变压器室设置通风机。

1.1.8 产品的设计和材料的选用年限达到20年（除电子元器件不小于10年外）。

1.1.9 变压器温度显示采用数显智能型，并上传至电力自动化监控系统。

1.1.10 变压器油选用25#。

1.1.11 试验

变压器出厂前应按GB1094.15、GB 311.1～6、GB/T6451-1995及国家现行有关规定进行型式试验、出厂试验，并向招标方提供试验报告。制造过程中的关键工序及试验，投标方应提供具体试验项目内容及试验报告。

- 电动机

2.1 电机须采用二级能效标准，选用最新型节能型电机（YE4以上系列型号）。

2.2 电动机应具有F级绝缘，但其温升不得超过B级绝缘规定的温升值。

2.3 室外污秽等级为Ⅳ级，电动机采用卧式（或立式）结构，室外安装时其安装等级不低于IP55级，室内安装时外壳防护等级不低于IP54级。

2.4 电动机的轴承和结构应能排除尘垢和水份的入侵，并防止润滑剂到达电机的绕组。

2.5 电机绕组材料采用无氧铜材，纯度＞99.9%。

2.6 大于等于22kW以上低压异步电动机带轴承加油孔。250kW及其以上电机及工艺有要求时，轴承均埋设Pt100测温元件各1个，每个轴承振动元件设2个，电机绕组埋设Pt100测温元件，每相2个，共6个。信号进入DCS监控。

2.7 采用低压变频器控制的电机采用变频电机，变频电机绕组采用变频导线，非传动端轴承采用绝缘轴承。

2.8 6kV电机要求有加热器。

2.9 高压电动机冷却方式：空-空方式、风冷方式。

2.10 电动机外壳应设置明显的接地点及标识。

2.11 每台电机铭牌备注电机轴承型号及位号。

2.12 所有电机设置防护罩。

2.13 电机定子绕组须进行真空压力整体浸漆(VPI)。

- 高低压配电柜、现场三箱、低压变频器、软启动器、低压电容补偿等:

3.1 6.3kV高压开关柜

3.1.1 技术要求

额定电压：6.3kV；

最高工作电压：7.2kV；

额定频率：50Hz。

3.1.2 防护等级：外壳IP4X。

3.1.3 开关柜基本技术参数：开关柜选用金属铠装移开式中置开关柜。

3.1.4 结构要求

3.1.4.1 开关柜的框架材料采用优质覆铝锌钢板，钢板厚度≥2.0mm。

3.1.4.2 手车为中置式，所有断路器采用无源无线在线测温（主触头上下臂、电缆头），温度等显示上传至智能化电力监控系统。

3.1.4.3 开关柜柜间采取封堵隔离措施，后盖板分为上下两块，母线室和电缆室后背盖板分开。各功能室采用钢板分隔。

3.1.4.4 为防止大电流引起涡流发热，相邻柜绝缘套管及电流大于600A的回路的上下静触头的固定板均用非导磁金属板304，其厚度不小于3mm。额定电流在1500A以上的套管，固定板均用非导磁金属板304，其厚度不小于3mm，其安装板不应构成闭合回路。

3.1.4.5 高压开关柜二次小室面板具有保护、测控、操显等功能。

3.1.5 真空断路器

3.1.5.1 断路器型式：真空断路器采用固封极柱式（不得为贴牌或授权厂生产）。

| 额定电压 | kV | 12 |
| --- | --- | --- |
| 额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值） 雷电冲击耐压（峰值） | kV | 42 |
|  | kV | 75 |
| 额定电流 | A | 1250…4000 |
| 4秒热稳定电流（有效值） | kA | 依设计 |
| 额定动稳定电流（峰值） | kA | 依设计 |
| 额定短路开断电流 | kA | 依设计 |
| 额定短路关合电流 | kA | 依设计 |
| 额定操作顺序 |  | O-180S-CO-180S-CO |
| 自动重合闸操作顺序 |  | 0-0.3S-CO-180S-CO |
| 辅助电源电压：控制回路 储能回路 | V V | DC220V /DC220V |
| 合闸时间 | ms | 35~70 |
| 分闸时间 | ms | 25~40 |
| 燃弧时间 | ms | ≤15 |
| 触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2ms |
| 分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2mm |
| 三相同期性 | ms | ≤2ms |
| 触头型式 | ms | 梅花触头（镀银，镀银层厚度大于2um） |

1）本技术协议书所要求的断路器应为真空断路器，主绝缘采用环氧树脂固体绝缘结构，操动机构采用模块化弹簧储能机构。

2）制造厂应有固封式真空断路器10年及以上的运行业绩并提供相应的业绩表及运行证明。

3）为了保证产品的一致性和稳定性，制造厂能够自主生产固封极柱，真空灭弧室要求经过老炼试验，灭弧室外壳采用陶瓷材料制造，提供型式试验报告。

4）断路器应具备高于额定电流10%的过载能力，并具备国家权威机构出具的1.1倍额定电流下的温升试验的型式试验报告。

5）真空灭弧室出厂时真空度应≤1.333×10-3Pa。

6）断路器应能够满足GB1984-2003对C2级、M2级、E2级试验的项目要求。

7）产品整机应通过国家新产品新技术鉴定及热老化试验和抗震试验。

8）6kV断路器开断直流分量能力≥50％

9）电寿命（开断额定短路电流）≥30次。

10）真空灭弧室应为型式试验报告同样产品。

3.1.6 电流互感器

型式：浇筑绝缘。

电流互感器应能带测量表计、继电器、保护的合成负荷，在20倍额定负荷时不饱和。

电流互感器应能承受在二次绕组开路情况下运行一分钟而不致损坏，带电流互感器开路保护器。

3.1.7 高精度零序电流互感器

型号：与微机小电流接地检测装置配套；

互感器二次电流：1A。

3.1.8 母线和接地母线

3.1.8.1 配电柜的母线均应采用高纯度铜材（含铜量不低于99.9%；导电率不低于97%）。

3.1.8.2 所有螺栓固定的母线导体接头均采用镀银。各馈线回路垂直分支母线搭接处镀银在每个连接点不应小于两个螺栓。母线搪锡，用热缩绝缘套管覆盖。母线搭接处用绝缘罩覆盖。开关的一、二次动、静触头均需镀银。

3.1.9 二次接线

3.1.9.1 所有控制回路连线采用截面不小于1.5mm2，用于电流互感器的导线截面不小于2.5mm2。导线为单芯、具有阻燃型聚氯乙烯绝缘、其额定电压不小于750V。

3.1.9.2 每个断路器的合闸、跳闸（控制）回路、储能回路及柜内交流电源回路等均设置小型断路器作保护。小型断路器直流回路采用直流断路器。

3.1.10 二次仪表及微机保护装置

3.1.10.1 装设多功能电力仪表、测量电流、有功和无功电量等功能并通信（RS485、modbus、具有电能脉冲输出用于电能计量校验等）送入电力监控系统。多功能表准确度等级0.5S级。多功能表配置及尺寸应能满足第三方计量标准台体设备的校验条件。

3.1.10.2 微机保护装置见继电保护章节，由投标方负责安装并配齐辅助继电器、多功能仪表等柜内其他元器件并负责柜内接线满足电力监控系统和其他的要求。

3.1.11 6kV开关柜智能化配置要求

所有高压开关柜选用智能型开关柜，设置智能监测装置（含边缘计算、在线健康状态分析、一键可视化顺控功能），具备断路器寿命分析、红外位移机械特性分析、电气特性分析等健康状态分析功能，并能将数据接入电气智能化平台系统，以实现远端或移动端智能运维管理。合闸和保护采用DC220V的直流电源装置。开关柜选用手车中置式柜，柜内配置无线测温装置（动、静触头以及电缆接头等关键部位安装9点无源无线测温传感器）、机械特性传感器、电气特性传感器、高清摄像头、智能监测装置、人机交互装置等智能化组件。开关柜的所有断路器、PT手车、隔离手车等均应配置电动操作型底盘车，接地开关选用电动操作型接地开关，底盘车及接地开关由智能监测装置控制并实现一键顺控功能。

3.1.11.1 开关柜的所有断路器、PT手车、隔离手车等均应配置电动操作型底盘车，接地开关选用电动操作型接地开关，配置手动、电动均可操作的电动操作机构，电动和手动操作机构应有离合装置（电动和手动操作远程自动切换装置），使电动和手动操作相互独立，电动操作和手动操作可远程自动切换，互为闭锁，通过智能化设备对其进行可视化操作。

3.1.11.2 电动底盘应设有防误闭锁功能

断路器手车处于中间位置（非工作位置及试验位置）时，电动底盘应配置机械联锁防止断路器进行合闸操作；

断路器处于合闸位置时，断路器及底盘应配置机械联锁防护装置，防止断路器手车进、出操作；

断路器手车处于工作位置或中间位置时，电动底盘应配置机械闭锁装置，防止电动快速接地开关合闸操作；仅当断路器手车处于试验位置和检修位置时电动快速接地开关方可合闸；

当电动快速接地开关处于合闸位置时，电动底盘应配置机械闭锁防止断路器手车进、出操作；

断路器手车推入开关柜后，电动底盘应配置机械联锁装置使手车固定在开关柜体上；断路器手车在中间位置和工作位置时，电动底盘应自带机械闭锁防止断路器从开关柜中移出；

断路器室关门操作闭锁功能：仅当断路器室门处于关闭状态，断路器方可进行进、出操作；

断路器手车处于试验位置时断路器室门才可以打开,断路器进、进操作过程中或断路器手车处于工作位置时柜门不能被打开。

3.1.11.3 电动接地开关要求

电动接地开关需要国家权威机构提供的型式试验报告。

电动快速接地开关应安装在开关柜中下部，电动快速接地开关本体有位置状态指示，在仪表室面板上有电动快速接地开关分、合闸指示灯，电动快速接地开关操作过程的分、合闸指示灯状态必须和电动快速接地开关本体的转换状态一致，从观察窗应能检查接地开关三相触头状态，便于检修。

电动快速接地开关可分别进行手动和电动操作，手动操作和电动操作可远程自动切换，互为闭锁。驱动电机应安装在电动操作机构框架内。驱动电机配离合器，实现电动和手动操作相互独立，互为闭锁。

辅助触点数量：不少于6开6闭。

3.1.11.4 开关柜的断路器室、电缆室等应配置红外短焦距高清摄像头等视频监控装置，实现柜内可视化，实时传送远程电动操作的运行状态画面，并将相关数据上送至智能监测装置。

3.1.11.5 开关柜的断路器动、静触头以及电缆接头等关键部位安装在线无源无线测温传感器（主触头上下臂、出线电缆搭接处），并具备通过无线方式与接收器连接，将数据、信号输出至智能监测装置,实现对断路器温度特性的分析。测温传感器的温度误差不大于±2℃。并将相关数据上送至电气智能化管理系统。

3.1.11.6 开关柜的断路器的电动底盘应装设红外激光位移传感器，并将相关数据上送至智能监测装置，实现对断路器的特性进行智能分析诊断。选用与智能监测装置配套产品。

3.1.11.7 开关柜应装设人机交互装置、智能监测装置等相关智能化设备，以实现人机交互装置对电动底盘车、电动接地刀的现场可视化控制。人机交互装置应为液晶可触摸屏，并能显示视频、机械特性、电气特性、温度特性等相关数据及信息。具备将相关数据上送至电气智能化管理系统的预留接口。

3.1.12 名称标识

每台开关柜柜体正面均有永久的铭牌标志、标签、柜体编号，柜内每个设备、每根导线、每块端子板及每个指示和操作元件也有永久的铭牌、制造品牌。所有元件根据文件进行标记。

铭牌及标示牌使用中文。采用双重编号名称，铭牌字迹清晰，经久耐用。铭牌中的内容符合GB7251标准的规定，铭牌的位置美观合理，牢固且易于运行操作人员观察。

3.2 380V/690V低压开关柜部分

3.2.1 基本电气参数

额定绝缘电压：AC1000V；

绝缘试验电压：2500V／1min；

热稳定：须满足设计要求；

动稳定：须满足设计要求；

所有元件降容系数：0.7。

3.2.2 低压柜柜型：MNS抽屉式开关柜或同类型开关柜。

3.2.3 柜体要求

3.2.3.1 柜体结构。

柜型：低压柜采用组装式模数化抽屉式柜型，柜体外壳防护等级为IP4X，柜内各功能隔室间防护等级应达到IP2X的水平。

柜体安装为不靠墙。

柜体外壳采用不小于2mm厚的高质量的冷轧钢板。

开关柜设有多功能表，显示三相电流表、有功电度表、无功电度表、有功功率表、功率因数表等并具有通信功能（RS485、modbus、脉冲等），将以上数据传至电力监控系统。进线开关、联络开关、母线电压、SVG、有源滤波、框架断路器触头温度等信号送入电力监控系统。

3.2.3.2 主母线和分支母线

分支母线及接头都应装设绝缘热缩材料。

3.2.3.3 所有的进线单元（630A以上开关为抽出式框架断路器），配电馈线单元（400A及以上）全部采用固定分隔式，塑壳开关采用抽出式开关，所有的配电单元（400A以下）全部采用抽屉式；电机控制单元，90kW及以上采用固定分隔式，塑壳开关采用抽出式开关；75kW及以下采用抽屉式。

3.2.4 低压电器元件主要技术参数

3.2.4.1 框架断路器：In＞800A采用框架断路器。

框架断路器保护脱扣器应选用电子脱扣器，控制单元应带液晶数字显示功能。控制单元功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护和可调整瞬时脱扣保护和接地保护，另外还应至少具有相不平衡保护、L和S热记忆、超温保护、自身诊断、故障查询等功能。操作机构应为弹簧储能型，带有手动和电机储能。电动操作机构,机械自保持。

额定运行短路分断能力Ics（有效值）：须满足设计要求；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu；

极限通断周期分量（有效值）：须满足设计要求 ；

合闸时间：<0.09s；

分断时间：<0.08s；

电寿命： 4000A及以下断路器：≥10000次；4000A及以上断路器：≥4000次；

机械寿命：4000A及以下断路器：≥20000次；4000A及以上断路器：≥12000次；

框架断路器安装无源无线在线测温装置及通讯功能。连接至电力后台监控系统。

3.2.4.2 塑壳断路器

额定运行短路分断能力Ics（有效值）：须满足设计要求；

额定极限短路分断能力Icu：Ics=100%Icu须满足设计要求；

塑壳断路器≤250A时选用电磁或热磁脱扣器，＞250A时选用电子脱扣器，同时具有LSI三段保护，提供长延时、短延时、瞬时短路保护功能。

3.2.4.3 微型断路器

额定运行短路分断能力Ics（有效值）：须满足设计要求。

3.2.4.4 接触器

选用AC-3类型接触器，接触器的额定值比电机保护输出的正常额定值至少留有充分的余量，接触器控制电压为交流220V，辅助触点数量不少于2NO+2NC，中间继电器具有4对点。

3.2.4.5 浪涌保护器

电源一级浪涌保护器符合GB18802-2020、GB50057-2010。要求通过10/350μs波形冲击电流测试；

电源第二级浪涌保护器符合GB18802-2020、GB50057-2010。要求通过8/20μs波形冲击电流测试；

电源电涌保护器必须具有国家认监委认可的检测机构出示的产品检测报告。

提供国家防雷检测中心的检测报告。

3.2.4.6 各抽屉单元内的一次回路采用软电缆接线。

3.2.4.7 二次回路

所有元件外接引线均经端子排接入或引出，柜内控制线用线槽敷设，所有端子额定值不小于25A、500V，每个端子须标上原理接线图上指定的编号。

供电流互感器接线用的端子排应是电流型端子。

不同电压等级的端子均设隔离，并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作。柜上应留有总端子数的20%的空端子作为备用端子。

控制回路导线均采用PVC绝缘的BVR－0.5kV导线，导线截面≮1.5mm2，电流回路截面≮4mm2。导线两端均应编号，导线任何的连接部分不能焊接。

柜内母线和导线的颜色应符合GB2681《电工成套装置中的导线颜色》的规定。外部保护导体的接线端应标上接地符号。

3.2.4.8 名称标识

每台开关柜柜体正面均有永久的铭牌标志、标签、柜体编号，柜内每个设备、每根导线、每块端子板及每个指示和操作元件也有永久的铭牌、制造品牌。所有元件根据文件进行标记。

铭牌及标示牌使用中文。采用双重编号名称，铭牌字迹清晰，经久耐用。铭牌中的内容符合GB7251标准的规定，铭牌的位置美观合理，牢固且易于运行操作人员观察。

3.3 检修箱、操作箱

3.3.1 结构要求

3.3.1.1 端子置、检修箱采用壁挂式安装，防尘式，单层门。操作箱采用双层门，门上中间装有机玻璃，便于观察。外壳防护等级：室内：IP54，室外：IP56。

3.3.1.2 箱体材质选用不锈钢304材质，钢板厚度1.5mm以上。

3.3.1.3检修电源箱内设有2P220V回路不少于2个，3P380V回路不少于2个，2P及3P漏保回路不少于2个，并设置模数化插座回路。检修电源箱内设有36V/24V/12V检修电源回路，回路数不少于3个，变压器为铜质线圈隔离变压器。建筑物及构筑物每层至少设置一个检修电源箱，原则上间隔50米配置至少一个检修电源箱。

3.4 SVG

3.4.1 装置内部模块化设计，各个功率单元，可独立或同时补偿无功，任何单元的故障不影响其他单元正常运行。低压静止无功发生模块需提供国家权威机构出具的型式试验报告，报告中需包含电磁兼容测试、振动试验等。

3.4.2 选用国际知名品牌IGBT和DSP、AD，能自动根据负载的无功和谐波电流调整输出，动态补偿。

3.4.3 控制算法应采用瞬时无功功率或FFT算法。

3.4.3.1 主要技术参数

1）额定电压：400V、690V，波动范围-20%~+20%；

2）额定频率：45-55Hz；

3）环境温度：-10℃～+50℃；

4）补偿效果：滤波装置投运后，在低压侧测量，容量范围内，谐波电压和谐波电流符合国标GB／T-14549-93标准；功率因数应大于0.95且不过补偿；

5）动态响应时间：≤10ms；

6）开关频率：30kHz(平均)；

7）整机效率：＞97%；

8）功率损耗：满载时小于额定补偿容量的3%；

9）噪音：噪音≤60dB；

10）扩容方式：模块化设计，支持多机并联扩容，并联容量不受限制。可通过增加机柜所装的模块数量进行扩容。

3.4.4 技术性能

3.4.4.1 采用全数字、模块化控制方式，主控中心做全封闭防尘处理。

3.4.4.2 可同时支持谐波、无功补偿、不平衡补偿，目标功率因数可调。其基波无功补偿率应能≥99%。

3.4.4.3 装置具备自动限定在额定容量范围内100%输出。

3.4.4.4 装置输出滤波采用LCL结构接入电网，自身的高频载波不会回馈到电网，对配电系统中其他设备没有干扰。

3.4.4.5 滤波器采用直接控制方式，允许自由的选择谐波次数并对它们滤除。

3.4.4.6 自动跟踪补偿，也可改为手动自由设定补偿率。

3.4.4.7 具有可扩展功能，可以根据工程负荷增长的需要，添加功率模块进行扩容。

3.4.4.8 设备是独立于电网阻抗及系统阻抗之外，不受电网阻抗和系统阻抗变化的影响。可承受负载短路的冲击，在短路消除后重新启动。

3.4.4.9 能有效的抑制系统的闪变。当系统断电时，滤波器应自动断开。在系统恢复后，滤波器能自动恢复。

3.4.4.10 装置具备免维护功能，能保证长周期稳定运行，控制单元程序具备自检功能。

3.4.4.11 装置具备显示屏和良好的人机操作界面，显示及操作界面置于设备表面（柜体外面，尺寸不小于7寸），能显示线电压有效值、电压谐波值、电流有效值、电流谐波值（具备2~50次柱状图显示）、视在功率、功率因数等运行参数和查询故障报警记录、运行状态等信息；具备RS485通讯接口，Modbus RTU通讯协议，并且可以扩展以太网络接口、干接点接口，并设置备用通道，在电力智能化监控系统显示SVG的运行状态。发生故障时，具有报警功能。

3.4.4.12 装置内部不同功能模块之间是相互分隔的，IGBT模块配有独立的散热设计，其他内部电抗器、电解电容等主要发热器件均具有完善的热保护措施，且都采取分隔放置，相互之间不会造成温度影响。

3.4.5 保护配置及测量

3.4.5.1 每一个模块进线采用断路器实现装置内的过电流、短路保护。

3.4.5.2 装置内具有过压、过热、缺相、短路、控制电压欠压、抗干扰等保护功能及外部输出警报、跳闸端口。

3.4.5.3 装置内部应能实现自动限流功能，保证滤波器自动限制在100%额定容量输出，长时间工作在额定状态。

3.4.5.4 过压保护：防止系统出现过电压，在系统发生过电压时闭锁动态有源滤波补偿装置输出，同时有相应的报警。

3.4.5.5 温度保护：包括外壳温度过热保护功能和芯片温度过热保护功能；当内部温度超过预定值时，闭锁动态有源滤波补偿装置输出，并发出报警。

3.4.5.6 防雷保护：柜内配有防雷元件，防止雷击对滤波器造成的损坏。

3.4.5.7 可进行启动、终止和重启滤波器；测量、分析、记录各种参数；对滤波器进行设定；监测滤波器的负荷和故障记录；提供滤波器各种表示信息；具有故障记录功能，存储容量大于200条。

3.4.5.8 主要参数监测：线路电流基波与各次谐波含量；电流畸变、频率等；功率因数。

3.4.5.9 所有电路板及接线头采用三防涂层。

3.5有源滤波器

3.5.1 概述

本项目母线APF有源滤波柜。低压有源滤波装置模块需提供国家权威机构出具的型式试验报告。

3.5.2 技术要求

额定容量：按120%谐波配置；

额定电压： 400/690V；

运行效率为：≥95％；

全响应时间：≤10ms；

接入电网方式 ：并联接入电网；

控制方式：具有无功优先、谐波优先、不平衡优先；

限流能力：限流在100%装置容量，不会发生装置过载；

通信接口： RS485通讯接口，Modbus通讯协议；

噪声水平：额定功率输出时≤70dB（距设备1m处）；

完全响应时间：要求动态响应速度≤10ms；

整套装置功率模块应支持N+1冗余方案；

IGBT模块应采用国际知名品牌；

当系统断电时，滤波器应自动断开；在系统恢复后，设备能自动恢复运行；

所有电路板及接线头采用三防涂层。

3.6 低压变频器技术要求

3.6.1 电气参数

电压等级：380V/690VAC；

起动转矩: ≥200%；

输出电压：三相输出，最大电压等于输入电压；

控制方式：DTC，矢量控制；

输出频率分辨率:0.01HZ；控制：0.1Hz；

变频器按重载负荷设计，供方应根据设备的运行特点和与之配套的电动机参数选择合适的变频装置。

3.6.2 变频器组柜基本功能要求

3.6.2.1 变频器必须配置输入输出铜芯电抗器（电抗器与变频器同品牌）。（内置外置均可）。

3.6.2.2 变频器具备150%、60S（每10分钟）的过载能力。

3.6.2.3 变频装置应能接受DCS，并反馈变频装置的主要状态信号和故障报警信号。变频装置同DCS接口采用硬接线方式。变频装置应至少提供下列I/O信号：

模拟量输入信号AI       2路；

模拟量输出信号AO       2路（负载电流和转速）；

开关量输入信号DI       无源干接点     5点；

开关量输出信号DO      无源干接点（220V AC 5A）3点。

3.6.3 所有电路板及接线头采用加厚三防涂层。

3.6.4 变频器应具备飞车起动功能。

3.6.5 采用一拖一控制方式。

3.6.6 690V、双辊挤浆机及其他重要设备变频器选用合资品牌。

3.7 软启动器

3.7.1 主要技术参数

电源电压 ：AC208V～690V；

通信协议:Modbus-RTU 或Profibus-DP规约可选；

能提供可编程过载保护、大电流保护、欠载保护、堵转保护、相不平衡保护、反相保护、可控硅过载保护，可实现旁路监测功能。必须具备时间顺序记录（SOE）功能，且能记录事件发生的时间；

软启动器必须配置液晶（LCD）显示屏；

软启动器的IP防护等级应达到IP20以上，软启动柜的柜体IP防护等级应达到IP42以上；

软启动器能实现软启动、软停车功能，电机启动后软启动器能实时监测电机的运行参数；

控制方式：采用一拖一控制方式，即一台软起动器拖动一台电机；

所有电路板及接线头采用加厚三防涂层。

4、电缆、电缆桥架、照明

4.1 电缆

4.1.1 导体

导体：导体直流电阻符合GB3956-97标准规定。含铜量应达到99.9%。

4.1.2 电缆的型号及要求如下

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯阻燃铜芯电力电缆（阻燃等级为A级）、交联聚氯乙烯绝缘和护套阻燃铜芯控制电缆（阻燃等级为A级）、交联聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽阻燃铜芯控制电缆（阻燃等级为A级）、模拟量电缆选用分屏对绞计算机用铜芯屏蔽电缆、高温区域采用耐高温铜芯电缆。

4.1.3 绝缘屏蔽上的金属屏蔽采用光亮软铜带重叠绕包，重叠率不少于15%。

4.1.4 允许的最小导线截面根据短路电流等级和开关切除时间进行选择，与设备上可能产生的短路电流等级相一致，以防电缆损坏。并满足主回路额定电流不超过电线载流量的70%的要求。

4.1.5 高压配电采用三芯电缆，低压电动机配电采用四芯电缆，低压电源至动力箱、照明配电箱、电源检修箱等采用五芯电缆。

4.1.6 控制电缆备用芯不少于15%。

4.2 电缆桥架技术要求

电缆桥架要求

桥架配置的扣件、连接片、连接螺栓等附配件的材质必须为不锈钢。防腐层类别：热浸锌（最小平均厚度≧65um）。

厚度（B=宽度mm；D=厚度mm）

100≦B﹤150  D=1.5；

150≦B﹤400  D=1.5；

400≦B﹤800  D=2.0；

800≦B﹤1000  D=2.5。。

热浸锌覆膜防腐处理, 要求表面光滑平整无毛刺。

动力电缆桥架采用梯式，弱电电缆桥架采用槽式。

动力电缆容积率不大于为40%。控制电缆不大于容积率50%。

需随桥架敷设通条热浸锌接地扁钢。

4.3 照明

4.3.1 电气配电间、控制间、DCS间等处采用LED照明，其余生产厂房均采用采用防腐、防水、防尘一体化灯具LED泛光灯具，三防LED灯具防护等级IP65以上，壳体采用铝合金一次压铸成型，灯具表面喷涂纯聚酯塑粉，采用304不锈钢材质紧固件锁紧，提供第三方权威检测机构颁发的LED灯具壳体防腐WF2检测报告，防爆场所应采用防爆灯具。

4.3.2 设计有事故照明，事故照明配置应按规范设计独立成网。

4.3.3 照明采用定时开、关或自动的方式控制。

4.3.4 三防LED灯具制造生产厂必须通过国家CCC认证的LED灯具合格产品，需提供CCC有效期证书。

5、综保及自动化装置、直流系统

5.1 技改配电系统综保及综合自动化技术要求

5.1.1 电力监控系统

5.1.1.1 电力监控系统由高低压配电等组成。对运行设备进行监控。做到电力资源集中、统一调度，达到配电系统自动监控及数据共享上传目的。

5.1.1.2 监控对象为：包括高厂用变压器、6kV联络线、分段线、各馈线、0.69/0.4kV进线、母联、母线电压、SVG、有源滤波、厂用变压器、公共部分单元、变压器挡位调节、温度等，直流电源系统。接地选线、智能电度表、无线测温等。

5.1.1.3 电力监控系统数据按需求开放至电气智能化管理系统。，相关数据上传至公司MES系统。

5.1.2 监控系统结构

5.1.2.1 标准通信规约：电力行业标准DL/T667-1999（IEC60870-5-103）；部颁CDT规约；以太网传输， IEC-60870-5-103（RS485通讯模式）、IEC-60870-5-104（工业以太网通讯模式）、MODBUS、DLT645等标准通信规约以及变电站通讯标准IEC61850。接口类型有：CAN、ETHERNET、COM（RS232/485/422）、以太网、GPS脉冲接口等。

5.1.2.2 电力监控系统采用网络架构，包括有站控层、网络层、设备层。系统应采用分层、分布、开放式的网络实现连接，每层均由相应的设备及网络设备构成，层与层之间在逻辑上应相对独立又紧密联系，数据应实现无缝传输，开关柜、保护屏上的在站控层及网络失效的情况下，间隔层仍能独立完成间隔层的监测和断路器控制功能。

5.1.2.3 站控层主要设备包括服务器、监控主机、UPS、打印机、交换机等设备，其主要功能是通过网络汇集全所的实时数据信息，不断刷新实时数据库，并定时将数据转入历史数据记录库；具有对设备层的设备进行参数修改、数据监测、故障诊断及维护等功能。

5.1.2.4 网络层主要设备包括通讯管理机、通讯装置、交换机、光电转换器等，其主要功能是采集和传输现场智能设备中的数据，同时远传至站控层，完成设备层和站控层之间的数据交互。

5.1.2.5 设备层主要设备包括各类设备智能监测装置、智能保护装置及各类传感器等，其主要功能是完成实时运行电气量的采集、设备运行状态的监测、控制命令的执行等。

5.1.3 系统功能

5.1.3.1 数据采集与处理：

1）实时采集模拟量、开关量、数字量、温度量、脉冲量以及各类保护信息，对实时数据进行统计、分析及计算。实时数据采集可用硬接线或通讯方式实现。

2）实时采集的开关量至少应包含：6kV各回路的断路器小车位置状态、断路器分合状态、接地刀闸分合状态、各个PT小车位置状态、重要运行状态、0.4kV进线及联络框架断路器位置状态、0.4/0.69kV进线及联络框架断路器分合状态等、直流系统电源侧及馈出线侧开关量。

3）实时采集的模拟量至少应包括：6kV各回路电流/电压/功率因数/有功功率/无功功率、0.4/0.69kV配电系统电源进线及联络回路的电流/电压/功率因数/有功功率/无功功率、厂用变、直流系统等运行参数。

4）实时显示各回路的电流、电压值；实时计算每日、每月母线电流、电压最高、最低与平均值。

5）实时显示各回路的功率因数；实时计算每日、每月各回路功率因数的最大、最小及平均值。

6）实时显示各回路的有功、无功功率值；实时计算每日、每月各回路的有功、无功最大、最小及平均值。

7）实时显示各变压器温度值；实时计算每日、每月各变压器温度最高、最低与平均值。

8） 实时显示各高压进线的频率、谐波分析情况。

9）实时显示直流系统的运行状态参数。

10）实时显示、统计各回路各时段的电度值,对电能数据进行分时计费统计,应根据用户要求具有多种分时计费(峰、谷、平值等)方案和费率的种类。实时显示、统计各回路每日、每月、每年的有功电度总值和无功电度总值

11） 数据采集周期、方式、参数等可由用户在线定义，状态量的变化应优先传送。

5.1.3.2 报警处理

设置预告信号和事故信号，并产生不同的音响报警及闪光，自动推出相应画面，对应事故、故障设备的图形发生闪动变位，窗口提示事件内容及处理指导报警信号 可在监控主机上人工确认复归。报警同时启动事件打印输出功能。

1）预告信号部分：线路过负荷、线路单相接地、跳闸回路断线、保护监控装置异常、直流电压异常、系统自诊断故障、母线电压越限、电流越限、变压器温度越限等。

2）事故信号部分：保护装置动作、开关变位。

5.1.3.3 事故追忆及显示画面

保护动作发生时，系统自动启动相关的测量数据记录，供系统进行事故追忆。要求系统可追忆事故前后全站各个间隔的测量数据。并提供曲线、表格等形式选择想要查看的事故追忆数据。

1）接线图：包括开关位置和各实时电量信息。网络系统图、一次接线图、二次接线图、电缆走向图、厂用电交流系统图、直流系统图、保护监控配置图、通讯结构图、报警信号图、地理位置信息图等图形，可根据甲方需要绘制各种图形。

2）工况图：包括日常数据、电度显示、选点召唤等画面；能显示整个系统各计算机的工作状态图；能显示系统中监控装置的工作状态。

3）棒图：有电流棒、负荷棒图等实时刷新显示图。

4）曲线画面：有电压曲线、电流曲线、负荷曲线等。

5）一览表：包括事故信号一览表、故障信号一览表、操作信号一览表、保护定值一览表。

6）系统自检信息。

5.1.3.4 遥控跳合闸控制：通过监控主机能实现断路器远方跳合闸。

5.1.3.5 远动通信：预留与其他监控系统和企业管理信息网的接口。

5.1.3.6 历史数据存储：系统主站设有历史数据库，记录周期以5分钟分间隔，保留全部监测量：一日24小时、一月内每日和一年内每月的统计数据；以及重要事故、操作记录保存的时间，各历史数据及在线查询、显示，保存时间可在线修改。全站的数据至少能保存三年。同时也能够转存储到光碟长期保存。

5.1.3.7 保护定值修改：监控主机能显示各线路的保护配置并能对所有保护定值进行设置和修改， 也能对各保护功能进行投退，以适应开关所内保护多种运行方式，修改时必须输入相应密码才能进入。

5.1.3.8 数据报表与打印功能

应提供功能强大、灵活自如的报表编辑工具。所见即所得并可自动生成。应提供典型报表模板。应支持定时和随机两种打印方式。随机打印是自动记录故障，事故情况下操作时的事件，并响应手动选择的各打印功能；定时打印是专用于定时报表的打印。主要功能有：

1）现场工况打印；

2）事故、故障及操作控制项目的自动打印，成组或选择打印；事故、故障通过报表可输出至Excel表格；

3）对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计，并根据用户要求生成各类报表，包括：分时（峰谷平）、班次、日、月、季度和年度报表；

4）负荷曲线、趋势曲线打印；

5）历史数据选择打印；

6）运行日志，包括日报表、月报表打印；

7）各种随机选择打印；

8）屏幕拷贝打印；

9）可根据实际需要制定各种复杂的报表。

5.1.3.9 小电流接地自动选线：监控主机自动寻找单相接地故障线路，并由微机或值班人员进行处理。

5.1.3.10 生成与修改

1）模入、开入、开出定义及修改；

2）人工参数的置入、模拟图及相关图的生成修改；

3）打印报表自动生成及修改。

5.1.3.11 运行管理功能：系统应有交接班记录、运行记录、检修维护记录、技术资料管理记录、设备管理记录、继电保护定值管理记录等功能。

5.1.3.12 系统自诊断及自恢复：系统应有自诊断及自恢复功能。

5.1.3.13 安全性管理：系统软件设置支持多种权限分区和密级设置，为系统管理员、工程师、一般值班操作人员等提供分级密码，并对所有操作自动进行带时标事件记录，可建立良好的反事故措施。

5.1.3.14 故障录波和谐波分析：系统应有故障录波和谐波分析功能。

5.1.3.15 系统时间同步：配置GPS卫星同步装置一套。系统监控和管理服务器、6kV微机保护及测控装置、变压器保护装置等可接受全球卫星定位系统（GPS）的标准受时信号（IRIG格式），系统具有时钟同步网络传输校正措施。能通过远动通道，保持系统与调度时钟同步。

5.1.3.16 系统冗余：微机综保系统的通讯管理机、后台服务器等应具备实时冗余功能，当其中一套装置故障情况下，能够实时切换至备用装置全功能运行。

5.1.3.17 软件应能实时显示断路器、接地刀控制画面，并能在软件内进行运行、热备用、冷备用、检修四种状态的电动控制，并能实现基于AI视频识别的一键顺控双确认功能。

5.1.3.18 微机“五防”功能，电气操作及工作票管理系统等。

技改站控层主要设备各包括独立的工程师站、不少于2台操作员站、打印机，微机五防等，间隔层主要设备包括测控单元、通讯接口单元、网络设备（组屏）等。

系统内的所有网络通讯光纤电缆、光缆连接所需附件均在供货范围内。

5.1.4 综合保护装置功能要求

5.1.4.2 线路保护装置

三段复合电压闭锁方向电流保护、过流加速保护、过负荷保护、零序电压闭锁零序方向电流保护、零序过压保护、低频减载保护、三相一次重合闸、TV断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警、遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、以太网口、故障录波等。

5.1.4.3 厂用变保护装置

三段式带复压闭锁的过电流保护、过负荷保护、反时限过流保护、负序过电流保护、高压侧零序电流保护、低压侧零序电流保护、低压侧零序反时限保护、低电压保护、零序电压保护、四路非电量保护、TV断线检测告警、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警、遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、以太网口、故障录波等。

5.1.4.4 高压电动机保护装置

三段式过电流保护、零序电流保护、过电压保护、低电压保护、不平衡电流保护、不平衡电压保护、非电量保护TV断线检测告警、堵转保护、负序定时限电流保护、负序反时限电流保护、过负荷保护、过热保护、控制回路异常告警、跳位异常告警、手车位置异常告警、弹簧未储能告警、遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、以太网口、故障录波等。

5.1.4.5 PT保护监测装置

保护功能：过电压保护、低电压保护、接地保护、TV并列、TV断线检测及故障录波，以太网口等。

5.1.4.6 线路光差保护装置

纵联光纤差动、三段式低压闭锁方向过流保护、反时限过流保护、过流加速保护、三段式零序方向过流保护、零流加速保护、三相一次重合闸、过负荷保护、控制回路异常告警、弹簧未储能告警、TV 异常检测、TA 异常检测、差流长期存在告警遥信采集、装置遥信变位、事故遥信、路遥信开入、双以太网口、故障录波等。

5.1.4.7 测控装置

1）采集模拟量；

2）采集开关量；

3）采集脉冲量；

4）控制开出；

5）谐波分析功能；

6）模拟量输出。

5.1.4.8 电能计量

1）电能表应具有数据输出及电能脉冲输出功能，通讯功能（485、modbus等），电能表精度：有功0.2/0.5s级，无功0.5s级。应能满足标准试验台校验的要求；

2）数据输出的通讯规约应满足DL/T 645《多功能电能表通信协议》的规定；

3）生成报表、分析报表；

4）电能接至电力监控系统并将数据送至公司能源管理采集系统。

5.1.4.9 故障录波装置功能配置；

5.1.5 遥信、遥测、遥控信息量配置如下（不仅限以下）

5.1.5.1 遥测量：Ia、Ib、Ic、In、Io、Ua、Ub、Uc、Un、UL、F、P、Q。

5.1.5.2 遥信量：就地，远方，手合（遥合），手分（遥分），开关合位，开关分位，弹簧未储能，接地刀闸，隔离刀闸分合，同期合闸，手车运行位置，手车试验位，联络线闭锁、保护动作信号、轻重瓦斯、释压装置动作、通风故障。

5.1.5.2 遥控量：遥跳、遥合

5.1.5.3 公共部分单元

全站事故总信号；

全站预告总信号；

自投信号；母线电压过高、过低信号；所用开关位置信号；直流接地信号；浮充、均充、整流信号；直流断线信号；直流绝缘降低信号；合闸母线/控制母线电压过高、过低信号；蓄电池总保险熔断信号；

6kV系统接地信号；

PT二次回路断线信号。

5.1.5.4 保护装置至少多出3组干接点（每组1个常开、1个常闭）满足智能化需求。

5.1.6 通讯管理单元

5.1.6.1 6kV高压配电室通讯装置要求

通讯装置采用完全冗余双机系统（两台通讯管理机），即数据实时同步，故障情况下双机快速无缝切换。通讯装置主要功能：采集各种微机保护及自动装置信息、采集各种测控装置及智能电表信息、采集智能辅助设备信息、定值管理、接受和执行主站命令、故障波形的转换、转发、存储和检索、历史事件记录和查询、远方命令记录和查询、实现与变电站主计算机系统通信、实现与管理远动通信、与集控中心通信、支持多种通信规约、支持大容量存储、支持网路存储、通过GPS可实现自动对时和统一系统时间、各设备、装置通信状态检查和监视、转发信息编辑、合成、通过网络联机维护和监测、支持多套双机切换方案、自诊断功能。

5.1.6.2 0.4/0.69kV低压配电室通讯装置要求

通过通讯装置实现对数据收集、传输至电气智能化管理系统。

5.1.7 硬件设备

计算机监控系统应采用可靠的、符合工业标准的硬件设备。

5.1.7.1 品牌：现有主流配置

显示屏：双屏24"含报警声响一体LCD显示器（16:9，黑色，分辨率：1920×1080）。

5.1.7.2 打印机：1台HP 网络彩色趋势曲线喷墨（A3）打印机，1台激光（A3）打印机。

5.1.7.3 UPS不间断电源容量不小于3kVA。停电后持续供电时间不小于2小时。

5.1.7.4 配置1套诊断调试维修工具以及与综合保护器连接的专用接口电缆及附件，用于综合保护器的诊断、维修、调试。

5.1.7.5 提供综合保护器编程、调试、维修诊断软件1套及监控系统编程、调试后备份光盘各1套。

5.1.7.6 声响报警装置

电力监测系统应各不少于提供不少于二套声响报警装置（站控层和间隔层各一套）。系统根据事故信号和预告信号驱动声响报警装置发出不同的声响。

5.1.8 监控系统性能指标

5.1.8.1 模拟量测量综合误差：有功、无功≤0.5%，电流、电压≤0.2%。

5.1.8.2 电网频率测量误差：≤0.01Hz。

5.1.8.3 事件顺序记录分辨率（SOE）	站控层≤2ms 间隔层≤1ms。

5.1.8.4 遥测信息响应时间：                              ≤2s

5.1.8.5 遥信变化响应时间：                              ≤1s

5.1.8.6 控制命令从生成到输出的时间：                    ≤1s

5.1.8.7 画面实时数据更新周期模拟量：                    ≤3s

5.1.8.8 画面实时数据更新周期开关量：                    ≤2s

5.1.8.9 双机系统可用率：                                ≥99.99％

5.1.8.10 控制操作正确率：                               =100％

5.1.8.11 遥控动作成功率：                               =100％

5.1.8.12 事故时遥信年正确动作率：                       =100％

5.1.8.13 系统平均无故障间隔时间（MTBF）：                ≥30000h

5.1.8.14 间隔级测控单元平均无故障间隔时间：             ≥40000h

（其中I/O单元模件MTBF：≥50000h）

5.1.8.15 各工作站的CPU平均负荷率

正常时（任意30min内）：                          ≤30％；

电力系统故障（10s内）：                           ≤50％；

5.1.8.16 模数转换分辨率：                   ≥16位＋1位符号位。

5.1.9 电气智能化管理系统系统

5.1.9.1 6kV开关柜智能化配置要求

5.1.9.2 电气智能化管理系统系统要求

本次电气智能化管理系统应符合当前信息化、智能化技术，可对各类运行数据进行统计及分析，通过分析结果协助运维人员。系统应能采集微机监控系统数据，也可采集站内在线监测数据，并能进行多维度对比分析，提供分析结果，提升供电可靠性及管理效率。

电气智能化管理系统平台与电力监控系统进行数据互通。与能源管控(MES)系统对接，实时数据上传到MES系统。

5.1.9.3 技术原则

1)系统应具备断路器电寿命分析、断路器机械特性健康分析、温度及电流相关性系数对比、温升曲线预测、接触电阻计算、变压器寿命分析、电机频谱分析等算法；

2)系统应能采集微机监控系统及DCS系统数据，也可采集站内在线监测数据，并能进行多维度对比分析，提供分析结果；

3）电气智能化管理系统作为全站智能化平台，需统一在一个平台上管理全站辅助系统、所包含系统如下：视频监控等设备在线监测及健康状态分析、设备全生命周期管理、（轨道机器人巡检预留通讯接口）等。

5.1.9.4 系统功能要求

5.1.9.5 设备健康管理功能

为保障厂内电气设备的全系感知，需要对变电站内的电气设备（开关柜、变压器、低压柜、电机、SVG、APF、直流屏等）进行全生命周期的健康管理，能够通过多维度比对进行数学建模。拥有能进行温度和电流相关性计算、温升曲线预测、接触电阻计算的温度模型；拥有开关柜机械特性与电气特性相结合，数据绘制成曲线，对每次操作过程中位移和电流的相关性进行分析的机电模型；拥有可以通过每次断路器的分断电流，计算开关寿命折损的电寿命模型；拥有能够通过电流频谱分析电机主要故障、隐患的分析模型。

5.1.9.6 日常运维功能

为提高运维人员的工作效率及工作质量，需能够辅助运维人员进行智慧运维，要求具备图纸/资料电子化，可修改，能够记录修改人和修改日期；日常报表自动生成；操作记录自动生成；事件记录、消缺记录手动录入，可上传现场照片；整改条件可指定人员、限定时限并自动通知，自动提醒，能够闭环整改审核及其意见；定检试验手动上传，可绘制历史曲线，设备寿命管理，实现无纸化线上智能运维。

5.1.9.7 专家分析功能

在一次设备和二次保护统一建模的基础上，建立告警信号智能预判模型，对告警信号进行分类处理，将告警与故障进行递进分析，告警处理的智能化操作,结合告警处理的预案联动，实现基于不同岗位职责的分类告警信息推送，主告警的精确识别、多形式告警信息的显示接收，并提供不同工况下的最优处理预案，达到告警信息的及时性、准确性和高效性。

应急预案：在系统中建立应急事件处理信息库，根据系统报警信息提供的内容，激活与内容相关的应急处理预案供运维人员选择。结合设备位置信息、故障设备的故障现象、故障类型等为运维人员处理事件提供全面的信息支撑，为应急事件中的调度指挥提供依据。

故障分析：电气智能化管理系统记录每次故障发生的各项数值，并录入事后调查确认的故障原因，形成历史故障数据库。新发故障与历史库中的数据进行大数据比对，判断此次故障可能的原因。随着历史库的不断累积，故障分析还能起到故障预测的作用。

5.1.9.8 智能联动

智能联动作为智能化的核心体现，主要是以主辅系统联动、辅辅系统联动为主，如有特殊联动要求，可根据实际需求进行制定联动模块。

5.1.9.9 6kV开关柜在线监测设备

电气智能化管理系统负责建立与6kV开关柜在线监测系统的数据通讯，具备开关柜智能分析与管理功能。

要求电气智能化管理系统能够实时采集和监控6kV开关柜的所有数据信息；数据信息至少包含：电流、电压、有功、无功、功率因素、断路器上下臂温度、断路器工作状态、柜内视频信号等；同时电气智能化管理系统具备设备状态监测，边缘计算及分析，备就地控制，规约转换功能；具备根据底盘车、接地刀和断路器的机械位置和电气状态，系统远程遥控自动完成一键顺序化操作；具备通过AI视频识别技术，对开关柜内断路器及接地刀进行位置判断，系统远程实现一键顺控双位确认功能；系统具备防误、电机堵转报警等功能，系统指令类型包括送电、热备用、冷备用、检修四种类型。要求系统能够实时回传开关柜柜内的视频信号，能随时对断路器和接地刀状态进行实时视频监视。并在对断路器和接地刀远程操作时，能通过视频监视操作结果进行二次确认。能在系统进行遥控操作时进行视频联动，同时操作视频能进行存储和回放。

5.1.9.10 智能监测装置（具有边缘计算功能）

投标方提供的智能监测装置应满足就地采集柜内各类传感器(关键点温度、机械特性数据、分合闸线圈电流、储能电机电流)数据，并能根据采集的数据就地运算分析（边缘计算功能）设备状态。还应具备（底盘车及接地开关）电动控制功能，具备与电动底盘车、电动接地刀匹配的，控制电动底盘车、电动接地刀的输出接口，以及具备采集电动底盘车、电动接地刀状态的接口，并可分析电动底盘车及电动接地刀电机电流，实时掌握电动机构的健康状况。

当从站控层或者人机界面上下发指令时，智能控制终端应能根据底盘车、接地刀和断路器的机械位置和电气状态，自动完成的一键顺序化操作，并能通过AI视频识别技术，对开关柜内断路器及接地刀进行位置判断，实现一键顺控双位确认。指令类型包括送电、热备用、冷备用、检修四种类型。

1）能提供断路器电动底盘车自动控制功能

有电机堵转保护和故障报警功能，当进、出操作过程中出现阻滞时发出报警信号，自动退回实验位置。防止相关机械闭锁元件的损坏；

有控制电流设定功能，当控制电流超过设定值时，触发电机堵转保护和故障报警功能。

2）能提供开关柜电动接地刀自动控制功能

应具有电动操作电机堵转保护和故障报警功能，当接地开关电动操作的齿轮机构在运行过程中出现阻滞时进行报警，可及时切断电机，防止电动操作机构继续进行损坏相关机械部件；

具有电机制动功能，以防止接地开关合闸或者分闸到位后电机因惯性停转卡死。

5.1.9.11 变压器在线监测设备

6kV变压器监测包括电气数据、高低压侧温度在线监测设备及配套设施，变压器厂家要预留通讯接口，通讯方式采用提供标准485通讯接口,通讯协议需支持modbus等协议。

5.1.9.12 电机在线监测设备

所有高压电机均需要配置电机频谱装置并将数据上传至电气智能化管理系统统一分析处理，电机频谱监测用于分析判断电子绕组异常、转子绕组异常、铁芯气息，通过电机运行参数指标信息，生成健康历史曲线，评估电机总体健康指标。

1）电机在线监测装置应安装在开关柜内，不允许在电机本体或不可控环境安装传感器；

2）装置应能在线监测电动机工作电流数据，并有实时波形显示；

3）装置应能在线进行电流频谱的分析，并显示有相应畸变向量的历史趋势曲线；

4）装置经过分析能判断目前电机的故障类型，及对其运行现状作评估分数；

5）针对电机的常见故障（如匝间短路、相间短路、气隙偏心等），系统能建立相应故障模型，通过监测指标与模型数据的比对，完成故障的初步监测；

6）针对每一台电机，应对至少一年内历史运行数据收集，建立自有数据信息档案，通过数据的横向比较，完成故障的精准定位；

7）装置具备通过web界面实现对电动机数据的实时监测、对相关参数进行设置的功能。

5.1.9.13 0.4kV开关柜设备在线监测

低压智能终端用于采集MCC配电段低压大回路无线测温数据、框架断路器（含触头磨损监测、6点测温等），并通过通讯装置在低压配电段进线柜上进行显示。为保证低压电机的运行连续性，所监测框架断路器、低压马达控制器、智能仪表，由通讯装置接入并上送至电气智能化管理系统。

0.4kV开关柜内马达保护和低压无功补偿装置SVG，APF，设备提供厂家提供通讯接口，通讯接口具有以太网接口或RS-485通信接口。支持IEC-60870-5-103（RS485通讯模式）、IEC-60870-5-104（工业以太网通讯模式）标准通信规约以及变电站通讯标准IEC61850或提供通讯转接口及通讯规约。装置数据接入通讯装置。

5.2直流屏技术规范

5.2.1 直流屏

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流屏 | 按设计 -220V | 按设计 |  |
| 2 | 放电装置 |  | 按设计 |  |
| 3 | 备品备件及专用工具 |  |  |  |

5.2.2 直流屏技术要求

直流系统电压： DC220V；

控母电压范围： 220V±10%；

交流输入： 双路AC380V电源，并可自动切换；

直流系统接线： 母线分段接线；

蓄电池组数： 1组；

蓄电池型式： 免维护铅酸蓄电池；

蓄电池容量： 按设计.蓄电池运行方式:浮充电方式；

高频开关电源： 按设计；

稳压精度： ≤±0.5%；

稳流精度： ≤±0.5%；

纹波系数： ≤±0.5%；

通信： 采用RS485接口与电力监控系统通信。

5.2.3 直流设备主要性能

（1）稳压功能；

（2）稳流、限流功能；

（3）直流电源屏实现数字化、微机系统或PLC，带10寸彩色触摸屏，具有RS-485、232或422接口，支持MODEBUS等多种规约，易于接入上位机监控系统；

（4） 均衡充电与浮充电方式自动转换（稳流限流充电功能）；

（5）高频开关整流模块（充电装置）、具有防腐蚀等功能，采用N+1热冗余方式并联组合供电，并可带电热插拔检修，提供原厂证明。

5.2.4 蓄电池组

（1）蓄电池组采用免维护铅酸蓄电池。

蓄电池生产企业应已获得ISO9001、ISO14001及ISO18001国际标准管理体系认证，投标人应在投标文件中提供证书复印件。
    投标人应提供项目授权，需提供蓄电池泰尔认证、符合国标、电力行业，不接受OEM或ODM产品（泰尔认证证书署名工厂必须是品牌方所有工厂，以经销商名义委托第三方工厂办理的作贴牌处理，不予接受）。供货时应提供蓄电池原厂生产证明和蓄电池出厂试验报告。

蓄电池槽、盖阻燃性符合GB/T23764-2019要求。

蓄电池浮充使用寿命不少于10年，并提供60度高温加速浮充寿命试验报告。

（2）微机蓄电池监测单元

采用蓄电池自动巡检装置，实现蓄电池自动管理及监测（电压、温度、内阻）。

（3）直流馈线单元

直流馈线单元包括馈线开关单元采用专用直流断路器。

（4）智能放电装置；用于对蓄电池进行核对性放电。

（5）采用微机绝缘检测装置，能监测正、负母线对地电压及回路接地选线。

六、中标后提供的电气部分资料、图纸（包含但不仅限于以下）

（1）变压器、高低压开关柜等一览表；

（2）其他用电设备清单；

（3）电气系统图、接线图；

（4）电气监控网络拓扑图、接线图；

（5）设备的启动、控制原理图；

（6）电气间的布置及安装图；

（7）电缆敷设及布置图；

（8）电气系统接地图；

（9）电气照明清单；

（10）电缆清册；

（11）电气资料。

七、专用工具

- 免费提供随机工具，并列出所需的随机工具的型号、数量。

- 6.3kV变压器随机清单及供货（包含但不限于以下设备，投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- 高压柜随机工具清单及供货（包含但不限于以下设备，投标方填写）。

| 序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储能手把 | 投标厂产品专用 | 把 | 按需 | 储能用 |  |
| 2 | 进车摇把 | 投标厂产品专用 | 把 | 按需 | 进车 |  |
| 3 | 下门解锁操作手柄 | 投标厂产品专用 | 个 | 按需 | 下门解锁 |  |
| 4 | 手车解锁操作手柄 | 投标厂产品专用 | 个 | 按需 | 手车解锁 |  |
| 5 | 接地开关合闸手柄 | 投标厂产品专用 | 个 | 按需 | 合分接地开关 |  |
| 6 | 门锁钥匙 | 投标厂产品专用 | 把 | 按需 | 开门 |  |
| 7 | 进车轨道（真空） | 投标厂产品专用 | 把 | 按需 | 进车 |  |
| 8 | 接地小车 | 投标厂产品专用 | 台 | 按需 | 进车 |  |
| 9 | 验电小车 | 投标厂产品专用 | 台 | 按需 | 进车 |  |
| 10 | 托盘手车 |  | 台 | 按需 |  | 各规格 |
| 11 | 电动升降服务车 |  | 台 | 按需 |  |  |

- 低压柜随机工具（包含但不限于以下设备，投标方填写）。

| 序号 | 备件名称 | 规格与型号 | 数量（单位） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作手柄及其机构 | 各种规格 | 按需 |
| 2 | 专用工具 |  | 按需 |

- 综保及电力监控系统随机工具清单（包含但不限于以下设备，投标方填写）。

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护工具 |  | 套 | 按需 | （含移动工程师站） |
| 3 | 光功率计红光一体机 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 网线检测仪 |  | 台 | 2 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

- 其他随机工具清单（包含但不限于以下设备，投标方填写）。

| 序号 | 名称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

八、技术服务

投标方现场技术服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 联络会议。

- 在合同执行阶段，有不少于三次设计联络会议，两次在发包人单位，一次在承包人单位。对于在承包人单位设计联络会议，承包人负担所有自己的费用，发包人只负责当地的交通工具以及现场会议及工作所需的场地。对于在承包人工厂设计联络会议，发包人负担所有自己的费用，承包人只负责当地的交通工具以及现场会议及工作所需的场地。准确的联络会议时间在合同签定后确认。

- 安装：承包人提供详细的安装人员周数及名单。

- 调试和开机：承包人提供调试和开机人员的人员周数及名单。

九、电气设备试验标准

符合国家电气设备交接试验标准（GB50150-2016）、电力设备预防性试验规程（DL/T596-2021）。

十、  质量保证期

- 质量保证期为设备最终验收合格后24个月（允许更长质保期），在质量保证期及保修期内设备运行中发生问题，卖方应24小时提供免费咨询服务。故障后检修人员响应时间为12小时。

- 免费保修期结束后，卖方有责任在设备使用地区指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和维修。照明灯具质保期为验收合格后5年。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第五篇

# 自动化与信息化工程

2025年 3 月

- 总则

  - 本技术文本适用于本项目备料、蒸煮、洗选工段的自动化与信息化工程，包括功能设计、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求；

  - 技术文本中所提出的技术要求，是招标人对本项目自动化与信息工程最低限度的技术要求，并非设计标准和质量标准；自动化与信息化工程的设计、设备选型、安装和调试须符合现行的国家标准和行业标准（就高）；

  - 本项目自动化与信息化工程所涉及的各类仪表、控制阀及控制系统的设计、选型和供货须以最终的设计文件为依据，且符合实际工况和本技术文件提出的最低限度的技术要求，设备、系统的选型和质量品质最终须满足项目安全稳定可靠运行的需求；

  - 提供自动化与信息化工程的产品，须获得中国国家技术监督局计量产品认可，原装进口产品还须提供原产地证明书；

  - 提供产品质量保证承诺，所供产品出现问题应能及时处理或无条件更换。

- 自动化与信息化工程总体方案

  - 本项目自动化和信息化工程范围包含备料工段、蒸煮工段、洗选工段，涉及现有3#洗选工段等；本工程系统包含集散控制系统DCS及安全保护系统、过程控制阀及仪表、设备自带PLC系统、设备状态（温度、振动）智能监测系统、现场工业监视系统、臭气检测报警系统GDS、生产信息采集系统、火灾自动报警系统，涉及现有3#洗选集散控制系统DCS等；

  - DCS控制操作站集中在现有集控楼中央控制室；工业监视集中在现有集控楼中央控制室内中央大屏；蒸煮和洗选工段现场值班室，各配置一台辅助操作站、工业电视监视屏等；

  - 基于集散控制系统DCS，过程控制阀、仪表、电气设备控制、PLC系统、设备状态（振动、温度）智能监测系统、皮带木片智能称重系统、安全保护系统等，各系统和设备通过硬接线或通讯方式与DCS系统构成一体化、自动化控制系统，实现可靠的工艺参数自动检测、自动显示、自动调节、参数报警以及电机、阀门等执行机构或设备程序控制；

  - 安全保护系统，主要用于蒸煮工段工艺设备的安全连锁保护、紧急情况下的安全保护操作等功能，可采用软联锁保护和（或）硬联锁保护；

  - 过程控制阀及仪表系统，设计应满足工艺设备正常和安全的操作以及非正常和紧急情况下的操作；仪表功能和控制逻辑应考虑到工艺过程的有效操作和经济效益，应提供安全措施以满足在发生非正常操作时工艺过程和设备的安全，以及操作员的安全；

  - MES信息采集：生产线的生产数据通过DCS系统OPC或其他方式上传至公司现有的MES系统；

  - 本项目火灾报警信号融合到现有的火灾自动报警系统报警；

  - 控制系统的网络结构是开放的，DCS系统、MES系统、PLC系统、GDS系统和火灾自动报警系统等，各系统实时数据通讯，传递必要的生产信息；

  - DCS系统能够经由通讯总线与第三方等系统完成通讯。底层系统间通讯，宜选用Profibus、Modbus。通讯使用的硬件、软件、组态等配置由DCS系统提供商负责。

- DCS控制系统的技术要求

  - 总体方案技术要求

    - 本工程集散控制系统原则上只配置一套新的DCS系统，有两种方案可选：（1）蒸煮工段、洗选工段、备料工段全部采用一套新的DCS系统控制（2）蒸煮工段采用一套新的DCS系统控制，备料和洗选工段利用3#洗选现有的DCS系统（扩展）控制；

    - 本项目 DCS工艺操作站集中在现有集控楼中央控制室，蒸煮工段配3台操作站，洗选工段2台，备料工段2台；同时蒸煮和洗选工段现场，各配置一台辅助操作站；同时工艺操作画面引入中央控制室大屏；

    - 系统的电源、控制器、通讯网络、控制网络、实时数据服务器采用冗余配置。冗余系统的正常切换或故障切换均不影响系统的正常运行，实现平滑切换；

    - 系统测试合格后5年内软件或硬件有缺陷，影响安全稳定生产，应提供免费升级或更换；

    - 系统的设计和设备应满足国家有关电磁兼容性的强制性要求；

    - 系统的设计和提供的设备遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。

  - DCS人机接口设备的配置

    - 操作员站：备料2套，蒸煮4套，洗选3套，共9套；主机：主流配置，内存16G，硬盘1T以上； 24寸LCD1920×1080双屏显示器；

    - 工程师站，主机：主流配置; 24寸LCD1920×1080双屏显示器；

    - 实时数据服务器（如果有）冗余，主机：主流配置，内存16G，硬盘1T以上；24寸LCD1920×1080双屏显示器；

    - 移动工程师站，主机：主流配置，笔记本电脑；

    - 历史服务器，主机：主流配置，内存16G，硬盘1T以上，24寸LCD1920×1080双屏显示器；至少可存储1年的历史数据，可并发访问5000点/s的数据，授权点数至少3000个点；

    - OPC服务器，主机：主流配置，内存16G，硬盘1T以上，配置与MES通讯的独立网络接口，24寸LCD1920×1080双屏显示器；

    - 打印机：A4（报表）黑白激光打印机，打印分辨率至少600×600DPI，打印内存128MB，打印速度>30ppm。

  - 控制信号接口

    - 与检测控制仪表信号：

    - 模拟输入： 2线制或4线制仪表变送器输出的4-20mA模拟信号；

    - 模拟输出： 4-20mADC,具有驱动回路阻抗>750Ω的负载能力；

    - 数字输入：无源触点，24VDC ；

    - 数字输出：无源触点，24VDC ；

    - 同电气专业相关联信号：4-20mA、profibus或硬线连接。

  - 控制系统的硬件配置

    - 控制器模件

      - 备料、蒸煮、洗选工段各配置独立的控制器，控制器冗余配置。单个控制器故障，系统应能自动地以无扰方式快速切换至冗余处理器并报警，系统不中断，仍能正常运行；更换故障控制器能带电拔插不会引起系统中断，也不会损坏模块；

      - 系统投入使用，控制器CPU负荷不大于40%，电源负荷不大于50% ;冗余的CPU切换在一个CPU周期内完成，切换时间不超过10ms；CPU快速控制周期不超过20ms；

      - 在电源较长时间中断后，系统仍能回到预先规定的安全状态，并保持其最后的设定值，参数整定值以及组态等，电源恢复后，系统能及时自动启动，并使其处于操作人员预先规定的、合理的状态；

      - 使用RAM贮存器时，其中保存的程序和数据靠内部电池至少能维持6个月，当电池低电量时要发出报警信息或者有LED指示，当更换电池时，不得导致程序和数据的丢失。

    - 输入输出模件（I/O）

      - I/O模件通道间供电相互隔离，DCS系统提供商若有以下规格I/O模件，模拟量输入不超过8通道，模拟量输出不超过8通道，开关量输入不超过16通道，开关量输出不超过16通道；

      - 单个I/O模件或通道故障，能带电插拔更换，不影响其他模件，不损坏模件，不引起系统中断；模件每个通道具有可设置保持与不保持功能；

      - I/O模件上必须带有LED指示灯，每个通道都有状态显示以及故障诊断显示；

      - 两台互为备用或冗余组合的现场设备，其各自控制回路的I/O信号必须分别配置在相互独立的I/O模件上；多台互为冗余的现场设备，其I/O信号（如测量和反馈/控制指令）和控制回路，应分组配置在几个I/O模件上；几个重要控制回路的I/O信号不应放置在同一个I/O模件上；

      - 配置与第三方系统通信的接口模件：支持modbus rtu/tcp、profibus等协议。

    - 网络设备

      - 工业级交换机；冗余配置；单个点的通讯故障不引起系统通讯中断。

    - 控制柜

      - 机柜防护等级，室内应为IP52，室外应为IP56；

      - 机柜内配置2组直流24VDC电源，其中一组电源给DCS系统组件供电，另一组电源给现场仪表（变送器、电磁阀、接近开关等），每组电源（2个）配置电源冗余模块实现冗余，每一路交直流供电故障，均在DCS操作画面显示报警；

      - 机柜内给DCS系统以及现场仪表供电的电源，电源负荷符合设计要求；

      - 机柜内设有两个接地铜排，保护地和工作地分开；

      - 系统与现场设备连接的电缆不能直接连接I/O模件的底座，必须经过过渡端子或者转接板，如使用转接板，数字量模件转接板上必须带有LED指示灯，显示通道状态，并且同时支持NPN和PNP类型的接线；

      - 来自电气的模拟量信号（变频器的给定和反馈信号）及第三方PLC系统的模拟量信号，需加隔离器隔离；隔离器选用有源隔离器；

      - 数字量输入输出，应有单独的熔断器保护，熔断器的更换应方便，不需拆除任何其他组件；

      - 每种类型的I/O点数应增加15%以上的点数在线备用（安装在机柜内并接线，包括各通道所需隔离器、继电器和端子板）；每个在用IO模件至少预留一个通道在线备用；留20%的柜内插板空间备用；

      - 机柜内中间继电器，应有醒目工作状态指示标志；

      - 供配电须有防雷保护装置。

  - 系统功能要求

    - 系统至少应包括备料、蒸煮、洗选以及设备自带PLC、设备状态智能监测系统、木片流量智能测量系统等各控制子系统；

    - DCS系统应具有与其他系统进行OPC通讯的功能，可以与青山纸业公司数据中心平台（与全厂管理系统（MES））进行通讯；

    - 对于工艺过程的操作，必须满足三级操作要求（自动、遥控、手动），状态之间的切换必须为无扰切换，对过程对象的操作由操作人员通过操作站的鼠标或键盘来实现；

    - 监视功能：具有但不限于满足对生产过程的运行状态（生产设备的启动及停止，控制阀的开/关，故障及事故报警等）显示；主要参数（参数测量值、阀门开度、主要电机电流等）显示；

    - 控制功能：具有但不限于满足整条生产线简单和复杂回路的开环和闭环控制功能，顺序控制、成组及单机控制功能，联锁控制功能，电机、电磁阀，开/关阀，电动阀的控制功能等；

    - 报表功能：操作站可导出、打印生产采集数据报表；

    - 趋势功能：具备完善的历史数据（趋势图）和事件记录（操作记录、工艺报警和系统报警）贮存和快速查找等功能。提供保持一年的随机可查的工艺历史数据和报警记录；

    - 开放式的系统,具备汉化界面；

    - 有系统自诊断及自我保护功能；

    - 具备实时及随机报警打印功能；

    - 工程师站软件有完整的功能块库，每个功能块都有详细的说明，具有开放性，具备灵活方便的功能程序组态、画面组态功能。应能进行图形组态、各种画面种类及数量必须满足用户要求，满足整条生产线的监控要求；

    - DCS控制系统可采用通讯网络直接控制变频器和软启动。

  - DCS操作室及机柜室

    - 操作室：操作室（操作站）设置在现有的集控大楼，配置两个交换机与控制柜的交换机形成环网配置；

    - 机柜室：设置两个接地铜排，保护地和工作地分开；配置温湿度计，温湿度信号在DCS操作站显示报警；

    - 工程师站、服务器操作台放在仪表机柜室，操作台由投标方提供；

    - 机柜室配置防静电地板；

    - 蒸煮工段和洗选工段值班室各配置一台辅助操作站，应急操作，操作台由投标方提供。

  - 系统配电

    - 配电柜：自动化系统有独立的配电柜，该配电柜接受两路电源，一路来自厂用电源、另一路来自UPS电源，配置双电源自动切换供电，双电源切换装置选用进口品牌；

    - 配电：DCS机柜、操作员站、工程师站、服务器、网络设备、现场各类仪表、电动执行机构、PLC、辅助系统等由配电柜采用UPS和市电两路冗余方式供电，自动切换；

    - UPS不间断电源：工业级; 智能在线式; 输入电压：三相380VAC或单相220VAC;后备电池供电时间：120分钟;UPS电源负荷不高于60%;带逆变稳压功能；电池类型：密封免维护铅酸蓄电池;本工程在3处机柜室，分别独立设置UPS电源和电池柜。要求具备如下功能（不限于）：

- 1电源断电、电池欠压、过载过热报警功能；

- 2输出短路、过载过热、电池欠压、输出过压欠压等保护功能；

- 3电池管理功能；

- 4手动维护旁路功能；

- 5冷却方式：强制风冷；

- 6显示内容：UPS工作状态及工作指示、输入电压及频率、输出电压及负载、电池电压、电池充放电电流等。

    - 机柜室的UPS除给DCS配电外，还可为现场各类仪表、PLC、GDS系统等配电；

    - 备料、蒸煮、洗选各自配置独立的UPS电源。

  - 蒸煮安全保护系统技术要求

    - 安全保护系统若为软联锁的方式，控制器应专用、独立、冗余配置，并在独立的控制柜安装，建议与DCS同一品牌，可靠性稳定性要优于DCS系统；

    - 安全系统若采用硬联锁的方式，每个联锁信号必须在DCS操作站显示；

    - 安全保护系统的设计，保证工艺设备和生产安全的同时，也要考虑生产的顺利进行；

    - 用于安全连锁保护的信号，应采用性能更为可靠的检测设备和传输设备，避免因检测和传输错误导致生产中断；或采用三信号冗余方式，“3选2”的原则保证生产的稳定性。

  - 工厂验收试验和要求（FAT）

    - 应包括对所有可联网并已装载软件的设备进行适当的运行。采用仿真机构成DCS所有输入信号、组态和控制输出的一个完整的功能闭环试验。

  - DCS供货要求

    - 供货范围

      - DCS控制系统所需的硬件（控制室设备、供电柜、控制柜、I/O柜分线柜及其相关柜等）、系统软件（编程及组态、系统维护及故障诊断软件及其他应用软件），DCS与第三方通讯接口（包括软件、硬件）。操作系统为Windows10以上，工程师站需安装Office办公软件，所有软件都应是正版授权软件；

      - 控制室、机柜室、值班室的操作台、座椅等；

    - 备品备件

      - DCS系统中每一种类的模件（不包含控制器），至少应有5%的备品备件，不足一件的按一件计算提供。

  - DCS系统服务

    - 应提供包括工程服务与现场服务。工程服务有项目管理、组态、生成、集成调试、工厂试验与出厂验收、培训服务（组态、操作、维护）等。现场服务包括现场开箱检查、系统通电、安装指导、联调试运和装置投运以及集成设备现场安装调试等。

    - DCS系统质保期一年或以上，电脑提供5年维保服务。

    - 如DCS在运行中出现一般问题，承包方应在接到通知后48小时内到达现场处理并提供24小时应答服务。如出现严重问题，承包方应在接到通知后24小时内到达现场处理。

  - 系统培训

- 每套系统工程师提供免费培训计划 4人外出培训 2周，操作工培训计划厂内培训 5 天。

- 、蒸煮工段安全保护系统技术要求

    - 安全保护系统若为软联锁的方式，控制器应专用、独立、冗余配置，并在独立的控制柜安装，建议与DCS同一品牌，可靠性稳定性要优于DCS系统；

    - 安全系统若采用硬联锁的方式，每个联锁信号必须在DCS操作站显示；

    - 安全保护系统的设计，保证工艺设备和生产安全的同时，也要考虑生产的顺利进行；

    - 用于安全连锁保护的信号，应采用性能更为可靠的检测设备和传输设备，避免因检测和传输错误导致生产中断；或采用三信号冗余方式，“3选2”的原则保证生产的稳定性。

- 、过程控制阀及仪表系统基本技术要求

  - 设计与选型原则

    - 压力类仪表：

      - 变送器选用智能式（带数显表头、HART协议）；

      - 蒸汽、清洁的水及气体压力测量采用常规导压管取压；

      - 黑液、白水、浆、粘性及腐蚀性液体压力测量及振动场合采用隔膜式远传取压；

      - 蒸汽冷凝水系统差压及汽水分离器采用差压变送器；

      - 常压容器和浆池液位测量采用单法兰液位变送器；

      - 带压密闭容器量程大于5米的液位测量采用电子差压计；

      - 介质浆、黑液、白液等就地压力测量采用不锈钢耐震隔膜压力表；

      - 介质水、汽就地压力测量采用普通型不锈钢耐震压力表；

      - 压力开关，动作时间≤0.1ms;重复性可调范围内≤±1%，采用非指示型；

      - 压力（差压）、液位、节流元件等取压点原则上须设计一次门；介质浓度大取压管易堵、不宜安装短管和一次门的，应尽可能贴壁取压；

      - 混凝土池（槽）的液位检测点须预埋安装板、贴焊摘丝法兰；

      - 重要的压力检测点和容易故障的测量点应有冗余设计和配置；

      - 压力≥0.1Mpa的管道,须安装就地压力表。

    - 温度类仪表：

      - 变送器选用智能式（带HART协议）；

      - 温度传感元件选用铠装Pt100铂热电阻和耐磨防腐不锈钢保护管；

      - 温度传感器和变送器一体化安装，整体防腐；

      - 就地温度测量采用防腐型双金属温度计，采用不锈钢保护管，万向型抽芯式；

      - 重要的测温点、容易故障的测温点应有冗余设计和配置。

    - 流量类仪表：

      - 浆液、白水、黑液、白液和清水等导电介质流量测量采用电磁流量计；浆液流量采用双频或多频励磁电磁流量计；

      - 控制要求较低的高温黑液流量测量可采用楔形流量计，差压变送器采用双法兰隔膜远传取压，不带三阀组；

      - 蒸汽、压缩空气流量测量采用多孔平衡孔板流量计或涡街流量计；多孔平衡孔板流量计带三阀组，用于计量考核的多孔平衡孔板流量计采用一体化多孔平衡孔板流量计；

      - 需直接精确流量测量或超小流量或电磁流量计不易测量的，采用质量流量计。

      - 所有水、气介质（含清水、污水、回用水、臭气等）进出口均须安装流量计。

    - 浓度类仪表

      - 纸浆浓度一般场合采用刀式浓度计，重要作用场合采用旋转式；

      - 黑液浓度选用折光式浓度变送器。

    - 液位、料位类仪表

      - 竹木片料位测量和地下池液位测量，选用雷达料位计；

      - 料位开关采用阻旋式和音叉式；

      - 黑液、白液容器就地液位选用磁翻板液位计，液位计本体、法兰材料与浮子材料均采用316LSS，磁钢采用稀土永磁合金。

    - 分析类仪表：

      - 电导率、pH值、碱浓，选用智能在线式测量仪。

    - 调节阀和开关阀：

      - 阀门法兰式安装，法兰标准HG/T 20592-2018 钢制管法兰(PN系列)；不同品牌相同规格的阀门，安装尺寸一致；

      - 所有控制阀本体，需有0~100%刻度指示，最小刻度5%；执行机构采用曲柄连杆或拨叉式；执行机构及气缸采取防腐处理，各类安装支架材质采用SS304不锈钢；气缸进气口小口径阀门设计规格G1/4＂，大口径阀门设计规格≥G3/8＂；

      - 阀执行机构结构作用形式即单作用/双作用、气开/气关的选型要满足项目工艺、安全生产要求；DN≥300的控制阀执行机构与阀体的轴线平行安装（在制造厂安装），阀芯表面阀体内部易结垢、结晶的阀门执行机构按PN40设计；

      - 调节阀均采用金属硬密封气动调节阀，密封等级≥Ⅳ级；采用机械式阀门定位器，工艺控制要求带阀开度和开关位置反馈的阀门定位器采用智能式；每个调节阀配一个空气过滤减压阀（采用10μ滤芯）安装在不锈钢安装板上，安装板固定在执行机构上，方向可调；阀门定位器动态滞后及死区<0.8%，坚固的防腐处理外壳，IP67 防护等级，输入阻抗小于700 欧姆，操作温度–40℃—85℃；

      - 开关阀均采用全通径双向金属硬密封气动球阀，密封等级≥Ⅴ级；控制开关阀的电磁阀要求DIN插接方式，24VDC，带指示灯，选用质量和性能可靠的进口一线品牌产品；开关阀开关位置反馈须选用一体式开关盒, 采用2线制24V感应式接近开关，接近开关选用进口一线品牌。对开关阀开关速度有要求的，配置调速阀和快排阀；电磁阀需安装在阀体上的，配带过滤减压阀（采用10μ滤芯）和不锈钢安装板，过滤减压阀和电磁阀安装在安装板上，安装板固定在执行机构上，方向可调；

      - 重质除砂器和水洗除砂器，除砂器排砂可由现场控制箱控制（厂家提供）或DCS控制；重质除砂器采用双向金属硬密封气动穿透式闸板阀，木片水洗除砂器采用单向金属硬密封气动刀闸阀；闸板阀材质SS304，闸板防腐耐磨处理，带过滤减压阀、快排阀、24VDC电磁阀、24VDC开关位置反馈接近开关和接近开关接线盒。

    - 性能验收和计量考核相关表计

      - 本项目性能验收相关的表计必须提供具有检定资质单位（第三方）出具的检定合格证书；

      - 备料、蒸煮、洗选各工段外来的蒸汽、用水、压缩空气、冷白液，外送的稀黑液等，采集信号（流量、压力、温度）至DCS系统计量。流量表计必须提供具有检定资质单位出具的检定合格证书。

    - 自控仪表与环境的适用性：

      - 现场仪表、仪表箱、电缆、保护管、导压管、控制阀整体、盘柜的选用均须保证适应所处的环境状况，如防腐蚀、防雨水、防振动、防干扰等；

      - 仪表的防护等级不低于IP67；

      - 爆炸区域选用防爆产品，臭气系统防爆不低于ExdⅡCT6。

    - 自控仪表与项目的适用性

      - 设备、系统的选型和质量品质须满足工艺设计、热力学工况、介质工况，满足安全可靠、长期稳定生产；

      - 设备、系统的供货期、安装、调试进度须与项目工程的进度相适应。

    - 控制阀与仪表信号

调节阀定位器输入信号：4-20mADC；阀位反馈输出信号：4-20mADC；

开关阀电磁阀输入信号：24VDC；开关位置反馈输出信号：24VDC（接近开关）；

仪表变送器模拟输出信号： 4-20mADC（2线制、4线制）。

    - 仪表电源和气源

      - DCS系统、PLC、GDS、现场仪表、阀门及自控设备所需220VAC和24VDC电源均采用UPS供电，旋转式浓度计380VAC由电气柜供电；

      - 控制阀和仪表气源由现有空压站供气：压力为4.5Bar—5Bar(G)。

  - 装锅阀及附件配置基本要求

    - 装锅阀选用质量可靠且在置换蒸煮工艺使用业绩较好的国内外一线品牌；

    - 装锅阀为全通径O型球阀，口径DN600；压力等级≥PN16；密封等级≥ Ⅴ级；适用温度：-40℃~250℃；

    - 装锅阀执行机构扭矩设计合理，阀门开关时间10~60s可调；执行机构配置安全锁定装置，带3对独立开关位置反馈，带空气过滤减压阀；阀体两个压力测量口；阀座密封带有清洁阀芯表面的功能，所有驱动轴都有保护轴承；

    - 装锅阀阀体材质不低于CF8M(即ANSI 316)不锈钢；阀芯材质不低于CF8M(即ANSI 316)不锈钢+硬铬镀层。

  - 放锅阀及附件配置基本要求

    - 放锅阀选用质量可靠且在置换蒸煮工艺使用业绩较好的国内外一线品牌；

    - 放锅阀为全通径双向全金属硬密封O型球阀，口径≥DN450；压力等级≥PN40；密封等级≥Ⅴ级；适用温度按-40℃~400℃设计；适应工况高温蒸煮浆液零泄漏；

    - 放锅阀执行机构执行机构扭矩设计合理，阀门开关时间10~60s可调；阀座密封带有清洁阀芯表面的功能，所有驱动轴都有保护轴承；

    - 阀体材质不低于CF8M(即ANSI 316)不锈钢；阀芯材质不低于CF8M(即ANSI 316)不锈钢+硬铬镀层；阀杆材质双相不锈钢或更好材质。

  - 蒸煮工段控制阀及附件配置基本要求

    - 蒸煮锅、带压槽罐：进液管线、出液管线、进排气管线、稀释液管线、加热蒸汽管线上的控制阀，这些控制阀须承受高温高压、强腐蚀、热力应力变化和水锤锤击等复杂工况，同时还须在系统之间起隔断和调节作用，可靠性尤为重要，关系到整个蒸煮系统的安全环保稳定运行，须选用在置换蒸煮使用业绩好的国际一线品牌，且设计公称压力PN≥25；

    - 臭气系统的控制阀，选用质量可靠的国际一线品牌；

    - 白液管线的控制阀，选用质量可靠的国际一线品牌；

    - 调节阀定位器选用质量可靠、稳定的国际一线品牌；工艺要求调节阀带有阀位和开关位置反馈的，阀门定位器采用智能式定位器；

    - 需要双向密封起隔断作用的调节阀须选用O型球阀，密封等级≥V级；

    - 阀门材质要求: 接触白液、白液气体和温黑液的控制阀，阀门整体材质为316或以上；接触热黑液、热白液的控制阀，阀门整体材质不低于双相不锈钢2205；其他控制阀，阀门整体材质为304L或以上；

    - 阀门防腐和耐磨处理：阀座和阀芯兼顾防腐和耐磨要求，阀座采用斯钛莱合金、钴基合金堆焊或优于以上工艺，阀芯采用镀硬铬合金或优于以上工艺；

    - 阀座与阀体密封：接触黑液的控制阀，阀座与阀体密封要有针对性、可靠的密封结构设计和密封材料，阀座密封带有清洁阀芯表面的功能；

    - 控制阀执行机构力矩设计按气源压力4.5Bar计算。

  - 洗选和备料工段控制阀基本技术要求

    - 球阀

阀门材质根据工艺介质特性选择；阀座材料一般介质选用不锈钢304L及以上，堆焊斯钛莱合金，特殊介质要考虑防腐、耐磨等材质，黑液介质需要选用防结垢设计，阀座与阀体密封要有针对性、可靠的密封结构设计和密封材料，阀座密封带有清洁阀芯表面的功能；阀芯材料一般介质至少选用304L及以上，阀芯表面镀硬铬处理,特殊介质要考虑防腐、耐磨等材质。阀杆材料 17-4PH/316不锈钢以上；“V” 型球阀整体式阀体结构；“O”型球阀分体式阀体结构；驱动轴应有保护轴承;调节阀硬密封至少ANSI Class Ⅳ，开关切断阀硬密封至少ANSI Class V。

    - 蝶阀

阀门材质：根据工艺介质特性选择 ；阀座材料：一般介质选用304L及以上，堆焊司钛莱合金，特殊介质要考虑防腐、耐磨等材质；阀芯材质：一般介质选用304L，阀芯表面镀硬铬处理；特殊介质要考虑防腐、耐磨等材质。阀杆材料: 304L及以上不锈钢；偏心设计，一般选择双偏芯蝶阀，当工艺有较高要求时选择三偏芯蝶阀;双向机械密封;整体式阀体结构，驱动轴应有保护轴承；调节阀硬密封至少ANSI Class Ⅳ，开关切断阀硬密封至少ANSI Class V；适用温度-40℃—200℃；气动执行机构气缸内表面应做防腐处理。

    - 闸板阀材质SS304L及以上，闸板防腐耐磨处理。

  - 电磁流量计及附件配置技术要求

    - 介质为浆、白液、黑液、工业水等导电介质均采用电磁流量计；浆液流量采用双频或多频励磁电磁流量计；

    - 测量要求：不受含气率影响，具有含气检测管理功能，可保证在含气液体中稳定测量；正、反向测量显示；测量误差：±0.5%;重复性：±0.05%。介质电导率：>5μS/cm;流速范围:0.3~12m/s;额定压力：1.0MPa~4.0MPa;防护类别：IP67;输出信号：4~20mA;通讯： Hart 通讯协议;显示器、累计器：字母/数字型，流量，累计流量，故障显示;适用电源：220V AC ;MP 磁棒编程（如果有）；

    - 蒸煮工段热白液和热黑液流量计选用高温型（耐温≥175℃）电磁流量计，且在置换蒸煮工艺使用业绩较好的国际一线品牌产品；

    - 传感器和变送器采用分体式，传感器法兰式安装；

    - 电极材质根据介质及工况选用316L或哈氏合金或更好的材质。接触热黑液介质电极材质不低于双相不锈钢2205；接触热白液介质电极采用铂铱材质或更优；

    - 衬里根据介质及工况选用合理适用的材质，介质温度≤85℃采用PTFE，介质温度＞85℃和粗浆流量计采用PFA+钢网，传感器本体接线盒防护等级IP68；

    - 转换器要求智能型，HART协议, 带数字显示表，防护等级IP67；

    - 电磁流量计的电源取自现场FB箱。

  - 涡街流量计

    - 测量误差：±1%;防护类别：IP67;安装形式：分体式;过程连接：法兰式; 输出信号：4~20mA，两线制;介质温度：-10~200℃;通讯： Hart 通讯协议;显示器、累计器：字母/数字型，流量，累计流量，故障显示;适用电源24VDC。

  - 平衡孔板

    - 使用范围：雷诺数不小于5000；

    - 环室取压，精度±0.5％，量程比不小于10：1；

    - 直径比0.2~0.75；孔径不小于12.5mm；

    - 材质根据工况及工艺管道材质确定。

  - 压力（差压）变送器：

    - 蒸煮工段蒸煮区和槽区压力变送器选用质量可靠、稳定的一线品牌产品；

    - 要求智能型，HART协议、带数字显示表，防护等级IP67；

    - 膜盒材质根据介质及工况选择316L或哈氏合金或更好的材质，耐磨、抗真空、防腐；

    - 介质为黑液、白液、浆采用高温型（200℃）远传隔膜压力变送器。

  - 液位变送器

    - 蒸煮工段蒸煮区、槽区液位变送器选用质量可靠、稳定的一线品牌产品；

    - 膜盒材质根据介质及工况选择316L或哈氏合金或更好的材质，耐磨、抗真空、防腐；

    - 介质为黑液、白液、浆采用高温型（200℃）远传隔膜压力变送器；

    - 温黑液槽、热黑液槽、热白液槽等压力容器采用双变送器电子电位差计测量

    - 要求智能型，HART协议、带数字显示表，防护等级IP67；

    - 用于安全保护的测压点，应有冗余设计和配置。

  - 温度变送器及热电阻

    - 蒸煮工段蒸煮区和槽区温度变送器采用质量可靠、稳定的一线品牌产品；

    - 热电阻采用铠装热电阻PT100，并需安装不锈钢护套，可在线更换，防护等级IP67；

    - 选用国产知名品牌铠装热电阻PT100；

    - 温度变送器和热电阻一体化安装；

    - 用于安全保护的测温点，须有冗余设计和配置；

    - 环境温度：-10~70℃。

  - 料位开关

    - 料斗采用2个阻旋式开关；喷放锅采用音叉料位计。

  - 蒸煮锅物料计量器

    - 采用称重方式，选用技术成熟、质量稳定可靠的成套产品。

  - 雷达料位计

    - 堆场、缓冲仓料位，地下水池液位采用雷达料位计测量；选用质量可靠的知名品牌产品。型式：非接触式；输出信号：4～20mADC（二线制）；工作电源：24VDC；精度：0.5%；分辨率：3mm；天线材质：316L不锈钢；转换器外壳材质：铸铝；防护等级：IP67；安装方式：法兰安装。

  - 智能皮带流量监控系统

    - 在缓冲仓出料皮带出口设计1套智能皮带流量监控系统，检测缓冲仓出料量，可用于装锅量控制；具有测量皮带速度，木片截面积、木片密度和木竹片重量累积功能；

    - 智能皮带流量监控系统应选用技术成熟、质量稳定可靠的成套产品。

  - 在线分析仪

    - 黑液碱浓分析仪；选用质量可靠的进口一线品牌产品；

    - 高低浓臭气冷却水、蒸汽冷凝水配备在线电导率仪监测；

    - PH值在线分析仪根据洗选工艺需求配备；

    - 双氧水微漂工序设计一套白度分析仪。环境温度30~80℃，湿度：0~100%，介质温度0~140℃；配置独立回路浓度实时测量，连续测量信号输出无任何时间延迟；测量范围：0~12%Cs；输出；4~20 mA；带 HART 协议;支持三线制/四线制；白度测量范围：10~95°SCAN；重复性：0.1°SCAN；阻尼时间：0.01~60秒连续可调整；传感器本体材质：316L，接液部分材质与安装管道一致或高于管道材质；特殊机械结构设计及隔离阀配套，具备传感器在不停机状态下可在线拆卸维护功能；电缆长度：满足现场安装要求；防护等级IP67；

    - 电导率仪：电极法，自带温度补偿，测量范围0～200us/cm 或0～1000us/cm 根据工艺点确定;精度读数的±2%;重复性读数的±0.5%;工作温度范围-20—200℃;内置温度传感器，提供自动温度补偿，分析仪显示温度值;防护等级IP68;配带安装附件。变送器智能型，LCD显示可同时显示ORP值和温度值;输出两路模拟的4-20mA输出信号，4个额外的4-20mA输出，带继电器输出（5A，250VAC）;带HART协议;工作环境-20—60℃;电气接口1/2" NPT;外壳防护等级：IP67;电源220VAC±10%，50/60Hz;安装方式壁挂或夹管式安装;外壳材质不锈钢。

  - 浓度计

    - 喷放锅送洗选线、进1#双辊挤浆机的上浆管线和中浓贮浆塔送纸机线的浆浓度检测采用旋翼式浓度计，其他采用刀式浓度计；

    - 选用质量可靠的一线品牌产品；

    - 输出4~20mA，带 HART 协议；重复性：±0.01%Cs；与工艺介质接触部分材质316以上；带传感器安装所需全部附件；变送器附带检验证书；防护等级IP67。浓度计设计、安装时，要考虑管道的振动性，尽可能避免或减轻管道的振动，传感器应安装在稀释水附近，变送器安装在阴凉通风处。每个浓度测量点附近宜配备取样阀。

  - 接近开关

    - 电源24VDC；优先使用3线式电感式接近开关；额定工作电流：50mA；最小工作电流≤5mA；根据具体情况选择输出方式；最大检测距离≥10mm；工作环境：-20~70℃。用于移动设备的位置检测。

  - 信号电缆

    - 仪表信号电缆采用电子计算机用阻燃聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆，电缆的每芯截面为1.0mm2（铜）；仪表电源电缆主要采用阻燃电力电缆或控制电缆，电缆的每芯截面为2.5mm2（铜）；

    - 控制系统间通讯电缆根据系统及设备要求选用；系统接地电缆截面不低于16mm2（铜）；电缆进出仪表与接线箱使用格兰头密封。

    - IO柜到现场FB箱信号电缆，采用12*2*1.0和24*2*1.0计算机电缆，电缆总量预留50%余量备用；

    - 计算机电缆须选用质量可靠稳定的电缆。

    - 仪表电缆桥架：详见电气要求。

  - 现场FB箱

    - 箱体规格800Wx1000Hx300D；模拟信号24点；数字信号24点；电源10路；材质SS304，板材厚度≥1.5mm；防护等级不低于IP55。内部配置：气源分配装置（10路，每路带截止阀，可单独关断）、电源分配装置10路、24个模拟量信号、24个数字量信号、接线端子排等，留有一定的余量备用；电缆孔安装格兰头、气管孔安装穿板不锈钢卡套接头；箱内气源管采用φ10、φ12不锈钢管连接到卡套式穿板接头 ；电缆孔与气源孔留有一定的余量备用；

    - 外部配置：外部配置双过滤减压阀（采用40μ滤芯）；

    - FB箱至DCS信号电缆至少留3对备用，备用电缆全部接在备用端子排上；

    - 同一根多芯电缆不得分开接到不同IO机柜；

    - FB箱仪表电源来自DCS机柜室的配电柜。

  - 本项目仪表用气和工艺用气

    - 核实本项目控制阀等仪表设备的净化气用气量，新增压缩空气储存罐，组成新的供气系统，所有供气管路、阀门采用不锈钢SS304材质；

    - 本项目工艺用气，由工厂现有供气系统供气，供气管路、阀门采用不锈钢SS304材质。

  - 臭气处理系统仪控设备技术要求

    - 现场就地压力表、温度变送器、压力变送器、现场接线箱、接线盒，均采用质量可靠的防爆产品；

    - 测量介质为臭气的就地压力表、压力变送器、温度传感器、液位变送器选用进口品牌的产品，且与臭气介质接触部件的材质应选用不锈钢SS316及以上耐腐材质；

    - 仪表的取压管阀件的材质不低于管道材质；

    - 介质为高浓臭气的控制阀，采用质量可靠的产品，且与臭气介质接触部件的材质应选用不锈钢SS316L及以上耐腐材质；

    - 根据工艺需要配置有毒气体泄露检测报警系统（GDS）。现场可能存在臭气泄露的点应安装臭气检测报警器，报警信号引至集控中心。

  - 仪控设备（系统）安装技术要求

    - 控制阀安装技术要求

      - 所有控制阀安装前必须做动作试验并出具试验报告；

      - 阀门尽可能在打开状态下，与管道安装焊接；焊接、安装时应注意保护好阀座、阀芯和辅助设备；

      - 管道清洗干净后，方可操作阀门；

      - 阀门安装位置和方向兼顾工艺与检修要求；

      - 蒸煮区垂直地面方向安装DN≥300的阀门执行机构安装弹性支撑装置。

    - 流量计安装技术要求

      - 直管段要求：按仪表说明书要求；

      - 电磁流量传感器两侧管道安装焊接时，传感器两侧管道法兰要大导线跨接，保护传感器；

      - 电磁流量计传感器跟管道法兰跨接线要按标准连接；

      - 电磁流量计的电源取自现场FB箱，仪表电源使用DCS的UPS电源；

      - 流量计安装位置兼顾工艺与检修要求；

      - 用于蒸汽场合的差压型流量仪表采用冷凝罐。

    - 精密、敏感的传感器安装技术要求

23.3.1 安装在管道中的精密、敏感的传感器，须在管道吹扫试压后才能安装。

    - 控制阀、仪表管路、管件、附件安装技术要求

      - 阀门气动管路采用φ10*1.0（DN＜250）、φ12*1.0（250≤DN≤300）、DN15*2（DN≥350）不锈钢管；

      - 变送器导压管采用φ14*2不锈钢管，带一次门截止阀，截止阀压力等级要高于管道压力1级以上。

    - 电缆桥架和电缆敷设技术要求

      - 穿线管采用镀锌钢管，内径要有50%的余量，穿线管端口内壁必须倒角处理；

      - 所有穿线管、接线箱、仪表桥架必须接地；

      - 末端采用保护软管过渡，长度不得超过1米；

      - 电缆标识牌内容包含电缆编号、终（起）点，采用激光打印；

      - 电缆信号芯号码管标识内容，端子号、位号；

      - 所有备用电缆必须接入端子排；

      - 所有现场电缆、管缆的进出两边均按规范作出标识，便于运行过程中的维护；从电缆桥架到仪表安装位置的电缆必须用穿线管敷设。

    - 变送器、就地压力表安装检定技术要求

      - 安装前，必须检定并出具检定报告，安装后贴上检定标签；

      - 就地压力表根据规范贴三色标计。

    - 仪表接地

      - 仪表接地采用等电位接地方式，仪表控制系统侧设有工作接地和保护接地两个汇流条，汇总后与电气的接地网络连接；

      - 现场盘、仪表电缆桥架、仪表设备、仪表接线箱和仪表密封接头的仪表安全接地在现场通过框架直接与电气接地网连接；工作接地应在仪表控制系统侧接至仪表工作接地汇流条上。

    - 仪控设备（系统）调试技术要求

      - 调节阀0-100%开度调试，开关阀位置反馈调试；

      - 流量计、浓度计和变送器等，通电后检查组态参数；

      - 做好调试记录，经负责人签字确认后才可投入使用。

- 工业监控系统

  - 本工程设置工业电视监视系统，对生产重要部位的运行情况及厂区安全情况进行监视。集控大楼中央控制室配置1台服务器，3个24寸的显示屏；

  - 视频画面需能在现有的集控中心大屏显示，要求与电气智能化监控系统实现通讯；

  - 蒸煮、洗选现场值班室，各配置1台网络硬盘录像机和2个65寸显示屏显示，并预埋穿线管布置电话线和网线；

  - 用于通信的交换机为工业级；

  - 网线使用六类网线，距离超过50米使用光纤通信；

  - 服务器硬盘容量设计符合支持回看1个月以上视频画面的要求；

  - 摄像头要求不低于600万像素，满足夜间监控；

  - 摄像头数量共约110个：备料工艺摄像头约35个，蒸煮工艺摄像头约20个，洗选工艺摄像头约12个，高压室摄像头约2个，电缆夹层约2个，低压室摄像头约9个，变压器室（带红外）约12个，安保摄像头约12个。

  - 监控系统从UPS取电。

- 火灾自动报警系统

  - 火灾自动报警系统的设计，应符合国家现行标准和行业标准的规定（就高）；

  - 在备料车间、化学浆车间设置火灾报警系统. 火灾自动报警系统采用集中报警系统，由火灾探测器或红外光束感烟探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防广播、消防电话、各种模块、火灾报警控制器和消防联动控制设备、消防应急照明等组成；

  - 在现有的集控中心设消防控制室，火灾报警控制器和消防联动控制柜布置在消防控制室内。报警系统可以在集控中心原有的系统进行扩展。

- 臭气检测报警系统（GDS）

  - 根据工艺需要配置可燃和有毒气体报警系统（GDS），GDS系统需独立设置，不与DCS合并设置；

  - 报警信号接入现有集控中心现有的GDS控制器。

- MES信息采集系统

  - DCS系统应具有与其他系统进行OPC通讯的功能，可以与青山纸业公司数据中心平台（与全厂管理系统（MES））进行通讯，铺设光纤及相应网络设备，电力监控系统数据、生产线的生产数据上传至公司现有的MES系统。

- 涉及3#洗选相关的工程

  - 与3#洗选相关的仪表阀门，信号电缆接入3#洗选，由3#洗选DCS系统控制。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第六篇

# 土建

2025年 3 月

- 设计准则

- 设计实施准则

所有的设计方案及图纸均要符合招标方设计要求及已批准的有关资料。

建筑方案需满足生产运行、设备运维需求，实现功能分区明确、空间配置优化的经济技术指标。

建筑构筑物应具备防火、防水防潮、保温隔热、防腐降噪等综合性能，符合工业卫生与职业健康标准。

建筑形态需体现工业特征，与地域环境相协调，严格遵循福建省建筑法规要求。

优先选用本土可再生建筑材料，推进资源循环利用。

生产车间设计规范：封闭空间须设置通风系统，涉水区域楼面需设计排水坡度。

备料车间建筑构件应平整光滑，避免积尘死角。

化学品储存区域应设置连续闭合式防渗围堰，其有效高度符合要求，围堰内有效容积须满足以下要求：不得小于区域内最大单台储罐的设计容量，同时应具备防止泄漏液体外溢的防护功能。

卫生安全设计执行GBZ1工业职业卫生标准要求。

风险区域设备管道须按安全色标准及安全标志规范设置警示系统。

厂区噪声控制须严格遵循《工业企业噪声控制设计规范》与《工业企业设计卫生标准》的现行标准要求。噪声控制工程应与主体工程同步实施。对超标噪声源须采取隔声、吸声、减振等综合治理措施。生产辅助用房等人员常驻区域必须实施隔声处理。

粉尘排放须满足《大气污染物综合排放标准》要求，产尘作业区应优先采用加湿降尘工艺。高浓度粉尘或有害气体区域应配置独立操作间及强化通风系统。

防腐蚀设计依据《工业建筑防腐蚀设计规范》执行，须综合考量介质特性、浓度及腐蚀区域，选用适宜建材和构造。强腐蚀性介质车间应强化通风除尘，涉及强酸强碱的车间须设置防泄漏设施。

滨水区域厂区防洪标准应满足《防洪标准》要求。

卫生防护距离须按《工业企业设计卫生标准》与《造纸及纸制品卫生防护距离 第1部分》设定。原料堆场、危化库应远离居民区，架空线路设计需符合《建筑设计防火规范》等标准要求。

总平面布置严格执行《工业企业总平面设计规范》。联合厂房设计需满足《建筑设计防火规范》关于防火分区、疏散通道等规定。

工业建筑节能设计按《工业建筑节能设计统一标准》执行，特殊行业需参照专项标准。动力设施布局应靠近负荷中心，物流通道设计需便捷高效。

- 施工管理

在土建施工管理方面，中标方承担全面且全权的管理责任。中标方应迅速组建一支专业齐全、经验丰富且具备相应资质的项目管理团队，团队成员应涵盖土建施工管理各关键岗位，包括但不限于项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员等，以确保对施工各环节的专业把控。

该团队需严格依照经批准的施工进度计划组织施工，确保各项施工任务按时、有序推进。同时，要切实落实全面且细致的质量控制措施，从施工材料的采购、检验，施工工艺的执行，到人员操作等各个环节，全方位保障土建工程的施工质量。

在安全管理方面，中标方应建立健全完善的安全管理体系，制定详细且严格的安全管理制度和各类应急预案。

在整个土建施工过程中，中标方必须主动接受并积极配合监理单位的全程监督检查，以及建设行政主管部门依法依规开展的监督管理工作。

招标方拥有对施工单位资质的最终审核权。施工单位需提供《建筑业企业资质证书》《安全生产许可证》等法定证明文件的清晰复印件，每份复印件均应加盖单位公章，确保文件的真实性与有效性。

在合同履行期间，若发现实际参与土建施工的单位资质与投标文件中承诺的内容存在任何不符情况，招标方有权立即终止合同，并严格按照合同约定条款追究违约方的法律责任，违约方需承担由此给招标方造成的一切损失。

对于本土建项目中涉及专业分包的部分，分包单位的资质必须经过招标方书面确认。在项目实施过程中，中标方作为总承包单位，严禁以任何形式进行转包，同时杜绝违法分包行为。中标方需对所有分包行为及分包单位的施工活动承担连带责任，不仅要确保整个土建项目的施工质量、进度符合合同要求和相关法规标准，还要监督分包单位落实安全管理责任，要求其按照上述安全管理要求开展工作，共同保障土建项目施工过程中的人员安全和财产安全。

- 土建工程实施

投标文件应详细描述各工段建/构筑物的特征。中标方作为总承包方，需全面负责项目范围内包括土建在内的所有施工及管理工作，以确保项目的整体协调和高效推进。

中标方须在施工前30日内提交完整的施工组织设计文件（含深基坑支护、大体积混凝土浇筑等专项方案），并组织专家论证会审。所有建筑材料进场前应提供质量证明文件及复试报告，钢筋、水泥等主材须实行见证取样制度，检测频次不低于《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求。沉降及位移观测应符合相关规定。主体结构施工阶段须按照《混凝土结构工程施工规范》落实模板支撑体系验收制度，拆模时间须经同条件养护试块强度检测确定。涉及装配式构件安装的工程部位，应编制专项吊装方案并执行构件进场验收登记制度。

施工过程中应建立三级质量检验制度，严格执行工序交接检查，隐蔽工程验收须留存影像资料并形成四方会签记录（施工/监理/设计/勘察）。钢结构焊缝质量检测须符合《钢结构焊接规范》。装饰装修阶段须实行样板引路制度，各类型饰面工程须经现场1:1实样确认后方可大面施工。

针对特殊地质条件区域，桩基施工应依据《建筑基桩检测技术规范》要求。

在整个施工进程中，所有涉及的施工技术资料务必同步进行电子档案的创建与整理。待工程完成竣工验收之后的30日内，施工方应将完整且符合相关现行规范以及当地行政主管部门要求的完整竣工资料，正式移交给招标方。

- 施工技术标准

工程实施须严格遵循《施工现场管理规定》等现行规范，确保施工秩序、环境保护及材料规范管理。

施工全过程需执行《建筑工程施工质量验收统一标准》体系，重点部位实施三级质量检验制度。结构工程须满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求，钢结构安装应符合《钢结构工程施工质量验收标准》规定。设备基础施工执行《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，管道工程遵循《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。涉及特种作业须持证上岗，高空作业、有限空间作业等高风险工序应落实《建筑施工高处作业安全技术规范》及专项应急预案。施工技术交底应包含工艺流程图、关键节点控制参数及隐蔽工程验收程序，测量放线误差须控制在《工程测量规范》允许范围内。雨季施工应依据《建筑工程雨季施工技术规程》采取防雨排水、边坡稳定等专项措施；冬期施工则需执行《建筑工程冬期施工规程》规定的保温防冻要求。混凝土养护期间，需根据实际环境条件执行温湿度双控标准，雨季重点控制湿度超标导致的裂缝风险，冬期侧重温度保障以防止冻害。大型设备吊装方案需经专家论证，临时用电系统设计应符合《施工现场临时用电安全技术规范》。推行BIM技术进行管线综合排布，装饰工程实施样板引路制度，材料复验须覆盖主体结构用钢筋、水泥等A类物资。施工机械实行"一机一档"管理，危险品存储执行《常用化学危险品贮存通则》，建筑垃圾处置落实"四节一环保"（节能、节地、节水、节材和环境保护）要求。

- 分包管理

分包单位须具备独立法人资格与相应资质，禁止转包或违法分包行为。

中标方作为工程总承包单位应对分包工程的质量、安全、进度承担连带责任。分包单位进场前通常需向监理单位提交营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证明文件的复印件及主要管理人员资格证明文件备案，所有证明文件的复印件需加盖本单位公章。总包方须对分包工程实施全过程监管，包括但不限于材料进场验收、隐蔽工程旁站、专项工序交接检查。涉及专业分包的工程，总包方应提前7日向建设单位报送分包实施方案及质量保证措施。若发现转包或超越资质承揽业务，建设单位有权要求限期整改并按约定计取违约金，情节严重者可终止分包合同。所有分包合同须明确约定工程质量保修期限不得低于总包合同约定年限。

- 现场管控

中标方须制定科学施工总平面图，实施安全文明施工管理，编制详实施工方案并落实环保责任制度。

施工区域须实行全封闭管理，作业人员进出须通过实名制考勤系统登记。工程车辆行驶路线应避开厂区主干道并设置专用洗车平台，确保出场车辆冲洗率达100%。材料堆场须按品类划分功能区域并设置标准化标识标牌，大宗物资装卸须采用防尘降噪工艺。施工机械进场前应提供特种设备检验合格证明及操作人员资格证件，每日作业前须完成设备安全性能点检并留存记录。施工现场应建立三级安全巡查机制（班组自查、项目周检、公司月检），重点监控深基坑支护、高空作业防护及临时用电系统合规性。扬尘控制须配备PM2.5在线监测装置，噪声排放应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。危化品存储须设置独立库房并落实双人双锁管理制度，废弃物处置需提供具有危废运输资质单位的联单凭证。

- 工程测量

施工方负责全流程测量放线及沉降观测，需定期复核基准点并提交完整观测报告。

工程测量须采用经校验合格的测量仪器，执行《工程测量规范》规定的精度标准。施工控制网建立应包含平面控制网与高程控制网双系统，关键部位测量须实施"三检制"记录备查。测量数据须实时记录并建立电子档案，保存期不少于工程保修期满后两年。对于超过允许偏差的测量结果，施工方应立即启动偏差分析程序，并在24小时内提交修正方案。沉降观测频次应符合：基础施工阶段每周一次，主体施工阶段每半月一次，竣工后首年每季度一次。涉及地下管线、设备安装的联合测量，须与相关专业单位实施坐标系统一校核。最终测量成果应经监理工程师签认后作为验收依据。

3. 项目管理

3.1 项目管理团队组建与职责

在总承包土建项目管理中，中标方有责任组建高效专业协同的项目管理团队规模服务于项目建设。该团队成员的专业配置涵盖建筑、结构、机电、造价等核心领域，这些专业对于土建部分项目管理而言高度契合且十分必要，能够从多个专业维度确保对项目进行全面、有效的管理。

土建项目负责人：土建项目负责人必须具有建设行政主管部门颁发的建筑工程专业一级建造师，注册证书注册时间在有效期内；拟派建造师须提供执业资格证、安全B证。土建项目负责人作为项目管理工作中的核心角色，肩负着全面统筹项目全局的重大职责。其主要工作涵盖协调各方资源，依据项目的特点、需求以及内外部环境，合理调配人力、物力与财力等各类资源，确保资源的高效利用；制定项目整体策略与目标，通过深入分析与精准规划，确立科学合理、切实可行的项目发展方向与预期成果；并负责监督项目按既定计划稳步推进，及时发现并解决项目执行过程中出现的各类问题与偏差。土建项目负责人凭借其专业能力、领导才能与决策智慧，对项目的整体成败承担着主要责任。

土建技术负责人：原则上应具备高级工程师职称。对于在相关领域拥有深厚专业积累、丰富实践经验且取得显著技术成果的人员。土建技术负责人需主持过至少两个与本项目在规模、复杂程度、技术要求等方面具有相似特征的项目的技术管理工作，以此确保其具备应对本项目技术管理工作的能力。同时，必须持有省级住房和城乡建设部门颁发的项目负责人安全生产知识考核合格证书，严格落实安全生产相关要求。

土建技术负责人的核心职责涵盖项目技术方案的全面制定、严格审核以及精准指导。在项目实施过程中，需凭借专业知识和丰富经验，及时、妥善地解决所出现的各类技术难题。通过科学规划与合理把控，确保项目所采用的技术路线不仅在当前项目条件下切实可行，而且具有一定的前瞻性和先进性，为项目的顺利推进与高质量交付提供坚实有力的技术支撑与保障。

土建安全负责人：要取得中级注册安全工程师执业资格，并具备5年以上施工现场安全管理经验。其职责在于制定并执行项目安全管理制度，组织开展安全教育培训活动，对施工现场进行定期与不定期的安全检查，及时排查与处理各类安全隐患，确保项目施工过程中的人员与财产安全。

其他团队成员：项目管理团队的主要成员（含施工员、质检员、材料员、安全员等）均须持证上岗，其中特种作业人员必须100%取得相应操作资格证书。各成员需依据自身岗位职能，在各自负责的领域内履行职责。

团队需实行驻地考勤制度，关键岗位人员每月在岗率不得低于22个工作日。中标方应按季度向监理单位提交团队成员的履职考核报告，对于考核不达标人员，要及时采取调整、培训或更换等措施，以保证团队的整体工作效能。

3.2 管理范畴与管控机制

管理范畴界定：项目管理的范围覆盖总承包内的各个单项工程，涉及质量、进度、安全等关键要素，同时还需协助完成消防验收及产权办理等相关工作，确保项目从建设到交付使用的全过程顺利进行。

组织模式与职责划分：项目管理机构应构建矩阵式管理体系，采用项目经理负责制与专业条线垂直管理相结合的组织模式。在这种模式下，明确各层级、各专业人员在质量策划、进度控制、安全监督这三条管理主线上的交叉管理职责，形成分级决策、分层实施的高效管控机制。例如，在质量策划方面，由技术负责人牵头制定整体质量计划，各专业人员根据计划细化本专业的质量标准与控制措施；在进度控制方面，项目经理根据总工期要求制定总体进度计划，各专业条线负责人据此分解出本专业的专项计划，并通过周滚动计划进行细化落实；在安全监督方面，安全负责人制定安全管理制度与流程，各岗位人员在日常工作中严格执行并反馈安全情况。

进度管理细化：在进度管理维度，执行三级计划管控体系，即总控计划 - 专项计划 - 周滚动计划。总控计划明确项目的总体进度框架与关键里程碑节点；专项计划针对各专业领域或特定施工阶段进行详细规划；周滚动计划则根据实际进展情况每周进行动态调整。通过周工程例会和月进度报告制度对项目进度实施动态监控，在周工程例会上，各专业条线负责人汇报本周进展及下周计划，共同商讨解决遇到的问题；在月进度报告中，汇总分析一个月来的进度情况、偏差原因及调整措施。对偏差超过10%的节点，须立即启动预警响应程序，深入分析偏差产生的原因，可能涉及资源供应、施工难度、外部干扰等多方面因素，然后制定针对性的调整方案，如调整资源分配、优化施工顺序、加强协调沟通等，确保项目进度始终可控。

质量管理深化：质量管理需落实“过程三检制”，但在此基础上，进一步强化各环节的协同与追溯性。在施工材料进场环节，不仅要进行复验，还要建立材料质量追溯档案，记录材料的来源、检验情况、使用部位等信息；在工艺样板引路方面，除了常规的样板制作与推广，还要对样板的实施效果进行评估与反馈，根据反馈结果对后续施工进行调整优化；对于隐蔽工程联合验收，要在验收过程中详细记录验收情况，包括隐蔽部位的详细描述、验收人员签字、验收时间等，建立可追溯的质量责任标识系统，以便在后续出现质量问题时能够准确追溯责任。

安全管理深化：安全管理应实施风险分级管控制度，对危险性较大的分部分项工程（危大工程）实行“一方案一论证”管理。在此基础上，进一步完善风险评估与管控措施。在项目前期，对整个项目进行全面的风险评估，识别出各类潜在安全风险，根据风险的严重程度、发生概率等因素进行分级，针对不同级别的风险制定相应的防控措施。对于危大工程，在编制专项方案后，组织专家进行论证，根据专家意见对方案进行完善，并在施工过程中严格按照方案执行。同时，同步建立隐患排查电子台账，详细记录每次排查的时间、地点、发现的隐患内容、整改责任人、整改期限及整改情况等信息，实施隐患整改闭环管理机制，确保安全隐患得到及时、彻底解决。此外，还需建立与建设单位、监理单位的四方联席会议机制，每月定期组织设计交底会、安全文明施工专项检查等活动，通过这些活动加强各方之间的沟通与协调，及时解决安全管理方面的问题。同时，借助BIM协同平台实现施工全过程的可视化管控，在平台上可以实时查看施工现场的安全状况，如人员分布、设备运行、危险区域等情况，以便及时发现并处理安全隐患。

项目履约评价与分包管理：建立完善的项目履约评价体系，将季度考核结果与工程款支付紧密挂钩。对分包单位的考核纳入整体项目履约评价范畴，除了关注分包单位自身的质量、进度、安全等方面的表现外，还要考核其与总包单位及其他分包单位之间的协作配合情况。对累计两次考核不达标的分包单位，启动清退程序，同时要求分包单位承担相应的违约责任，如赔偿因延误工期或质量问题造成的损失等。

4.工程目标

所有进场材料须随附国家认证检测机构出具的合格证明文件，特种设备须经法定监督检验机构核发安全性能证书。工程质量验收须严格遵循下列国家强制性标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《屋面工程质量验收规范》等。

施工现场管理须符合《建设工程绿色施工规范》规定，并满足ISO45001职业健康安全管理体系认证要求。实行工程进度的里程碑节点考核机制，聚焦关键线路的进度把控。在安全文明施工上，需保证所有施工行为、施工现场管理等各个层面都与相关规范要求相符。无论是施工机械的安全操作、施工材料的有序堆放，还是施工区域的环境卫生维护等，都要严格遵循规范执行。

在项目实施过程中，针对技术应用与工程质量方面，特作如下明确规定：

在技术应用环节，各项目参与方基于项目实际情况，享有充分自主且审慎选择适宜技术的权利。关于 BIM 技术，倡导各参与方在工程设计、施工以及运维阶段积极采用。

竣工技术资料须同步建立数字化竣工档案，符合《建设工程文件归档规范》电子文件管理要求。质量追溯体系实施质量终身责任标牌制度，重要隐蔽工程影像资料保存期限不得低于工程基准设计年限。

5. 工程资料

需提供完整的工程资料，涵盖施工组织设计、验收记录等各类图纸资料以及竣工资料。其中，竣工资料应包含从项目筹备至竣工全过程中形成的、反映工程实际情况和建设过程的所有文件。所有分包单位的工程文件，均需先经总承包单位严格审核确认，确保资料的完整性、准确性和合规性后，再提交至监理机构。

工程资料的整理与管理应严格依照《建设工程文件归档规范》的要求执行。在此基础上，建立数字化档案管理系统，确保在资料生成过程中，同步生成符合PDF/A标准的长期保存格式电子文档，以便于资料的长期存储、检索和利用。

在工程档案移交环节，必须办理经建设单位代表签字确认的档案移交清单，明确档案的移交内容、数量和责任，保障工程档案交接工作的严谨性和完整性。

6.质量保修

保修期限按《建设工程质量管理条例》执行：主体结构按设计年限保修，防水工程5年，供热系统2个周期，管线工程2年，其他项目由双方约定。

- 地基基础工程：设计使用年限

- 防水工程：5年质保期

- 供冷供热系统：2个周期

- 设备安装及装修：2年保修期

建设单位应在保修期满前30日组织四方责任主体开展质量回访，形成加盖公章的《工程质量保修期满确认书》纳入工程档案。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第七篇

# 公共部分

2025年 3 月

一 总平面布置

1.总平面布置范围

总平面布置包括的内容有：备料工段、蒸煮工段、洗选工段。

2.总平面布置的基本原则

满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原材料﹑成品的物流路线短捷顺畅；

尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。在布置上尽可能紧凑合理；

满足安全﹑防火等规范要求。

3.厂区道路、消防道路、绿化

厂区道路采用混凝土路面，道路转弯半径设计为9m，以满足厂区运输及消防要求；

厂区内的每个工段四周均设有消防车道；

厂区绿化布置在满足生产工艺流程的前提下，重点美化主要人流路线、办公区和车间主要出入口，并避免增加人、货流路线及工程管线的长度。布局方式采用集中和分散相结合的绿化形式；

主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成道路两侧绿带，减少尘土飞扬，充分发挥绿化对道路及其两侧建筑的遮荫、美化等方面的作用，达到调节气温和湿度、吸收有害气体、净化空气和减弱噪声影响等目的。管线用地上的绿化：种植乔、灌木并满足有关间距要求，架空管线下，铺设草坪，种植花卉。

4. 竖向布置

本工程场地地势平坦故场地竖向设计采用平坡式布置，场地平整后标高与原厂区标高相一致。场地雨水经收集后，再与老厂的排水系统衔接。

5. 总图管廊及其他室外管线工程

        - （1）建设内容包含本期总图管廊及相关的、与老系统相连接的管廊、管线（包括轻污水、冷凝水回水、清水、黑液、白液、白水、排污、臭气、蒸汽、压缩空气等）。详见附件竹浆技改项目公共管网示意图。

（2）新建厂区实施雨污分流系统，雨水应通过雨水口外排，不得进入污水管网系统，严禁雨污混流。堆场初期雨水收集量为216m3/d，初期雨水池大小不低于216 m3。污水输送系统采用明管化建设，便于巡检与维护。

（3）蒸煮、洗选污水排放须通过专用管道外排，外排污水管道应采用封闭式明管输送，禁止使用地沟形式。

（4）a.重点防渗区：废水收集池、废水收集沟等区域须高标准防渗。

b.一般防渗区：蒸煮车间、洗选车间等区域按规范防渗。

c.除重点防渗区和一般防渗区外的区域为简单防渗区，采用一般地面硬化处理。

（5）危险废物：废机油、废油桶等危废暂存于现有危废暂存间，定期交由资质单位规范处置。

二 采暖、通风、空调、制冷、防排烟工程

暖通设计是以当地气象资料为基础，根据工艺要求及国家制定的各类设计标准的要求对各生产线车间温湿度要求而进行设计。设计范围包括工艺通风、车间通风及空调与制冷系统等内容。

1.采暖通风

根据车间及工艺特性，车间通风系统优先采用自然通风。自然通风无法满足工艺生产要求时，配置机械通风系统；

夏季车间通风以消除车间内的余热和余湿为目的；夏季送室外的自然风为车间降温，满足车间工作区温度不高于室外温度3～5℃。

2. 空调

空调室内设计参数见室内设计参数表，为达到目标参数，对相应空调区域设置空调系统，设计原则与方案：

配电室、机柜室等仪电房间设单冷型空调；办公室、控制室等设置冷暖型空调；

负荷小、用点较分散车间，空调系统采用风冷或水冷单元式空调，如制浆生产线各工段；

负荷较大，用点多且比较集中的车间，空调系统采用水冷集中式空调；

一般办公、会议、值班等房间采用风冷热泵型分体空调。

室内设计参数表

| 序号 | 房间名称 | 夏 季 |  | 冬 季 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 相对湿度（％） | 温度（℃） | 相对湿度（％） |  |
| 1 | 车间操作区 | 室外+3 | - | ≥5 | - | - |
| 2 | 办公室 | 24~28 | ≤65 | 18~22 | - | - |
| 3 | 检验室 | 24~28 | ≤65 | 18~22 | - | - |
| 4 | 仪表控制室 | 24~28 | ≤65 | 18~22 | - | 微正压 |
| 5 | 仪表机柜室 | 22~26 | ≤75 | ≤26 | - | 微正压 |
| 6 | 高压配电室 | 26~30 | ≤75 | ≤30 | - | 微正压 |
| 7 | 低压配电室 | 24~28 | ≤75 | ≤28 | - | 微正压 |

3.防排烟

防排烟系统设计遵循《建筑设计防火规范》（GB50016）和《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251），具体设计方案及原则如下：

对车间中不具备自然排烟条件的防烟楼梯间设置机械加压送风防烟设施；

优先采用自然排烟，自然排烟无法达到要求时，采用机械排烟；

同一个防烟分区采用一种排烟方式；

防排烟设计计算遵循《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251）；

排烟设备能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。

其他防火措施：

通风管道采用镀锌钢板不燃材料；

暖通冷、热水管道、蒸汽及凝结水管道采用离心玻璃棉管壳保温，为A级不燃材料；空调送风、回风管、空调冷凝水管保温材料为难燃B1级柔性闭孔海绵橡塑泡沫，氧指数不小于32%；

通风、空调风管穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处均设置70℃防火阀；

当管道（线）穿过防火墙时，采用不燃烧材料将孔洞周围的空隙紧密填塞。

三 节能、节水措施

1 节能措施

根据国家、行业及地方政府对项目建设的要求，本项目拟采用国外先进技术和引进关键设备，国内配套设备部分均采用节能设备，力求从各个方面降低能耗物耗，执行国家节能政策，取得更好的经济效益。

1.1用能标准

根据国家发展和改革委员会2015年4月15颁布的《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》规定：

单位产品能源消耗限额根据《制浆造纸单位产品能源消耗限额》（GB31825-2015）标准的规定。

1.2节能设计标准及规范

《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修正版）；

《中华人民共和国清洁生产促进法》（2016年5月修订版）；

《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）；

《造纸产业发展政策》（国家发改委2007年第71号公告）；

《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；

《重点用能单位节能管理办法》（原国家经贸委令第7号）；

《固定资产投资项目节能审查办法》（发改委[2016]第44号）；

《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环保部、工信部2015年4月15日发布）；

《制浆造纸单位产品能源消耗限额》GB31825-2015；

《综合能耗计算通则》GB/T 2589－2008中华人民共和国国家标准。

1.3节能措施

1.3.1 工艺节能措施

本项目以商品竹片为纤维原料，采用目前国内外先进成熟的生产工艺技术和设备，生产硫酸盐法未漂竹浆供本厂造纸生产线使用，依靠技术进步实现节能。主要节能措施如下：

a.	总图布置上工艺流程流畅、短捷，生产车间采取紧凑布置，减少输送管路长度和车间内部运输距离；

b.	准确进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致；

c.	选用高效节能产品和新型保温材料；

g.	工艺全过程的高度自动化、完善的质量过程检测、工艺参数的调节控制系统；

h.	安装计量监测仪记录数据。

1.3.2 电力系统节能措施

a.	配置适当的SVG进行无功功率补偿，平均功率因数大于0.95；

b.	主要生产厂房大量采用LED灯照明；

c.	较大功率的电动机，选用6kV电压直供电；电力变压器等电力设备选用S20及以上节能型号；

d.	低压配电室布置在用电负荷中心位置，负荷变化大的电动机采用变频控制；

1.3.3 总图、建筑节能

建筑设计充分满足夏季防热、冬季保暖的要求。

a.	总平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照；

b.	建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以减少外表面积，减小体型系数。

c.	建筑外窗在满足采光要求的前提下，尽量减少开窗面积，选用质量可靠的塑钢窗，减少窗户缝隙长度；

d.	建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算，以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处、散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位。屋面保温材料采用质量可靠的预制保温隔热板。

2 节水措施

2.1 工艺节水

本项目在工艺流程和设备选型上采取以下措施：

化学浆车间采用封闭筛选、逆流洗涤技术，蒸发车间的轻污冷凝水洗浆；

2.2循环回收用水

2.3安装流量计量设备

厂区向各车间的清水供水管网，在各车间生产用水进水管接入点设电磁流量计，用于核算各工艺车间清水消耗。

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第八篇

# «相关规范标准»部分

2025年 3 月

福建省青山纸业股份有限公司年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目（年产20万吨竹浆技改项目）EPC工程总承包技术协议书涉及标准：（包括且不仅限于以下部分，并以最新版本为标准）

设备采购及设计有效版本国家标准、规范及行业标准、规范

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国国务院令第549号    特种设备安全监察条例

机械方面：

GB 50068-2018                  《建筑结构设计统一标准》

GB 50009-2012                  《建筑结构荷载规范》

GB/T50011-2010                 《建筑抗震设计标准》

GB50017-2017                   《钢结构设计规范》

GB50300-2023                   《建筑工程施工质量检测统一标准》

GB50205-2001                   《钢结构工程施工及验收规范》

GB50205-2020                   《钢结构工程施工质量验收标准》

GB50016—2014                  《建筑设计防火规范》

GB50018-2019                   《冷弯薄壁型钢结构技术规范》

JGJ 81-2019                    《建筑钢结构焊接规程》

GB2101-2008                    《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》

GB2102-2022                    《钢管验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》

GB/T 221-2008                  《钢铁产品牌号表示方法》

GB50683-2011                   《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

HGJ2268-2009                   《钢制机械搅拌容器技术条件》

JB/T4735                       《钢制焊接常压容器》

GB 50128-2014                  《立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范》

GB50235-2010                   《工业金属管道工程施工规范》

GB/T20801                      《压力管道规范 工业管道》

GB50126-2008                   《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》

GB/T 708-2019                  《焊接通用技术条件》

GP05-2004                      《机械加工通用技术条件》

YB/T4001.1-2019                《钢格栅板及配套件 》

GB4053.2-2009                   《固定式钢梯及平台安全要求》

GB/T26121-2010                  《可曲挠橡胶接头》

GB/T13148-2008                  《不锈钢复合钢板焊接技术要求》

QJ1175-87                       《不锈钢薄板焊缝 X 射线探伤方法》

QJ1268-87                       《着色渗透探伤方法》

QJ1390-88                       《X 射线照相检验规范》

GB24511-2017                    《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》

GB/T2437-2015                   《不锈钢热轧钢板和钢带》

GB/T3280-2015                   《不锈钢冷轧钢板和钢带》

SA516/SA516M                    《中低温压力容器用碳钢板》

GB/T708-2006                    《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

GB/T709-2006                    《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》

电气方面：

GB50052-2009                    《供配电系统设计规范》

GB50054-2011                    《低压配电设计规范》

GB/T50062-2008                  《电力装置的继电保护和自动装置设计规程》

GB/T50063-2008                  《电力装置的电测量仪表装置设计规范》

GB50057-2010                    《建筑物防雷设计规范》

GB50217-2007                    《电力工程电缆设计规范》

GB/T50065-2011                  《交流电气装置的接地设计规范》

GB50227-2008                    《并联电容器装置设计规范》

GB50116-2013                    《火灾自动报警系统设计规范》

GB50058-2014                    《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

GBJ272                          《电气装置安装工程施工及验收规范》

SDJ26                           《发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程》

DL/T621                         《交流电气装置的接地》

GB50217                         《电力工程电缆设计规范》

GB50150                         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB148                           《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

DL/T572                        《电力变压器运行规程》

DL/T596                        《电力设备预防性试验规程》

GB/T6451                       《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB1094.1-1                     《电力变压器 第1部分：总则》

GB1094.1-2                     《电力变压器 第2部分：温升》

GB1094.1-3                     《电力变压器 第三部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》

GB1094.1-5                     《电力变压器 第五部分：承受短路的能力》

GB7654                         《局部放电测量》

GB/T15164                      《油浸式电力变压器负载导则》

GB5273                         《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB4109                         《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》

GB2536                         《变压器油》

JB/T56011                      《油浸式电力变压器产品质量分等》

GB/T13499                      《电力变压器应用导则》

GB1094.1-10                    《电力变压器 第10：声级测定》

GB10230                        《有载分接开关》

GB20052-2020                   《电力变压器能效限定值及能效等级》

GB/T4109                       《高压套管技术条件》

GB755                          《旋转电机基本技术要求》

GB997                          《电机结构和安装型式代号》

GB1971                         《电机线端标志与旋转方向》

GB4992.1                       《电机外壳等级》

GB10068.1-3                    《旋转电机振动测定方法及限值》

GB10069.1-2                    《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB1032                         《三相异步电机试验方法》

GB/T1993                       《旋转电机冷却方式》

GB 11032                       《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB 3906                        《3～35kV交流金属封闭开关设备》

GB 2706                         《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB 763                          《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB 3309                         《高压开关设备常温下的机械试验》

GB 311.1                        《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 4208                         《外壳防护等级的分类（IP代码）》

GB 11022                        《高压开关设备通用技术条件》

GB156     		                  《标准电压》

GB311.2~311.6                   《高电压试验技术》

GB1408	                         《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》

GB7354	  		                  《局部放电测量》

DL/T486    		               《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T539                         《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽》

DL/T593      	                  《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T 403                        《12～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》

DL/T 404                        《户内交流高压开关柜订货技术条件》

DL/T5222                        《导体和电器选择设计技术规定》

GB15166.2                       《交流高压熔断器限流式熔断器》

GB4942.2                        《低压电器外壳防护等级》

GB14048                         《低压开关设备和控制设备》

GB7251                          《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T4026                        《电器接线端子的识别和用字母数字符号标志接线端子的原则》

JB4012                          《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》

GB/T10233                       《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》

GB7261                          《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB9166                          《低压成套开并设备基本试验方法》

GB50150                         《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

GB50171                         《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

DL/T5136                      《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

GB/T19862-2016                《电能质量检测设备通用要求》

GB/T12325-2008                《电能质量 供电电压偏差》

GB/T12326-2008                《电能质量 电压波动和闪变》

GB/T14549-1993                《电能质量 公共电网谐波》

GB/T15543-2008                《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T15945-2008                《电能质量 电力系统频率偏差》

GB/T 156-2017                 《标准电压》

GB/T 762-2002                 《标准电流等级》

GB/T 1980-2005                《标准频率》

GB/T 2423.10                  《电工电子产品基本环境试验规程振动（正弦）试验导则》

GB 2682-81                    《电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色》

GB 3797-89                    《电控设备  第二部分：装有电子器件的电控设备》

GB 3859.1-93                  《半导体电力变流器  基本要求的规定》

GB 3859.2-93                  《半导体电力变流器  应用导则》

GB 3859.3-93                  《半导体电力变流器  变压器和电抗器》

GB 4208-93                    《外壳防护等级的分类》

GB 7678-87                    《半导体自换相变流器》

GB 12668.2                    《交流电动机半导体变频调速装置总技术条件》

GB/T14436                     《工业产品保证文件  总则》

GB/T15139                     《电工设备结构总技术条件》

GB/T13422                     《半导体电力变流器电气试验方法》

GB/T 14549                    《电能质量  公用电网谐波》

DL/T 620                      《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

GB/T 3859.1                   《半导体变流器  基本要求的规定》

GB/T 3859.2                   《半导体变流器  应用导则》

GB/T 3859.3                   《半导体变流器  变压器和电抗器》

DL/T 620                      《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

DL/T 5136                     《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》

GB12706                         《额定电压35kV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》

GB/T2951                        《电线绝缘和护套材料通用试验方法》

GB3048                          《电线电性能试验方法》

GB2925                          《电缆外护层》

GB4005                          《电线电缆交货盘》

GB12666.6                       《成束电线电缆燃烧试验方法》

GB6162                          《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》

GB7261                          《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB/T14537                       《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》

GB/T6593                        《电子测量仪器质量监测规程》

GB/T15145                       《微机线路保护装置通用技术条件》

GB/17621                        《电磁兼容试验和测量技术》

DL/T527                         《静态继电保护装置逆变电源技术条件》

DL/T667                         《继电保护设备信息接口配套标准》

DL/478                          《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T719                         《电力系统电能累计量传输配套标准》

DL/T5137                        《电测量及电计量装置设计技术规程》

JB5777                          《电力系统二次电路用控制及继电保护屏（柜、台）通用技术条件》

GB2887                          《计算机场地技术条件》

GB/T13702                       《计算机软件分类与代码》

GB/T15532                       《计算机软件单元测试》

DL/T634                         《基本远动任务配套标准》

DL476                           《电力系统实时数据通讯应用层协议》

DL5003                          《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T516                         《电网调度自动化系统运行管理规程》

GB/T3859.1                      《半导体变流器基本要求的规定》

DL/T459                         《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T857                         《发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件》

DL/T637                       《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》

GB/T 19638.2                  《固定式阀控密封式铅酸蓄电池》

自控方面：

GB 51092-2015                 《制浆造纸厂设计规范》

HG/T21581-2012                《自控安装图册》

GB 50016-2022                 《建筑设计防火规范》

GB 50116-2019                 《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50343-2012                 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

GB 50166-2019                 《火灾自动报警系统施工及验收标准》

GBT 50493-2019                《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

HG/T 20505-2014               《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》

HG/T20508-2014                《控制室设计规定》

HG/T 20511-2014               《信号报警、安全联锁系统设计规定》

HG/T20513-2014                《仪表系统接地规定》

HG/T20516-2014                《自动分析器室设计规定》

HG/T20699-2014                《自控设计常用名词术语》

HG/T 20573-2012               《分散型控制系统工程设计规定》

HG/T20700-2014                《可编程控制器系统设计规定》

HG/T21581-2012                《自控安装图册》

GB 14048.12-2016              《低压开关设备适用标准》

GB 50115-2019                 《工业电视系统工程设计规范》

CECS81-96                     《工业计算监控系统抗干扰技术规范》

建筑工程

《中华人民共和国建筑法》

《建设工程质量监管条例》

《建设项目环境保护管理条例》

《危大工程安全管理规定》

《中华人民共和国安全生产法》

GB 51092-2015                 《制浆造纸工程设计规范》

GB 55003-2021                 《建筑与市政地基基础技术标准》

GB 55008-2021                 《混凝土结构技术标准》

GB 55006-2021                 《钢结构技术规范》

GB 55007-2021                 《砌体结构技术标准》

GB 50011-2010                 《建筑抗震设计规范》

GB 50352-2019                 《民用建筑设计通则》

GB 50345-2012                 《屋面工程技术规范》

GB 50037-2013                 《建筑地面设计标准》

GB/T 50046-2018               《工业建筑防腐蚀设计规范》

GB 50016-2025                 《建筑设计防火规范》

GB 51245-2017                 《工业建筑节能设计标准》

GB 50046                      《工业建筑防腐蚀设计通则》

GBZ 1                         《工业企业卫生设计标准》

GB 2894                       《安全标志应用规范》

GB 3096                       《声环境质量标准》

GB 12348                      《工业企业噪声排放标准》

GB/T 50087                    《工业噪声控制设计规范》

GB 50187                      《工业企业总平面设计规范》

GB 50201                      《防洪工程设计标准》

GB 50033                      《建筑采光设计规范》

GB 55017-2021                 《工程勘察通用规范》

GB 55015-2021                 《建筑节能与可再生能源规范》

GB 55036-2022                 《建筑消防设施技术标准》

GB 50019-2015                 《工业建筑暖通空调设计规范》

GB 50264-2013                 《工业设备管道绝热设计规范》

GB 50009-2012                 《建筑结构荷载规范》

JGJ 79-2012                   《建筑地基处理技术规程》

GB 50870-2013                 《建筑施工安全技术规范》

JGJ 80-2016                   《建筑施工高处作业安全规程》

GB 50194-2014                 《建设工程现场供电安全标准》

GB/T 50358-2017              《工程总承包管理规范》

GB 16297-1996                《大气污染物排放标准》

GB 8978-1996                 《污水综合排放标准》

GB 18599-2020                《工业固废处置污染控制标准》

GB 18597-2023                《危险废物贮存污染控制标准》

GB/T 50640-2020              《建筑工程绿色施工评价标准》

GB/T 51188-2016              《给排水系统安全评价标准》

GB50300                      《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50666	                   《混凝土结构工程施工规范》

GB50203                      《砌体结构工程施工质量验收规范》

GB 50204                     《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB 50206                     《木结构工程施工质量验收规范》

GB 50210                     《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB 50242                     《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB 50243                     《通风与空调工程施工质量验收规范》

GB 50303                     《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50207                      《屋面工程质量验收规范》

GB 50411                     《建筑节能工程施工质量验收规范》

GB50208                      《地下防水工程质量验收规范》

GB50209                      《建筑地面工程施工质量验收规范》

JGJ/T104                     《建筑工程冬期施工规程》

JGJ3                         《高层建筑混凝土结构技术规程》

GB/T50640                    《建筑工程绿色施工评价标准》

GB/T50375                    《建筑工程施工质量评价标准》

GB 50025                     《湿陷性黄土地区建筑规范》

GB50576                      《铝合金结构工程施工质量验收规范》

GB51004                      《建筑地基基础工程施工规范》

GB 50330                     《建筑边坡工程技术规范》

JGJ 146                      《建设工程施工现场环境与卫生标准》

JGJ 33                       《建筑机械使用安全技术规程》

JGJT 189                      《建筑起重机械安全评估技术规程》

JGJ59                         《建筑施工安全检查标准》

JGJ 202                       《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》

JGJ 130                       《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 128                       《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》

JGJ 276                       《建筑施工起重吊装安全技术规范》

JGJ 125                       《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》

JGJ 196                        《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》

JGJ 184                        《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》

JGJ 46                        《施工现场临时用电安全技术规范》

GB50214                       《组合钢模板技术规范》

JGJ113                        《建筑玻璃应用技术规程》

JGJ289                        《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》

JGJ80                         《建筑施工高处作业安全技术规范》

GB50194                       《建设工程施工现场供用电安全规范》

JGJ107                        《钢筋机械连接技术规程》

GB 50311                      《综合布线系统工程设计规范》

GB 50019                      《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50736                      《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

GB 50029                      《压缩空气站设计规范》

GB51251                       《建筑防排烟系统技术标准》

GBZ1                          《工业企业设计卫生标准》

GB/T 50087                    《工业企业噪声控制设计规范》

常用市政道路工程

CJJ1                          《城镇道路工程施工与质量验收规范》

GB50268                       《给水排水管道工程施工及验收规范》

CJJ2                          《城市桥梁工程施工与质量验收规范》

GB50204                       《混凝土结构工程施工质量验收规范》

JTJ 034                       《公路工程质量检验评定标准》

CJJ89                         《城市道路照明工程施工及验收规程》

GB7000.1                      《灯具一般安全要求与实验》

GB50169                       《接地装置施工及验收规范》

GB50259                       《电气照明装置施工及验收规范》

《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》

GB50069                       《给水排水工程构筑物设计规范》

JTF80/1                       《公路工程质量检验评定标准》

GB50092                       《沥青路面施工及验收规范》

JTJ034                        《公路路面基层施工技术规范》

CJJ89                         《城市道路照明工程施工及验收规程》

DG/TJ08-236                   《市政地下工程施工质量验收规范》

常用园林绿化工程

CJJ 82                        《园林绿化工程施工及验收规范》

年产50万吨食品包装原纸技改工程变更项目

（年产20万吨竹浆技改项目）

EPC工程总承包

技术协议书

第九篇

# «备品备件»部分

2025年 3 月

本项目备品备件是发包方项目完工后应收到的备品备件，作为后期运行使用的备品备件，不含试机及保期内的备品。且该部分备品备件已含在承包方的报价中，不得另行收费。

机械部分：

蒸煮工段：

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 人孔垫片 | 1批 | 每个人孔备3套（按蒸煮区要求的同等质量配备） |
| 3 | 换热器封头垫片 | 1批 | 每台换热器配2套（按蒸煮区要求的同等质量配备） |
| 4 | 蒸煮区阀门（手动） | 1批 | 材质按设计要求，各类型各型号规格不少于1个 |
|  | 管道法兰垫片 | 1批 | 每种规格按系统所需数量的5%，且不少于2片（按同等质量配备） |
| 7 | 泵类联轴器 | 1批 | 两台及以上同一型号泵轴承座及配套电机的各种型号，同型号的每种1套，单一型号的仅备联轴器膜片/弹性块1套 |
| 8 | 泵类轴承箱体 | 1批 | 两台及以上数量同一型号泵轴承座各种型号，每种1套 含：轴、轴承座、轴承盖、轴承、密封件等整套轴承箱体部件 |
| 9 | 泵类辅助密封 | 1批 | 两台及以上同一型号的每种两套，不同型号规格的每种1套（泵壳止口密封垫/圈，叶轮锁紧密封垫/圈） |
| 10 | 机械密封 | 1批 | 按泵轴承座及轴端密封形式的各种型号，（及泵类设备以外其他类型设备若有）同型号的每种1套 |
| 11 | 三角皮带 | 1批 | 各种规格不少于2套 |
| 12 | 高、低浓臭气呼吸阀 | 1批 | 各种规格不少于1套 |

备料洗选工段：

| 序号 | 备件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各类型各口径手动阀门 | 1批 | 各种类各型号规格不少于1个 |
| 2 | 人孔垫片 | 1批 | 每个人孔备3套（按同等质量配备） |
| 3 | 管道法兰垫片 | 1批 | 每种规格按系统所需数量的5%，且不少于2片（按同等质量配备） |
| 4 | 双辊洗浆机密封件 | 1批 | 每台1套（含各类密封条/板，刮刀，轴承密封） |
| 5 | 筛篮 | 1批 | 各种规格，同规格的每种1件（含一段二段压力筛，除节机，黑液过滤机） |
| 6 | 泵类轴承箱体 | 1批 | 三台及以上数量同一型号泵轴承座各种型号，每种1套 含：轴、轴承座、轴承盖、轴承、密封件等整套轴承箱体部件 |
| 7 | 泵类联轴器 | 1批 | 三台及以上同一型号泵轴承座及配套电机的各种型号，同型号的每种1套，单一型号的仅备联轴器膜片/弹性块1套 |
| 8 | 其他联轴器 | 1批 | 联轴器的弹性元件（膜片/蛇形弹簧/弹性块）每种规格1套 |
| 9 | 机械密封 | 1批 | 按泵轴承座及轴端密封形式的各种型号，（及泵类设备以外其他类型设备若有）同型号的每种1套 |
| 10 | 泵类辅助密封 | 1批 | 两台及以上同一型号的每种两套，不同型号规格的每种1套（泵壳止口密封垫/圈，叶轮锁紧密封垫/圈） |
| 11 | 减速器（含电机） | 1批 | 多台（三台）以上同一型号每种一套，单一型号的高速端输入齿轮齿轮轴1套 |
| 12 | 皮带输送机（头轮、尾轮） | 1批 | 多台（三台及以上）尺寸规格相同的每种各1套（带轴承及轴承座且装配完整） |
| 13 | 皮带输送机槽形托辊，下平托辊 | 1批 | 每种规格10根 |
| 14 | 螺旋出料机传动滚子链 | 1批 | 各规格型号1套 |
| 15 | 三角皮带 | 1批 | 各种规格不少于2套 |

电气部分：

1、提供两年易损元器件，并列出所需的备品备件的型号、数量。

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 套管、法兰、散热器法兰、盖边等的密封圈 | 1套 |  | 各种规格全套 |
| 2 | 硅胶 | 1套 |  |  |
| 3 | 温控仪 | 1套 |  |  |
| 4 | 呼吸器 | 1个 |  |  |
| 5 | 瓦斯继电器 | 1套 |  |  |

3、6.3kV变压器备品备件清单及供货（包含但不限于以下设备，投标方填写）

4、高压柜备品备件及专用工具

备品备件清单及供货（包含但不限于以下设备，投标方填写）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压熔断器 | 9个 |  | 各规格 |
| 2 | 控制回路断路器 | 9个 |  | 各规格 |
| 3 | 一次动静触头 | 1套 |  | 各规格 |
| 4 | 避雷器 | 1套 |  | 各规格 |
| 5 | 二次插头、插座 | 2 | 套 |  |
| 6 | 行程开关和微动开关 | 2 | 套 |  |
| 7 | 跳合闸线圈 | 2 | 套 |  |
| 8 | 储能电机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 多功能表 | 2 |  | 各规格 |
| 11 | 接地刀闸 | 2 | 套 |  |

5、低压变频器及软启动器

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 同尺寸备用功率最大 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 软启动器 | 各规格 | 台 | 1 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

6、综保及电力监控系统备品备件

备品备件清单备品备件及供货（包含但不限于以下设备，投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每种型号规格的光纤通讯接头附件 |  | 套 | 2 |  |
| 2 | 每种型号规格的微型断路器 |  | 套 | 5 |  |

7、其他备品备件

备品备件清单备品备件及供货（投标方填写）

| 序号 | 名 称 | 型号和规范 | 单位 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频电机通风机 | 各规格 | 台 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

仪表方面：

1.控制阀：

      - 蒸煮工段在用DN（25～400）/PN（16～40）V型球阀和O型球阀按规格各备一套（国产一线品牌，阀芯、阀座材质SS316,调节阀不含定位器）。

2.阀门定位器：在用的每个型号5%（四舍五入取整数），至少一个。

3.阀门位置反馈器：在用的每个型号5%（四舍五入取整数），至少一个。

4.电磁阀：在用的每个型号10%（四舍五入取整数），至少一个。

5.压力变送器：在用的每类型号3%（四舍五入取整数），至少一个。

6.电磁流量计转换器：在用的每个型号3%（四舍五入取整数），至少一个。

7.国产阀门密封件：在用的每个型号2套。

8.就地压力表：在用的每个型号3%（四舍五入取整数），至少一个。

9.一体化温度变送器：在用的每个型号5%（四舍五入取整数），至少一个。

10.HART475手操器，一台。

11.现场接线箱：2个。