建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程

- 工程概况 1.建设地点：福建省三明市将乐县。 2.工程专业：古建筑工程。 3.合同工期： 详招标文件约定；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围： 施工图纸所载明的拆除、维修、土石方、土建、装饰、石作、木作、水电安装、夜景照明等内容；单独发包的专业工程： / 。 5.工程特征： - 建筑面积：/ m2。 - 层数：/；檐口高度：/。 - 结构质式：/结构。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：古建修复改造，具体详各专业设计图纸。 - 混凝土情况：采用非泵送商品砼。 - 编制范围 按照 福建清华建筑设计院有限公司设计的 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程图纸，专业范围包括建筑、古建筑、结构、水、电气、暖通、岩土、室内装修、门窗等各专业设计图纸所包含的内容等。 - 编制依据 1.图纸： 福建清华建筑设计院有限公司 设计 将乐县古城保护及历史文化名城旅游基础设施建设项目-文物修缮工程 图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：工程量清单计算规范（GB50854-2013～50862-2013）福建省各专业实施细则，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省各专业实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）;《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）； 《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）;《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）;《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）;《福建省混凝土和砂浆等半成品配合比》（2017版）；《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（2016版）及建设主管部门发部的相关定额补充说明、调整文件（截止2024年11月7日）。 6.费用定额：福建省建筑安装工程费用定额（2017版）及现行补充或调整文件（截止2024年11月7日以前）。其中，暂列金额：/；专业工程暂估价：元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：明建〔2020〕9号（人工费指数调整为1.0587）。 （2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知相关规定计取并参考2019年第三季度台班。。 （3）材料设备价格：参照三明市建设工程造价信息网发布的三明市2024年10月份将乐县综合信息价、定额基价并结合行情市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：古建筑工程。 2.总承包服务费费率： 无。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 土方开挖考虑机械施工，人工配合按5%；土方开挖按全部外运考虑，余方外运运距按3KM考虑。未考虑土方、废渣堆置及土源费用。 2.桩基工程： / 。 3.混凝土模板及支架：采用胶合板模板。 4.脚手架：外墙脚手架采用落地式扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：未考虑。 6.垂直运输：采用钢管斜道。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机液压 斗容量1.25m3 1台次；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除： 无 。 9.材料二次搬运：按人工搬运计算。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. - 经市场询价的材料设备： 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 - （一）共性说明 - 余方外运运距按3KM考虑； - 瓦屋面所有拆除旧构件尺寸未明确的暂按新做构件尺寸计算； - 所有木构原漆面全部铲除、重新刷漆计算；新做木构件木材面做旧按外露面积计算；防虫防腐做法按二硼合剂浸泡+表层刷桐油二遍计算，防腐漆按木构所有面刷漆计算；图纸未设计材料防火做法，预算不计； - 楼栋说明 - 戴氏祖厝 - 地面：剥离现状水泥地面，厚度按50mm计算； - 拆除旧砖墙，厚度按240mm计算； - 1-1剖、6-6剖，山墙面100%拆除原有墙面，重抹壳灰面层； - 内墙面重做所有灰板壁； - 木墙裙按100%拆除计算，损坏面积除图纸注明外，按60%损坏外运，40%利旧计算； - 缝架位置修缮做法按平面说明第9条说明，所有缝架木构修缮按60%计算；除图纸注明现状结构保存良好，其余缝架结构按木作拆解100%计算，40%可利旧部分按木作维修安装计算，60%损坏按垃圾外运并重做新构件计算； - 木柱藤箍按柱长5m以下3道，5m以上4道计算； - 屋面翻盖揭瓦：按拆解屋面瓦、椽条、望板100%，屋面瓦补配90%，椽条、望板更换80%，剩余部分的材料按维修利旧计算； - 孙氏祖厝 - 吊柱均按原有圆柱，保存现状,防腐清洗,矫正计算； - 灰板壁、木板堵按图纸标注数量计算； - 拆除后砌砖墙按设计回复240mm厚计算； - 木柱、屋檩、插拱、雀替、地面数量根据设计回复按图纸统计表计算； - 杉木地板材料规格按设计回复杉木地板30厚，愣木φ120计算； - 藤箍按每根柱子4个计算； - 屋面翻盖揭瓦、木地板翻新90%，其余材料维修利旧计算； - 廖氏祖厝 - 勘测、修复方案统计表中，提及木柱局部开裂需要填缝、嵌补根据设计回复，“中度糟朽”字样修补以总长度40%计，“轻度糟朽”字样修补以总长度20%计； - 大木架、梁枋、屋檩勘测修复方案残损情况中提及“后改为砖房，损毁无存”，根据设计回复拆除砖墙暂按35m3计入； - 曾氏祖厝 - 拆除砖房，拆除屋面材质按瓦屋面计算； - 木质墙裙残损率95%，按重做考虑； - 瓦屋面、空斗墙等涉及材料利旧部分，主材消耗量按利旧比例扣减考虑； - 山墙、山墙基础做法建筑图与结构图不一致处按结构图计算。 - 审核说明 - 曾氏古厝修缮工程（核减约16.6万元,核增约9.4万元 - 万元） - 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整； - 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整； - 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取； - 拆除工程，清单子目第25点，拆除木墙裙工程量调整，按图纸调整工程量，核减金额0.4万元； - 新制作工程，清单子目第3点，材料单价调整，核减金额4.05万元； - 新制作工程，清单子目第9、10、11点，矩形椽、筒瓦屋面、清水望板工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.6万元； - 新制作工程，清单子目第11点，清水望板计价调整，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额1.37万元； - 新制作工程，清单子目第33~50点，门窗工程量遗漏，遗漏抱框、线脚框等，核增金额6万元； - 新制作工程，清单子目第56~62点，木质墙裙、灰板壁计价错误，核增金额1.8万元； - 新制作工程，清单子目第65~67点，斗底砖地面及垫层工程量按地面测绘修复明细表调整，核减金额0.78万元； - 新制作工程，清单子目第85点，主座青砖地面工程量重复计取，核减造价0.85万元； - 新制作工程，清单子目第65、66、67、80点，天井铺砖，清理地面杂物、恢复天井铺砖、条石，工程量调整，核减金额1.56万元； - 措施工程，清单子目第5点，遗漏基础梁工程量，核增金额0.4万元； - 措施工程，清单子目第10点，垂直运输，拨正 (单层)、拨正 (双层)工程量有误，核减金额1.88万元； - 廖氏古厝修缮工程（核减约8.82万元,核增约2.52万元 - 万元） - 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整； - 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整； - 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取； - 维修工程，清单子目第11、12、24点，工程量调整，核减金额约1.32万元。 - 维修工程，清单子目第12点，调整定额，核增金额1.68万元； - 维修工程，清单子目第24点，糙砖空斗墙，工程量、定额调整，核减金额2.6万元 - 新制作工程，清单子目第12、15、38点，工程量调整，核增金额约0.84万元。 - 措施工程，清单子目第3项垂直运输，工程量调整，核减金额约0.30万元。 - 孙氏古厝修缮工程（核减约14.46万元,核增约2.36万元 - 万元） - 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整； - 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整； - 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取； - 新制工程单价措施清单，遗漏框架结构模板，核增金额2.36万元； - 新制工程，清单子目第2点，垫层(碎石灌砂)，计价错误，核减金额0.57万元； - 新制工程，清单子目第4点，阶条石材料价格调整，核减金额2.9万元； - 新制工程，清单子目第8点，木地板材料价格调整，核减金额1.48万元； - 新制工程，清单子目第53、54、55点，糙砖空斗墙材料价格调整，核减金额3.8万元； - 新制工程，清单子目第120点，屋面卷材防水防水材料材料调整，核减金额2.7万元； - 新制工程，清单子目第124点，矩形椽定额调整，核减金额1.45万元； - 戴氏古厝修缮工程（核减约10.88万元,核增约2.35万元 - 万元） - 杉原木6m内的无信息价，按4m内信息价调整； - 木柱、木梁工程量按《原木材积表》调整； - 青砖240*115*53按2.1元/块计取，其他规格青砖按信息价除以标准砖信息价与市场价系数，切割花岗岩按2100元/m³计取，条石按1900元/m³计取； - 拆除工程，清单子目第1点，砖（石）砌体拆除按图纸调整工程量，核减金额0.66万元； - 维修工程，清单子目第2点，杉木地板工程量按图纸工程量调整，核增金额1万元； - 维修工程，清单子目第11点，屋面附着层拆除计价有误，核减金额0.57万元； - 新制作工程，清单子目第4点，杉木板地面30厚工程量调整，核减金额1万元； - 新制作工程，清单子目第8点，栏杆工程量调整，核增金额0.7万元； - 新制作，清单子目第14点，实榻门计价调整，核减金额1万元； - 新制作工程，清单子目第47点，筒瓦屋面，工程量按屋面测绘修复明细表调整，核减金额4.1万元； - 新制做工程，清单子目第48点，屋面卷材防水，单价调整，核减金额2.1万元； - 新制做工程，清单第49、50点，工程量调整，核减金额2.5万元； - 胜利南街6栋铺装工程（核减5.42万元） - 清单子目第8点细墁方砖，材料价格调整，核减金额3.2万元； - 清单子目第10点细墁方砖，材料价格调整，核减金额0.52万元； - 清单子目第11点细墁方砖，材料价格调整，核减金额1.3万元； - 安装部分（核减2.6万元） - 曾氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元； - 廖氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元； - 孙氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元； - 戴氏古厝修缮室外给水工程中的水表井定额及工程量调整，该分部工程造价核减约0.6万元；