市政工程预算审核编制说明

工程名称：三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程

- 工程概况 1.建设地点：三明市尤溪县城关镇。 2.工程专业：市政工程。 3.专业工程主要内容： 1）边坡支护工程：土方开挖、锚杆框架护坡、挂网喷锚、毛石混凝土挡土墙、排水沟、金属栏杆等。 2）道路工程： 道路长度： /。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长：无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 否 。 5）排水工程： 管道材质：/； 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽：无m。 7)给水工程： 管道材质：/； 施工方法：/。 8）路灯工程： 路灯类型：/。 9)其他工程：无 。 - 审核范围 按照中化地质矿山总局福建地质勘查院设计的三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程图纸，专业范围包括土方开挖、锚杆框架护坡、挂网喷锚、毛石混凝土挡土墙、排水沟、金属栏杆等，具体如下： 1.不含三通一平。 2. / 。 - 审核依据 1.图纸：中化地质矿山总局福建地质勘查院设计的三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件： / 编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无。 3.地质勘察报告：中化地质矿山总局福建地质勘查院提供的《三明市尤溪县城关镇北门后山路48号等房前屋后崩塌治理工程勘查报告》（二Ｏ二三年二月稿）。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省混凝土、砂浆等半成品配合比》(2017版)及现行补充或调整文件。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，暂列金额：44971元；专业工程暂估价：/元；甲供材料费：无 。 7.人材机价格：： （1）人工费指数：明建[2020]9号文关于三明市建设工程综合人工费指数调整为 1.0587。 （2）施工机械台班单价：按照闽建[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额，《2019 年第三季度福建省施工机械台班单价》。 （3）材料设备价格：《三明市建设工程造价信息网》（2023年12月）尤溪县信息价、定额基期价格。 8.其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%计取。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑人工挖土，土方开挖后，采用人工装、运土运至装车点装车，平均运距按200m考虑，不再单独计算装车费用，土方外运运距按5km，实际运距投标人综合考虑；土方按三类土考虑。 2.石方工程：考虑人工凿石（极软岩），石方开挖后，采用人工装、运石渣运至装车点装车，平均运距按200m考虑，不再单独计算装车费用，石方外运运距按5km，实际运距投标人综合考虑。 3.脚手架：墙面脚手架、钢管双排脚手架。 4.混凝土模板及支架：胶合或钢模板已综合在定额内。 5.围堰：无。 6.便道及便桥：无。 7.洞内临时设施：无。 8.大型机械设备进出场及安拆费：无 ；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 9.施工排水降水：未考虑。 10.处理、监测、监控：未考虑。 11.材料二次搬运：人工搬运。 12.行人、行车干扰：未考虑。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：未考虑。 14.爆破安全措施：未考虑。 15.试验爆破措施：未考虑。 16.爆破现场警戒与实验措施：未考虑。 17.水上支架平台：未考虑。 18.施工围挡：未考虑。 19.工程排污费：未考虑。 20.其他：（1）混凝土采用预拌+固定泵泵送，（2）人工二次搬运除编制列项项目外，其余定额已综合考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： / 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 应设计回复，崩塌体清理、削坡、基槽及框架梁开挖，按挖一般土方计入，工程量为1000m3。 - 应设计回复，原砖石护面墙拆除，按挖一般石方计入，工程量为30m3。 - 弃土运距按5km计，实际运距投标人综合考虑。 - 固定泵泵送平均距离按100m考虑。 - 应设计回复，现场运输土石方沿现有阶梯道路人工运输，不再考虑其他费用。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 本工程信息价调整为“尤溪2023年12月份材料综合价格”，核增金额为10581元； - 分部分项清单第5项锚杆，定额调整，核减金额11603元； - 分部分项清单第8项混凝土支撑梁及横梁，工程量及定额调整，核增金额2088元； - 分部分项清单第10项现浇构件钢筋(螺纹钢筋 φ25)，工程量调整，核增金额12324元； - 分部分项清单第11项透水管，工程量调整，核增金额3235元； - 分部分项清单第14-15项喷射混凝土（砂浆）支护、现浇构件钢筋，工程量及定额调整，核减金额3954元； - 分部分项清单第22项现浇构件钢筋(螺纹钢筋 φ25)，工程量调整，核增金额2994元； - 分部分项清单第28项锚杆，工程量及定额调整，核减金额4002元； - 分部分项清单第33项现浇构件钢筋(螺纹钢筋 φ25)，工程量调整，核增金额3227元； - 分部分项清单第43项锚杆，工程量及定额调整，核减金额3769元； - 分部分项清单第52项余方弃置，定额调整，核增金额21002元； - 单价措施费清单第1项大型机械设备进出场及安拆，项目核减，核减金额6109元； - 单价措施费清单第2项基础量模板，项目核减，核减金额47031元； - 单价措施费清单第4项二次搬运，定额及工程量调整，核增金额4897元； - 单价措施费清单第5项混凝土输送及泵管安拆使用，项目核增，核增金额6017元； - 其他详见工程审核书。 - 十、审核结论 本工程项目送审造价991571元，审后造价967874元，净审减造价23697元，核减率2.39%。