沙县老旧小区及城区基础设施改造项目

（沙县区府北停车场及智慧停车运营指挥心）钢结构铝板雨棚

设计计算书

设计：

校对：

审核：

福建东南设计集团有限公司

二〇二二年三月

目      录

1 设计依据	1

2 计算简图、几何信息	1

3 荷载与组合	3

3.1 荷载工况	3

3.2 节点荷载	4

3.3 单元荷载	4

3.4 面荷载	7

3.5其它荷载	7

3.6荷载组合	8

4 内力位移计算结果	9

4.1 内力	9

4.1.1 最不利内力	9

4.1.2 内力包络及统计	13

4.2 位移	21

4.2.1 组合位移	21

5 设计验算结果	22

5.1 设计验算结果图及统计表	22

5.2 设计验算结果表	26

附录	27

1 设计依据

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

2 计算简图、几何信息

计算简图  (圆表示支座，数字为节点号)

节点编号图

单元编号图

各节点信息如下表：

| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | x向约束 | y向约束 | z向约束 | 绕x约束 | 绕y约束 | 绕z约束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.250 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7.250 | -0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 | 5.800 | -0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5 | 5.800 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4.350 | -0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7 | 4.350 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.900 | -0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 9 | 2.900 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1.450 | 0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 11 | 1.450 | -1.800 | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 4.200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

各单元信息如下表：

注：等肢单角钢的2、3轴分别对应u、v轴

| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴 惯性矩(x104mm4) | 绕3轴 惯性矩(x104mm4) | 绕2轴计 算长度 系数 | 绕3轴计 算长度 系数 | i节点 释放 | j节点 释放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.450 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 2 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 3 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 4 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 5 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 6 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 7 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.800 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 8 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.450 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 9 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.450 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 10 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.450 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 11 | 矩140x80x4.0 | Q235B | 1.450 | 1655 | 180 | 430 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

3 荷载与组合

结构重要性系数：  1.00

3.1 荷载工况

荷载工况汇总表

| 工况号 | 荷载类型 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 恒 |  |
| 1 | 活 |  |
| 2 | 风 |  |
| 3 | 风 |  |

(1)单元荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1 | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活 | 1 | 均布荷载 | Z | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |

(2)杆件导荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 双向杆件 | -- | 0.60 |
| 2 | 活 | 1 | 双向杆件 | -- | 0.55 |
| 3 | 风 | 2 | 双向杆件 | 1.00 | 0.35 |
| 4 | 风 | 3 | 双向杆件 | -2.00 | 0.35 |

3.2 节点荷载

3.3 单元荷载

1) 工况号:  0

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒载 | 双向杆件 | -- | 0.60 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

2) 工况号:  1

*输入荷载库中的荷载:

| 序号 | 类型 | 方向 | Q1 | Q2 | X1(mm) | X2(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 均布荷载 | Z | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |

单元荷载分布图:

单元荷载序号1分布图（红线表示荷载作用的单元）

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活载 | 双向杆件 | -- | 0.55 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3) 工况号:  2

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 双向杆件 | 1.00 | 0.35 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

4) 工况号:  3

*输入的面荷载:

| 序号 | 荷载类型 | 导荷方式 | 体型系数 | 面荷载值 (基本风压) kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风载 | 双向杆件 | -2.00 | 0.35 |

面荷载分布图:

面荷载序号 1 分布图（红线表示荷载分配到的单元）

3.4 面荷载

3.5其它荷载

(1). 风总信息

基本风压：0.35(kN/m2)

地面粗糙度：B

风压高度变化修正系数η：1.00

风荷载计算用阻尼比：0.02

风荷载参数

高度(m)     μz（修正前）     η          μz          βgz

4.20           1.00                1.00      1.00      1.70

(2). 地震作用

规范：    《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

地震烈度：  6度(0.05g)

水平地震影响系数最大值：    0.040

计算振型数：     9

建筑结构阻尼比： 0.040

特征周期值：     0.35

地震影响：       多遇地震

场地类别：      Ⅱ类

地震分组：      第一组

周期折减系数： 1.00

地震力计算方法： 振型分解法

| 振型号 | 周期（秒） | 各振型质量参与系数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0905 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2 | 0.0082 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 | 0.0056 | 0.00% | 73.68% | 0.00% |
| 4 | 0.0056 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 | 0.0056 | 0.00% | 5.40% | 0.00% |
| 6 | 0.0055 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 7 | 0.0043 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 0.0041 | 0.00% | 13.54% | 0.00% |
| 9 | 0.0041 | 0.00% | 7.38% | 0.00% |

(3). 温度作用

无温度作用。

3.6荷载组合

(1) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1

(2) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况2

(3) 1.30 恒载 + 1.50 风载工况3

(4) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(5) 1.30 恒载 + 1.50 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(6) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况2

(7) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 风载工况3

(8) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况2

(9) 1.30 恒载 + 1.50 x 0.70 活载工况1 + 1.50 x 0.60 风载工况3

(10) 1.20 恒载 + 1.20 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震

(11) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况2

(12) 1.00 恒载 + 1.50 风载工况3

(13) 1.00 恒载 + 1.00 x 0.50 活载工况1 + 1.40 水平地震

(14) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况2

(15) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1 + 1.40 x 0.60 风载工况3

(16) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.70 活载工况1

(17) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.60 风载工况2

(18) 1.35 恒载 + 1.40 x 0.60 风载工况3

4 内力位移计算结果

4.1 内力

4.1.1 最不利内力

各效应组合下最大支座反力设计值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 13 | 6 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.1 |
|  | N2最大 | 13 | 6 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | M3最大 | 13 | 6 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.1 |
| 3 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | 0.2 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | 0.2 | -0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | 0.4 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | -0.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | 0.2 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.9 | -4.9 | 0.1 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | -4.9 | 0.1 | 0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.9 | -4.9 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 13 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 13 | 7 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | 0.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 13 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | -5.5 | 0.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 13 | 8 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | 0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 8.4 | -11.2 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 8.4 | -11.2 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 13 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 8.4 | -11.2 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 4.1 | -5.5 | 0.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 7 | -0.1 | -0.0 | 4.1 | -5.5 | 0.0 | -0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 8.4 | -11.2 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 12 | 1 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | 3.1 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 4.1 | -5.5 | 0.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 13 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | -0.1 | 0.0 | 4.1 | -5.5 | -0.0 | -0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 8.4 | -11.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | 0.0 | -0.0 | -2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 12 | 1 | 0.0 | -0.0 | -2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 13 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.1 |
| 8 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 8.4 | -11.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 4.1 | -5.5 | -0.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 13 | 7 | 0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | 0.0 | -0.0 | -2.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 8.4 | -11.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 8.4 | -11.2 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 4.1 | -5.5 | -0.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | -4.9 | -0.1 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | -0.1 | 0.0 | 3.9 | -4.9 | -0.1 | -0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.9 | -4.9 | -0.1 | 0.1 |
| 10 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 13 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 13 | 7 | 0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | 0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | -0.0 | -0.0 | -2.5 | 2.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | -10.1 | -0.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 13 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | -0.2 | 0.1 |
|  | N2最大 | 13 | 5 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.1 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | M1最大 | 12 | 1 | -0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 12 | 1 | -0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | -0.2 | 0.1 |
| 12 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | N1最小 | 13 | 5 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 6 | 0.1 | -0.1 | 2.4 | -3.5 | -0.2 | 0.1 |
|  | N3最小 | 12 | 1 | -0.0 | 0.0 | -1.4 | 1.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 4.8 | -7.1 | -0.4 | 0.0 |
|  | M3最小 | 13 | 5 | -0.1 | 0.1 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.1 |

各效应组合下最大支座反力标准值(单位：kN、kN.m)

| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合 序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | 0.3 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | 0.3 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | 0.3 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 5 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | 0.3 | -0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | -0.1 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | 0.2 | -0.0 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | -0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 7 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | -0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | 0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | -0.0 | -0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | 0.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | 0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 5.9 | -7.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 5.9 | -7.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | 0.1 |
| 6 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 5.9 | -7.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 7 | -0.0 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | -0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | -0.0 | 5.9 | -7.8 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | 1.3 | -0.0 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | 0.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | -0.0 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | -0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.9 | -7.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M2最大 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.1 |
| 8 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.9 | -7.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 7 | 0.0 | -0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | 0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.9 | -7.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | -0.0 | 0.0 | 5.9 | -7.8 | -0.1 | -0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | 0.0 | 3.5 | -4.5 | -0.0 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | 0.1 |
|  | N2最大 | 10 | 8 | -0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | -0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | -0.2 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M2最大 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.1 | 0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | 0.1 |
| 10 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | -0.2 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | -0.1 |
|  | N2最小 | 10 | 7 | 0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.0 | -0.0 | -1.1 | 1.2 | 0.0 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | -0.2 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | -7.1 | -0.2 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.1 | -0.0 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | -0.1 |
|  | N1最大 | 10 | 6 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | N2最大 | 10 | 5 | -0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.0 |
|  | N3最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | -0.3 | 0.0 |
|  | M1最大 | 3 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.0 |
|  | M2最大 | 3 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.0 |
|  | M3最大 | 10 | 6 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | 0.0 |
| 12 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | -0.3 | 0.0 |
|  | N1最小 | 10 | 5 | -0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.0 |
|  | N2最小 | 10 | 6 | 0.0 | -0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | 0.0 |
|  | N3最小 | 3 | 1 | -0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.1 | -0.0 |
|  | M1最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | -0.3 | 0.0 |
|  | M2最小 | 4 | 1 | 0.0 | -0.0 | 3.3 | -4.9 | -0.3 | 0.0 |
|  | M3最小 | 10 | 5 | -0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.9 | -0.2 | -0.0 |

4.1.2 内力包络及统计

按轴力 N 最大显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 13 | 6 | 0.000 | 0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 2 | 7 | 13 | 5 | 0.000 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 3 | 6 | 10 | 8 | 0.000 | 0.0 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.9 |
| 4 | 3 | 10 | 8 | 0.000 | 0.0 | 3.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 4.9 |
| 5 | 4 | 13 | 8 | 0.000 | 0.0 | 3.5 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 4.5 |
| 6 | 5 | 10 | 8 | 0.000 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 5.5 |
| 7 | 1 | 13 | 6 | 0.000 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.1 |
| 8 | 8 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | 9 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 11 | 13 | 6 | 0.000 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.1 |

按轴力 N 最小显示构件颜色 (kN)

轴力 N 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 10 | 5 | 0.000 | -0.1 | -1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 2 | 7 | 10 | 6 | 0.000 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 3 | 6 | 13 | 7 | 0.000 | -0.0 | 3.2 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.1 |
| 4 | 3 | 13 | 7 | 0.000 | -0.0 | 3.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 4.1 |
| 5 | 4 | 10 | 7 | 0.000 | -0.0 | 4.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 5.5 |
| 6 | 5 | 13 | 7 | 0.000 | -0.0 | 3.5 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.5 |
| 7 | 1 | 10 | 5 | 0.000 | -0.0 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 8 | 8 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 9 | 9 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 1.2 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |
| 10 | 11 | 10 | 5 | 0.000 | -0.0 | 1.3 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |

按剪力 Q2 最大显示构件颜色 (kN)

剪力 Q2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 11.2 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 8.4 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 11.2 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.1 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 10.1 |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 3.1 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.4 |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.1 |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 2.6 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 2.5 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 2.1 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -0.2 |
| 10 | 7 | 12 | 1 | 1.800 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -1.8 |

按剪力 Q2 最小显示构件颜色 (kN)

剪力 Q2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 4 | 1 | 1.800 | -0.0 | -4.8 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 7.1 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1.800 | -0.0 | -4.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 7.1 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 1.450 | -0.0 | -3.1 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.4 |
| 4 | 5 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3.1 |
| 5 | 4 | 12 | 1 | 0.000 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3.1 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 1.450 | -0.0 | -2.7 | -0.0 | -0.2 | -0.0 | 0.1 |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 1.450 | 0.0 | -2.6 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 1.450 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 6 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -2.8 |
| 10 | 3 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -2.8 |

按剪力 Q3 最大显示构件颜色 (kN)

剪力 Q3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 13 | 5 | 0.000 | -0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.1 |
| 2 | 3 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 4.1 |
| 3 | 5 | 10 | 5 | 0.000 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 5.5 |
| 4 | 4 | 13 | 5 | 0.000 | -0.0 | 3.5 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 4.5 |
| 5 | 7 | 13 | 5 | 0.000 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 6 | 2 | 10 | 5 | 0.000 | -0.1 | -1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 7 | 8 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 8 | 1 | 13 | 6 | 0.000 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.1 |
| 9 | 10 | 13 | 6 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| 10 | 9 | 13 | 6 | 0.000 | -0.0 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 |

按剪力 Q3 最小显示构件颜色 (kN)

剪力 Q3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 10 | 6 | 0.000 | 0.0 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.9 |
| 2 | 3 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 3.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 4.9 |
| 3 | 5 | 13 | 6 | 0.000 | -0.0 | 3.5 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.5 |
| 4 | 4 | 10 | 6 | 0.000 | 0.0 | 4.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 5.5 |
| 5 | 7 | 10 | 6 | 0.000 | -0.1 | -1.4 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 6 | 2 | 13 | 6 | 0.000 | 0.1 | -1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 7 | 8 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 8 | 1 | 10 | 5 | 0.000 | -0.0 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
| 9 | 10 | 10 | 5 | 0.000 | -0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | 9 | 10 | 5 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 |

按弯矩 M2 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 10 | 6 | 0.000 | 0.0 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.9 |
| 2 | 3 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 3.9 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 4.9 |
| 3 | 4 | 10 | 6 | 0.000 | 0.0 | 4.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 5.5 |
| 4 | 5 | 13 | 6 | 0.000 | -0.0 | 3.5 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.5 |
| 5 | 7 | 13 | 5 | 1.800 | 0.1 | -2.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.9 |
| 6 | 2 | 10 | 5 | 1.800 | -0.1 | -2.4 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 3.5 |
| 7 | 8 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 8 | 1 | 13 | 6 | 1.450 | 0.0 | -1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 9 | 10 | 10 | 5 | 0.000 | -0.0 | 1.2 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 10 | 9 | 13 | 6 | 1.450 | -0.0 | -1.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |

按弯矩 M2 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M2 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 13 | 5 | 0.000 | -0.0 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 4.1 |
| 2 | 3 | 13 | 5 | 0.000 | 0.0 | 3.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 4.1 |
| 3 | 5 | 10 | 5 | 0.000 | 0.0 | 4.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 5.5 |
| 4 | 4 | 13 | 5 | 0.000 | -0.0 | 3.5 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | 4.5 |
| 5 | 7 | 10 | 6 | 1.800 | -0.1 | -2.4 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 3.5 |
| 6 | 2 | 13 | 6 | 1.800 | 0.1 | -2.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 2.9 |
| 7 | 8 | 10 | 6 | 0.000 | -0.0 | 1.4 | 0.1 | -0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 8 | 1 | 10 | 5 | 1.450 | -0.0 | -1.4 | -0.1 | 0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 9 | 10 | 13 | 6 | 0.000 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| 10 | 9 | 10 | 5 | 1.450 | 0.0 | -1.3 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |

按弯矩 M3 最大显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最大的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 11.2 |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 8.4 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 11.2 |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | -0.0 | 0.3 | 0.0 | 10.1 |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0.000 | 0.0 | 7.8 | -0.0 | -0.3 | 0.0 | 10.1 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 1.800 | -0.0 | -4.8 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 7.1 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 1.800 | -0.0 | -4.8 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 7.1 |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 0.000 | -0.0 | 3.1 | 0.0 | -0.4 | -0.0 | 0.4 |
| 8 | 1 | 4 | 1 | 1.450 | -0.0 | -3.1 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.4 |
| 9 | 11 | 12 | 1 | 0.725 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
| 10 | 9 | 12 | 1 | 0.725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.3 |

按弯矩 M3 最小显示构件颜色 (kN.m)

弯矩 M3 最小的前 10 个单元的内力 (单位：m,kN,kN.m)

| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.7 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -3.1 |
| 2 | 4 | 12 | 1 | 0.000 | 0.0 | -2.7 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -3.1 |
| 3 | 6 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | -2.8 |
| 4 | 3 | 12 | 1 | 0.000 | -0.0 | -2.5 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | -2.8 |
| 5 | 7 | 12 | 1 | 1.800 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -1.8 |
| 6 | 2 | 12 | 1 | 1.800 | 0.0 | 1.4 | -0.0 | 0.1 | -0.0 | -1.8 |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 0.725 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -1.0 |
| 8 | 11 | 4 | 1 | 0.725 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -0.0 | -1.0 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 0.846 | -0.0 | -0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -1.0 |
| 10 | 1 | 4 | 1 | 0.604 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.4 | 0.0 | -1.0 |

4.2 位移

4.2.1 组合位移

最大正位移组合 3: Uz(mm)

最大负位移组合 4: Uz(mm)

5 设计验算结果

本工程有 1 种材料：

Q235B：弹性模量：2.06*105N/mm2；泊松比：0.30；线膨胀系数：1.20*10-5；质量密度：7850kg/m3。

5.1 设计验算结果图及统计表

根据计算分析模型，进行规范检验，检验结果表明，结构能够满足承载力计算要求，应力比最大值为0.89。下图为模型总体应力比分布图：

杆件应力比分布图

按“强度应力比”显示构件颜色

“强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.778 (4/1) | 0.893 | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 2 | 4 | 0.778 (4/1) | 0.893 | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 3 | 6 | 0.702 (4/1) | 0.806 | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 4 | 3 | 0.702 (4/1) | 0.806 | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 5 | 7 | 0.489 (4/1) | 0.562 | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 6 | 2 | 0.489 (4/1) | 0.562 | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.071 (4/1) | 0.082 | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 8 | 11 | 0.071 (4/1) | 0.082 | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 9 | 8 | 0.071 (4/1) | 0.082 | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.071 (4/1) | 0.082 | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |

按“强度应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 0.0% | 63.6% |

按“绕2轴应力比”显示构件颜色

“绕2轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.778 | 0.893 (4/1) | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 2 | 4 | 0.778 | 0.893 (4/1) | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 3 | 6 | 0.702 | 0.806 (4/1) | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 4 | 3 | 0.702 | 0.806 (4/1) | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 5 | 7 | 0.489 | 0.562 (4/1) | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 6 | 2 | 0.489 | 0.562 (4/1) | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.071 | 0.082 (4/1) | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 8 | 11 | 0.071 | 0.082 (4/1) | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 9 | 8 | 0.071 | 0.082 (4/1) | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.071 | 0.082 (4/1) | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |

按“绕2轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 18.2% | 45.5% |

按“绕3轴应力比”显示构件颜色

“绕3轴整体稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号）

| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 0.778 | 0.893 | 0.893 (4/1) | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 2 | 4 | 0.778 | 0.893 | 0.893 (4/1) | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 3 | 6 | 0.702 | 0.806 | 0.806 (4/1) | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 4 | 3 | 0.702 | 0.806 | 0.806 (4/1) | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 5 | 7 | 0.489 | 0.562 | 0.562 (4/1) | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 6 | 2 | 0.489 | 0.562 | 0.562 (4/1) | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 7 | 9 | 0.071 | 0.082 | 0.082 (4/1) | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 8 | 11 | 0.071 | 0.082 | 0.082 (4/1) | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 9 | 8 | 0.071 | 0.082 | 0.082 (4/1) | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 10 | 1 | 0.071 | 0.082 | 0.082 (4/1) | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |

按“绕3轴整体稳定应力比”统计结果表

| 范围 | >1.00 | 1.00~0.90 | 0.90~0.70 | 0.70~0.50 | 0.50~0.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元数 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 百分比 | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 18.2% | 45.5% |

5.2 设计验算结果表

设计验算结果表 (强度和整体稳定)

| 单元号 | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.071 | 0.082 | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 2 | 0.489 | 0.562 | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 3 | 0.702 | 0.806 | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 4 | 0.778 | 0.893 | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 5 | 0.778 | 0.893 | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 6 | 0.702 | 0.806 | 0.806 | 0.074 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 7 | 0.489 | 0.562 | 0.562 | 0.045 | 0.001 | 55 | 35 | 满足 |
| 8 | 0.071 | 0.082 | 0.082 | 0.029 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 9 | 0.071 | 0.082 | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |
| 10 | 0.062 | 0.071 | 0.071 | 0.025 | 0.001 | 44 | 28 | 满足 |
| 11 | 0.071 | 0.082 | 0.082 | 0.026 | 0.000 | 44 | 28 | 满足 |

最严控制表 (强度和整体稳定)

|  | 强度 | 绕2轴 整体 稳定 | 绕3轴 整体 稳定 | 沿2轴 抗剪 应力比 | 沿3轴 抗剪 应力比 | 绕2轴 长细比 | 绕3轴 长细比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单元 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 数值 | 0.778 | 0.893 | 0.893 | 0.080 | 0.001 | 55 | 35 |

附录

矩形空心型钢截面示意图

1  预埋件计算： ： MJ1

1.1  基本资料

1.1.1  埋件名称： MJ1

1.1.2  结构构件的重要性系数 γo ＝ 0.9； 法向拉力设计值 N ＝ 0.1kN，

弯矩设计值 M ＝ 12kN·m，剪力设计值 V ＝ 10kN

1.1.3  受力直锚筋的层数 n ＝ 3 层，每层直锚筋的根数、直径为： 2Φ16；

每层直锚筋的间距 b1 ＝ 100mm，沿剪力方向最外层锚筋中心线之间的距离 z ＝ 200mm，

每排直锚筋的间距 b ＝ 100mm

1.1.4  锚板厚度 t ＝ 12mm，锚板宽度 B ＝ 200mm，锚板高度 H ＝ 300mm

1.1.5  混凝土强度等级为 C30， fc ＝ 14.331N/mm2； 锚筋的抗拉强度设计值 fy ＝ 300N/mm2

1.2  锚筋的总截面面积 As 验算

当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应按混凝土规范式 9.7.2－1 及式 9.7.2－2

两个公式计算，并取其中的较大值：

As ≥ V / (αr·αv·fy) + N / (0.8αb·fy) + M / (1.3αr·αb·fy·z)

As ≥ N / (0.8αb·fy) + M / (0.4αr·αb·fy·z)

1.2.1  锚筋的受剪承载力系数 αv 按混凝土规范式 9.7.2－5 计算：

αv ＝ (4.0 - 0.08d)(fc / fy)0.5 ＝ (4.0-0.08*16)*(14.331/300)0.5 ＝ 0.595

1.2.2  锚板的弯曲变形折减系数 αb 按图集 04G362 式 G.2.1－2 计算：

αb ＝ (0.6 + 0.25t / d) / [1 + 0.055(bs / t - 8)]

＝ (0.6+0.25*12/16)/[1+0.055*(100/12-8)] ＝ 0.773

1.2.3  当锚筋层数 n ＝ 3 时，锚筋层数影响系数 αr ＝ 0.9

1.2.4  锚筋的总截面面积 As ＝ 3*2*π*(16/2)2 ＝ 1206mm2

As1 ＝ γ0·[V / (αr·αv·fy) + N / (0.8αb·fy) + M / (1.3αr·αb·fy·z)]

＝ 0.9*[10000/(0.9*0.595*300)+100/(0.8*0.773*300)

+12000000/(1.3*0.9*0.773*300*200)] ＝ 0.9*(62+1+221) ＝ 255mm2 ≤ As ＝ 1206mm2

As2 ＝ γ0·[N / (0.8αb·fy) + M / (0.4αr·αb·fy·z)]

＝ 0.9*[100/(0.8*0.773*300)+12000000/(0.4*0.9*0.773*300*200)] ＝ 0.9*(1+718)

＝ 647mm2 ≤ As ＝ 1206mm2

1.3  锚筋间距和锚筋至构件边缘的距离

按混凝土规范第 9.7.4 条，对受剪预埋件，其锚筋的间距 b、b1 不应大于 300mm，且 b1 不应小

于 6d 和 70mm；锚筋至构件边缘的距离 c1，不应小于 6d 和 70mm，b、c 均不应小于 3d 和

45mm。即： b、b1 ≤ 300mm，b、c ≥ 48mm，b1、c1 ≥ 96mm

1.4  锚板的构造要求

1.4.1  锚板的厚度不宜小于锚筋直径的 60％。

锚板厚度 t ＝ 12mm ≥ 0.6d ＝ 9.6mm，满足要求。

1.4.2  锚筋中心至锚板边缘的距离 t1 ＞ Max{2d, 20} ＝ 32mm

锚板最小宽度 Bmin ＝ 1*100+2*32 ＝ 164mm ≤ B ＝ 200mm，满足要求。

锚板最小高度 Hmin ＝ 2*100+2*32 ＝ 264mm ≤ H ＝ 300mm，满足要求。