三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后

崩塌治理工程勘查报告

中化地质矿山总局福建地质勘查院

二Ｏ二三年三月

三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后

崩塌治理工程勘查报告

工程编号：2022-K1024

勘查阶段：详细勘查

项目负责： 刘俊清

编    写： 唐慧彬

审 核 人： 罗金妹

专业总工： 陈新栭

院    长： 黄晓毅

提交单位：中化地质矿山总局福建地质勘查院

提交时间：二0二三年三月

目  录

1前言	2

1.1工程概况	2

1.2勘查目的、技术要求和依据的技术标准	2

1.3勘查手段和勘查工作量布置	3

1.4勘查施工及完成实物工作量	3

2 勘查区地质环境条件	4

2.1勘查区地形地貌特征	4

2.2气象、水文条件	5

2.3 勘查区地层岩性及岩土层特征	5

2.4勘查区地下水类型及埋藏条件	6

2.5勘查区不良地质作用描述	7

3稳定性评价	8

3.1边坡各坡段形态特征及变形特征	8

3.2崩塌灾害演变历史	10

3.3边坡稳定性评价	11

4崩塌治理方案建议及监测建议	15

4.1 崩塌治理方案建议	15

4.2 监测建议	15

5 结论与建议	15

附表

1  勘探点主要数据一览表

2  标准贯入试验成果统计表

3  土工试验成果总表

4  土工试验成果统计表

5  岩石点荷载强度试验成果

附图

1  工程地质平面图（图号01）

2  1-1’～3-3’工程地质剖面图（图号02～04）

3  工程地质柱状图

- 前言

  - 工程概况

1.1.1拟治理崩塌位于三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号屋后边坡。212号至219号房屋于1993年建房，对山体进行开挖形成人工开挖边坡，高7～14m，坡度约64～82°，其中212号宅后边坡为5级坡，第3～5级坡设有混凝土护面墙，213号至217号宅后边坡坡面裸露，218号至219号宅后边坡为混凝土挡墙。边坡上部为自然斜坡，坡度15～25°，坡面植被较发育，分布有坟墓、道路、一栋民房。

2004年5～6月强降雨期间，边坡发生三处崩塌（BT1、BT2、BT3处），BT1位于212号～213号宅后，方量约150m3，崩塌体侵入房屋内，导致窗户受损，发生崩塌后村民对崩积体进行清理，并修建三级砖砌护面墙进行支护；BT2位于214号～215号宅后，方量约500m3，崩塌导致215号后方浴室房倒塌；BT3位于216号～217号宅后，方量约80m3，崩塌侵入房屋内，导致窗户受损。

2022年6月11日下午3时左右，BT2处（214号～215号宅后）再次发生较大规模崩塌，方量约800m3，崩塌导致房屋后墙受损破裂，屋内楼梯断裂，崩积体堆于屋后，堆高约5.6m。勘查期间崩积体未进行清理。

现状边坡高陡且裸露，在强降雨条件下，仍存在产生崩塌灾害的可能，严重威胁坡脚212号至219号居民共53人及过往行人的生命财产安全，其危害性大。为了彻底消除崩塌隐患，我院受尤溪县城关镇人民政府的委托，于2022年10月25日对三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号宅后崩塌治理工程进行详细勘查工作。

图 1.1-1崩塌航拍照片

1.1.2根据《建筑边坡工程技术规范》3.2.1条规定，勘查区内边坡安全等级为二级。根据《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）3.2.2条规定，本崩塌威胁人数＞50人，潜在经济损失200万元，确定本地质灾害点防治工程等级为二级，确定勘查区地质条件类型为复杂的场地。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3.1条规定，勘查区建筑抗震设防类别为丙类。

  - 勘查目的、技术要求和依据的技术标准

1.2.1本工程勘查按详细勘查阶段要求进行，主要目的与任务是：

1 查明勘查区的地形地貌特征，灾害点的特征、性质和演化；

2 查明岩土类型、成因、工程特性、覆盖层厚度及岩土体的物理力学性质；

3 评价勘查区地下水及土的腐蚀性；

4 查明气象条件，降雨量，汇水面积、坡面植被等环境条件；

5 查明地下设施的分布和埋深；

6 判定勘查区场地类别，对场地和地基的地震效应进行评价；

7 对边坡的稳定性进行验算，提供设计所需的岩土计算参数。

1.2.2勘查依据的技术标准

1 国标《滑坡防治工程勘查规范》（GBT32864-2016）；

2 国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）；

3 国标《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

4 国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)；

5 国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；

6 国标《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)；

7 国标《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）。

8 《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）；

9 《福建省滑坡防治设计技术规范》（试行）；

10 省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006）；

11 省标《建筑地基基础技术规范》（DBJ13-07-2006）。

  - 勘查手段和勘查工作量布置

1.3.1本次勘查以钻探结合地质资料收集、现场地质调查、地形修测、访问调查、原位标准贯入试验以及采取岩、土、水试样进行室内试验分析等综合方法进行施工。

1.3.2本次勘查按1:500精度对勘查区进行地形测量，平面控制系统为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程系统。

1.3.3根据现有地形，本次钻探采用XY-100型液压回转工程钻机结合背包钻机施钻的方式进行，于坡顶、坡脚共布设7个钻探点（编号ZK1～ZK7,其中ZK1～ZK4、ZK6为XY-100型工程钻机孔，ZK5、ZK7为背包钻机孔），共布设3条剖面线，调查点7个（编号DC1～DC7）。各钻孔及调查点具体位置详见工程地质平面图（图号01）。

1.3.4本次勘查的勘探孔终孔深度控制原则：工程钻机孔深度穿越坡脚地面高程以下或揭露至碎块状强风化岩或中风化岩3m以上；背包钻孔深度不少于7m。

1.3.5原位标准贯入试验在②坡积砂质黏性土、③全风化砂岩、④强风化砂岩层中进行，竖向测试间距约2.0～3.0m。

1.3.6在②坡积砂质黏性土中采取原状样10组，室内对坡积砂质黏性土进行直接快剪、饱和快剪、常规指标试验及颗粒分析试验；④强风化砂岩中采取碎块状样6组，室内对强风化花岗岩进行点荷载试验；选取2件地下水位以上土质样进行土质腐蚀性试验。

  - 勘查施工及完成实物工作量

1.4.1地形图测量及勘探点测量

地形测量及勘探点测量由我院测量专业人员按1:500精度进行测量，野外采用全站仪采集数据，测设孔位及测定孔口标高，室内采用CASS电脑数字化地形图生成，最终转化成CAD格式成图。平面控制系统为2000国家大地坐标系，高程系统为1985国家高程系统。控制点分别为A1、A2两点，位于水泥路边，采用水泥钢钉标记，其坐标高程为A1：X=2897095.4890，Y=620158.5900，Z=173.01；A2：X=2897072.7780，Y=620130.5530，Z=174.06。各钻孔的孔口坐标及地面高程详见勘探点一览表，具体位置详见工程地质平面图（图号01）。

1.4.2钻探、取样与原位测试

本次勘查钻探采用1台XY-100型液压回转工程钻机配合φ127mm无缝钢管及优质泥浆护壁进行施工。岩石样于岩芯管内采取，重型圆锥动力触探试验采用导向杆变径自动脱钩式落锤装置（锤的质量为63.5kg，落距76cm）配合钻机进行现场测试。钻探施工及取样、重型圆锥动力触探试验均严格按有关规范和规程要求进行。取样及测试在空间上具有代表性，数量及质量满足要求。

1.4.3工程地质调查、地质测绘

主要针对崩塌灾害影响范围进行调查，以工程地质测绘为主要手段，并结合人工开挖方式进行，按1:500比例尺精度进行调绘，并进行野外地质编录。

1.4.4室内试验

室内试验由中化明达（福建）地质勘测有限公司试验测试中心承担，根据不同试验项目选用适宜的试验仪器具，且试验前对其进行了检定/校准，试验操作严格按国标《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)规范执行，岩土层定名及物理力学指标值的确定均按国标《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)（2009年版）要求进行。

1.4.5所有钻孔在取样、原位测试及水位观测结束后，采用坡积砂质黏性土对钻孔进行封堵。

1.4.6完成实物工作量

本工程勘查外业于2022年10月22日至2022年11月09日期间进行。完成外业实物工作量见表1.4.6-1，完成室内试验工作量见表1.4.6-2。

表1.4.6-1 外业施工完成工作量一览表

| 项 目 | 钻孔 | 地质 调查点 | 原状样 | 岩样 | 勘探点测量 | 水位 观测 | 地质 测绘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钻探孔 |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 | 孔/米 | 个 | 组 | 组 | 孔 |  | (1:500)m2 |
| 工作量 | 7/87.10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 7 | 36507 |

表1.4.6-2 室内土工试验项目及完成工作量一览表

| 项 目 | 颗粒分析 | 常规试验 | 压缩试验 | 点荷载试验 | 直接快剪 | 饱和快剪 | 土质分析 | 水质分析 | 饱和单轴抗压试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 位 | 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作量 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | / | / |

- 勘查区地质环境条件

  - 勘查区地形地貌特征

勘查区区域上属低山丘陵地貌，周边地形起伏变化不大，相对高差小于100m，自然山坡坡度15～25°，局部约30°，坡面植被发育，以灌木、毛竹为主。

勘查区位于一山脊线中下段，山脊线坡度15～25°，走向为北西向，两侧斜坡坡度缓，约20～30°，且切割浅，整体呈微凸型，汇水面积约2200m2。勘查区因房屋及道路建设对山脊进行切坡开挖，形成开挖台地及开挖边坡。台地标高约174.00m，分布园溪村212-219号房屋，为4～5层砖混结构，采用条形基础形式，基础埋深约1～2m，212-213号后墙紧邻边坡，214-215号崩积体堆高于后墙，216-219号坡墙距1～4.5m。屋后开挖边坡高7～14m，坡度约64～82°，坡面基本裸露，其中212号宅后边坡为5级坡，第3～5级坡设有混凝土护面墙，213号至216号宅后边坡坡面裸露，以坡积砂质黏性土为主，217号至219号宅后边坡为混凝土挡墙，坡顶为水泥道路。边坡上部为自然斜坡，坡度15～25°，坡面植被较发育，主要为毛竹、灌木，标高201.11m处分布有一幢3F砖混结构条形基础民房。212号宅后标高约186.28～190.35m处、斜坡中部民房前标高约196m处分布有坟墓。

图 2.1-1勘查区航拍照片

  - 气象、水文条件

2.2.1气象

尤溪县气候属中亚热带，温暖湿润，四季分明，年平均气温18.9°C，夏季最高气温40.5°C，冬季最低气温-8.0°C。年降雨量变化幅度为1460-1809毫米，年平均降雨量1655.4毫米，历年各级降水日数中，以小雨的日数最多，平均占总雨日的70%，其次中雨平均占19%、大雨平均占8%、暴雨平均占3%。降雨多集中于5～6月，7～9月多雷阵雨，11月至次年2月雨量稀少，蒸发量大于降雨量，此时气候脚干燥，年平均相对湿度80％。风向受季节性影响较大，夏季多为东南风，冬季多为西北风。早霜始于12月中旬，晚霜至于2月下旬，无霜期约300天。暴雨及长降雨过程易诱发边坡、崩塌等地质灾害。

2.2.2水文

尤溪多年平均年径流量46.21亿立方米，径流的年际变化和季节变化较大。通常，每年的3至9月为汛期，径流量约占年总径流量的85%，其中5至6月一般为洪水发生期，径流量约占年总径流量的35%；10月至次年2月为枯水期，径流量约占年总径流量的15%。尤溪水位的季节和年际变化都较大，属暴涨暴落的山区性河流。

勘查区所处斜坡汇水面积约2200m2，勘查期间，边坡未见有泉眼分布，但据访问了解，春夏及降雨期间，勘查区坡脚处局部见有地下水渗出，流量小。

  - 勘查区地层岩性及岩土层特征

2.3.1地层岩性

勘查区地层较简单，崩塌区表层覆盖第四系更新统坡积层（Qdl），成分以黏性土为主，下伏基岩主要为侏罗系下统梨山组第一段（）砂岩。

2.3.2地质构造

该勘查区所在区域1公里内未发现大的活动断裂通过，属区域构造相对稳定区。

2.3.3岩土层特征

根据野外钻探取芯肉眼鉴别，结合现场原位标准贯入试验和室内土工试验成果分析表明：在勘查控制深度范围内，勘查区岩土层按其成因及力学强度不同可分为5层。现将各岩土层特征及其分布规律自上而下分述如下：

①杂填土：灰黄色，松散，稍湿。主要以黏性土为主，黏性土约占80%，堆填年限大于10年，上部0.1m为水泥地面。本层分布于斜坡上部居民房院内表层，分布厚度1.80～1.90m，层顶标高200.16～200.46m。

②坡积砂质黏性土：黄褐色，稍湿，可塑，以粘性土为主，稍有光泽，干强度、韧性中等，无摇震反应。粒径≥0.075mm的颗粒含量约占30.7%。本层分布于斜坡表层，分布厚度3.50～9.40m，层顶标高179.98～198.66m。其中钻孔ZK4的该层内分布一强风化残留体，厚1.7m，顶标高191.18m。

③全风化砂岩：灰黄色，稍湿。结构基本破坏，有残余结构强度。岩石风化成砂土状，岩芯手捏易碎，干钻可钻进，浸水易软化崩解。N=36～36击，=34.4击。本层ZK2、ZK3未揭露，分布厚度0.90～3.00m，层顶标高173.94～193.36m。

④强风化砂岩：灰白色，稍硬。原岩结构大部分破坏，风化不均，岩芯呈砂土～碎块状，干钻不进尺，钻进过程有拔钻声，用手不易捏碎，岩体破碎，岩石强风化，饱和单轴极限抗压强度换算值平均值为18.01MPa，岩体为较软岩，岩体基本质量等级为V级。本层仅ZK1、ZK2、ZK3出露，揭露厚度0.70～7.20m，层顶标高182.05～193.66m。

⑤中风化砂岩：灰白色，块状结构，岩芯呈短柱状～柱状，RQD=55～85，干钻不进尺，岩体较完整，饱和单轴极限抗压强度换算值34.40~67.00MPa，岩体为较硬岩，岩体基本质量等级为Ⅲ级。本层全场分布，最大揭露厚度5.00m，层顶标高170.58～192.96m。

以上各岩土层空间变化情况详见相应的工程地质剖面图（图号02～04）。

  - 勘查区地下水类型及埋藏条件

2.4.1地下水类型及埋藏条件

根据地层岩性及地下水在含水介质中的赋存特征，地下水主要为第四系孔隙潜水及风化带中的孔隙、裂隙水。

（1）第四系孔隙潜水：赋存于②坡积砂质黏性土层中，以大气降水和地表水入渗补给为主，迳流缓慢，水量较小，蒸发是其主要排泄方式，与附近河流及地表水存在着相互补排关系，水位受季节影响明显，水位动态变化较大，丰水期水位接近地表。

（2）风化孔隙、裂隙水：赋存于③全风化砂岩、④强风化砂岩层孔隙裂隙中，以上各层之间存在水力联系。由于岩体风化强烈，孔隙裂隙多为粘性土充填，故其富水性、透水性一般较弱。地下水主要接受大气降水、上部含水层垂直渗透补给，向低洼处渗透排泄，形成完整的补给、径流、排泄路径，地下水水位变化及幅度受季节、气候及地形的影响较大，年水位变化幅度大于2m。水量较微弱。

本次勘查期间未见地下水位。但据访问了解，春夏及降雨期间，勘查区坡脚处局部见有地下水渗出，流量小。

2.4.2地下水、场地土对建筑材料的腐蚀性

本次勘查未见地下水，地下水的腐蚀性参照场地附近已有的地灾勘查资料实验结果判定，场地地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋和混凝土结构均具微腐蚀性；场地地下水对钢结构具弱腐蚀性。

于ZK3孔取2件扰动土进行土质简分析。

本地区气候为湿润区，土层以含水量ω≥20%的弱透水层为主，场地环境类别综合判定为Ⅱ类，地层渗透性按B类考虑。按试验检测成果，对照国标《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）有关判别标准，将场地土对建筑材料的腐蚀性判别于表表2.4-1中。

表 2.4-1  场地土对建筑材料的腐蚀性评价一览表

| 按建筑材料 分 类 项 目 |  | GB50021-2001（2009年版）评价标准 |  |  | 实测指标成果值 |  | 单项评价结果 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 腐蚀等级 | 腐蚀介质 | 界限值 | ZK6-1 | ZK6-2 |  |  |
| 对混凝土 结构的 腐蚀性 | 按环境类型 (Ⅱ类环境) | 微腐蚀 | SO42-(mg/kg) | ＜450 | 34.85 | 29.90 | 微腐蚀 | 微腐蚀 |
|  |  |  | Mg2+(mg/kg) | ＜3000 | 7.55 | 5.05 | 微腐蚀 |  |
|  |  |  | OH-(mg/kg) | ＜64500 | 0.00 | 0.00 | 微腐蚀 |  |
|  | 按地层渗透性（B） | 微腐蚀 | PH值 | ＞5.0 | 7.12 | 7.10 | 微腐蚀 |  |
| 对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性 |  | 微腐蚀 | Cl-(mg/kg) | ＜250（B） | 39.75 | 30.90 | 微腐蚀 | 微腐蚀 |
| 土对钢结构的腐蚀性 |  | 弱腐蚀 | PH值 | 5.5～4.5 | 7.12 | 7.10 | 微腐蚀 | 微腐蚀 |

综合以上判定结果：场地地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋和混凝土结构均具微腐蚀性；场地地下水对钢结构具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；对钢结构具微腐蚀性。设计时应按有关规定采取防腐措施。

2.4.3 地表截排水情况

据现场调查，边坡周边未设置完善的截排水系统，边坡坡顶设有一条简易截水沟，宽0.3m×深0.2m，标高190.35～191.50m，沟壁采用防水薄膜覆盖，沟内落叶较多，排水条件差。居民房四周设有排水暗沟，宽0.2m×深0.2m。强降雨时，雨水形成的坡面流大部分沿边坡坡面往坡脚排泄，对坡面造成强烈的冲刷作用，并携带少量泥沙沿地面漫流，少部分流入截、排水沟，部分沿岩土体孔隙、裂缝渗入土体，向地势低洼处渗透排泄。

图 2.4-1 坡顶截水沟现状

  - 勘查区不良地质作用描述

2.5.1勘查区场地和地基的地震效应

1 抗震设防烈度与抗震设防标准

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），勘查区位于抗震设防烈度6度区，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。设计地震作用及抗震措施均应符合6度抗震设防标准的要求。

2 勘查区场地类别及建筑的设计特征周期

根据钻孔资料，勘查区场地20米埋深范围内分布的土层为①杂填土、②坡积砂质黏性土、③全风化砂岩、④强风化砂岩，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.1.2～4.1.6条，对勘查区场地进行等效剪切波速估算，参照当地经验上述各土层的剪切波速取值为：①杂填土层的剪切波速Vs取值为90m/s，②坡积砂质黏性土层的剪切波速Vs取值为180m/s，③全风化砂岩层的剪切波速Vs取值为300m/s，④强风化砂岩层的剪切波速Vs经验值取500m/s。估算代表性钻孔等效剪切波速Vse。ZK1计算结果Vse=165.63m/s；ZK4计算结果Vse=180.05m/s。根据现场调查及钻探资料判断，勘查区场地覆盖层厚度大于5米，根据《建筑抗震设计规范》（GBJ50011-2010）第4.1.3～4.1.6条，综合判定：本场地建筑场地类别为Ⅱ类。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）表5.1.4-2可知，拟建建（构）筑物设计特征周期（Tg）为0.35s。

2.5.2 岩土抗震稳定性评价

1 饱和砂土液化及软土震陷评价

勘查区不存在饱和砂土、粉土及软土，且抗震设防烈度为6度，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）表4.3.2规定，设计时可不考虑饱和砂土、粉土地震液化及软土震陷影响。

2 抗震地段划分

勘查区为地质灾害点，按照《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）第4.1.1条规定，勘查区属抗震危险地段。

2.5.3 勘查区内不良地质作用

根据本工程勘查钻探施工、周边地质条件踏勘调查，结合有关区域地质背景资料分析表明，在强降雨条件下212号至219号东南侧边坡已发生三处崩塌，未来在强降雨条件下再次发生崩塌的可能性大。

- 稳定性评价

  - 各坡段形态特征及变形特征

（一）1-1’剖面坡段：

该坡段坡向300°，上部为自然斜坡，坡度19°，植被主要为毛竹、灌木，分布有坟墓。坡脚为人工开挖边坡，高11.4m，坡度75°。其中212号宅后边坡为五级坡，平台宽度0.5～1.0m，第一、二级坡面裸露，（DC1处）出露岩土体为：①坡积砂质黏性土厚约1.2m，③全风化砂岩厚约3m。第三～五级采用混凝土与浆砌石拼接护面墙进行支护，厚0.5m，基础埋深0.5m，其中第五级坡面西南角局部为浆砌石护面墙，长约3m。护面墙现状稳定性较好，未发现变形失稳现象。212号西南侧边坡坡脚处见基岩出露。213号宅后边坡坡面裸露，以全风化砂岩为主。坡脚房屋为4-5层砖混结构，采用条形基础，基础埋深2m，边坡与房屋之间无间距，其中213号正在进行外扩建设。据现场调查访问了解，边坡受强降雨影响，于2004年5～6月发生崩塌灾害（BT1），崩积体堆积于后墙，导致房屋后墙见有裂缝。

| 图 3.1-1 1-1’剖面坡段现状航拍图 |  |
| --- | --- |
| 图 3.1-2 212号宅后护面墙现状全景照片 |  |
| 图 3.1-3 墙体开裂（2004年崩塌体堆积所致） | 图 3.1-4 212号西南侧见基岩出露 |

（二）2-2’剖面坡段：

该坡段坡向306°，上部为自然斜坡，坡度15°，植被主要为毛竹、灌木，分布有坟墓；坡脚为人工开挖边坡，高14m，坡度64°，坡面裸露，以全风化砂岩为主，未采取支护措施。DC3处出露岩土体为：②坡积砂质黏性土厚约1.4m，③全风化砂岩厚约4.5m。勘查期间坡脚崩积体未清除，崩积体厚约5.6m，见有强风化砂岩残留体，结合现场调查访问了解，原边坡坡面存在不均匀风化残留体。坡脚房屋为4层砖混结构，采用条形基础形式，基础埋深2m，现状崩积体堆高于后墙。据现场调查访问了解，边坡受强降雨影响，于2004年5～6月发生崩塌灾害，2022年月11日下午3时，在持续强降雨条件下再次发生崩塌（BT2）。

| 图 3.1-1 2-2’剖面坡段现状航怕图 |  |
| --- | --- |
| 图 3.1-2 BT2现状照片 | 图 3.1-3 崩积体见强风化残留体 |

（三）3-3’剖面坡段：

该坡段坡向315°，其中217号宅后上部为自然斜坡，坡度15°，植被主要为毛竹、灌木。坡脚为人工开挖边坡，高7m，坡度85°坡面裸露，以全风化砂岩为主，DC6处出露岩土体为：②坡积砂质黏性土厚约2m，③全风化砂岩厚约5m。218号、219号宅后边坡坡顶为混凝土道路，路基边坡采用混凝土挡墙进行支护，墙高7m，厚0.5m，基础埋深1m，现状未见变形迹象。坡脚为4-5F砖混结构条形基础房屋，基础埋深2m。据现场调查访问了解，边坡受强降雨影响，于2004年5～6月发生崩塌灾害（BT3）。崩积体堆积于后墙，导致217号房屋后墙见有裂缝。

| 图 3.1-4 3-3’剖面坡段现状航怕图 |  |
| --- | --- |
| 图 3.1-5 217号后墙见裂缝（2004年崩塌体堆积所致） |  |

  - 崩塌灾害演变历史

据访问了解，212至219号于1993年建房，对山体进行开挖，坡墙距约1m。2004年3月215号对宅后边坡进一步开挖，边坡坡脚后退约6～7m。2004年5～6月强降雨期间发生崩塌（BT1、BT2、BT3处），其中BT1位于212号～213号宅后，方量约150m3，崩塌体侵入房屋内，导致窗户受损，发生崩塌后村民对崩积体进行清理，并将212号宅后边坡放为五级坡，下部修建三级砖砌护面墙进行支护；BT2位于214号～215号宅后，方量约500m3，崩塌导致215号后方浴室房倒塌；BT3位于216号～217号宅后，方量约80m3，崩塌体侵入房屋内，导致窗户受损。

2022年6月11日下午3时左右，在持续强降雨的影响下214至215号宅后边坡再次发生较大规模崩塌，方量约800m3，崩塌导致房屋后墙受损破裂，屋内楼梯断裂，崩积体堆高于后墙约5.6m。勘查期间崩积体未进行清理。

各崩塌灾害的形态特征一览表：

| 编号 | 位置 | 时间 | 成因分析 | 规模 | 物质组成 | 发展趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT1 | 212-213号宅后坡段上部（1-1’剖面） | 2004年5-6月 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量150m3 | 坡积砂质黏性土、全风化砂岩 | 该处边坡坡面高陡，坡脚设有护面墙，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
| BT2 | 214-215号宅后坡段中上部（2-2’剖面） | 2004年5-6月 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量500m3 | 坡积砂质黏性土、全风化砂岩 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |
|  |  | 2022.6.11下午3时左右 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量800m3 |  |  |
| BT3 | 216-217号宅后坡段中上部（3-3’剖面） | 2004年5-6月 | 人工开挖形成高陡边坡，强降雨时，雨水、坡面流对坡面产生较强烈的冲刷及雨水入渗软化土体共同作用，土体易产生崩塌灾害。 | 方量80m3 | 坡积砂质黏性土、全风化砂岩 | 该处边坡坡面裸露且高陡，在强降雨条件下潜在发生崩塌 |

  - 边坡稳定性评价

3.3.1 边坡稳定性影响因素

1 地形地貌

勘查区区域上属低山丘陵地貌，位于一山脊线中下段，山脊线坡度15～25°，走向为北西向，两侧斜坡坡度缓，约20～30°，且切割浅，整体呈微凸型。因村民房屋建设对坡脚进行开挖，开挖边坡高陡，形成高陡临空面，破坏了山体原有的平衡条件，为本次灾害的产生提供了有利的地形条件。

2人类工程活动强烈

该地质灾害点所在区域人类工程活动主要为房屋及道路的建设，建设对自然斜坡进行切坡开挖，形成高陡人工边坡，场地内未设置完善的截排水系统，212号宅后虽采用护面墙支护，但上部土体仍存在产生崩塌灾害的可能。人类工程活动对地质环境条件的影响较大。破坏了山体原有的应力平衡条件，高陡临空面容易使边坡岩土体发生崩塌。人类工程活动对地质环境条件的影响较大。

3岩土层特征

边坡主要由②坡积砂质黏性土、③全风化砂岩组成，坡积砂质黏性土较松散，全风化砂岩遇水易软化崩解，且风化不均，局部见强风化砂岩残留体，未见软弱结构面。在强降雨条件下，岩土体力学性质指标下降，尤其表现在C、φ值的下降，是产生崩塌灾害的内在因素。

4降雨

大气降雨是影响边坡稳定、诱发崩塌的主要因素之一。勘查区属中亚热带季风气候，降雨量大。大气降雨、坡面流对裸露边坡坡面产生冲刷作用，勘查区内未设置完善的截排水系统，且坡顶简易截水沟未能满足强降雨期间的排水需求，部分雨水通过岩土体孔隙入渗进入坡体中，使表层土体软化，岩土体的容重增加，形成的地下渗流产生向坡外的渗透压力，降低了岩土体的粘聚力及抗剪强度，增加了下滑力，诱发局部坡体产生崩塌灾害。

3.3.2边坡稳定性定性分析

通过现场调查，自然山坡未见裂缝、下错等变形迹象，但因房屋建设对山坡坡脚进行切坡开挖，形成高陡临空面，边坡土体应力失衡，稳定性降低，同时坡顶排水系统功能差，强降雨时大量雨水往边坡汇集，边坡在雨水、坡面流强烈的冲刷及雨水入渗软化土体、产生的渗透压力的共同作用下，产生崩塌灾害。212号宅后虽采用护面墙支护，但护面墙上部土体仍存在产生崩塌灾害的可能。

3.3.3稳定性定量分析

1岩土体物理力学性质

本次勘查参考附近已有的地灾勘查资料的岩土体试验成果，现场进行原位标准贯入试验，根据省标《岩土工程勘察规范》（DBJ13-84-2006），提供各岩土层的天然重度(r)、抗剪强度(Ck、φk)、地基承载力特征值(fak)、土体与锚固体粘结强度极限标准值frbk、岩土对护面墙基底摩擦系数μ等参数于表3.3.3-1，供设计部门选用。

表3.3-1        各岩土层设计计算指标推荐使用值表

| 层 号 | 项目 指标 岩土层 名称 | 天然 重度 | 直接快剪 |  | 饱和快剪 |  | 承载力 特征值 | 土体与锚固体粘结强度极限标准值 | 岩土对护面墙基底摩擦系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黏聚力 | 内摩 擦角 | 黏聚力 | 内摩 擦角 |  |  |  |
|  |  | γ | CK | φK | CK | φK | fak | frbk | μ |
|  |  | kN/m3 | kPa | 度 | kPa | 度 | kPa |  |  |
| ① | 杂填土 | 17.5* | 19* | 20* | 16* | 18* | 90* |  |  |
| ② | 坡积砂质黏性土 | 18.2 | 19.6 | 22.7 | 17.4 | 18.8 | 200* | 45* | 0.25* |
| ③ | 全风化砂岩 | 19* | 24* | 26* | 22* | 24* | 320* | 80* | 0.30* |
| ④ | 强风化砂岩 | 22* | 60* | 32* | 40* | 30* | 450* | 250* | 0.50* |
| ⑤ | 中风化砂岩 | 25* | 150* | 42* | 100* | 38* | 2500* | 700* | 0.65* |

注：带“*”为经验值。

2边坡稳定性验算

根据影响边坡稳定性的各种因素，采用表3.3.3-1推荐的岩土物理力学性能指标进行稳定性分析，对各剖面采用简化Bishop法对1-1’～3-3’剖面进行整体稳定性验算。验算时土层的抗剪强度分别采用直接快剪试验（天然状态）和饱和快剪（饱和状态）试验C、φ指标进行计算，具体计算结果可参见剖面计算简图。

（1）简化Bishop法：

Fs=Wi×tanφi+ci×li×cosαi/mθiWi×sinαi

mθi=cosαi+sinαi×tanφiFs

公式中：

：条块重量（KN），水上采用天然容重，水下采用饱和容重；

：条块底面与水平向夹角（°）；

、：条块滑面的粘聚力（kPa）与内摩擦角（°）；

：条块滑面斜长（m）。

表3.3.3-2   各工况计算边坡稳定系数表

| 计算剖面 |  | 天然状态 | 饱和状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1’ | 整体 | 1.202 | 1.036 |
|  | 局部 | 1.174 | 0.912 |
| 2-2’ | 整体 | 1.125 | 0.902 |
| 3-3’ | 整体 | 1.190 | 1.041 |

计算结果表明：开挖边坡现状整体处于基本稳定状态，坡面浅表层土体在暴雨等极端气候条件下，当边坡土体达到饱和状态时，边坡稳定系数减小，边坡处于欠稳定～不稳定状态，潜在产生表层崩塌灾害。

3 边坡稳定性综合评价

通过边坡稳定性定量与定性分析，园溪村212-219号宅后开挖边坡天然状态下整体处于稳定状态，但由于人类工程活动破坏了山体原有的应力条件，开挖后边坡高陡，局部坡度较陡段坡面表层坡积层及全风化层在暴雨等极端气候条件下处于欠稳定状态，浅表层土体在坡面流的冲刷作用及下渗软化作用下，仍存在产生局部崩塌灾害的可能性，威胁坡顶、坡脚居民及过往车辆行人的生命财产安全，其危害性较大，应进行综合治理。

4 潜在规模

通过稳定性分析可知，勘查区潜在产生的地质灾害类型有开挖边坡浅表层土体存在产生局部崩塌灾害的可能性。

拟治理边坡天然状态下整体稳定性较好，但坡面裸露高陡，表层土体松散，在强降雨条件下表层土体易产生崩塌等灾害，潜在规模：宽约75m，长约12m，厚度约2～6m，潜在方量约5400m3。

- 崩塌治理方案建议及监测建议

  - 崩塌治理方案建议

根据目前地形、地质条件以及对边坡稳定性分析，现建议对坡体采取相应治理方案，同时要求加强边坡的监测。具体方案建议如下：

挡墙+锚杆框架+拱形骨架护坡+坡面截排水+坡体深层排水

1）挡墙：214-217号宅后坡脚设置仰斜式重力挡土墙；

2）锚杆框架梁支护：214-217号宅后按设计坡率放坡，清除浮土后设置锚杆框架，框架内植草灌护坡；

3）拱形骨架护坡：212-213号宅后按设计坡率分二级放坡，并设置拱形骨架护坡，拱形骨架内采用喷播草籽绿化护坡；

2）排水措施：设置完善的坡面截排水、坡体深层排水措施，及时有效排出地表水、地下水，减小水对滑坡稳定性的影响作用。

  - 监测建议

应根据规范要求作好长期监测，对边坡失稳作出预警，及时处理，主要监测内容有：

1、对坡顶上山体进行巡查，禁止堆载，并查看有无裂缝、地表积水、截排水沟是否完好畅通等；

2、在坡顶设置水平位移和垂直位移长期观测点，观测边坡动态变化；

3、查看坡面及坡底有无地下水渗出，若有地下水渗出则应及时分析其来源及其对边坡稳定性的影响，应对降雨于与地下水、坡面渗水的关系进行记录；

4、应注意天气预报，在暴雨来临前确保排水设施能正常工作，并及时查看边坡现状，加密监测周期。

- 结论与建议

5.0.1本地质灾害点位于三明市尤溪县城关镇园溪村212-219号屋后开挖边坡处，边坡为212号至219号房屋于1993年建房，对山体进行开挖所形成，高7～14m，坡度约64～82°，其中212号宅后边坡为5级坡，第3～5级坡设有混凝土护面墙，213号至217号宅后边坡坡面裸露，218号至219号宅后边坡为混凝土挡墙。边坡上部为自然斜坡，坡度15～25°，坡面植被较发育，分布有坟墓、道路、一栋民房。受强降雨的影响，边坡坡面已多处发生崩塌灾害（BT1～BT3），方量80～800m3，崩塌导致坡脚房屋墙体破损，浴室房倒塌，所幸未造成人员伤亡。

5.0.2本地质灾害点边坡安全等级为二级。根据《福建省滑坡勘查技术规范》（试行）3.2.2条规定，确定本地质灾害点防治工程等级为二级，确定本场地地质条件类型为复杂的场地。根据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）3.1条规定，建筑抗震设防类别为丙类。

5.0.3通过边坡稳定性定量与定性分析，拟治理边坡天然状态下整体处于稳定状态，但由于边坡高陡，整体截排水系统不完善，局部坡度较陡段坡面表层坡积层及全风化层在暴雨等极端气候条件下处于欠稳定状态，浅表层土体在坡面流的冲刷作用及下渗软化作用下，仍存在产生局部崩塌灾害的可能性，潜在规模：长约75m，宽约12m，厚度约2～6m，潜在方量约5400m3。威胁坡共53人的生命财产安全，其危害性较大，应进行综合治理。

5.0.4拟建场地位于抗震设防烈度6度区，地震动峰值加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计地震作用及抗震措施均应符合6度抗震设防标准的要求。本场地处于崩塌地质灾害点前缘，属抗震危险地段。

5.0.5场地地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋和混凝土结构均具微腐蚀性；场地地下水对钢结构具弱腐蚀性。场地土对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性；对钢结构具微腐蚀性。设计时应按有关规定采取防腐措施。

5.0.6建议对坡体采用挡墙+锚杆框架+拱形骨架护坡+坡面截排水+坡体深层排水等综合治理措施。

5.0.7治理工程施工应加强基槽验收工作，治理工程按信息施工法进行施工，当地质条件发生变化时，应及时通知勘查设计单位派技术人员到现场确认。

5.0.8建议对该地质灾害点进行治理施工前，对治理工程施工可能影响到的坟墓予以先行迁移工作。