招标控制价编制说明

工程名称（全称）：永安市巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理项目（二期）

- 工程概况 1.建设地点：永安市洪田镇。 2.工程类别：水利工程。 3.合同工期：/个月；工程质量等级：合格标准。 4.招标范围：《永安市巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理项目（二期）》设计施工图。 5.工程特征： - 水源工程：/ 。 - 渠系工程： / 。 - 护岸工程：护岸1352.5m。 - 小型排涝工程：排水涵管铺设5处。 - 其它：田改造提升亲水平台1处。 - 混凝土情况：搅拌机拌制混凝土，搅拌机容量（0.8m3）；胶轮车运混凝土，运距（100m）。 - 编制范围 按照福建水利水电勘测设计研究院有限公司设计的永安市巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理项目（二期）图纸，专业范围包括护岸、景观、市政等。 - 编制依据 1.图纸：福建水利水电勘测设计研究院有限公司设计的永安市巴溪洛溪洪田段中小河流综合治理项目（二期）图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无。 4.预算定额及执行的文件： （1）建筑定额：采用闽水建设（2021）2号文颁发的《福建省水利水电建设工程预算定额》上、下册。 （2）安装工程定额：采用闽水建设（2021）2号文颁发的《福建省水利水电设备安装工程预算定额》计算。 （3）施工机械台班费：采用闽水建设（2021）2文颁发的《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》。 （4）福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2018]10号文《关于调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率有关事项的通知》。 （5）《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）。 （6）福建省水利厅《关于水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》（闽水财审[2019]1号文）。 （7）不足部分参照《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》(FJYD-103-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）。 5.暂列金额：370658元。 6.人材机价格： （1）人工费：（闽水建设（2021）2号)规定：技工120元/工日，普工85元/工日。。 （2）施工机械台班单价：按照《福建省水利水电工程施工机械台班费定额》编制计取。 （3）材料设备价格：《三明市建设工程造价管理信息》（2024年04月）永安信息价、定额基期价格、市场询价为依据并结合当地的市场行情进行调整。 - 取费标准 - 间接费见下表； 费用名称; 土方开挖工程; 石方开挖工程; 土石填筑工程; 模板工程; 混凝土工程; 钢筋制安工程; 钻孔灌浆及锚固工程; 疏浚工程; 生态景观工程; 其他工程; 安装工程; 管道安装工程; 安装工程. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 其他直接费; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15; 3.15. 间接费; 10.5; 12.5; 9.00; 8.00; 12.5; 6.00; 10.5; 6.00; 8.00; 6.00; 55.0; 70.0; 55.0. 利润; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00; 7.00. 税金; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00; 9.00. - 2.建筑工程单价包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润。利润取7%。 - 3.税金：根据福建省水利厅关于水利水电工程营业税改增值税后计价依据调整的通知（闽水财审[2019]1号文），税金取直接费、间接费、利润及主材价差之和的9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） - 1.土方工程：基本按三类土机械开挖，回填利开挖料、余方外运暂按3km计取。 - 2.桩基工程：无。 - 3.混凝土模板及支架：普通标准钢模板、胶合木模板。 - 4.脚手架：/。 - 5.施工排水、降水：护岸采用污水泵 功率（4kW）抽水，台班数量暂定，结算按实。 - 6.垂直运输：无。 - 7.大型机械设备进出场及安拆：已经包含在定额消耗量内，不再重复计取；大型机械设备基础：已经包含在定额消耗量内，不再重复计取；大型机械设备检测：已经包含在定额消耗量内，不再重复计取。 - 8.围堰：按按袋装土围堰结合土石围堰计取。 - 9.材料二次搬运：无。 - 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 无. 无. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. 无. 3.经市场询价的材料设备： - 无 。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无. 无. - 八、其他说明 - 1、税金暂按增值税9%计取，业主单位应在拨付进度款时，要求施工单位提供增值税票。若施工单位提供简易税票，需签订补充协议调整为简易计税方式确定合同单价，以此作为结算审核依据。 - 2、本工程混凝土按现场拌制考虑，混凝土项目配合用的砂料按机制砂考虑。 - 3、土方需外运的运距均暂按3KM考虑，混凝土运输按胶轮车运运100m考虑，结算以建设单位、监理单位及施工单位三方签证为准。 - 4、党建宣传栏按50000元/个、入口景墙按80000元/个、单臂廊架按68000元/个以议价形式列入暂估价，结算按照图纸据实结算。 - 5、其他详见招标控制价清单。