建筑节能设计报告书 居住建筑

泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目

设计编号：FG-2025-JZ003

| 工程地点 | ： | 福建-三明 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 泰宁县民政和人力资源社会保障局 |
| 设计单位 | ： | 福建省福工科技咨询有限公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年3月12日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250101(SP1) |  |
| 正版授权码 | : T13075866010 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	3

2	设计依据	3

3	建筑大样	4

4	规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 可见光透射比	9

4.5 窗地面积比	9

4.6 窗墙比	9

4.7 天窗	11

4.8 屋顶	12

4.9 外墙	13

4.10 架空或外挑楼板	15

4.11 分户墙	15

4.12 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙	15

4.13 楼板	15

4.14 通往封闭空间的户门	16

4.15 通往非封闭空间或户外的户门	16

4.16 外窗	17

4.17 凸窗板	22

4.18 隔热检查	22

4.19 主要房间通风开口面积	22

4.20 非主要房间通风开口面积	23

4.21 外窗气密性	23

4.22 规定性指标检查结论	23

5	权衡判断基本要求	24

5.1 窗墙比	24

5.2 权衡判断基本要求	26

6	权衡指标	26

6.1 计算条件	26

6.2 房间类型	27

6.3 气象数据	28

6.4 负荷分项统计	28

6.5 逐月负荷	29

6.6 逐月电耗	29

6.7 权衡指标	29

6.8 附录	31

建筑概况

| 工程名称 | 泰宁县城西居家社区养老服务网络建设项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-三明 |
| 气候分区 | 夏热冬冷B区 |
| 计算建筑面积 | 地上1714㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.2m |
| 计算建筑体积 | 6338.20 |
| 计算建筑外表面积 | 3516.10 |
| 北向角度 | 63.2 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.70 |

设计依据

1. 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023

2. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

3~4层平面

5层平面

6层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 0.450 | 7.500 | 1600.0 | 1074.3 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 低标号等级砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| C20细石混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2300.0 | 1016.5 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土砌块(ρ=600)(1) | 0.160 | 2.710 | 600.0 | 1052.0 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 0.070 | 1.200 | 350.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 《福建省公共建筑节能设计标准》DBJT13-305-2023 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 0.400 | 5.550 | 1200.0 | 882.4 | 0.0000 | 《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 防水层 | － | － | － |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：

（1） 瓦屋面 (K=0.371,D=2.733)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋防水层 8mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋钢筋混凝土 120mm

（2） 平屋面 (K=0.363,D=3.355)：（由上到下）

C20细石混凝土 40mm＋低标号等级砂浆 10mm＋防水层 8mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 80mm＋轻集料混凝土2%找坡层 30mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.676,D=4.158)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

3. 热桥梁：热桥梁构造一 (K=0.898,D=3.400)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 190mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

4. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.810,D=5.476)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 400mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥板：热桥板构造一 (K=1.470,D=2.637)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋无机轻集料保温砂浆(ρ=350) 30mm＋钢筋混凝土 190mm

6. 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙：楼梯间隔墙构造一 (K=1.349,D=3.129)：

水泥砂浆 20mm＋烧结煤矸石多孔砖 190mm＋石灰砂浆 20mm

7. 控温房间楼板：控温房间楼板构造一 (K=1.532,D=1.793)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 10mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

8. 非控温房间楼板：非控温房间楼板构造一 (K=1.532,D=1.793)：

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 10mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

9. 通往非封闭空间或户外的户门：保温门（多功能门） (K=1.972)：

传热系数1.972W/㎡.K

10. 外窗构造：断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 (K=2.460)：

传热系数2.460W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 3516.10 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 6338.20 |
| 体形系数 | 0.55 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3~4 | 7.200 | 1277.91 | 2074.32 | 4600.48 |
| 5 | 3.400 | 435.86 | 998.86 | 1481.93 |
| 6 | 3.600 | 0.00 | 442.91 | 255.78 |
| 合计 | 14.20 | 1713.78 | 3516.10 | 6338.20 |

可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3002(最不利房间) | 0.08 | C1215 | 0.67 | 0.40 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.4条 |  |  |  |
| 标准要求 | 玻璃可光透射比≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3004(最不利房间) | 19.28 |  | 透光门-M2424a | 5.76 | 外窗 | 0.30 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.5条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的房间窗地面积比≥1/6 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 3003 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3004 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3005 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3006 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3007 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3008 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3009 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3010 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3011 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3012 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3013 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3014 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3015 | 南 | 0.41 | 0.45 | 满足 |
|  | 3021 | 南 | 0.16 | 0.45 | 满足 |
|  | 3029 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 3030 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 3031 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 3032 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 3033 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 3034 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3035 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3036 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3037 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3038 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3039 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3040 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3041 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3042 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3043 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3044 | 北 | 0.13 | 0.40 | 满足 |
|  | 3045 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3046 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5003 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5004 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5005 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5006 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5007 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5008 | 南 | 0.40 | 0.45 | 满足 |
|  | 5014 | 南 | 0.15 | 0.45 | 满足 |
|  | 5015 | 西 | 0.35 | 0.35 | 满足 |
|  | 5020 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 5021 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 5022 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 5023 | 东 | 0.10 | 0.35 | 满足 |
|  | 5024 | 东 | 0.09 | 0.35 | 满足 |
|  | 5025 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5026 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5027 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5028 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5029 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 5030 | 北 | 0.09 | 0.40 | 满足 |
|  | 3016 | 西 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3017 | 西 | 0.39 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3018 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3019 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3020 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3022 | 西 | 0.37 | 0.35 | 不满足 |
|  | 3023 | 西 | 0.40 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5009 | 西 | 0.36 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5010 | 西 | 0.41 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5011 | 西 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5012 | 西 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5013 | 西 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 5016 | 西 | 0.38 | 0.35 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.1条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 南向≤0.45,北向≤0.40,东西向≤0.35,且每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 1.10×2.65 | 3~4 | 2 | 2.92 | 5.83 | 202.51 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3~5 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 5 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  | C1220a | 1.20×2.00 | 3~4 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  | 透光门-M2424 | 2.40×2.40 | 3~5 | 26 | 5.76 | 149.76 |  |
|  | 透光门-M2424a | 2.40×2.40 | 3~5 | 6 | 5.76 | 34.56 |  |
| 北向 | C0806 | 0.80×0.60 | 3~4 | 2 | 0.48 | 0.96 | 20.16 |
|  | C1006 | 1.00×0.60 | 3~5 | 32 | 0.60 | 19.20 |  |
| 东向 | C1006 | 1.00×0.60 | 3~5 | 15 | 0.60 | 9.00 | 9.00 |
| 西向 | C2718 | 2.70×1.80 | 5 | 1 | 4.86 | 4.86 | 168.48 |
|  | C2720 | 2.70×2.00 | 3~4 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  | C3920 | 3.90×2.00 | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 |  |
|  | C3920a | 3.90×2.00 | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 |  |
|  | C3923 | 3.90×2.30 | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 |  |
|  | C3923a | 3.90×2.30 | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 |  |
|  | 透光门-M2424 | 2.40×2.40 | 3~5 | 18 | 5.76 | 103.68 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶相关构造

瓦屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 防水层 | 8 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.424 | 0.907 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 268 | － | － | － | 2.538 | 2.733 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.37 |  |  |  |  |  |

平屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| 低标号等级砂浆 | 10 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 防水层 | 8 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.10 | 2.424 | 0.907 |
| 轻集料混凝土2%找坡层 | 30 | 0.450 | 7.500 | 1.50 | 0.044 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 308 | － | － | － | 2.593 | 3.355 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.36 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦屋面 | 365.34 | 0.592 | 0.37 | 2.73 | 0.70 |
| 平屋面 | 251.62 | 0.408 | 0.36 | 3.36 | 0.70 |
| 合计 | 616.96 | 1.000 | 0.37 | 2.99 | 0.70 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190 | 0.400 | 5.550 | 1.00 | 0.475 | 2.636 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 1.319 | 4.158 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.68 |  |  |  |  |  |

热桥梁构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 290 | － | － | － | 0.953 | 3.400 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.90 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 400 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.230 | 3.954 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.05 | 0.408 | 0.514 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 1.074 | 5.476 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.81 |  |  |  |  |  |

热桥板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 无机轻集料保温砂浆(ρ=350) | 30 | 0.070 | 1.200 | 1.10 | 0.390 | 0.514 |
| 钢筋混凝土 | 190 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.109 | 1.878 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.520 | 2.637 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.47 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 341.61 | 0.650 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 112.09 | 0.213 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 51.81 | 0.099 | 0.81 | 5.48 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 20.38 | 0.039 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 525.90 | 1.000 | 0.77 | 4.07 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 423.50 | 0.702 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 112.11 | 0.186 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 47.16 | 0.078 | 0.81 | 5.48 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 20.38 | 0.034 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 603.16 | 1.000 | 0.75 | 4.07 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 452.98 | 0.745 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 101.92 | 0.168 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 34.22 | 0.056 | 0.81 | 5.48 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 18.53 | 0.030 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 607.64 | 1.000 | 0.74 | 4.06 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 336.23 | 0.677 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 101.92 | 0.205 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 40.04 | 0.081 | 0.81 | 5.48 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 18.53 | 0.037 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 496.72 | 1.000 | 0.76 | 4.05 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1554.33 | 0.696 | 0.68 | 4.16 | 0.70 |
| 热桥梁构造一 | 热桥梁 | 428.03 | 0.192 | 0.90 | 3.40 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 173.23 | 0.078 | 0.81 | 5.48 | 0.70 |
| 热桥板构造一 | 热桥板 | 77.82 | 0.035 | 1.47 | 2.64 | 0.70 |
| 合计 |  | 2233.42 | 1.000 | 0.76 | 4.06 | 0.70 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.7,D≤2.5或K≤1.2,D＞2.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

架空或外挑楼板

本工程无此项围护结构

分户墙

本工程无此项围护结构

楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙

楼梯间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 烧结煤矸石多孔砖 | 190 | 0.400 | 5.550 | 1.00 | 0.475 | 2.636 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.521 | 3.129 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.5 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

楼板

楼板相关构造

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 10 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.317 | 0.113 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.433 | 1.793 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.53 |  |  |  |  |  |

非控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 10 | 0.030 | 0.340 | 1.05 | 0.317 | 0.113 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 170 | － | － | － | 0.433 | 1.793 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 1.53 |  |  |  |  |  |

楼板平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温房间楼板构造一 | 612.84 | 0.598 | 1.53 | 1.79 |
| 非控温房间楼板构造一 | 411.76 | 0.402 | 1.53 | 1.79 |
| 合计 | 1024.60 | 1.000 | 1.53 | 1.79 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.8 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

通往封闭空间的户门

本工程无此项围护结构

通往非封闭空间或户外的户门

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积 所占比例 | 传热系数K [W/(㎡.K)] | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 132.18 | 1.000 | 1.97 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条 |  |  |  |
| 标准要求 | K≤2.0 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 | 20 | 2.46 | 0.40 | 0.670 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1006，C2718，C2720，C3920，C3920a，C3923，C3923a，透光门-M2424，，C1215，C1218，C1220a，透光门-M2424a，C0806 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 阳台板 | 1.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 檐口 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均遮阳系数

1. 南向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3~4 | 2 | 2.92 | 5.83 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.513 | 0.446 |
| 2 | C1215 | 3~5 | 3 | 1.80 | 5.40 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.979 | 0.985 |
| 3 | C1218 | 5 | 1 | 2.16 | 2.16 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.982 | 0.988 |
| 4 | C1220a | 3~4 | 2 | 2.40 | 4.80 | 20 | 0.400 | 檐口 | 0.984 | 0.989 |
| 5 | 透光门-M2424 | 3~5 | 26 | 5.76 | 149.76 | 20 | 0.400 | 阳台板 | 0.715 | 0.731 |
| 6 | 透光门-M2424a | 3~5 | 6 | 5.76 | 34.56 | 20 | 0.400 | 阳台板 | 0.715 | 0.731 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 202.51 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  | 0.290 | 0.296 |

2. 北向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C0806 | 3~4 | 2 | 0.48 | 0.96 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.800 | 1.000 |
| 2 | C1006 | 3~5 | 32 | 0.60 | 19.20 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.800 | 1.000 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 20.16 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  | 0.320 | 0.400 |

3. 东向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1006 | 3~5 | 15 | 0.60 | 9.00 | 20 | 0.400 | 平板遮阳 | 0.700 | 0.550 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 9.00 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  | 0.280 | 0.220 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C2718 | 5 | 1 | 4.86 | 4.86 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 2 | C2720 | 3~4 | 2 | 5.40 | 10.80 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 3 | C3920 | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 4 | C3920a | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 5 | C3923 | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 6 | C3923a | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 | 20 | 0.400 | 百叶 | 0.621 | 0.458 |
| 7 | 透光门-M2424 | 3~5 | 18 | 5.76 | 103.68 | 20 | 0.400 | 阳台板 | 0.817 | 0.782 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 168.48 | 朝向平均综合太阳得热系数 |  |  | 0.297 | 0.263 |

建筑遮阳系数

| 朝向 | 窗编号 | 遮阳编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | C1006(最不利窗) | 平板遮阳 | 0.63 | ≤0.80 | 满足 |
| 西向 | 透光门-M2424(最不利窗) | 阳台板 | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.6条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外窗必须采取外遮阳措施,外遮阳系数≤0.8 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工

1. 南向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 南向 | 3002 | 20 | 檐口 | 0.98 | 0.17 | 2.46 | 2.80 | 0.39 | 不要求 | 满足 |
|  | 3003 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3004 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3005 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3006 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3007 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3008 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3009 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3010 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3011 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3012 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3013 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3014 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3015 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.29 | 0.40 | 满足 |
|  | 3021 | 20 | 檐口 | 0.99 | 0.16 | 2.46 | 2.80 | 0.39 | 不要求 | 满足 |
|  | 3052 | 20 | 百叶 | 0.48 | 0.48 | 2.46 | 2.50 | 0.21 | 0.40 | 满足 |
|  | 5002 | 20 | 檐口 | 0.98 | 0.18 | 2.46 | 2.80 | 0.39 | 不要求 | 满足 |
|  | 5003 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5004 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5005 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5006 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5007 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5008 | 20 | 阳台板 | 0.72 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  | 5014 | 20 | 檐口 | 0.98 | 0.15 | 2.46 | 2.80 | 0.39 | 不要求 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.4的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 北向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 窗墙比 | 传热系数 | 传热系数限值 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北向 | 3024 | 20 | 0.10 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3034 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3035 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3036 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3037 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3038 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3039 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3040 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3041 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3042 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3043 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3044 | 20 | 0.13 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3045 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 3046 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5025 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5026 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5027 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5028 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5029 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
|  | 5030 | 20 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.4的规定 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

3. 东向、西向

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 东向 | 3029 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 3030 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 3031 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 3032 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 3033 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 5020 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 5021 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 5022 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 5023 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.10 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
|  | 5024 | 20 | 平板遮阳 | 0.63 | 0.09 | 2.46 | 2.80 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
| 西向 | 3001 | 20 | 百叶 | 0.54 | 0.48 | 2.46 | 2.50 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
|  | 3016 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.38 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3017 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.39 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3018 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3019 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3020 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 3022 | 20 | 百叶 | 0.54 | 0.37 | 2.46 | 2.60 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 3023 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.40 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5001 | 20 | 百叶 | 0.54 | 0.58 | 2.46 | 2.50 | 0.25 | 0.25 | 满足 |
|  | 5009 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.36 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5010 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.41 | 2.46 | 2.50 | 0.33 | 0.25 | 不满足 |
|  | 5011 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.38 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5012 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.38 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5013 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.38 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 5015 | 20 | 百叶 | 0.54 | 0.35 | 2.46 | 2.60 | 0.25 | 0.40 | 满足 |
|  | 5016 | 20 | 阳台板 | 0.80 | 0.38 | 2.46 | 2.60 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表4.2.4的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

凸窗板

本工程无此项围护结构

隔热检查

| 构造名称 | 构造类型 | 朝向 | 传热系数 | 热惰性 指标 | 面密度 | 面积 (㎡) | 内表最高温度(℃) | 温度限值(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 外墙（填充墙） | 东 | 0.68 | 4.16 | 317 | 452.98 | － | 40.20 | 无需验算 |
| 外墙（填充墙）构造一 | 外墙（填充墙） | 西 | 0.68 | 4.16 | 317 | 336.23 | － | 40.20 | 无需验算 |
| 瓦屋面 | 屋顶 | 上 | 0.37 | 2.73 | 431 | 365.34 | － | 40.20 | 无需验算 |
| 平屋面 | 屋顶 | 上 | 0.36 | 3.36 | 497 | 251.62 | － | 40.20 | 无需验算 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.2.3条和《民用建筑热工设计规范》GB50176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 内表面温度不超过限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3004(最不利房间) | 19.28 |  | 透光门-M2424a | 5.76 | 0.50 | 外窗 | 0.29 | 0.50 | 满足 |
|  |  |  |  | M1222 | 2.64 | 1.00 | 阳台门 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ≥外窗（包括阳台门）所在房间地面面积的10％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3022(最不利房间) | 13.08 |  | M1122 | 2.42 | 1.00 | 阳台门 | 0.33 | 0.55 | 满足 |
|  |  |  |  | C2720 | 5.40 | 0.35 | 外窗 |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.10条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ≥外窗面积的45％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第4.1.14条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | ≥6级 |
| 结论 | 满足 |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光透射比 | 满足 |  |
| 2 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 3 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 4 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 5 | 屋顶 | 满足 |  |
| 6 | 外墙 | 满足 |  |
| 7 | 楼梯间隔墙或封闭外走廊隔墙 | 满足 |  |
| 8 | 楼板 | 满足 |  |
| 9 | 通往非封闭空间或户外的户门 | 满足 |  |
| 10 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 11 | 隔热检查 | 满足 |  |
| 12 | 主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 13 | 非主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 14 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□结论：本工程围护结构热工设计指标存在不满足项，但满足《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023建筑围护结构热工性能权衡判断的要求，可进行综合权衡。

权衡判断基本要求

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 3003 | 南 | 0.41 |
|  | 3004 | 南 | 0.41 |
|  | 3005 | 南 | 0.41 |
|  | 3006 | 南 | 0.41 |
|  | 3007 | 南 | 0.41 |
|  | 3008 | 南 | 0.41 |
|  | 3009 | 南 | 0.41 |
|  | 3010 | 南 | 0.41 |
|  | 3011 | 南 | 0.41 |
|  | 3012 | 南 | 0.41 |
|  | 3013 | 南 | 0.41 |
|  | 3014 | 南 | 0.41 |
|  | 3015 | 南 | 0.41 |
|  | 3016 | 西 | 0.38 |
|  | 3017 | 西 | 0.39 |
|  | 3018 | 西 | 0.40 |
|  | 3019 | 西 | 0.40 |
|  | 3020 | 西 | 0.40 |
|  | 3021 | 南 | 0.16 |
|  | 3022 | 西 | 0.37 |
|  | 3023 | 西 | 0.40 |
|  | 3029 | 东 | 0.09 |
|  | 3030 | 东 | 0.09 |
|  | 3031 | 东 | 0.09 |
|  | 3032 | 东 | 0.09 |
|  | 3033 | 东 | 0.09 |
|  | 3034 | 北 | 0.09 |
|  | 3035 | 北 | 0.09 |
|  | 3036 | 北 | 0.09 |
|  | 3037 | 北 | 0.09 |
|  | 3038 | 北 | 0.09 |
|  | 3039 | 北 | 0.09 |
|  | 3040 | 北 | 0.09 |
|  | 3041 | 北 | 0.09 |
|  | 3042 | 北 | 0.09 |
|  | 3043 | 北 | 0.09 |
|  | 3044 | 北 | 0.13 |
|  | 3045 | 北 | 0.09 |
|  | 3046 | 北 | 0.09 |
|  | 5003 | 南 | 0.40 |
|  | 5004 | 南 | 0.40 |
|  | 5005 | 南 | 0.40 |
|  | 5006 | 南 | 0.40 |
|  | 5007 | 南 | 0.40 |
|  | 5008 | 南 | 0.40 |
|  | 5009 | 西 | 0.36 |
|  | 5010 | 西 | 0.41 |
|  | 5011 | 西 | 0.38 |
|  | 5012 | 西 | 0.38 |
|  | 5013 | 西 | 0.38 |
|  | 5014 | 南 | 0.15 |
|  | 5015 | 西 | 0.35 |
|  | 5016 | 西 | 0.38 |
|  | 5020 | 东 | 0.09 |
|  | 5021 | 东 | 0.09 |
|  | 5022 | 东 | 0.09 |
|  | 5023 | 东 | 0.10 |
|  | 5024 | 东 | 0.09 |
|  | 5025 | 北 | 0.09 |
|  | 5026 | 北 | 0.09 |
|  | 5027 | 北 | 0.09 |
|  | 5028 | 北 | 0.09 |
|  | 5029 | 北 | 0.09 |
|  | 5030 | 北 | 0.09 |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 |  | 1.10×2.65 | 3~4 | 2 | 2.92 | 5.83 | 202.51 |
|  | C1215 | 1.20×1.50 | 3~5 | 3 | 1.80 | 5.40 |  |
|  | C1218 | 1.20×1.80 | 5 | 1 | 2.16 | 2.16 |  |
|  | C1220a | 1.20×2.00 | 3~4 | 2 | 2.40 | 4.80 |  |
|  | 透光门-M2424 | 2.40×2.40 | 3~5 | 26 | 5.76 | 149.76 |  |
|  | 透光门-M2424a | 2.40×2.40 | 3~5 | 6 | 5.76 | 34.56 |  |
| 北向 | C0806 | 0.80×0.60 | 3~4 | 2 | 0.48 | 0.96 | 20.16 |
|  | C1006 | 1.00×0.60 | 3~5 | 32 | 0.60 | 19.20 |  |
| 东向 | C1006 | 1.00×0.60 | 3~5 | 15 | 0.60 | 9.00 | 9.00 |
| 西向 | C2718 | 2.70×1.80 | 5 | 1 | 4.86 | 4.86 | 168.48 |
|  | C2720 | 2.70×2.00 | 3~4 | 2 | 5.40 | 10.80 |  |
|  | C3920 | 3.90×2.00 | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 |  |
|  | C3920a | 3.90×2.00 | 3~4 | 2 | 7.80 | 15.60 |  |
|  | C3923 | 3.90×2.30 | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 |  |
|  | C3923a | 3.90×2.30 | 5 | 1 | 8.97 | 8.97 |  |
|  | 透光门-M2424 | 2.40×2.40 | 3~5 | 18 | 5.76 | 103.68 |  |

权衡判断基本要求

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.37; D=2.99 | K≤0.40 | 满足 |
| 外墙 | K=0.76; D=4.06 | K≤1.20 | 满足 |
| 外窗热工－总体热工－南向－3052 | K=2.46 | K≤2.50 (窗墙比=0.48) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工－北向－3044 | K=2.46 | K≤2.80 (窗墙比=0.13) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工－东向－5023 | K=2.46 | K≤2.80 (窗墙比=0.10) | 满足 |
| 外窗热工－总体热工－西向－5001 | K=2.46 | K≤2.50 (窗墙比=0.58) | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－东向－C1006(最不利窗) | 0.63 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－建筑遮阳系数－西向－透光门-M2424(最不利窗) | 0.80 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗热工－夏季太阳得热系数－东向－5023 | 夏季SHGC=0.28 | 夏季SHGC≤0.40 (窗墙比=0.10) | 满足 |
| 外窗热工－夏季太阳得热系数－西向－5001 | 夏季SHGC=0.25 | 夏季SHGC≤0.40 (窗墙比=0.58) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本要求，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.37 |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.76 |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.70 |  |  |  | －－ |  |  |  |
| 架空或外挑楼板传热系数K |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 楼板K [W/(m2·K)] |  | 1.53 |  |  |  | 1.80 |  |  |  |
| 分户墙K [W/(m2·K)] |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |  |
|  |  |  |  | 夏季 | 冬季 |  |  | 夏季 | 冬季 |
|  | 南向 | 0.48 | 2.46 | 0.29 | 0.30 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.5 | —— | 0.50 |
|  | 北向 | 0.13 | 2.46 | 0.32 | 0.40 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.5 | —— | —— |
|  | 东向 | 0.10 | 2.46 | 0.28 | 0.22 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.8 | 0.40 | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.5 | 0.25 | 0.50 |
|  | 西向 | 0.58 | 2.46 | 0.30 | 0.26 | ≤0.25 | 2.8 | —— | —— |
|  |  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.40 | 2.8 | 0.40 | —— |
|  |  |  |  |  |  | ＞0.40 | 2.5 | 0.25 | 0.50 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 1(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -18.02 | 2.90 | 2.40 | -5.38 | — | -18.09 |
| 供冷(kWh/㎡) | 16.06 | 4.04 | 2.26 | 8.52 | 0.00 | 30.88 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -18.29 | 2.66 | 3.62 | -5.14 | — | -17.14 |
| 供冷(kWh/㎡) | 19.46 | 4.05 | 3.56 | 8.52 | 0.00 | 35.57 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 2.69 |
| 2 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 1.13 |
| 3 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.63 |
| 4 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 5 | 0.52 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 6 | 0.99 | 0.00 | 1.11 | 0.00 |
| 7 | 2.29 | 0.00 | 2.58 | 0.00 |
| 8 | 3.23 | 0.00 | 3.68 | 0.00 |
| 9 | 1.08 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 10 | 0.40 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 12 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.12 |
| 合计 | 8.58 | 6.96 | 9.88 | 6.59 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡) | 15.54 | 16.47 |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 8.58 | 9.88 |
| 供热耗电量(kWh/㎡) | 6.96 | 6.59 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 30.88 | 35.57 |
| 耗热量(kWh/㎡) | 18.09 | 17.14 |
| 标准依据 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023第5.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本工程围护结构热工性能权衡判断满足《福建省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 13-62-2023的规定。节能设计符合要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-空房间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日