表A-1  夏热冬冷地区居住建筑节能设计技术措施汇总表（建筑专业）

| 节能设计指标 |  | 考核标准 |  |  | 设计值 |  |  |  |  |  |  | 设 计 措 施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 传热系数 | K≤0.40并满足隔热要求 |  |  | K值 |  |  | 0.37 |  |  |  | 保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）、80.0mm 、λ=0.030、S=0.340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他节能措施及说明：（措施见DBJ /T 13-62第4.1.17条） |  |
| 天窗 | 天窗占屋面面积% | ≤4% |  |  | － |  |  |  |  |  |  | 外框型材类型、玻璃类型 |  |
|  | 天窗传热系数 | K≤2.5 |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳得热系数 | 夏季SHGC≤0.2 |  |  | SHGC |  |  |  |  | － |  |  |  |
| 外墙 | 传热系数及热惰性指标 | K≤1.2，D≥2.5 或K≤0.7并满足隔热要求 |  |  | K值 |  |  |  |  | 0.76 |  | 墙体材料、保温材料类型、厚度及热工性能参数λ、S及使用部位等 | 烧结煤矸石多孔砖、无机轻集料保温砂浆(ρ=350)、30mm、λ=0.070、S=1.200 |
|  |  |  |  |  | D值 |  |  |  |  | 4.06 |  |  |  |
| 外窗 | 窗墙面积比 | 朝向 |  | 标准限值 |  |  |  |  |  |  |  | 外窗1：外框型材类型、 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 外窗2：外框型材类型、 玻璃类型；传热系数、遮阳系数；使用部位 | 断热铝合金窗--6高透光单银Low-E玻璃+12空气+6透明玻璃 |
|  |  | 东 |  | ≤0.35 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 |  | ≤0.35 | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 南 |  | ≤0.4 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 北 |  | ≤0.4 | 0.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传热系数K, 太阳得热系数SHGC | 详DBJ/T 13-62表4.2.3 |  |  | 窗墙面积比 | K |  |  |  |  | SHGC |  |  |
|  |  |  |  |  | 东：— | 2.46 |  |  |  |  | 0.28 |  |  |
|  |  |  |  |  | 西：— | 2.46 |  |  |  |  | 0.25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 南：— | 2.46 |  |  |  |  | 0.21 |  |  |
|  |  |  |  |  | 北：— | 2.46 |  |  |  |  | 0.32 |  |  |
|  | 外窗遮阳 | 朝向 | SCs |  | 单一朝向最不利外窗SCs值 |  |  |  |  |  |  | 东向建筑遮阳类型 | 水平 |
|  |  | 东 | SCs≤0.80 |  | 0.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西 | SCs≤0.80 |  | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 西向建筑遮阳类型 | 水平 |
|  | 外窗通风开口面积 | ≥外窗面积45% 或≥房间地面面积的10% |  |  | 按外窗 面积 |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按房间地面面积 |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |
|  | 卧室、起居室等主要房间窗地面积比 | ≥1/6 |  |  | 最不利房间窗地比 |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |
|  | 玻璃可见光透射比 | 当卧室、起居室等主要房间窗地面积比≤1/5时，玻璃可见光透射比≥0.45 |  |  | 0.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气密性 | 在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量q1不应大于1.5m',每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3 |  |  | q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 围护结构其他部分 | 底面接触室外空气的架空或外挑楼板 | 详DBJ/T 13-62表4.2.4 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | 保温材料类型、厚度、热工性能参数λ、S | —、—mm、λ=—、S=— |
|  | 分户墙、楼板、楼梯间隔墙、外走廊隔 |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  | 墙材类型、厚度、热工性能参数λ、S | 、mm、λ=、S= |
|  | 楼板 |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  | 楼板类型、厚度、热工性能参数λ、S | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）、10.0mm、λ=0.030、S=0.340 |
|  | 户门 |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  | 户门位置、用料类型、传热系数 |  |
| 可再生能源 |  | 可再生能源建筑应用规划 |  |  | (填当地可再生能源资源条件、可再生能源建筑应用类型等) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建建筑应安装太阳能系统 |  |  | 口太阳能热水:详见给水排水专业施工图 口太阳能光伏:详见电气专业施工图 口其他: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准 |  |  | (填太阳能系统安装位置,以及对相邻建筑日照遮挡情况模拟分析结果) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能评定 |  | □符合规定性指标 □符合综合评价标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合评价软件名称 | 节能设计BECS2025 |
|  |  | EC≤ECref |  |  | 设计建筑年耗电量EC（kWh/m2·a） |  |  |  |  |  |  |  | 15.54 |
|  |  |  |  |  | 参照建筑年耗电量ECref（kWh/m2·a） |  |  |  |  |  |  |  | 16.47 |
| 碳排放强度 |  | CM [kgCO/ (m2·a)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1  本表应编入建筑专业施工图设计说明；

2  本表中传热系数的单位为W/(m2·K) ；

3  新建建筑安装太阳能系统由给排水或电气等其他专业设计、审查，建筑专业核对汇总；

4  碳排放强度CM可按下式计算:CM=EC·EF，其中EC为设计建筑能耗指标，EF为电力碳排放因子，取EF=0.5810kgCO/kWh（出自于《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施(2022/年修订版)》)。